Artikelliste lang                             Katalog: OER07a   Seite:      1  Datum: 23.05.2007

Katalog: OER07a OER07a

Nummer            Kurztexte

0279592           OERTLI Alarm- und Steuermodul AM35

für Optimat GMR 4000 condens

Suchbegriff:      GMR 4000

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            73       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Alarm- und Steuermodul AM35

für Optimat GMR 4000 condens

Kolli GR 12

Bestell-Nr.:   0279592

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:     2  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

076437           PRUEFSOCKEL UP 711 PASSEND ZU STEUERGERA

ET TF 801,802

Suchbegriff:      Brennerprüfger.

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            150         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Prüfsockel UP711

Passend zu Steuergerät TF 801/802

Bestell-Nr.:      076437

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:     3  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

084357           OERTLI Prüfbrenner PB 2

mit Absperrhahn R 1/2"

Suchbegriff:      Prüfbrenner

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            80         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Prüfbrenner PB 2 mit

Absperrhahn R 1/2"

Bestell-Nr.:     084357

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:     4  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

092089           OERTLI Dichtheitskontrollgerät TC 116

Suchbegriff:      Dichtheitskont.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            766         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dichtheitskontrollgerät

TC 116

Bestell-Nr.: 092089

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:     5  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

092945           AM7 Anode für OB-Speicher

Suchbegriff:      Fremdstromanode

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            317       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Fremdstromanode f. OB-Speicher

Kolli AM 7

Bestell-Nr.:    092945

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:     6  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000030        OERTLI Speicherfühler m.OETRONIC/Brücke

für GSR140 (außer OBD 150 )

Suchbegriff:      Speicherfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Speicherfühler

für GSR 140 mit OETRONIC 3

für die Kombination mit Unterstell- oder

Beistellspeichern

(nicht für OBD 150)

Kolli AD 212

bestehend aus:

- Speicherfühler

- Brückenstecker

- Einbauanleitung

Bestell-Nr.: 100000030

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:     7  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000416        OERTLI Formschlusschraubenset

für Solaranlagen, VPE 100 Stück

Suchbegriff:      Schraubenset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            184       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Formschlussschrauben

für SOLARANLAGEN

Verpackungseinheit 100 Stück

( nur komplett lieferbar )

Bestell-Nr.: 100000416

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:     8  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000417        OERTLI Doppel-Klemmringverschraubung

15 mm EG 374, f. Duotubes,ohne Hartlöten

Suchbegriff:      Klemmring

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Klemmringver-

schraubung zur Verbindung von

Solar-Doppelrohren DUOTUBES

ohne Hartlöten

Cu 15 mm ( 2 Stück )

Kolli EG 374

Bestell-Nr.:   100000417

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:     9  Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000418        OERTLI Doppel-Klemmringverschraubung

18 mm EG 375, f. Duotubes,ohne Hartlöten

Suchbegriff:      Klemmring

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppel-Klemmringver-

schraubung zur Verbindung von

Solar-Doppelrohren DUOTUBES

ohne Hartlöten

Cu 18 mm ( 2 Stück )

Kolli EG 375

Bestell-Nr.:   100000418

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   10   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000419        OERTLI Reduktion 15/18 mm

für Anschluss DUOTUBES, EG 376

Suchbegriff:      Reduktion

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reduzierung 18/15 mm zum

Anschluss von Speichern POWERSUN,

OECOSUN und OECODENS an

Solar-Doppelrohr DUOTUBES

( nur in Verbindung mit Doppel-Klemm-

ringverschraubung 18 mm

( Art.- Nr.: 100000418 )

Kolli EG 376

Bestell-Nr.:   100000419

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   11   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100000492        OERTLI Magnesium-Anode für OBC

Suchbegriff:      Magnesium-Anode

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Magnesium-Anode

für OBC 162/252-Speicher, Bausatz

- für Kessel ohne OE-tronic 3-Schaltfeld

- EA 103

Bestell-Nr.: 100000492

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   12   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001000        OERTLI OECOSUN 750-10

Anschluss: bis 10m² Solarkollektorfläche

Suchbegriff:      Combi-Speicher

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 750-10

Zonen-Combi Speicher

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen

werden können.

Zum Anschluss von bis zu 10 m²

Solarkollektorfläche

Bestehend aus folgenden Funktions-

modulen :

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:   13   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe.

Verpackung 7 Kollis

Betriebsbedingungen

zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Solar-WT):    6 bar

- Sekundär (Behälter): 6 bar

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:               120 °C

- Sekundär:             95 °C

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        95 °C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      1991/995/1267 mm

Technische Daten:

Typ:                    OECOSUN 750-10

Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m²

Inhalt Pufferspeicher:            700 L

Inhalt Trinkwasser:               46 L

Inhalt Solarwärmetauscher:        1,2 L

Trinkwasser-WT-Fläche:            6,6 m2

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:             55 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:        1350 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K:    340 l/10 min

NL-Zahl :                         4,5

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:              3,0 kWh/24h

Bestell-Nr.: 100001000

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   14   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001001        OERTLI OECOSUN 750-20

Anschluss: bis 20m² Solarkollektorfläche

Suchbegriff:      Combi-Speicher

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5365       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 750-20

Zonen-Combi Speicher

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen

werden können.

Zum Anschluss von bis zu 20 m²

Solarkollektorfläche

Bestehend aus folgenden Funktions-

modulen :

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS2 (bis 20 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

blenden als Frontverkleidung

- Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:   15   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe.

Verpackung 7 Kollis

Betriebsbedingungen

zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Solar-WT):    6 bar

- Sekundär (Behälter): 6 bar

- Trinkwasserdurchl-

auferhitzer.:         10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär :              120 °C

- Sekundär :            95 °C

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        95 °C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      1991/995/1267 mm

Technische Daten:

Typ:                    OECOSUN 750-20

Solarkollektor-Anschlussfläche: 20 m²

(nur mit zus. Energieabnahme im

Sommer z.B. Schwimmbad)

Inhalt Pufferspeicher:            700 l

Inhalt Trinkwasser:               46 l

Inhalt Solarwärmetauscher:        2,2 l

Trinkwasser-WT-Fläche:            6,6 m2

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:             55 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:        1350 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K:    340 l/10 min

NL-Zahl :                         4,5

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:              3,0 kWh/24h

Bestell-Nr.:                  100001001

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   16   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001004        OERTLI OECODENS 750-10 25 kW

bis zu 10 m² Solarkollektorfläche

Suchbegriff:      Combi-Wärmezent

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7720     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECODENS 25-750-10

Brennwert-Combi Wärmezentrum

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung zum Anschluss von bis zu

10 m² Solarkollektorfläche

- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS1 (bis 10 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:   17   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe als Zubehör

Verpackung 8 Kollis

zul. Betriebsüberdruck

- Primär, sekundär:                   6 bar

-Trinkwasserdurchlauferhitzer. :     10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:                            120°C

- sekundär:                           95°C

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :     95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:       2146/995/1437 mm

Technische Daten:

Typ:                   OECODENS 25-750-10

Solarkollektor-Anschlussfläche:       10 m2

Kesseldaten:

Nennleist. 80/60- min./max.: 4,0-23,6 kW

Nennleist. 40/30- min./max.: 4,5-24,5 kW

Modulationsverhältnis :       1:6

Nennbelastung min./max.:      4,2-24,5 kW

Gasdurchsatz max.   Erdgas :  2

m3/h,

Gasdurchsatz max.   Flüssiggas: 1,81 kg/h

Normnutzungsgrad 75/60:         106 %

Normnutzungsgrad 40/30:         109 %

Gebläse-Restförderdruck:        200 Pa

Abgasverl. bei 75/60 (40/30): 1,2 (0,6)%

Abgastemp. bei 75/60 (40/30): 67 (39)°C

Abgasmassenstrom

min./max.:             0,0020-0,0115 kg/s

NOx-(CO) bei Erdgas:   < 20 (< 15) mg/kWh

Wasserinhalt Kessel:           4,3 Liter

Nenndurchfluss bei Dt=15 K:    1,404 m3/h

Mindest-Umlaufwasserm. Kessel: keine

Kondenswasser pH-Wert:     ca. 4,2

Inhalt Pufferspeicher:         700 Liter

Inhalt Trinkwasser:            46 Liter

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:          12 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:     345 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K :    215 l/10min

NL-Zahl :                      1,6

Leer-Gewicht:                  366 kg

Bestell-Nr.:             100001004

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   18   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001005        OERTLI OECODENS 750-20 25 kW

bis zu 20 m² Solarkollektorfläche

Suchbegriff:      Combi-Wärmezent

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7950     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECODENS 25-750-20

Brennwert-Combi Wärmezentrum

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung zum Anschluss von bis zu

20 m² Solarkollektorfläche

- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau in die Heizungs-

Pufferzone oder in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung

zur Aufnahme von 1 Solar-

Komplettstation OUS2 (bis 20 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL C-Regelung und optional

Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:   19   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe als Zubehör

Verpackung 8 Kollis

zul. Betriebsüberdruck

- Primär, sekundär:                   6 bar

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:                            120°C

- sekundär:                           95°C

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. :     95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:       2146/995/1437 mm

Technische Daten:

Typ:                   OECODENS 25-750-20

Solarkollektor-Anschlussfläche:       20 m2

( nur mit zusätzlicher Entnahme im

Sommer z.B. Schwimmbad )

Kesseldaten:

Nennleist. 80/60- min./max.: 4,0-23,6 kW

Nennleist. 40/30- min./max.: 4,5-24,5 kW

Modulationsverhältnis :              1:6

Nennbelastung min./max.:      4,2-24,5 kW

Gasdurchsatz max.   Erdgas :         2 m3/h

Gasdurchsatz max.   Flüssiggas: 1,81 kg/h

Normnutzungsgrad 75/60:           106 %

Normnutzungsgrad 40/30:           109 %

Gebläse-Restförderdruck:          200 Pa

Abgasverl. bei 75/60 (40/30): 1,2 (0,6)%

Abgastemp. bei 75/60 (40/30):   67 (39)°C

Abgasmassenstrom min./max.:

0,0020-0,0115 kg/s

NOx-(CO) bei Erdgas:   < 20 (< 15) mg/kWh

Wasserinhalt Kessel:            4,3 Liter

Nenndurchfluss bei Dt=15 K:   1,404 m3/h

Mindest-Umlaufwasserm. Kessel: keine

Kondenswasser pH-Wert:      ca. 4,2

Inhalt Pufferspeicher:          700 Liter

Inhalt Trinkwasser:               46 Liter

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:             23 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:      580 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K :   260 l/10 min

NL-Zahl :                           2

Leer-Gewicht:                   369 kg

Bestell-Nr.: 100001005

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   20   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001008        OERTLI Solarpumpengruppe OKS 6-8

für bis zu 4 Kollektoren oder 6 Module

Suchbegriff:      OKS 6-8

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            345      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 6-8

für bis zu 3 Kollektoren SUN 270,

4 Module SUN 210

oder 6 Module SUN 3000 (6-m-Pumpe)

Diese Pumpengruppe verfügt über:

eingebaute Solarpumpe,

Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

Manometer, Entlüftung,

Füllmöglichkeit, Thermometer,

Wandbefestigung,

Wandhalter und flex. Verbindungsleitung

für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

Wärmedämmschalen

Bestell-Nr.:100001008

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   21   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001009        Solarpumpengruppe OKS 9-20

für bis zu 8 Kollektoren oder 10 Module

Suchbegriff:      OKS 9-20

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            560      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Pumpengruppe OKS 9-20

für bis zu 4 Kollektoren SUN 210/270 in

Reihe ( bis zu 2 Feldern á 4 Kollektoren

= 8 Kollektoren )

oder 10 Module SUN 3000 (9-m-Pumpe)

Diese Pumpengruppe verfügt über:

eingebaute Solarpumpe,

Rückschlagklappen, Sicherheitsgruppe

Manometer, Entlüftung,

Füllmöglichkeit,Thermometer,

Wandbefestigung,

Wandhalter und flex.Verbindungsleitung

für Ausdehnungsgefässe bis 25 Liter,

Wärmedämmschalen

Bestell-Nr.:100001009

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   22   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001010        OERTLI Solarregler OETROSOL B

Kolli EC 182

Suchbegriff:      Solarregler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            256        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   SOLARREGLER OETROSOL B

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350).

Regelt auch die modulierende Solarpumpe

der Pumpenstation OKS...

- mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

- incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Beide

Solarregelungen verfügen über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Kolli EC 182

Bestell-Nr.: 100001010

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   23   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001011        OERTLI Solarregelung OETROSOL C

Kolli EC 183

Suchbegriff:      Solarregelung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            384         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  SOLARREGLER OETROSOL C

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350)

und 1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

Plattenwärmetauscher ).

- mit Vbus-Anschluss

Regelt auch die modulierende Solarpumpe

der Pumpenstation OKS...

- mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

- incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Beide

Solarregelungen verfügen über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Kolli EC 183

Bestell-Nr.: 100001011

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   24   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001020        OERTLI SUN 270 Flachkollektor 2,68 m²

mit SUNSELECT- Beschichtung

Suchbegriff:      SUN 270

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            810      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SUN 270 HOCHLEISTUNGS-

FLACHKOLLEKTOR 2,7 m²

- Hochselektive Beschichtung

SUNSELECT (r) zur optimalen Aus-

nutzung der auftreffenden Sonnen-

einstrahlung

- Mäanderförmige Rohrschlangen-

anordnung mit integriertem Rücklauf-

rohr, dadurch Anschluss links unten

oder rechts unten wahlweise

- Verstärkte Isolierung, auch im Rand-

bereich zur Verminderung der

Stillstandsverluste

- Gehäuse aus Aluminium, lichtbeständige

Lackierung in anthrazit mit Rückwand

- Sicherheitsglas zur optimalen Hagel-

resistenz

- Verlegung in horizontaler und

vertikaler Einbaulage möglich

- Indach- und Aufdachverlegung möglich

- zahlreiches Montage- und Hydraulik-

zubehör

- Tragegriffe zum einfacheren Transport

aufs Dach sind als Zubehör erhältlich

Betriebsbedingungen

Arbeitsdruck :              2 bar

Max. Überdruck :            6 bar

Max.Arbeitstemperatur :   120 °C

Stillstandstemperatur :

- SUN 270 :               210 °C

geprüft nach den

Vergaberichtlinien des Blauen Engel

RAL UZ 73

Gesamtfläche (AG):       2,70 m2

Aperturfläche (AA) :     2,52 m2

Absorberfläche (AA):     2,51 m2

Breite:                  1252 mm

Höhe:                    2152 mm

Absorptionsfaktor :        95 +/- 1 %

Emissionsfaktor :           5 +/- 1 %

Durchflussmenge mit 4 Kollektoren in

Reihe (2,5 l/min):         55 Liter/m3h

Druckverlust "low flow" mit 4

Kollektoren in Reihe :    260 mbar

Druckverlust "high flow" mit 4

Kollektoren in Reihe :    600 mbar

Wärmeträgerinhalt:       2,14 Liter

Optischer Wirkungsgrad :   80 %

Wärmedurchg.-Koeff. :    3,98 W/m2K

Hydr.Anschluss Cu.:        12 mm

Prüfdruck :                20 bar

Wärmeträger Tyfocor HTL

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   25   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gewicht:                 54,5 kg

Kollektor-Mindestertrag größer als

525 kWh/m2a geprüft vom Institut für

Solarenergie-Forschung Hameln

Prüfberichte :

SUN 270 : 24-03/D vom 26.08.2003

Bestell-Nr.: 100001020

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   26   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001570        OERTLI Schachtabdeckung ALU

mit ALU-Endrohr DN 60 bzw. DN 80

Suchbegriff:      Schachtabdeck.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            145        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtabdeckung mit

Alu-Endrohr DN 60/DN 80, DY 799

Bestell-Nr.: 100001570

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   27   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100001574        OERTLI Verlängerung Kondensat-

Ablaufschlauch GVR condens HE 103

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            31         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung

Kondensatschlauch GVR 140 condens,

HE 103

Bestell-Nr.: 100001574

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   28   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002001        OERTLI X Schaltfeld für Öl Kessel

mit OECOPROTECT

Suchbegriff:      Schaltfeld

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            420        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Standard-Schaltfeld X

- Kessel- und Speichersteuerung für

Raumführung

- für PK- und PU-150 - Kessel

- zur Ansteuerung der Fremdstromanode

OECOPROTECT

Bestell-Nr.: 100002001

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   29   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002033        OERTLI PKX 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKX 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1625     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

- 1 Kolli Kesselkörper

- 1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:           PKX 153 OECOPROTECT

Nennleistung:             16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad:         96 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:        92,3%

30 % Last-40°C:        97,3%

Abgasverlust:             7 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

Abgasseitiger Widerstand: 17 Pa

Wasserinhalt:             19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,99 %

Leergewicht:              137 kg

Bestell-Nr.:              100002033

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   30   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002034        OERTLI PKX 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKX 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1720     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

- 1 Kolli Kesselkörper

- 1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:      PKX 154 OECOPROTECT

Nennleistung:             21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:         95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:        92,4 %

30 % Last-40°C:        97,2 %

Abgasverlust:             7 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Abgasseitiger Widerstand: 23 Pa

Wasserinhalt:             24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,87%

Leergewicht :             162 kg

Bestell-Nr.:              100002034

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   31   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002035        OERTLI PKX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKX 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1830     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

(ohne Regelung)

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:        PKX 155 OECOPROTECT

Nennleistung:             27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:         95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:        92,2 %

30 % Last-40°C:        97,3 %

Abgasverlust:             6,8 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Abgasseitiger Widerstand: 23 Pa

Wasserinhalt:             30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,91 %

Leergewicht:              187 kg

Bestell-Nr.:              100002035

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   32   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002036        OERTLI PKX 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKX 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1990     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 156

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

(ohne Regelung)

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:   PKX 156 OECOPROTECT

Nennleistung:             33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad:         95,0 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:        92,3 %

30 % Last-40°C:        94,3 %

Abgasverlust:             7,4 %

Abgastemperatur:          190°C

Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

Abgasseitiger Widerstand: 22 Pa

Wasserinhalt:             35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,78 %

Leergewicht:              213 kg

Bestell-Nr.:              100002036

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:   33   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002037        OERTLI PKR 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKR 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1955     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:                PKR 153 OECOPROTECT

Nennleistung :               16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad   :         96 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:           92,3%

30 % Last-40°C:           97,3%

Abgasverlust :               7 %

Abgastemperatur   :          180 grd C

Abgasmassenstrom:            0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :      12 %

Notwendiger Förderdruck:     8 Pa

Abgasseitiger Widerstand :   17 Pa

Wasserinhalt:                19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:                1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:    10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):        0,99 %

Leergewicht :                137 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   34   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.:               100002037

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:   35   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002038        OERTLI PKR 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKR 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2050     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern

- Konzipiert für den Einsatz von :

-Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN

267 baumustergeprüft, mit Heizöl

EL nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:                 PKR 154 OECOPROTECT

Nennleistung :               21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad   :         95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:           92,4 %

30 % Last-40°C:           97,2 %

Abgasverlust :               7 %

Abgastemperatur   :          180°C

Abgasmassenstrom:            0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :      12 %

Notwendiger Förderdruck:     12 Pa

Abgasseitiger Widerstand :   23 Pa

Wasserinhalt:                24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:                2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:    10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):          0,87%

Leergewicht :                162 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   36   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.:               100002038

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   37   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002039        OERTLI PKR 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKR 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2160     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528

Brenner ist Zubehör.

Typ:          PKR 155 OECOPROTECT

Nennleistung :              27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad   :        95,5 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:          92,2 %

30 % Last-40°C:          97,3 %

Abgasverlust :              6,8 %

Abgastemperatur   :         180° C

Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Abgasseitiger Widerstand :  23 Pa

Wasserinhalt:               30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K: 4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

Leergewicht :               187 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   38   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.:               100002039

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   39   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002050        OERTLI PKR 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PKR 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2325     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 156

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von :

- Öl-Zerstäubungsbrenner nach EN 267

baumustergeprüft, mit Heizöl EL

nach DIN 51603 Teil 1,

- Gas-Gebläsebrenner nach DIN 4788

oder CE nach pr EN 676 typgeprüft,

mit allen Brenngasen nach DVGW

Arbeitsblatt G 260/1 oder EN 437,

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden ( Minderpreis ).

Lieferumfang : 3 Kollis

-  1 Kolli Kesselkörper

-  1 Kolli Verkleidung u. Wärmedämmung

-  1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49BM3528.

Brenner ist Zubehör.

Typ:           PKR 156 OECOPROTECT

Nennleistung :              33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:      36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad   :        95,0 %

Kessel-W.-grad

100 % Last-70°C:          92,3 %

30 % Last-40°C:          94,3 %

Abgasverlust :              7,4 %

Abgastemperatur   :         190° C

Abgasmassenstrom:           0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck:    11 Pa

Abgasseitiger Widerstand :  22 Pa

Wasserinhalt:               35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   10 W

Bereitsch.verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,78 %

Leergewicht :               213 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   40   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.:               100002050

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   41   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002051        OERTLI PUX S 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUX S 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2460     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner, mit

Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Mit Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:      PUXS 153 OECOPROTECT

Nennleistung:             16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad:         96 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,3 %

30 % Last-40°C:        97,3%

Abgasverlust:             7%

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

Wasserinhalt:             19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 245 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,99%

Leergewicht:              151 kg

Bestell-Nr.:              100002051

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   42   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002052        OERTLI PUXS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXS 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2500     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem Standardbrenner, der die

BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:   PUXS 154 OECOPROTECT

Nennleistung:             21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:         95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,4 %

30 % Last-40°C:        97,2 %

Abgasverlust:             7 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Wasserinhalt:             24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,87 %

Leergewicht:              176 kg

Bestell-Nr.:              100002052

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   43   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002053        OERTLI PUXS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXS 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2580     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PUXS 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:   PUXS 155 OECOPROTECT

Nennleistung:             27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:         95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,2 %

30 % Last-40°C:        97,3 %

Abgasverlust:             7,4 %

Abgastemperatur:          190°C

Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Wasserinhalt:             30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,91%

Leergewicht:              201 kg

Bestell-Nr.:              100002053

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   44   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002054        OERTLI PUXS 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXS 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2735     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PUXS 156

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:    PUXS 156 OECOPROTECT

Nennleistung:             33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad:         95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,3%

30 % Last-40°C:        94,3%

Abgasverlust:             7,4 %

Abgastemperatur:          190°C

Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

Wasserinhalt:             35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,78%

Leergewicht:              227 kg

Bestell-Nr.:              100002054

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   45   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002055        OERTLI PURS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURS 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2785     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

-Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner, mit

Ölvorwärmung, der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

-Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:      PURS 153 OECOPROTECT

Nennleistung :              16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max :     17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,3 %

30 % Last-40°C :         97,3%

Abgasverlust :              7%

Abgastemperatur:            180°C

Abgasmassenstrom :          0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  245 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,99%

Leergewicht:                151 kg

Bestell-Nr. :               100002055

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   46   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002056        OERTLI PURS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURS 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2830     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem Standardbrenner, der die

BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:        PURS 154 OECOPROTECT

Nennleistung :              21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max :     23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,4 %

30 % Last-40°C :         97,2 %

Abgasverlust :              7 %

Abgastemperatur:            180°C

Abgasmassenstrom :          0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

Wasserinhalt:               24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

Leergewicht:                176 kg

Bestell-Nr.:                100002056

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   47   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002057        OERTLI PURS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURS 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2910     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURS 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:            PURS 155 OECOPROTECT

Nennleistung :              27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max :     30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,2 %

30 % Last-40°C :         97,3 %

Abgasverlust :              7,4 %

Abgastemperatur:            190°C

Abgasmassenstrom :          0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

Wasserinhalt:               30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,91%

Leergewicht:                201 kg

Bestell-Nr.:                100002057

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   48   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002058        OERTLI PURS 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURS 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3065     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURS 156

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem Standardbrenner,

der die BImSchV erfüllt.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:          PURS 156 OECOPROTECT

Nennleistung :              33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max :     36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad :          95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,3%

30 % Last-40°C :         94,3%

Abgasverlust :              7,4 %

Abgastemperatur:            190°C

Abgasmassenstrom :          0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   11 Pa

Wasserinhalt:               35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,78%

Leergewicht:                227 kg

Bestell-Nr.:                100002058

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   49   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002059        OERTLI PUXN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2565     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:    PUXN 153 OECOPROTECT

Nennleistung:             16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:    17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :        96,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,3 %

30 % Last-40°C:        97,3 %

Abgasverlust:             6,8 %

Abgastemperatur:          175°C

Abgasmassenstrom:         0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  8 Pa

Wasserinhalt:             19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,99 %

Leergewicht:              151 kg

Bestell-Nr.:              100002059

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   50   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002060        OERTLI PUXN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXN 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2700     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:    PUXN 154 OECOPROTECT

Nennleistung:             21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:    23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:         95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,4 %

30 % Last-40°C:         97,2 %

Abgasverlust:             6,8 %

Abgastemperatur:          175 °C

Abgasmassenstrom:         0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Wasserinhalt:             24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):     0,87 %

Leergewicht:              176 kg

Bestell-Nr.:              100002060

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   51   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002061        OERTLI PUXN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2835     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizk. PUXN 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:  4 bar

Maximale Betriebstemp.:   100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:    PUXN 155 OECOPROTECT

Nennleistung:             27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:    30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:         95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,2 %

30 % Last-40°C:         97,3 %

Abgasverlust:             6,8 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  12 Pa

Wasserinhalt:             30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verluste

bei Dt 50 K (qB70):     0,91 %

Leergewicht:              201 kg

Bestell-Nr.:              100002061

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   52   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002062        OERTLI PUXN 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PUXN 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3105     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizk. PUXN 156

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur:  100°C

Sicherheitsthermostat:    110°C

Typ:  PUXN 156 OECOPROTECT

Nennleistung:             33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max:    36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad :        94,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C:        92,3 %

30 % Last-40°C:        94,3 %

Abgasverlust:             7,0 %

Abgastemperatur:          180°C

Abgasmassenstrom:         0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    12 %

Notwendiger Förderdruck:  11 Pa

Wasserinhalt:             35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:             5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme: 215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):    0,78 %

Leergewicht:              227 kg

Bestell-Nr.:              100002062

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   53   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002063        OERTLI PURN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2895     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:     PURN 153 OECOPROTECT

Nennleistung :              16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max :     17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,3 %

30 % Last-40°C :         97,3 %

Abgasverlust :              6,8 %

Abgastemperatur:            175°C

Abgasmassenstrom :          0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Leergewicht:                151 kg

Bestell-Nr.:                100002063

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   54   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002064        OERTLI PURN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURN 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3030     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:     PURN 154 OECOPROTECT

Nennleistung :              21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max :     23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :          95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,4 %

30 % Last-40°C :          97,2 %

Abgasverlust :              6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom :          0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   12 Pa

Wasserinhalt:               24,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

Leergewicht:                176 kg

Bestell-Nr.:                100002064

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   55   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002065        OERTLI PURN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3160     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl-Spezialheizkessel PURN 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem

schadstoffarmem LOW-NOX-Brenner

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:   4 bar

Maximale Betriebstemp.:    100°C

Sicherheitsthermostat:     110°C

Typ:    PURN 155 OECOPROTECT

Nennleistung :             27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max :    30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :         95,0 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :        92,2 %

30 % Last-40°C :         97,3 %

Abgasverlust :             6,8 %

Abgastemperatur:           180°C

Abgasmassenstrom :         0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :    12 %

Notwendiger Förderdruck :  12 Pa

Wasserinhalt:              30 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:              4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme : 215 W

Bereitsch.-verluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

Leergewicht:               201 kg

Bestell-Nr.:               100002065

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   56   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002066        OERTLI PURN 156 OECOPROTECT

Suchbegriff:      PURN 156

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3430     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Spezialheizkessel PURN 156

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- Hochleistungs-Gussgliederkessel mit

werksseitig voreingestelltem schad-

stoffarmem LOW-NOX-Brenner

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. ( Minderpreis )

Lieferumfang:

- 1 Kolli verkleideter UNIT-Kessel mit

integriertem Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Kenn-Nummer 49BM3528

Baumuster-Nummer 3R 144/95

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Betriebstemperatur:100°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:    PURN 156 OECOPROTECT

Nennleistung :              33 - 39 kW

Nennwärmebel. min/max :     36,7-43,3 kW

Normnutzungsgrad :          94,5 %

Kessel-W. grad

100 % Last-70°C :         92,3 %

30 % Last-40°C :         94,3 %

Abgasverlust :              7,0 %

Abgastemperatur:            180°C

Abgasmassenstrom :          0,020 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase :     12 %

Notwendiger Förderdruck :   11 Pa

Wasserinhalt:               35,5 Liter

Wassers. Widerstand

bei Dt 15K:               5,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme :  215 W

Bereitsch.-verlust

bei Dt 50 K (qB70):      0,78 %

Leergewicht:                227 kg

Bestell-Nr.:                100002066

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   57   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002092        OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXS 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3310     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck:   4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                110°C

Speicher:

- max. Betriebstemperatur:  70°C

- zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

Technische Daten:

Typ:   CUXS 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   58   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Abgasmassenstrom:          0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

Wasserinhalt:              19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:             1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme: 85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         21 kW

Dauerleistung bei t 35 K:  515 l/h

Zapfleistung bei t 30 K:   215 l/10 min

Leistungskennzahl NL:      1,2

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               228 kg

Bestell - Nr.:             100002092

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:   59   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002093        OERTLI CUXS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXS 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3480     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:     110°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von       30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                 110°C

Speicher:

- max. Betriebstemperatur:   70°C

- zul. Betriebsüberdruck:    10 bar

Technische Daten:

Typ:         CUXS   154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:           21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:       23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad:            95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:            92,4 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   60   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Abgasmassenstrom:          0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:             2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85    W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:  220 l/10 min

Leistungskennzahl NL:      1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               253 kg

Bestell - Nr.:             100002093

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   61   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002094        OERTLI CUXS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXS 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3560     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck:   4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                110°C

Speicher:

- max. Betriebstemperatur:  70°C

- zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

Technische Daten:

Typ:      CUXS 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:           95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,5 %

30% Last-40°C:           97,2 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   62   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,7 %

Abgastemperatur:           180 °C

Abgasmassenstrom:          0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85    W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:      1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               279 kg

Bestell - Nr.:             100002094

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   63   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002095        OERTLI CUXS 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:      CUXS 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3525     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXS 153

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- ZUSAMMENGEBAUT

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 2 Einheiten :

- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:  CUXS 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   64   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002095

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   65   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002096        OERTLI CURS 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURS 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3635     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:   CURS 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   66   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad:

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:  85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002096

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   67   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002097        OERTLI CURS 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURS 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3805     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :              110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur :70°C

- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:      CURS  154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   68   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Normnutzungsgrad :         95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad:

100% Last-70°C:          92,4 %

30% Last-40°C:          97,2 %

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Abgasmassenstrom:          0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :           130 Liter

Leistungsaufnahme :        27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :     1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

Leergewicht:               253 kg

Bestell - Nr.:             100002097

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   69   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002098        OERTLI CURS 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURS 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3890     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern.

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten

Typ:    CURS 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   70   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,5 %

30% Last-40°C:           97,2 %

Abgasverlust:               6,7 %

Abgastemperatur:            180 °C

Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Wasserinhalt:               30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,4

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                279 kg

Bestell - Nr.:              100002098

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   71   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002099        OERTLI CURS 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:      CURS 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3850     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURS 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- ZUSAMMENGEBAUT

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Standard-Öl-Gebläsebrenner

(BimSchV) unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 2 Einheiten :

- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:  CURS 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   72   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002099

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   73   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002100        OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3405     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:     CUXN  153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   74   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Abgasmassenstrom:          0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

Wasserinhalt:              19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85    W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL:      1,2

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               228 kg

Bestell - Nr.:             100002100

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   75   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002101        OERTLI CUXN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXN 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3625     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 154

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:    CUXN 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,4 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   76   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Abgasmassenstrom:          0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:            2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85    W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:  220 l/10min

Leistungskennzahl NL:      1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               253 kg

Bestell - Nr.:             100002101

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   77   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002102        OERTLI CUXN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUXN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3750     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 155

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:      CUXN 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad:           95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,5 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   78   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,7 %

Abgastemperatur:           180 °C

Abgasmassenstrom:          0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:     12 %

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K:             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85    W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt:            130 Liter

Leistungsaufnahme:         28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K:  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL:      1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24h

Leergewicht:               279 kg

Bestell - Nr.:             100002102

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   79   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002103        OERTLI CUXN 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:      CUXN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3620     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUXN 153

OECOPROTECT + Standardschaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- ZUSAMMENGEBAUT

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Verpackung:

- Auslieferung in 2 Einheiten :

- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:  CUXN 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   80   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002103

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   81   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002104        OERTLI CURN 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3735     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:     CURN  153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   82   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002104

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   83   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002105        OERTLI CURN 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURN 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3955     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:        CURN 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   84   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,4 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Wasserinhalt:               24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10min

Leistungskennzahl NL :      1,4

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                253 kg

Bestell - Nr.:              100002105

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   85   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002106        OERTLI CURN 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CURN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4080     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 5 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Öl-Gebläsebrenner

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:         CURN 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   86   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,5 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Abgasverlust:               6,7 %

Abgastemperatur:            180 °C

Abgasmassenstrom:           0,017 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Wasserinhalt:               30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,4

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                279 kg

Bestell - Nr.:              100002106

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   87   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002107        OERTLI CURN 153 OECOPROTECT verkleidet

Suchbegriff:      CURN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3950     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CURN 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- ZUSAMMENGEBAUT

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektionsbeschleuni-

gern

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Mit einem Low-Nox-Öl-Gebläsebrenner

unter der Schalldämmhaube.

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 2 Einheiten :

- 1 Kolli Kessel kpl. montiert

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:  CURN 153 OECOPROTECT

komplett montiert

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,3 %

30% Last-40°C:           97,3 %

Abgasverlust:               6,8 %

Abgastemperatur:            175 °C

Abgasmassenstrom:           0,011 kg/s

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:   88   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

CO2-Gehalt der Abgase:      12 %

Notwendiger Förderdruck:    8 Pa

Wasserinhalt:               19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             1,7 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  215 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,2

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                228 kg

Bestell - Nr.:              100002107

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   89   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002190        Bausatz Umschaltung Heizung / Warmwasser

incl. Umschaltventile und Entleerung GM

Suchbegriff:      Umschaltventil

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            322        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umschaltventil

Heizung   / WW f. Optimat 4035-4065

incl. Umschaltventile und Entleerung

Bestell-Nr.: 100002190

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   90   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002276        OERTLI Umschaltventil Optimat 4035E/4045

Suchbegriff:      Umschaltventil

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            241        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umschaltventil für

Brauchwasserbetrieb ohne Ladepumpe

für OPTIMAT 4035E (HC 135) / 4045

Bestell-Nr.: 100002276

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   91   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002277        OERTLI Speicherladeset mit WW-Speicher

für Optimat GMR 4000 condens

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

Für Optimat GMR 4000 condens

mit WW-Speicher OB 150-300

Bestell-Nr.: 100002277

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   92   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002279        OERTLI Anschluss-Set Optimat 4035E/4045

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            184        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set OPTIMAT 4035E/4045

mit Vor-/ Rücklaufansperrhähnen 1" AG,

Sicherheitsventil, TAS - Gas -

Absperrhahn 3/4 Zoll, (HC 138)

Bestell-Nr.: 100002279

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   93   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002302        OERTLI Anschlusskonsole EASYCONNECT

für GVR condens HE106

Suchbegriff:      Anschlusskonsol

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            124        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlusskonsole

EASYCONNECT GVR 140 condens

- zur Vorinstallation an der Wand (mit

TAS)

- serienmäßig beim Kessel, keine

Rücknahme

- HE 106

Bestell-Nr.: 100002302

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:   94   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002303        OERTLI Thermische Absperrsicherung Gas

innerhalb GVR condens HE 107

Suchbegriff:      Absperrsicher.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            41          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Thermische Absperrsicherung

(TAS) innerhalb der Kesselverkleidung

- für GSR 140 condens, HE 107

Bestell-Nr.: 100002303

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:   95   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002311        OERTLI Anschluss-Set

Optimat 3065 und 3090

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            246        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss - Set für OPTIMAT

3065/3090 mit Vor-/

Rücklaufansperrhähnen

11/4" IG,

Sicherheitsventil, TAS - Gas -

Absperrhahn 1"

(HC 140)

Bestell-Nr.: 100002311

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   96   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002312        OERTLI 3-stufige Heizungspumpe

für GMR 4045 HC141

Suchbegriff:      Heizungspumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Heizungspumpe

3-stufig für GMR 4045

Kolli HC141

Bestell-Nr.: 100002312

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:   97   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002313        OERTLI Pumpe Dp geregelt

Suchbegriff:      Pumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            220      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselumwälzpumpe,

drehzahlgeregelt, für OPTIMAT 3045

(HC 142)

Bestell-Nr.: 100002313

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   98   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002314        OERTLI 3-stufige Heizungspumpe

für GMR 4065 HC143

Suchbegriff:      Heizungspumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            190       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Heizungspumpe

3-stufig für GMR 4065

Kolli HC143

Bestell-Nr.: 100002314

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:   99   Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002316        OERTLI 3-stufige Heizungspumpe

für GMR 4090/4115 HC145

Suchbegriff:      Heizungspumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            300       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Heizungspumpe

3-stufig für GMR 4090/4115

Kolli HC145

Bestell-Nr.: 100002316

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 100    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002323        OERTLI Kesselumwälzpumpe

Suchbegriff:      Pumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            241      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselumwälzpumpe (Primär)

für OPTIMAT 3045, 3065 und 3090 (HC

147)

Bestell-Nr.: 100002323

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 101    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002340        OERTLI OBC 162 OECOPROTECT

Suchbegriff:      OBC 162

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            865      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OBC 162 OECOPROTECT

Unterstellwarmwasserspeicher

- mit Glattrohrwärmetauscher in

spezieller

Innenemaillierung

- für PKR 150, PURN 150, PURS 150

Kessel

- mit Fremdstromanode OECOPROTECT

zum Anschluss an das Schaltfeld

OE-tronic 3 PK/PU 150

- Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung 50 mm

- Speicher mit Revisionsflansch vorn

- Eingebautes Thermometer

- Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

bzw. weiss

pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

- Verstellbare Füße

- incl. Speicherfühler für PK/PU 150

- Design und Leistung abgestimmt auf das

Heizkessel-Programm

Verpackung:

2 Kolli

- Brauchwasserspeicher 160 Liter

- Frontblech

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

- Warmwasserseitig (Behälter) 10 bar

Maximale Betriebstemperatur :

- Ladeseitig (Wärmetauscher)  110°C

- Warmwasserseitig (Behälter) 95°C

Typ: OBC 162 OECOPROTECT

Speicher Nenninhalt:         160 l

Leistungsaufnahme:           28 kW

Bereitschafts-Wärmeverlust:  1,70 kWh/d

Warmwasserdauerleistung:     690 l/h

Warmwasserspitzenleistung:   255 l/10min

Leistungskennzahl NL:        2,6

Ladedurchfluss:              3 m3/h

Versandgewicht:              109 kg

Bestell-Nr.:                 100002340

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 102    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002341        OERTLI OBC 252 OECOPROTECT

Suchbegriff:      OBC 252

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1111     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OBC 252 OECOPROTECT

Unterstellwarmwasserspeicher

- mit Glattrohrwärmetauscher in

spezieller

Innenemaillierung

- Unterstellwarmwasserspeicher für PKR

150, PURN 150, PURS 150 und PKR 250

Kessel

- mit Fremdstromanode OECOPROTECT

zum Anschluss an das Schaltfeld OE-

tronic 3 PK/PU 150

- Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung 50 mm

- Speicher mit Revisionsflansch vorn

- Eingebautes Thermometer

- Außenverkleidung aus Stahlblech, rot

- pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

- Verstellbare Füße

- OBC incl. Speicherfühler für PK/PU 150

- Design und Leistung abgestimmt auf das

Heizkessel-Programm

Verpackung:

2 Kolli

- Brauchwasserspeicher 250 Liter

- Frontblech

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Ladeseitig (Wärmetauscher)  12 bar

- Warmwasserseitig (Behälter) 10 bar

Maximale Betriebstemperatur :

- Ladeseitig (Wärmetauscher)  110°C

- Warmwasserseitig (Behälter) 95°C

Typ: OBC 252 OECOPROTECT

Speicher Nenninhalt:         250 l

Leistungsaufnahme:           36 kW

Bereitschafts-Wärmeverlust:  2,19 kWh/d

Warmwasserdauerleistung:     810 l/h

Warmwasserspitzenleistung:   385 l/10min

Leistungskennzahl NL:        5,2

Ladedurchfluss:              3 m3/h

Versandgewicht:              138 kg

Bestell-Nr.:                 100002341

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 103    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002400        Dachdurchführung D 160/220 DY 826

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            585        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung

D 160/220

Kolli DY 826

Bestell-Nr.: 100002400

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 104    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002402        OERTLI Flachdachkragen

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachkragen für

Dachdurchführung

Bestell-Nr.: 100002402

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 105    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002403        OERTLI Schrägdachpfanne DN 200

Suchbegriff:      Schrägdachpfan.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            125       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schrägdachpfanne DN 150/200

Bestell-Nr.: 100002403

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 106    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002404        Luftansauggitter D 150 mm DY 830

Suchbegriff:      Luftansauggitt.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            75          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Luftansauggitter

D 150

Kolli DY 830

Bestell-Nr.: 100002404

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 107    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002507        OERTLI CUX 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUX 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2790     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 153

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :              110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur: 70°C

- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:         CUX 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:     17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :         96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:          92,3 %

30% Last-40°C:          97,3 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 108    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

Wasserinhalt:              19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme: 85 W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :           130 Liter

Leistungsaufnahme :        21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K : 215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :     1,2

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

Leergewicht:               214 kg

Bestell - Nr.:             100002507

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 109    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002508        OERTLI CUX 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUX 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2875     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 154

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur:  70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ:    CUX 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:      23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,4 %

30% Last-40°C:           97,2 %

Abgasverlust:               6,8 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 110    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgastemperatur:            175 °C

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Wasserinhalt:               24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,4

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                239 kg

Bestell - Nr.:              100002508

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 111    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002509        OERTLI CUX 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUX 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3000     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUX 155

OECOPROTECT + Standard-Schaltfeld

ohne Regelung

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck :  4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur:  70°C

- zul. Betriebsüberdruck :  10 bar

Technische Daten:

Typ: CUX 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:      30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :          95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

100% Last-70°C:           92,5 %

30% Last-40°C:            97,2 %

Abgasverlust:               6,7 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 112    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgastemperatur:            180 °C

Notwendiger Förderdruck:    12 Pa

Wasserinhalt:               30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :             4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:   85   W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):       0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :            130 Liter

Leistungsaufnahme :         28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K : 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K :  220 l/10

min

Leistungskennzahl NL :      1,4

Bereitschaftsverluste:      1,36 kWh/24h

Leergewicht:                265 kg

Bestell-Nr.:                100002509

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 113    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002510        OERTLI CUR 153 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUR 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3120     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 153

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:    110°C

- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

- Kesselthermostat von      30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :               110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur: 70°C

- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:                CUR 153 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:          16 - 21 kW

Nennwärmebel. min/max:      17,4-23,3 kW

Normnutzungsgrad :          96,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 114    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100% Last-70°C:          92,3 %

30% Last-40°C:          97,3 %

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Notwendiger Förderdruck:   8 Pa

Wasserinhalt:              19 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            1,7 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme: 85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,99 %

Speicher:

Speicherinhalt :           130 Liter

Leistungsaufnahme :        21 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 515 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K : 215 l/10 min

Leistungskennzahl NL :     1,2

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

Leergewicht:               214 kg

Bestell - Nr.:             100002510

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 115    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002511        OERTLI CUR 154 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUR 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3200     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 154

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :              110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur: 70°C

- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:        CUR 154 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         21 - 27 kW

Nennwärmebel. min/max:     23,3-30,0 kW

Normnutzungsgrad :         95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 116    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100% Last-70°C:          92,4 %

30% Last-40°C:          97,2 %

Abgasverlust:              6,8 %

Abgastemperatur:           175 °C

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              24,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            2,8 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,87 %

Speicher:

Speicherinhalt :           130 Liter

Leistungsaufnahme :        27 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 665 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :     1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

Leergewicht:               239 kg

Bestell - Nr.:             100002511

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 117    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002512        OERTLI CUR 155 OECOPROTECT

Suchbegriff:      CUR 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3330     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl - Kombi-Kessel CUR 155

OECOPROTECT + Regelung OE-tronic 3

- mit eingebautem WW-Speicher 130 l

- Hochleistungs-Gussgliederkessel

- Rauchgasführung im Dreizugprinzip mit

waagerechten Zügen in asymmetrischer

Anordnung, mit Konvektions-

beschleunigern.

- OECOPROTECT: Möglichkeit der

Ansteuerung einer Fremdstromanode in

einem indirekten WW-Speicher (im

Schaltfeld integriert)

- Für kleine Aufstellflächen in

kompakter

senkrechter Bauart speziell als Aus-

tausch konstruktiv ähnlicher Kesselarten

konzipiert.

- Vorbereitet für den Einbau eines Ge-

bläsebrenners unter der Schalldämmhaube

Auf Wunsch kann der Kessel auch mit

einem Standard-Schaltfeld ohne Regelung

geliefert werden. Minderpreis

Verpackung:

- Auslieferung in 4 Einheiten :

- 1 Kolli Kesselkörper,

- 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung +

Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl.

Ladepumpe und Rückschlagklappe +

Speicherfühler

- 1 Kolli tiefliegender 130 Liter-

Speicher,

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Produkt-ID-Nummer 49MB3528

Betriebsbedingungen Kessel :

- zul.Vorlauftemperatur:   110°C

- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar

- Kesselthermostat von     30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer :              110°C

Speicher :

- max. Betriebstemperatur: 70°C

- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar

Technische Daten:

Typ:    CUR 155 OECOPROTECT

Nennwärmeleistung:         27 - 33 kW

Nennwärmebel. min/max:     30,0-35,6 kW

Normnutzungsgrad :         95,5 %

Kessel-Wirkungsgrad

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 118    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100% Last-70°C:          92,5 %

30% Last-40°C:           97,2 %

Abgasverlust:              6,7 %

Abgastemperatur:           180 °C

Notwendiger Förderdruck:   12 Pa

Wasserinhalt:              30 Liter

Wasserseitiger Widerstand

bei Dt 15 K :            4,1 mbar

Elekt. Leistungsaufnahme:  85  W

Bereitschaftsverluste

bei Dt 50 K (qB70):      0,91 %

Speicher:

Speicherinhalt :           130 Liter

Leistungsaufnahme :        28 kW

Dauerleistung bei Dt 35 K: 690 l/h

Zapfleistung bei Dt 30 K : 220 l/10 min

Leistungskennzahl NL :     1,4

Bereitschaftsverluste:     1,36 kWh/24 h

Leergewicht:               265 kg

Bestell-Nr.:               100002512

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 119    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002685        OERTLI motorische Abgasklappe

für GMR 4065-4115 HC 154

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            370        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  motorische Abgasklappe

für GMR 4065-4115

Kolli HC 154

Bestell-Nr.: 100002685

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 120    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002693        OERTLI Zugentlastung D 160 mm DY 842

Suchbegriff:      Zugentlastung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Zugentlastung

D 160

Kolli DY 842

Bestell-Nr.: 100002693

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 121    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002700        OERTLI Befestigungsplatte

Kolli DY 840

Suchbegriff:      Befestigungspla

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsplatte

Kolli DY 840

Bestell-Nr.: 100002700

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 122    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100002738        OERTLI Flammrohrverlängerung OES 542

GI von 372 auf 530 mm

Suchbegriff:      Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            553       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flammrohrverlängerung

für Gas-Gebläsebrenner OES 542 GI

von 372 mm auf 530 mm

Bestell-Nr.: 100002738

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 123    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003030        OERTL Gasabsperrhahn

mit Brandschutzventil TAE Rp 3/4 Zoll

Suchbegriff:      Gasabsperrhahn

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            45         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Absperrhahn mit

Brandschutzventil

Rp 3/4" Kolli HC 155

Bestell-Nr.: 100003030

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 124    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003301        OERTLI Satz für direkten Anschluss

FB-Heizung für GVX condens

Suchbegriff:      Anschluss-Satz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss Satz für

Fußbodenheizung

Kolli HA 249

für GVX 100-24 condens

Bestell-Nr.: 100003301

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 125    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003900        OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 153 cond

von 16 bis 21 kW

Suchbegriff:      PUXN 153 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4650      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 153 cond

von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1263 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 189 kg

Bestell-Nr.: 100003900

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 126    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003901        OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 154 cond

von 21 bis 27 kW

Suchbegriff:      PUXN 154 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4785      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 154 cond

von 21 bis 27 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1390 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 217 kg

Bestell-Nr.: 100003901

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 127    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003902        OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 155 cond

von 27 bis 33 kW

Suchbegriff:      PUXN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4955     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PUXN 155 cond

von 27 bis 33 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):   99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:   13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1517 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 245 kg

Bestell-Nr.: 100003902

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 128    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003903        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 cond

von 16 bis 21 kW

Suchbegriff:      PURN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4980     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 cond

von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3

Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):   99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:   13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1263 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 189 kg

Bestell-Nr.: 100003903

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 129    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003904        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 cond

von 21 bis 27 kW

Suchbegriff:      PURN 154

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5110     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 cond

von 21 bis 27 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3

Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):   100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:   13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1390 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 217 kg

Bestell-Nr.: 100003904

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 130    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100003905        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 cond

von 27 bis 33 kW

Suchbegriff:      PURN 155

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5280     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 cond

von 27 bis 33 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3

Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):   99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:   13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1517 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 800 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 245 kg

Bestell-Nr.: 100003905

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 131    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004041        OERTLI Speicherladeset PURN 150 Condens

mit Tiefspeicher OBC 161/251

Suchbegriff:      PURN 150 Conden

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladeset

PURN 150 Condens mit Tiefspeicher

OBC 161/251

Bestell-Nr.: 100004041

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 132    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004042        OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 153 cond

von 16 bis 21 kW

Suchbegriff:      CUXN 153

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5810     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 153 cond

von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):   99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:   13 %

Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1126 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 293 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 133    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Speicherinhalt: 130 Liter

Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

Bestell-Nr.: 100004042

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 134    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004043        OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 154 cond

von 21 bis 24 kW

Suchbegriff:      CUXN 154 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6015      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CUXN 154 cond

von 21 bis 24 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit 2 Thermostaten

( X-Schaltfeld )

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1253 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Leergewicht: 324 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 135    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Speicherinhalt: 130 Liter

Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

Bestell-Nr.: 100004043

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 136    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004044        OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 cond

von 16 bis 21 kW

Suchbegriff:      CURN 153 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6135      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 cond

von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3

Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1126 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 137    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leergewicht: 293 kg

Speicherinhalt: 130 Liter

Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

Bestell-Nr.: 100004044

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 138    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004045        OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 154 cond

von 21 bis 24 kW

Suchbegriff:      CURN 154 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6340      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 154 cond

von 21 bis 24 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes

Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3

Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann

bestimmungsgemäß 120°C nicht übersteigen

!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1253 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 130

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 139    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leergewicht: 324 kg

Speicherinhalt: 130 Liter

Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

Bestell-Nr.: 100004045

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 140    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004176        OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 213 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 8-80 kW

Suchbegriff:      GSR 213 cond.

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8190      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 213 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 8-80 kW

Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

- hohe Korrosionsfestigkeit

- zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

- Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

- Modulationsverhältnis 1:10

- komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro-

prozessortechnik

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1

direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer

zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

kann

ein 2. Mischerkreis angesteuert werden.

Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die

Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleit-technik

integrieren kann.

Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl

von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

- Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Betriebsbedingungen:

max.Vorlauftemperatur:    90 °C

max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar

min. Betriebsüberdruck: 0,8 bar

Abmesungen/Anschlüsse:

Breite/Höhe/Tiefe:        1190/1290/450 mm

Vorlauf:                  1 1/4

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 141    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

" AG

Rücklauf:                1 1/4 " AG

Gasanschluss:            1 1/4

" AG

Abgasanschluss Ø:        150 mm

Zuluftanschluss Ø:       150 mm

2.NT Rücklaufanschluss: 1 1/4 "

AG

Kondenswasser-Ablauf Ø: 32 mm

Technische Daten

Zahl der Glieder:        3

Belastungsregelung:      modulierend

Nennwärmeleistung (75/60ºC) min: 8 kW

Nennwärmeleistung (75/60ºC) max: 80 kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) min: 8,9 kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) max: 86 kW

Nennwärmebelastung (Hi) min:        8,4 kW

Nennwärmebelastung (Hi) max:        81,5 kW

Kesselwirkungsgrad (Hi)

-75/60°C (Vollast-Teillast)

bis 98,1-95,3 %

-40/30°C (Vollast-Teillast)

bis 105,1-108 %

Normnutzungsgrad,75/60°C:      107,6 %

Normnutzungsgrad,40/30°C:      110,3 %

Kategorie: IIELL -

Gasvordruck Erdgas :           18-24 mbar

Gasverbrauch (Erdgas H):       8,6 m³/h

Emission: NOx (40/30°C):      <26 mg/kWh

CO (40/30°C):       <15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Vollast:     115 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom min: 0,00393 kg/s

Abgasmassenstrom max: 0,0381 kg/s

Abgastemperatur Vollast (75/60°C):      66°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

Abgastemperatur Vollast (40/30°C):      43°C

Abgastemperatur Teillast (40/30°C): 29°C

CO2-Gehalt (Vollast und Teillast):      9 %

Gerätetyp: B23, C33(x), C43(x), C53(x),

C63(x),C83(x)

Absicherungsgrenze:            110 ºC

Kesselwasserinhalt:            12 Liter

Wasserseitiger Widerstand:     600 mbar

(delta T = 10ºC):             (60)(kPa)

Wasserseitiger Widerstand:     150 mbar

(delta T = 20ºC):             (15)(kPa)

Elektroanschluss V/Hz:         230/50

Leistungsaufnahme min:         68 Watt

Leistungsaufnahme max:         92 Watt

Isolationsklasse IP 20

Gewicht :                      130 kg

Geräuschniveau 1 m:           <53 dB(A)

Bestell-Nr.:                   100004176

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 142    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004177        OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 214 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 12-120 kW

Suchbegriff:      GSR 214 cond.

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9690      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 214 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 12-120 kW

Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

- hohe Korrosionsfestigkeit

- zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

- Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

- Modulationsverhältnis 1:10

- komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro-

prozessortechnik

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1

direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer

zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

kann

ein 2. Mischerkreis angesteuert werden.

Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die

Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleit-technik

integrieren kann.

Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl

von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

- Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Betriebsbedingungen:

max.Vorlauftemperatur:    90 °C

max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar

min. Betriebsüberdruck: 0,8 bar

Abmesungen/Anschlüsse:

Breite/Höhe/Tiefe:        1190/1290/450 mm

Vorlauf:                  1 1/4

" AG

Rücklauf:                 1 1/4 " AG

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 143    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gasanschluss:            1 1/4

" AG

Abgasanschluss Ø:        150 mm

Zuluftanschluss Ø:       150 mm

2.NT Rücklaufanschluss: 1 1/4 "

AG

Kondenswasser-Ablauf Ø: 32 mm

Technische Daten

Zahl der Glieder:        4

Belastungsregelung:      modulierend

Nennwärmeleistung (75/60ºC) min: 12 kW

Nennwärmeleistung (75/60ºC) max: 120

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) min: 13,5

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) max: 129

kW

Nennwärmebelastung (Hi) min:        12,6 kW

Nennwärmebelastung (Hi) max:        122 kW

Kesselwirkungsgrad (Hi)

- 75/60°C (Vollast-Teillast)

bis 98,1-95,3 %

- 40/30°C (Vollast-Teillast)

bis 105,1-108 %

Normnutzungsgrad,75/60°C:      107,6 %

Normnutzungsgrad,40/30°C:      110,3 %

Kategorie: IIELL -

Gasvordruck Erdgas :           18-24 mbar

Gasverbrauch (Erdgas H):       12,9 m³/h

Emission: NOx (40/30°C):      <26 mg/kWh

CO (40/30°C):       <15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Vollast:     100 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom min: 0,00589 kg/s

Abgasmassenstrom max: 0,05703 kg/s

Abgastemperatur Vollast (75/60°C):      65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

Abgastemperatur Vollast (40/30°C):      43°C

Abgastemperatur Teillast (40/30°C): 29°C

CO2-Gehalt (Vollast und Teillast):      9 %

Gerätetyp: B23, C33(x), C43(x), C53(x),

C63(x),C83(x)

Absicherungsgrenze:            110 ºC

Kesselwasserinhalt:            16 Liter

Wasserseitiger Widerstand:     540 mbar

(delta T = 10ºC):             (54)(kPa)

Wasserseitiger Widerstand:     135 mbar

(delta T = 20ºC):             (13,5)(kPa)

Elektroanschluss V/Hz:         230/50

Leistungsaufnahme min:         58 Watt

Leistungsaufnahme max:         84 Watt

Isolationsklasse IP 20

Gewicht :                      150 kg

Geräuschniveau 1 m:           <53 dB(A)

Bestell-Nr.:                   100004177

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 144    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004178        OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 215 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 16-160 kW

Suchbegriff:      GSR 215 cond.

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11235     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 215 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 16-160 kW

Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

- hohe Korrosionsfestigkeit

- zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

- Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

- Modulationsverhältnis 1:10

- komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro-

prozessortechnik

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1

direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer

zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

kann

ein 2. Mischerkreis angesteuert werden.

Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die

Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleit-technik

integrieren kann.

Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl

von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

- Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Betriebsbedingungen:

max.Vorlauftemperatur:    90 °C

max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar

min. Betriebsüberdruck: 0,8 bar

Abmesungen/Anschlüsse:

Breite/Höhe/Tiefe:        1190/1290/450 mm

Vorlauf:                  1 1/4

" AG

Rücklauf:                 1 1/4 " AG

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 145    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gasanschluss:            1 1/4

" AG

Abgasanschluss Ø:        150 mm

Zuluftanschluss Ø:       150 mm

2.NT Rücklaufanschluss: 1 1/4 "

AG

Kondenswasser-Ablauf Ø: 32 mm

Technische Daten

Zahl der Glieder :       5

Belastungsregelung :     modulierend

Nennwärmeleistung (75/60ºC) min: 16 kW

Nennwärmeleistung (75/60ºC) max: 160

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) min: 18,1

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) max: 171

kW

Nennwärmebelastung (Hi) min:        16,8 kW

Nennwärmebelastung (Hi) max:        163 kW

Kesselwirkungsgrad (Hi)

- 75/60°C (Vollast-Teillast)

bis 98,1-95,3 %

- 40/30°C (Vollast-Teillast)

bis 105,1-108 %

Normnutzungsgrad,75/60°C:      107,6 %

Normnutzungsgrad,40/30°C:      110,3 %

Kategorie: IIELL -

Gasvordruck Erdgas:            18-24 mbar

Gasverbrauch (Erdgas H):       17,2 m³/h

Emission: NOx (40/30°C):      <26 mg/kWh

CO (40/30°C):       <15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Vollast:     100 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom min: 0,00785 kg/s

Abgasmassenstrom max: 0,07619 kg/s

Abgastemperatur Vollast (75/60°C):      64°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

Abgastemperatur Vollast (40/30°C):43,3°C

Abgastemperatur Teillast (40/30°C): 29°C

CO2-Gehalt (Vollast und Teillast):      9 %

Gerätetyp: B23, C33(x), C43(x), C53(x),

C63(x),C83(x)

Absicherungsgrenze:            110 ºC

Kesselwasserinhalt:            20 Liter

Wasserseitiger Widerstand:     648 mbar

(delta T = 10ºC):             (64,8)(kPa)

Wasserseitiger Widerstand:     162 mbar

(delta T = 20ºC):             (16,2)(kPa)

Elektroanschluss V/Hz:         230/50

Leistungsaufnahme min:         69 Watt

Leistungsaufnahme max:         110 Watt

Isolationsklasse IP 20

Gewicht :                      170 kg

Geräuschniveau 1 m:           <53 dB(A)

Bestell-Nr.:                   100004178

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 146    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004179        OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 216 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 20-200 kW

Suchbegriff:      GSR 216 cond.

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14235     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 216 cond.

( Erdgas E / LL ) mit 20-200 kW

Wärmetauscher aus Aluminium / Silizium

- hohe Korrosionsfestigkeit

- zylindrischer Vormischbrenner mit

Metallvlies-Oberfläche zur extrem

schadstoffarmen Verbrennung

- Gas-Luft-Verbundregelung zur

modulierenden Betriebsweise

- Modulationsverhältnis 1:10

- komplett zusammengebaute Gas-

sicherheits- und Regelarmatur mit

Gasfeuerungsautomat in Micro-

prozessortechnik

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1

direkten Heizkreis

und 1 Warmwasserkreis (Speicherfühler

als Zubehör).

Durch Anschluss eines Vorlauffühlers (AD

199) kann der 1. Mischerkreis aktiviert

werden. Durch den Einbau einer

zusätzlichen Mischerplatine (AD 196)

kann

ein 2. Mischerkreis angesteuert werden.

Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die

Veränderung von Parametern vom

Wohnraum aus.

Der Brennwertkessel verfügt außerdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleit-technik

integrieren kann.

Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl

von BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

- Kessel wird komplett montiert und

anschlussfertig geliefert

Betriebsbedingungen:

max.Vorlauftemperatur:    90 °C

max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar

min. Betriebsüberdruck: 0,8 bar

Abmesungen/Anschlüsse:

Breite/Höhe/Tiefe:        1190/1305/450 mm

Vorlauf:                  1 1/2

" AG

Rücklauf:                 1 1/2 " AG

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 147    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gasanschluss:            1 1/4

" AG

Abgasanschluss Ø:        150 mm

Zuluftanschluss Ø:       150 mm

2.NT Rücklaufanschluss: 1 1/4 "

AG

Kondenswasser-Ablauf Ø: 32 mm

Technische Daten

Zahl der Glieder:        6

Belastungsregelung:      modulierend

Nennwärmeleistung (75/60ºC) min: 20 kW

Nennwärmeleistung (75/60ºC) max: 200

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) min: 22,7

kW

Nennwärmeleistung (40/30ºC) max: 214

kW

Nennwärmebelastung (Hi) min:        21 kW

Nennwärmebelastung (Hi) max:        204 kW

Kesselwirkungsgrad (Hi)

- 75/60°C (Vollast-Teillast)

bis 98,1-95,3 %

- 40/30°C (Vollast-Teillast)

bis 105,1-108 %

Normnutzungsgrad,75/60°C:      107,6 %

Normnutzungsgrad,40/30°C:      110,3 %

Kategorie: IIELL -

Gasvordruck Erdgas:            18-24 mbar

Gasverbrauch (Erdgas H):       21,6 m³/h

Emission: NOx (40/30°C):      <26 mg/kWh

CO (40/30°C):       <15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Vollast:     140 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom min: 0,00982 kg/s

Abgasmassenstrom max: 0,09536 kg/s

Abgastemperatur Vollast (75/60°C):      63°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

Abgastemperatur Vollast (40/30°C):      43°C

Abgastemperatur Teillast (40/30°C): 29°C

CO2-Gehalt (Vollast und Teillast):      9 %

Gerätetyp: B23, C33(x), C43(x), C53(x),

C63(x),C83(x)

Absicherungsgrenze:            110 ºC

Kesselwasserinhalt:            24 Liter

Wasserseitiger Widerstand:     720 mbar

(delta T = 10ºC):             (72)(kPa)

Wasserseitiger Widerstand:     180 mbar

(delta T = 20ºC):             (18)(kPa)

Elektroanschluss V/Hz:         230/50

Leistungsaufnahme min:         75 Watt

Leistungsaufnahme max:         160 Watt

Isolationsklasse IP 20

Gewicht :                      200 kg

Geräuschniveau 1 m:           <59 dB(A)

Bestell-Nr.:                   100004179

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 148    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004290        OERTLI Neutrabox Öl-Brennwert

für: PURN 150 und CURN 150 condens

Suchbegriff:      Neutrabox Öl-BW

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            200        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Neutrabox Öl-Brennwert

Geeignet für:

PURN 150 condens

CURN 150 condens

Kolli FM 155

Bestell-Nr.:     100004290

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 149    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004293        OERTLI Kondensat-Hebepumpe 3,5 m

Suchbegriff:      Hebepumpe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            235      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kondensat-Hebepumpe

3,5 m

Kolli FM 158

Bestell-Nr.: 100004293

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 150    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004294        OERTLI 2-stufige Brennerplatine

für Einbau in OE-tronic FT 63

Suchbegriff:      Brennerplatine

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            215         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  2-stufige Brennerplatine

Für Einbau in OE-tronic FT 63

- Steuert Gebläsebrenner 2-stufig oder

modulierend

- steuert 1 gemischten Heizkreis (

Fühler

AD 199 als Zubehör notwendig

Kollo AD 217

Bestell-Nr.: 100004294

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 151    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004396        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 264

aus Guß von 40 bis 50 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKX 264

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2105     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 264

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 152    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004396

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 153    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004397        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 265

aus Guß von 50 bis 64 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKX 265

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2440     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 265

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 154    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004397

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 155    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004401        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 266

aus Guß von 64 bis 78 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKX 266

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2990     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 266

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 78 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 156    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004401

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 157    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004402        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 267

aus Guß von 78 bis 92 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKX 267

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3470     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 267

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 78 bis 92 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 158    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004402

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 159    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004403        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 268

aus Guß von 92 bis 100 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKX 268

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3870     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 268

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 160    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004403

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 161    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004404        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 264

aus Guß von 40 bis 50 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKR 264

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2435     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 264

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 162    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004404

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 163    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004405        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 265

aus Guß von 50 bis 64 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKR 265

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2770     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 265

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 164    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004405

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 165    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004409        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 266

aus Guß von 64 bis 78 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKR 266

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3245     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 266

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 78 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 166    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004409

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 167    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004410        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 267

aus Guß von 78 bis 92 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKR 267

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3725     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 267

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 78 bis 92 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 168    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004410

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 169    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004411        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 268

aus Guß von 92 bis 100 kW - geblockt -

Suchbegriff:      PKR 268

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4125     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 268

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

- geblockt -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 170    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004411

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 171    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004478        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 264

aus Guß von 40 bis 50 kW - in losen Gl.

Suchbegriff:      PKX 264

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2105     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 264

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- in losen Gliedern -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 172    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004478

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 173    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004479        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 265

aus Guß von 50 bis 64 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 265

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2440     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 265

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit einstufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 174    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004479

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 175    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004483        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 266

aus Guß von 64 bis 78 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 266

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2990     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 266

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 78 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 176    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004483

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 177    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004484        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 267

aus Guß von 78 bis 92 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 267

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3470     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 267

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 78 bis 92 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 178    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004484

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 179    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004485        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKX 268

aus Guß von 92 bis 100 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 268

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3870     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKX 268

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit 2-stufiger

X-Steuerung ( Thermostaten )

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKX 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 180    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 100004485

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 181    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004486        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 264

aus Guß von 40 bis 50 kW - in losen Gl.

Suchbegriff:      PKR 264

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2435     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 264

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 40 bis 50 kW

- in losen Gliedern -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 264

Nennbelast. min-max: 47,6-54,3 kW

Nennleistung min-max: 44-50 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,7 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,1 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,023 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,2-0,5 Pa

Feuerraumtiefe: 446 mm

Wasserinhalt: 36 Liter

Wassers. Widerstand bei dt 15 K: 11 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,57 %

Leergewicht: 218 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 182    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004486

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 183    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004487        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 265

aus Guß von 50 bis 64 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKR 265

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2770     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 265

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 50 bis 64 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

1. MK eingebaut: Zubehör Vorlauffühler

AD 199

2. MK: Zubehör AD 196 (Platine mit

Fühler)

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 265

Nennbelast. min-max: 54,2-69,6 kW

Nennleistung min-max: 50-64 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,3 %

Abgasverlust:  7,5%

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,03 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,6 Pa

Feuerraumtiefe: 573 mm

Wasserinhalt: 43 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 17,8 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,51 %

Leergewicht: 257 kg

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 184    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004487

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 185    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004488        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 266

aus Guß von 64 bis 78 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKR 266

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3245     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 266

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 64 bis 78 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 266

Nennbelast. min-max: 69,4-84,8 kW

Nennleistung min-max: 64-78 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 92 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,036 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,3-0,7 Pa

Feuerraumtiefe: 700 mm

Wasserinhalt: 50 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 26,5 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,48 %

Leergewicht: 297 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 186    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004488

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 187    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004489        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 267

aus Guß von 78 bis 92 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKR 267

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3725     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 267

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 78 bis 92 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 267

Nennbelast. min-max: 84,7-100 kW

Nennleistung min-max: 78-92 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,9 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,6 %

Abgasverlust:  7,6 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,042 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,4-0,8 Pa

Feuerraumtiefe: 827 mm

Wasserinhalt: 57 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 36,7 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,44 %

Leergewicht: 336 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 188    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004489

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 189    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004490        OERTLI Öl-/Gas Spezialheizkesse PKR 268

aus Guß von 92 bis 100 kW - lose Glieder

Suchbegriff:      PKR 268

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4125     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  PKR 268

Öl-/Gas Spezialheizkessel

aus Guß von 92 bis 100 kW

- lose Glieder -

Hochleistungs-Guß-Niedertemp.-

Heizkessel für Anlagen nach DIN 4701

T.1 und T.2

- Niedertemperaturbetrieb, gleitend

- korrosionsbeständiger,

thermoschockfester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad 94%

- Drei-Zug Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

(100mm Mineralfaser)

- Feuerraumtür auf rechts oder links

anschlagend montierbar

- höhenverstellbare Kesselfüße zum

Ausrichten des Kessels

- Einschubschaltfeld mit OE-tronic 3(r)

- incl. Platine AD 217 zur Ansteuerung

eines 2-stufigen oder modulierenden

Brenners (incl. Brennerkabel 2. Stufe)

1. und 2. Mischerkreissteuerung

eingebaut, jeweils Zubehör Vorlauffühler

AD 199 zum Aktivieren erforderlich

Verpackung: in Kollis zur Montage vor

Ort

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck : 4 bar

Maximale Betriebstemperatur : 100°C

Sicherheitsthermostat : 110°C

Typ:  PKR 268

Nennbelast. min-max: 100-109,1 kW

Nennleistung min-max: 92-100 kW

Wirkungsgrad (100% /70°C) (2): 91,8 %

Wirkungsgrad (  30% /40°C) (2): 94,7 %

Abgasverlust:  7,7 %

Abgastemperatur: < 200 °C

Abgasmassenstrom: 0,046 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase: 13 %

Feuerraumüberdruck (4): 0,6-0,9 Pa

Feuerraumtiefe: 954 mm

Wasserinhalt: 64 Liter

Wassers. Widerst. bei dt 15 K: 43,4 mbar

Elektrische Leistungsaufnahme: 10 W

Bereitschaftsverl.   (qB70): 0,41 %

Leergewicht: 375 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 190    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Alle Kesseldaten bei Höchstwert des

Leistungsbereiches, mit Heizöl EL.

(2) mittlere Kesseltemperatur. (4) bei

Null

am Rauchgasstutzen.

Bestell-Nr.: 100004490

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 191    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004587        OERTLI R-Schaltfeld OE-tronic 3

mit OECOPROTECT ( FT 63 ), schwarz

Suchbegriff:      OE-tronic 3

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            750        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  R-Schaltfeld OE-tronic 3

mit OECOPROTECT ( FT 63 )

- Gesteuert durch einen Mikroprozessor,

beinhaltet das OE-tronic 3-Schaltfeld

ab

Werk, eine programmierbare,

witterungs-

geführte Regelung zur Steuerung

einstufiger Brenner (PK/PU/CU 150)

- Einbau einer Platine AD 217 möglich,

die einen 2-stufigen oder

modulierenden

Brenner steuern kann und zusätzlich

einen gemischten Heizkreis ( Fühler AD

199 ist Zubehör )

- Die OE-tronic 3 ist vorprogrammiert

und nach einer einfachen Zeiteinstellung

betriebsbereit

- Außergewöhnlich bedienungsfreundlich

erlaubt die OE-tronic 3 jederzeit die

Änderung der Soll-Temperaturen,

der Heizprogramme und vieler anderer

Parameter

- Die Dialoganzeige der OE-tronic 3

ermöglicht eine echte Kommunikation im

Klartext - mehrsprachig - und steuert

von der einfachsten bis zur aufwendi-

gsten Heizungsanlage

- Das Schaltfeld ist mit einem

Potentiostaten ausgestattet, der die

Fremdstromanode OECOPROTECT

ansteuern

kann. Wird ein Speicher ohne

OECOPROTECT

verwendet, muss lediglich der ent-

sprechende Parameter deaktiviert

werden.

Bestell-Nr.: 100004587

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 192    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004588        OERTLI Standard-Schaltfeld X2

2-stufiges Schaltfeld für PK- und PU-150

Suchbegriff:      Schaltfeld X2

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            500         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Standard-Schaltfeld X2

( Kolli FT 64 )

2-stufiges Schaltfeld

- Kessel- und Speichersteuerung für

Raumführung

- für PK- und PU-150 - Kessel

- zur Ansteuerung der Fremdstromanode

OECOPROTECT

Bestell-Nr.: 100004588

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 193    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004618        OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES

für die Regelung einer Solaranlage

Suchbegriff:      OETROSOL ES

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            490      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SOLARREGLER OETROSOL ES

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350)

und 1 zusätzlicher Verbraucher ( z.B.

Plattenwärmetauscher ).

- mit Vbus-Anschluss

Regelt auch die modulierende Solarpumpe

der Pumpenstation OKS...

- mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

- incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor

und

Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Beide

Solarregelungen verfügen über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Regelungsprinzip wie OETROSOL C(r)

jedoch mit der Möglichkeit, einer

sogenannten Ost-West Steuerung plus der

Wärmebeladung von zwei solaren

Verbrauchern. Alternativ können bei der

Installation auf nur einer Dachseite

insgesamt drei solare Verbraucher

angesteuert werden.

- 6 mögliche Sensoreingänge

- 10 Relaisausgänge

Kolli EC 176

Bestell-Nr.: 100004618

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 194    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004622        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4035

von 8,9 - 35 kW

Suchbegriff:      Optimat 4035

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3798       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Brennwertkessel Optimat 4035

von 8,9 - 35 kW

- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

anlagen mit einer max. Betriebs-

temperatur bis 90°C einstellbar

- integrierte modulierende Umwälzpumpe

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und     temperaturbe-

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für äußerst energiesparenden

und emissionsarmen Betrieb über den

gesamten   Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelab-

schaltungen mit anschließendem, auto-

matischen Neustart.

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert

1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

integrieren kann.

- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 195    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2 ELL 3P

für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3   einge-

stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck: 4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart: IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:     8,0 - 32,0 kW

bei tV / tR 40 / 30°:     8,9 - 35,0 kW

Typ:                      Optimat 4035E

Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 33,5 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:   105,9 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:   110 %

Gasvordruck Erdgas:          18 - 25 mbar

Gasvordruck Flüssiggas:      18 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx:      < 27 mg/kWh

Schadstoffemission CO:       < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast:0,0156 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C):65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C):60°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110 °C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:            20 - 90° C

Betriebsdruck min.:      0,8 bar

Betriebsdruck max.:      4,0 bar

Kesselwasserinhalt:      5,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):       55 (5,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme

ohne Pumpe:        30 - 85 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):         5,7 l/h

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 196    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

entfernt:          < 48 dB(A)

Abgas-/ Zuluftanschluss:    80/125 mm

Gasanschluss AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

Montagegewicht:             58 kg

Bestell-Nr.:                100004622

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 197    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004623        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4045

von 8,9 - 43 kW

Suchbegriff:      Optimat 4045

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4040       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Brennwertkessel Optimat 4045

von 8,9 - 43 kW

- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

anlagen mit einer max. Betriebs-

temperatur bis 90°C einstellbar

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und     temperaturbe-

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für äußerst energiesparenden

und emissionsarmen Betrieb über den

gesamten   Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelab-

schaltungen mit anschließendem, auto-

matischen Neustart.

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert

1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

integrieren kann.

- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 198    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2 ELL 3P

für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3   einge-

stellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck: 4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart: IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:     8,0 - 40,0 kW

bei tV / tR 40 / 30°:     8,9 - 43,0 kW

Typ:                      Optimat 4045

Nennwärmebelastung (Hu): 8,2 - 41,2 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:   105,9 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:   110 %

Gasvordruck Erdgas:          18 - 25 mbar

Gasvordruck Flüssiggas:      18 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx:      < 20 mg/kWh

Schadstoffemission CO:       < 15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast:0,0192 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast:0,0039 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C):65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C):60°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110 °C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:            20 - 90° C

Betriebsdruck min.:      0,8 bar

Betriebsdruck max.:      4,0 bar

Kesselwasserinhalt:      5,6 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):       90 (9) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C):       360 (36) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme

ohne Pumpe:        30 - 85 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):         5,7 l/h

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 199    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

entfernt:          < 48 dB(A)

Abgas-/ Zuluftanschluss:    80/125 mm

Gasanschluss AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

Montagegewicht:             57 kg

Bestell-Nr.:                100004623

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 200    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004624        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4065

von 13,3 - 65 kW

Suchbegriff:      Optimat 4065

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4840       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Brennwertkessel Optimat 4065

von 13,3 - 65 kW

- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max. Betriebs-

temperatur bis 90°C einstellbar

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperaturbeständi-

ger Aluminium/Silizium-Legierung mit

geschlossenem Verbrennungsraum. Von vorn

einfach zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den gesamten

Leistungsbereich. Für Erdgas E, LL und

Flüssiggas B/P (Umrüstset) geeignet. Die

Geräte sind werksseitig auf Erdgas E

voreingestellt.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart.

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert

1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

integrieren kann.

- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 201    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2

ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°:     12,0 - 61,0 kW

bei tV / tR 40 / 30°:     13,3 - 65,0 kW

Typ:                      Optimat 4065

Nennwärmebelastung (Hu): 12,2-62,0 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast): bis 99 %

40/30°C (Volllast - Teillast): bis 110 %

Normnutzungsgrad, 75/60°C:      106,4 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:      110 %

Gasvordruck Erdgas:      18 - 25 mbar

Gasvordruck Flüssiggas: 18 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx: < 20 mg/kWh

Schadstoffemission CO:   < 15 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 100 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 0,0288 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast: 0,0058 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 65°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 60°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110 °C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:             20 - 90° C

Betriebsdruck min.:      0,8 bar

Betriebsdruck max.:      4,0 bar

Kesselwasserinhalt:      6,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):  130 (13) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C):  520 (52) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:        30 - 90 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):    8,5 l/h

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 202    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

entfernt:     < 48 dB(A)

Abgas-/ Zuluftanschluss:   100/150 mm

Gasanschluss AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

Montagegewicht:            64 kg

Bestell-Nr.:               100004624

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 203    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004625        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4090

von 15,8 - 89,5 kW

Suchbegriff:      Optimat 4090

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6520       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Brennwertkessel Optimat 4090

von 15,8 - 89,5 kW

- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentralheizungs-

anlagen mit einer max. Betriebstempera-

tur bis 90°C einstellbar

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und     temperaturbeständi-

ger Aluminium/Silizium-Legierung mit

geschlossenem Verbrennungsraum. Von vorn

einfach zugänglich über Kontroll- und

Wartungsklappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes Modula-

tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den gesamten

Leistungsbereich. Für Erdgas E, LL und

Flüssiggas B/P (Umrüstset) geeignet. Die

Geräte sind werksseitig auf Erdgas E

voreingestellt.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart.

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert

1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können auch

bis zu 2 Mischerkreise angesteuert

werden.

- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man

diesen auch in eine Gebäudeleittechnik

integrieren kann.

- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 204    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gas-Kategorie II2

ELL 3P für Erdgas E, LL und Flüssiggas.

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:   230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:          IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter,

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung,

Siphon,Wandträger zur einfachen

Montage.

Produkt-ID-Nr. Nr. 0063BL3253

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75 / 60°: 14,1 - 84,2 kW

bei tV / tR 40 / 30°: 15,8 - 89,5 kW

Typ: Optimat 4090

Nennwärmebelastung (Hu): 14,6-86,0 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 97,9%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 108,2%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     106,2 %

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     108,9 %

Gasvordruck Erdgas:      17 - 30 mbar

Gasvordruck Flüssiggas: 37 - 50 mbar

Schadstoffemission NOx: < 27 mg/kWh

Schadstoffemission CO:   < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 160 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 0,0383 kg/Sek

Abgasmassenstrom Teillast: 0,0063 kg/Sek

Abgastemperatur Volllast (75/60°C): 66°C

Abgastemperatur Teillast (75/60°C): 56°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,5%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):           110 °C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:             0,8 bar

Betriebsdruck max.:             4,0 bar

Kesselwasserinhalt:             7,5 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 140 (14,0) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 10°C):  --

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:        21 - 123 W

Max. Kondenswassermenge

(40/30°C):    8,6 l/h

Geräuschniveau 1 Meter vom Kessel

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 205    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

entfernt:     < 52 dB(A)

Abgas-/ Zuluftanschluss:   100/150 mm

Gasanschluss AG:

3/4"

Vor-/Rücklaufanschluss AG: 1 1/4"

Montagegewicht:            72 kg

Bestell-Nr.:               100004625

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 206    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004640        OERTLI Paket Optimat 4035/OBU130

mit Unterstellspeicher OBU 130

Suchbegriff:      Paket Optimat

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4963       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Paket Optimat 4035/OBU130

- Brennwertgerät Optimat 4035E condens

- Unterstellspeicher OBU 130

- Verrohrung Kessel-Speicher

- Umschaltventil Heizung / WW

- Speicherfühler

Bestell-Nr.: 100004640

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 207    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004650        OERTLI Differenzregelung MCDB

für solare Be- und Entladestation

Suchbegriff:      Differenzregel.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            205         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung MCDB

für solare Be- und Entladestation

Kolli EC 162

Bestell-Nr.: 100004650

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 208    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004653        OERTLI solare Be- und Entladestation

DMCDB, incl. 3xPT1000, 2 Pumpen, 3 Vent.

Suchbegriff:      Be-/Entladestat

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            595         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   solare Be- und Entladestation

DMCDB

Incl. 3 Temperaturfühler PT 1000,

2 Pumpen und 3-Wege-Umschaltventil

Bestell-Nr.: 100004653

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 209    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004781        OERTLI Kaskadenfühler GSR 210 cond.

mit Tauchhülse

Suchbegriff:      GSR 210 cond.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaskadenfühler GSR 210 cond.

Mit Tauchhülse

Kolli AD 218

Bestell-Nr.:    100004781

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 210    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004860        OERTLI Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens, links

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            114        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens

nach links

Kolli EA 98

Bestell-Nr.: 100004860

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 211    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004861        OERTLI Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens, rechts

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            114        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsrohre Kessel-

Pumpengruppe PU/CU 150 condens

nach rechts

Kolli EA 99

Bestell-Nr.: 100004861

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 212    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004897        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

Suchbegriff:      PKX 355

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3635     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

mit Standard-Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 355

Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

Anzahl Glieder           : 5

Wasserinhalt             : 116   L

Versandgewicht           : 660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004897

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 213    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004898        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

Suchbegriff:      PKX 356

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4160     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

mit Standard-Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 356

Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

Anzahl Glieder           : 6

Wasserinhalt             : 136   L

Versandgewicht           : 780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004898

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 214    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004899        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

Suchbegriff:      PKX 357

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5040     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

Standard-Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 357

Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

Anzahl Glieder           : 7

Wasserinhalt             : 156   L

Versandgewicht           : 885 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004899

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 215    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004910        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

Suchbegriff:      PKX 358

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6140     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

mit Standard-Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 358

Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

Anzahl Glieder           : 8

Wasserinhalt             : 176   L

Versandgewicht           : 995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004910

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 216    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004911        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

mit Standard-Schaltfeld, genippelt, gebl

Suchbegriff:      PKX 359

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7470     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

mit Standard-Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 359

Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

Anzahl Glieder           : 9

Wasserinhalt             : 196   L

Versandgewicht           : 1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004911

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 217    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004912        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

Suchbegriff:      PKR 355

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3855     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 355

Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

Anzahl Glieder           : 5

Wasserinhalt             : 116   L

Versandgewicht           : 660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004912

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 218    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004913        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

Suchbegriff:      PKR 356

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4370     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 356

Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

Anzahl Glieder           : 6

Wasserinhalt             : 136   L

Versandgewicht           : 780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004913

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 219    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004914        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

Suchbegriff:      PKR 357

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5250     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 357

Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

Anzahl Glieder           : 7

Wasserinhalt             : 156   L

Versandgewicht           : 885 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004914

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 220    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004915        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

Suchbegriff:      PKR 358

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6350     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 358

Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

Anzahl Glieder           : 8

Wasserinhalt             : 176   L

Versandgewicht           : 995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004915

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 221    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004916        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt, geb

Suchbegriff:      PKR 359

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7585     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

m.REA vorber. Schaltfeld, genippelt

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 359

Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

Anzahl Glieder           : 9

Wasserinhalt             : 196   L

Versandgewicht           : 1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004916

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 222    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004917        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 355

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3635     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 355

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 355

Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

Anzahl Glieder           : 5

Wasserinhalt             : 116   L

Versandgewicht           : 660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004917

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 223    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004918        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 356

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4160     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 356

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 356

Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

Anzahl Glieder           : 6

Wasserinhalt             : 136   L

Versandgewicht           : 780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004918

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 224    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004919        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 357

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5040     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 357

Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 357

Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

Anzahl Glieder           : 7

Wasserinhalt             : 156   L

Versandgewicht           : 885 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004919

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 225    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004920        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 358

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6140     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 358

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 358

Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

Anzahl Glieder           : 8

Wasserinhalt             : 176   L

Versandgewicht           : 995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004920

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 226    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004921        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Suchbegriff:      PKX 359

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7470     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX 359

mit Standard-Schaltfeld, lose Glieder

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld (Standard) ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKX 359

Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

Anzahl Glieder           : 9

Wasserinhalt             : 196   L

Versandgewicht           : 1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004921

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 227    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004922        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR 355

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3855     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 355

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 355

Nennwärmeleistung        : 80-110 kW

Nennwärmebelastung       : 88-121 kW

Anzahl Glieder           : 5

Wasserinhalt             : 116   L

Versandgewicht           : 660 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004922

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 228    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004923        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR 356

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4370     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 356

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 356

Nennwärmeleistung        : 110-140 kW

Nennwärmebelastung       : 121-154 kW

Anzahl Glieder           : 6

Wasserinhalt             : 136   L

Versandgewicht           : 780 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004923

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 229    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004924        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR 357

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5250     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 357

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 357

Nennwärmeleistung        : 140-175 kW

Nennwärmebelastung       : 154-192 kW

Anzahl Glieder           : 7

Wasserinhalt             : 156   L

Versandgewicht           : 885 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004924

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 230    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004925        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR 358

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6350     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 358

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 358

Nennwärmeleistung        : 175-210 kW

Nennwärmebelastung       : 192-231 kW

Anzahl Glieder           : 8

Wasserinhalt             : 176   L

Versandgewicht           : 995 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004925

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 231    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004926        OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR 359

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7585     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR 359

m.REA vorber. Schaltfeld, -lose Gl.-

Hochleistungs-Guss-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguss

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Schaltfeld vorverdrahtet für REA-

Regelung

- Ein/Aus-Schalter + Sommer/Winter-

Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstundenzähler

1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gussblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Brenner als Zubehör

max. Betriebsdruck       : 6 bar

max. Betriebstemperatur  : 100 Grad C

Sicherheitsthermostat    : 110 Grad C

Typ                      : PKR 359

Nennwärmeleistung        : 210-250 kW

Nennwärmebelastung       : 231-275 kW

Anzahl Glieder           : 9

Wasserinhalt             : 196   L

Versandgewicht           : 1095 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             : 100004926

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 232    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004984        OERTLI Ölgebläsebrenner OES 352 LZ

von 79-160 kW, OECOSTAR

Suchbegriff:      OES 352 LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1385      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 352 LZ

von 79-160 kW, OECOSTAR

Kompakter automatischer Ölbrenner mit

Gebläse :

- 2-stufiger Betrieb

- integrierte Serviceposition mit

Schnellverschlüssen

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

- Luftabschlußklappe bei Stillstand

- verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-

Mischvorrichtung

- elektronischer Zündtrafo

- elektronisches Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

- rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

- elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

- vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 352 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 79/117 kW

Leistung 2. Stufe max. : 160 kW

Öldurchsatz : 6,7/9,9 - 13,5 kg/h

Vormontiere Düse:   2,5/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 97/140 kW

Leistungsaufnahme: 260 W

Gewicht: 22 kg

Bestell-Nr.: 100004984

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 233    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004985        OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ

von 94-217 kW, OECOSTAR

Suchbegriff:      OES 353 LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1435      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 353 LZ

von 94-217 kW, OECOSTAR

Kompakter automatischer Ölbrenner mit

Gebläse :

- 2-stufiger Betrieb

- integrierte Serviceposition mit

Schnellverschlüssen

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

- Luftabschlußklappe bei Stillstand

- verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-

Mischvorrichtung

- elektronischer Zündtrafo

- elektronisches Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

- rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

- elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

- vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 353 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 94/181 kW

Leistung 2. Stufe max. : 217 kW

Öldurchsatz : 7,9/15,3 - 18,3 kg/h

Vormontiere Düse:   3,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 123/175 kW

Leistungsaufnahme: 380 W

Gewicht: 22 kg

Bestell-Nr.: 100004985

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 234    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004986        OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ

von 142-274 kW, OECOSTAR

Suchbegriff:      OES 354 LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1485      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 354 LZ

von 142-274 kW, OECOSTAR

Kompakter automatischer Ölbrenner mit

Gebläse :

- 2-stufiger Betrieb

- integrierte Serviceposition mit

Schnellverschlüssen

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

- Luftabschlußklappe bei Stillstand

- verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-

Mischvorrichtung

- elektronischer Zündtrafo

- elektronisches Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

- rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

- elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

- vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 354 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 142/192 kW

Leistung 2. Stufe max. : 274 kW

Öldurchsatz : 12,0/16,2 - 23,2 kg/h

Vormontiere Düse:   4,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 143/210 kW

Leistungsaufnahme: 380 W

Gewicht: 22 kg

Bestell-Nr.: 100004986

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 235    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004987        OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ

von 126-430 kW, OECOSTAR

Suchbegriff:      OES 355 LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1590      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 355 LZ

von 126-430 kW, OECOSTAR

Kompakter automatischer Ölbrenner mit

Gebläse :

- 2-stufiger Betrieb

- integrierte Serviceposition mit

Schnellverschlüssen

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

- Luftabschlußklappe bei Stillstand

- verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-

Mischvorrichtung

- elektronischer Zündtrafo

- elektronisches Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

- rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

- elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

- vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 355 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 126/202 kW

Leistung 2. Stufe max. : 430 kW

Öldurchsatz : 10,6/17,0 - 36,3 kg/h

Vormontiere Düse:   5,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 210/315 kW

Leistungsaufnahme: 650 W

Gewicht: 30 kg

Bestell-Nr.: 100004987

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 236    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004988        OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ

von 114-460 kW, OECOSTAR

Suchbegriff:      OES 356 LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1795      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 356 LZ

von 114-460 kW, OECOSTAR

Kompakter automatischer Ölbrenner mit

Gebläse :

- 2-stufiger Betrieb

- integrierte Serviceposition mit

Schnellverschlüssen

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläse mit DUOPRESS(r)-System

- Luftabschlußklappe bei Stillstand

- verstellbare Primär- und Sekundär-

Luft-

Mischvorrichtung

- elektronischer Zündtrafo

- elektronisches Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Fotozelle

- rechtsdrehende Ölpumpe mit

integriertem Magnetventil

- elektrischer Anschluß mittels

Normsteckbuchse nach DIN 4791

Ölzufuhrleitungen (paarweise)

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- flexible Ölzufuhrleitungen (paarweise)

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl.Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (Nach §19g WHG)

Brenner geprüft nach EN 267

Verpackung 1 Paket

- vollständiger Brenner mit Düse

Typ: OES 356 LZ

Leistung 1.Stufe min/max: 114/179 kW

Leistung 2. Stufe max. : 460 kW

Öldurchsatz : 9,6/15,1 - 38,8 kg/h

Vormontiere Düse:   6,0/45°S US Gal./h

Voreingestellte Kesselleist.: 270/385 kW

Leistungsaufnahme: 650 W

Gewicht: 30 kg

Bestell-Nr.: 100004988

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 237    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004991        OERTLI Gasgebläsebrenner OES 352 GI

für Erdgas von 60-160 kW

Suchbegriff:      OES 352 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2165      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 352 GI

für Erdgas von 60-160 kW

Gas- Kompaktbrenner komplett vor-

montiert und werkseitig eingestellt und

gestestet

Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb :

- Leistungsstarkes DUOPRESS -

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrad

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes Gas-

Luftgemisch

- Saubere Verbrennung

- geringe NOx- und CO Emissionen

(< 125 mg/kW/h)

- Geräuscharmer Betrieb

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 72 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

- Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner (Verbrennungskopf) werksseitig

vollständig montiert und voreingestellt

Gasregelstrecke mitgeliefert

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OES 352 GI

Leistung: 60 bis 160 kW

Gasdruck: 20/25 - 300 mbar

Durchs. Erdgas E: 6,35 - 16,93 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 7,38 - 19,69 m3/h

Voreinstellg. min/max:   90/130 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407

Anschluß-Durchmesser : 3/4"

Versandgewicht: 32 kg

Bestell-Nr.: 100004991

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 238    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004992        OERTLI Gasgebläsebrenner OES 353 GI

für Erdgas von 90 - 220 kW

Suchbegriff:      OES 353 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2390      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 353 GI

für Erdgas von 90 - 220 kW

Gas- Kompaktbrenner komplett vor-

montiert und werkseitig eingestellt und

gestestet

Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb :

- Leistungsstarkes DUOPRESS -

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrad

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes Gas-

Luftgemisch

- Saubere Verbrennung

- geringe NOx- und CO Emissionen

(< 125 mg/kW/h)

- Geräuscharmer Betrieb

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 72 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

- Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner (Verbrennungskopf) werksseitig

vollständig montiert und voreingestellt

Gasregelstrecke mitgeliefert

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OES 353 GI

Leistung: 90 bis 220 kW

Gasdruck: 20/25 - 300 mbar

Durchs. Erdgas E: 9,5-23,28 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 11,08-27,08 m3/h

Voreinstellg. min/max:   120/195 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407

Anschluß-Durchmesser : 3/4"

Versandgewicht: 32 kg

Bestell-Nr.: 100004992

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 239    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004993        OERTLI Gasgebläsebrenner OES 355 GI

für Erdgas von 160-370 kW (20/25mbar)

Suchbegriff:      OES 355 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2765      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 355 GI

für Erdgas von 160-370 kW (20/25mbar)

Gas- Kompaktbrenner komplett vor-

montiert und werkseitig eingestellt und

gestestet

Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb :

- Leistungsstarkes DUOPRESS -

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrad

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes Gas-

Luftgemisch

- Saubere Verbrennung

- geringe NOx- und CO Emissionen

(< 125 mg/kW/h)

- Geräuscharmer Betrieb

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 72 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

- Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner (Verbrennungskopf) werksseitig

vollständig montiert und voreingestellt

Gasregelstrecke mitgeliefert

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OES 355 GI (20/25mbar)

Leistung: 160 bis 370 kW

Gasdruck: 20/25 mbar

Durchs. Erdgas E: 16,93-39,15 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 19,69-45,51 m3/h

Voreinstellg. min/max:   200/290 kW

Aufgenommene el. Leistung: 1000W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

Anschluß-Durchmesser : 1 1/2"

Versandgewicht: 40 kg

Bestell-Nr.: 100004993

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 240    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004995        OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 352 GI

für Erdgas von 55-180 kW

Suchbegriff:      OEN 352 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2410      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 352 GI

für Erdgas von 55-180 kW

- Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

- Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb

- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrade

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

- Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

- Geräuscharmer Betrieb :

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

- Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OEN 352 GI

Leistung: 55 bis 180 kW

Gasdruck: 20/25 -300 mbar

Durchs. Erdgas E: 5,82-19,05 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 6,77-22,15 m3/h

Voreinstellg. min/max:   65/130 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550 W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 407

Anschluß-Durchmesser : 3/4"

Versandgewicht: 32 kg

Bestell-Nr.: 100004995

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 241    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004996        OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 353 GI

für Erdgas von 60-250 kW

Suchbegriff:      OEN 353 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2615      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 353 GI

für Erdgas von 60-250 kW

- Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

- Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb

- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrade

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

- Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

- Geräuscharmer Betrieb :

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

- Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OEN 353 GI

Leistung: 60 bis 250 kW

Gasdruck: 20/25 -300 mbar

Durchs. Erdgas E: 6,35-26,46 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 7,38-30,77 m3/h

Voreinstellg. min/max:   90/200 kW

Aufgenommene el. Leistung: 550 W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

Anschluß-Durchmesser : 1 1/4"

Versandgewicht: 33 kg

Bestell-Nr.: 100004996

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 242    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100004997        OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 355 GI

für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)

Suchbegriff:      OEN 355 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3005      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 355 GI

für Erdgas von 165-370 kW (20/25 mbar)

- Gas- Kompaktbrenner komplett

vormontiert und werkseitig eingestellt

und gestestet

- Für den modulierenden Betrieb

- Stabiler und sicherer Betrieb

- Leistungsstarkes DUOPRESS(r)

Gebläse-System

- Neuer Brennerkopf

- Hoher Wirkungsgrade

- neues Brennerkopf-Profil

- Hohe Pressung, daher homogenes

Gas-Luftgemisch

- Schadstoffarme Verbrennung mit

NOx < 60 mg/kWh

- Geräuscharmer Betrieb :

- Schalldämmhaube

- Geräuschpegel geringer als 73 dB(A)

(Messung bei 1 m Abstand)

- Große Montage- und

Wartungsfreundlichkeit :

- Leichter Zugang zu allen Teilen

Schiebeflansch

- Trägerplatine mit Schnellverschluss-

Schrauben und Service-Halterung

- Brennstoff : Erdgas E/LL 20 mbar

- Kategorie : I2Esi

Verpackung 1 Paket

Brenner werksseitig komplett montiert

(Verbrennungskopf) und voreingestellt.

Gasregelstrecke mitgeliefert.

Gas-Absperrhahn incl. TAE ist bauseitig

zu stellen

Typ:  OEN 355 GI (20/25 mbar)

Leistung: 165 bis 370 kW

Gasdruck: 20/25 mbar

Durchs. Erdgas E: 17,46-39,15 m3/h

Durchs. Erdgas LL: 20,3-45,51 m3/h

Voreinstellg. min/max:   185/300 kW

Aufgenommene el. Leistung: 1000 W

Gasregelstrecken-Typ: MB-VEF 412

Anschluß-Durchmesser : 1 1/2"

Versandgewicht: 40 kg

Bestell-Nr.: 100004997

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 243    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005131        OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 750-2

weiß RAL 9010, rund, 750 l

Suchbegriff:      KS 750-2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1975      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kombi-Pufferspeicher KS 750-2

WEISS   RAL 9010, rund

- Innenbehälter aus emailliertem

Stahlblech

- Pufferspeicher aus Stahlblech mit

integriertem emaillierten

Warmwasserspeicher

- Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

Speicherboden verlängert, so dass

eine optimale Wärmeabgabe vom

unteren Wärmetauscher an das

Heizungswasser möglich ist.

- Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

eine platzsparende Installation mit

geringem Montage- und    Regelungs-

aufwand

- 100 mm PU-Weichschaumisolierung

FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

- Flanschdeckel oben für WW-Tank

- Magnesium-Schutzanode

Lieferung in 2 Kollis

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck:    10 bar

Zul. Speicherladetemp.:    95 grd C

Typ:       Kombi-Pufferspeicher KS 750-2

Gesamtinhalt:      750 l

Puffervolumen:   525 l

Trinkwasservolumen:    225 l

Heizfläche Wärmetauscher:    2,3 m2

NL-Zahl:    3,3

Dauerleistung bei 10/45/80:    21 kW/520

l/h

Abmessungen:

Durchmesser mit Isol.:     950 mm

Durchmesser ohne Isol.:    750 mm

Höhe:                2000 mm

Gewicht:                   272 kg

Bestell-Nr.: 100005131

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 244    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005315        OERTLI Erweiterung Profilset INDACH

pro. 1 zusätzl. Kollektor

Suchbegriff:      Profilset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            100        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Erweiterung Profilset

INDACH

pro 1 zusätzlichen Kollektor

erforderlich

Bestell-Nr.: 100005315

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 245    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005318        OERTLI Erweiterung Wannenset INDACH

pro. 1 zusätzl. Kollektor

Suchbegriff:      Wannenset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            295      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Erweiterung Wannenset INDACH

pro 1 zusätzlichen Kollektor

erforderlich

Bestell-Nr.: 100005318

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 246    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005319        OERTLI Basis-Profilset INDACH

f. 2 Kollektoren SUN 270 ( Falzziegel)

Suchbegriff:      Profilset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            190        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Basis-Profilset INDACH

für 2 Kollektoren SUN 270

( geeignet für    Falzziegeldächer )

Bestell-Nr.: 100005319

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 247    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005360        OERTLI Basis-Wannenset INDACH

f. 2 Kollektoren SUN 270 ( Falzziegel)

Suchbegriff:      Wannenset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            540      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Basis-Wannenset INDACH

für 2 Kollektoren SUN 270

( geeignet für  Falzziegeldächer )

Bestell-Nr.: 100005360

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 248    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005581        OERTLI Speicherladeset GMR1024-OBU130

Kolli HG 30

Suchbegriff:      GMR1024-OBU130

Rabattgruppe:

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            51       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladeset GMR1024-

OBU130

Kolli HG 30

Bestell-Nr.: 100005581

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 249    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005626        OERTLI Gas-Brennwertgerät GMR 1024

condens, Optimat, für Erdgas 5,8-24 kW

Suchbegriff:      GMR1024condens

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1960     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertgerät GMR 1024

condens

- wandhängend

- modulierender Brenner

- raumluftab- und unabhängig

- von 6 bis 24 kW

Optimat GMR 1024 condens

Gas-Brennwert-Wandkessel für Erdgas E,

LL, Flüssiggas B/P mit Edelstahl-

Wärmetauscher, Gerätesyphon,

Sicherheitsventil und Manometer im

Lieferumfang enthalten.

Ausdehnungsgefäß 8 Liter eingebaut.

Die Wartungshähne und der Gasgeräte -

Absperrhahn incl. TAE 3/4" gehören

ebenfalls zum Lieferumfang. Ein

Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen

der Anschlussrohre nach oben ermöglicht

und Anschlussrohre nach oben sind als

Zubehör erhältlich.

Alle Brennwertgeräte sind

heizwasserseitig mit Glattrohr-

Anschlüssen Ø 22 mm / trinkwasser- und

speicherseitig Ø 15 mm ausgestattet.

Alle Geräte: mit eingebauter Pumpe,

Umschaltventil für Heizung und

Warmwasser.

Der Außenfühler zur witterungsgeführten

Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

Reglung ist steckerfertig für weitere

Regelungskomponenten vorverdrahtet,

welche als Zubehör erhältlich sind.

Betriebsarten nach DVGW-TRGI_

B23-C13x-C33x-C43x-C53-C63x-C83x

Gerätekategorie: II2ELL3B/P

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck (Heizung):     3 bar

zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser ):8 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzer: 110 ° C

Typ : Optimat GMR 1024 condens

Nennbelastung       : 5,8-24 kW

Nennleistung 80/60 : 5,5-23,6 kW

Nennleistung 40/30 : 6,3-25 kW

Abgasanschluss      : 60 / 100 mm

Norm-Nutzungsgrad 40/30 : 109 %

Gasdurchsatz max.

Erdgas E    : 2,4 m3/h

Erdgas LL   : 2,8 m3/h

Flüssiggas  : 1,9 kg/h

Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 250    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Ausdehnungsgefäß     :   8 Liter

Vordruck MAG         :   1 bar

min. Betriebsüberdr.:    1 bar

Wasserinhalt         :   1,7 Liter

Gewicht              :   29 kg

Abgastemp. 80/60     :   78 grd

Restförderdruck      :   50 Pa

Elektroanschluss     :   230 V

Aufgen. Lstng. Ges. :    115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe:    90 W

Schallemission       :   < 44 dB(A)

Schutzart            :   IPX4D

Bestell-Nr.:             100005626

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 251    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005627        OERTLI Gas-Brennwertgerät GMR 1024

COMBI condens für Erdgas, 5,8-24 kW

Suchbegriff:      GMR1024CombiCon

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2040     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertgerät GMR 1024

COMBI condens

- wandhängend

- mit eingebautem Platten-WT für

Warmwasserbereitung

- modulierender Brenner

- raumluftab- und unabhängig

- von 6 bis 24 kW

- WW-Booster 28 kW

Optimat GMR 1024 COMBI condens

Gas-Brennwert-Wandkessel für Erdgas E,

LL, Flüssiggas B/P mit Edelstahl-

Wärmetauscher, Gerätesyphon,

Sicherheitsventil und Manometer im

Lieferumfang enthalten.

Ausdehnungsgefäß 8 Liter eingebaut.

Die Wartungshähne und der Gasgeräte -

Absperrhahn incl. TAE 3/4" gehören

ebenfalls zum Lieferumfang. Ein

Wandabstandsrahmen, der ein Verlegen

der Anschlussrohre nach oben ermöglicht

und Anschlussrohre nach oben sind als

Zubehör erhältlich.

Alle Brennwertgeräte sind

heizwasserseitig mit Glattrohr-

Anschlüssen Ø 22 mm / trinkwasserseitig

Ø 15 mm ausgestattet.

Alle Geräte: mit eingebauter Pumpe,

Umschaltventil für Heizung und

Warmwasser.

Der Außenfühler zur witterungsgeführten

Regelung ist als Zubehör erhältlich. Die

Reglung ist steckerfertig für weitere

Regelungskomponenten vorverdrahtet,

welche als Zubehör erhältlich sind.

Betriebsarten nach DVGW-TRGI_

B23-C13x-C33x-C43x-C53-C63x-C83x

Gerätekategorie: II2ELL3B/P

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck (Heizung):     3 bar

zul. Betriebsüberdr. (Kaltwasser ):8 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzer: 110 ° C

Typ : Optimat GMR 1024 COMBI condens

Nennbelastung            : 5,8-24 kW

WW-Booster               : 28 kW

Nennleistung 80/60       : 5,5-23,6     kW

Nennleistung 40/30       : 6,3-25 kW

Abgasanschluss           : 60 / 100 mm

Norm-Nutzungsgrad 40/30 : 109 %

Gasdurchsatz max.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 252    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Erdgas E        :        2,4 m3/h

Erdgas LL       :        2,8 m3/h

Flüssiggas      :        1,9 kg/h

Restförderhöhe Pumpe (dt=20K): 200 mbar

Ausdehnungsgefäß:        8 Liter

Vordruck MAG    :        1 bar

min. Betriebsüberdr.:    1 bar

Wasserinhalt    :        1,8 Liter

Gewicht         :        30,5 kg

Abgastemp. 80/60:        78 grd

Restförderdruck:         100 Pa

Elektroanschluss :       230 V

Aufgen. Lstng. Ges.:     115 W

Aufgen. Lstng. Pumpe:    90 W

Schallemission:          < 44 dB(A)

Schutzart:               IPX4D

Bestell-Nr.:             100005627

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 253    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005628        OERTLI Wandabstandsrahmen für GMR 1024

zur Montage der Anschlussrohre noch oben

Suchbegriff:      Wandabstandsrah

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            100       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wandabstandsrahmen

für GMR 1024 zur Montage der

Anschlussrohre nach oben

Kolli HG 19

Bestell-Nr.: 100005628

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 254    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005630        OERTLI Abdeckblende unten für MR 1024

( COMBI ) Abdecken der Geräteanschlüsse

Suchbegriff:      Abdeckblende

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abdeckblende unten für

GMR 1024 ( COMBI ) zum Abdecken der

Geräteanschlüsse unten am Gerät

Kolli HG 21

Bestell-Nr.: 100005630

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 255    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005658        OERTLI Raumstation RS 100

für GVX 100 Condens

Suchbegriff:      RS 100

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            245      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Raumstation RS 100

für GVX 100 Condens

Bestell-Nr.: 100005658

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 256    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005760        OERTLI Abgasthermostat f. Öl-Brennwertk.

PURN Condens und CURN Condens

Suchbegriff:      Abgasthermostat

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasthermostat für

Öl-Brennwertkessel

PURN Condens und CURN Condens

Kolli FM 163

Bestell-Nr.: 100005760

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 257    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005825        OERTLI Abgas-Trennstück für GMR 1024

( COMBI), von 60/100 auf 2x DN 80

Suchbegriff:      Abgas-Trennst.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            40         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgas-Trennstück für

GMR 1024 ( COMBI )

Von 60/100 auf 2x DN 80

Kolli DY 868

Bestell-Nr.: 100005825

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 258    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005920        OERTLI Rohrsatz zum Anschluss nach

oben für GMR 1024

Suchbegriff:      Rohrsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            100       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrsatz zum Anschluss nach

Oben für GMR 1024

Kolli HG 32

Kolli HG 19 ist zwingend erforderlich !

Bestell-Nr.: 100005920

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 259    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100005978        OERTLI Heizkreismodul

Rohranschluss-Set OECOSUN 500

Suchbegriff:      Heizkreismodul

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            165        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizkreismodul

Rohranschluss-Set OECOSUN 500

Kolli EC 296

Bestell-Nr.: 100005978

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 260    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006109        OERTLI Gas-Brennwertk.GSR 140-25 Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel, mod. 4-25 kW

Suchbegriff:      GSR 140-25 Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2995       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Brennwertk. GSR 140-25

Condens

Stand-Gas-Brennwertkessel mit

modulierendem Voll-Vormischbrenner.

Kompakter Kessel, ausgestattet mit:

- einem 12-Liter Ausdehnungsgefäß

- einer modulierenden Heizungspumpe

- einer Sicherheitsgruppe (3- und

7-bar-Ventile)

- einem elektronischen Manometer

- automatischen Entlüftern

- einem Rohrtrenner

- einem Kondensat-Siphon

- einem Druckwächter

- einem Abgasfühler

Brenner modulierend von 17 bis 100% der

Nennleistung mit Ansaug-Schalldämpfer

Zylindrischer Monoblock-Heizkörper aus

gegossenem korrosionsbeständigem

Aluminium/Silizium.

Hoher Normnutzungsgrad, bis 109%

Niedrige Schadstoffemissionen:

NOx < 20 mg/kWh und CO < 15 mg/kWh

Für raumluftunabhängigen Anschluss

geeignet.

OE-tronic 3-Schaltfeld, von Werk aus

ausgestattet mit einer programmierbaren

elektronischen Regelung, die über eine

(optional lieferbare) Fernbedienung den

Kessel außen- und raumtemperaturabhängig

ansteuert.

Bequeme Handhabung und Installation:

Mehrrichtungs- Anschlussplatte,

Anschlussgruppe für Heizkreis mit

Einbaubarem Mischventil (Option).

Erdgas: 20/25 mbar

Propangas: 50 mbar

Kategorie: II2Er3P

Typ : GSR 140-25 P Condens

Wärmeleistung 40/30° C: 4,5 bis 24,9 kW

Wärmeleistung 80/60° C : 4,0 bis 23,6 kW

Abgasmassenstrom : 0,0020-0,0115 kg/s

Am Stutzen verfügbarer Druck: 200 Pa

Wasserinhalt: 4,85 L

Wasser-Minimaldurchsatz: keiner

Leergewicht: 70 kg

Bestell-Nr. 100006109

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 261    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006120        OERTLI Abgas-Schalldämpfer f. Öl-Brennw.

PURN Condens und CURN Condens

Suchbegriff:      Schalldämpfer

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            300        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgas-Schalldämpfer für

Öl-Brennwertkessel

PURN Condens und CURN Condens

Kolli FM 164

Bestell-Nr.: 100006120

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 262    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006435        OERTLI Anschluss-Set Hydraulik

Zentralabgang GVX Condens

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            295        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set Hydraulik

Zentralabgang GVX Condens,

mit vormontierten Absperrhähnen

(ohne TAS)

Bestell-Nr.: 100006435

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 263    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006436        OERTLI Anschluss-Set Hydraulik

linker bzw. rechter Abgang GVX Condens

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            295        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set Hydraulik

linker bzw. rechter Abgang GVX Condens,

mit vormontierten Absperrhähnen

(ohne TAS)

Bestell-Nr.: 100006436

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 264    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006482        OERTLI Umschaltset GMR 1024

in Verbindung mit Heizungs-Pufferspeich.

Suchbegriff:      Umschaltset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            302        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umschaltset GMR 1024

In Verbindung mit Heizungs-

Pufferspeichern zur Sicherstellung der

optimalen Anlagenfunktion

Kolli EA 110

Bestell-Nr.: 100006482

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 265    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006533        OERTLI OECODENS DUC 25/500-10

Brennwert-Combi Wärmezentrum, 4-24 kW

Suchbegriff:      DUC 25/500-10

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7220       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECODENS DUC 25/500

Brennwert-Combi Wärmezentrum

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung zum Anschluss von bis zu

10 m² Solarkollektorfläche

- Das Brennwert-Combi-Wärmzentrum

für Trinkwassererwärmung und

Heizungsunterstützung enthält folgende

Funktionsmodule :

- Von der Typenreihe OPTIMAT 3000

abgeleiteter Brennwertheizeinsatz mit

25 kW mit OE-tronic- 3-Schaltfeld

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

optional Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 266    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe als Zubehör

Verpackung 8 Kollis

zul. Betriebsüberdruck

- Primär, sekundär: 6 bar

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär/ sekundär: 120° C/95°C

- Trinkwasserdurchlauferhitzer. : 95°C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:       2020/750/1246 mm

Technische Daten:

Typ: OECODENS 500

Sollarkollektor-Anschlussfläche:     13 m2

Kesseldaten:

Nennwärmeleistung 80/60- min./max. :

4,0-23,6 kW

Nennwärmeleistung 40/30- min./max. :

4,5-24,9 kW

Modulationsverhältnis: 1:6

Normnutzungsgrad 75/60:   106%

Normnutzungsgrad 40/30:   109%

Gebläse-Restförderdruck: 200 Pa

mittlerer Abgastemperatur bei

75/60°C (40/30°C): 67 ( 39 ) °C

NOx-Gehalt  bei Erdgas E : < 20 mg/kWh

CO-Gehalt  bei Erdgas E : < 15 mg/kWh

Wasserinhalt Kessel: 4,3 L

Nenndurchfluss bei dt=15 K: 1,404 m3/h

Mindest-Umlaufmenge Kessel : keine

Kondenswasser pH-Wert ca.: 4,2

Solarspeicherdaten:

Inhalt Pufferspeicher: 470 L

Inhalt Trinkwasser :27 L

Inhalt Solarwärmetauscher:

4,9 (oben) / 8,8 (unten) L

1,2 (PWT) 2,2 (PWT) L

Leistungsaufnahme:

Trinkwassererzeugung : 24 kW

Dauerleistung bei ?t=35 K: 590 L / h

Zapfleistung bei Dt 30 K:

155/210 L/10min

NL-Zahl : 2

Leer-Gewicht: 365 kg

Bestell-Nr.     :      100006533

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 267    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006534        OERTLI OECOSUN 500-10

Zonen-Combi Speicher, 500 l

Suchbegriff:      OECOSUN 500-10

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4640     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 500 Zonen-Combi Speicher

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen werden

können. Zum Anschluss von bis zu 10 m²

Solarkollektorfläche

Bestehend aus folgenden Funktions-

modulen :

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und

Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125 mm

starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 268    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe.

Verpackung: mehrere Kollis

Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Solar-WT):    6 bar

- Sekundär (Behälter): 6 bar

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:               120 °C

- Sekundär:             95 °C

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        95 °C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      2020/750/1095 mm

Technische Daten:

Typ:                          OECOSUN 500

Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m²

Inhalt Pufferspeicher:        470 l

Inhalt Trinkwasser:           27 l

Inhalt Solarwärmetauscher

oben:                       4,9 l

unten:                      8,8 l

Trinkwasser-WT-Fläche:        5 m2

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:         42 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:    1030 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K:     175 l/10min

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:            3,6 kWh/24h

Bestell-Nr.: 100006534

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 269    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006535        OERTLI OECOSUN 500 R

Zonen-Combi Speicher, 500 l

Suchbegriff:      OECOSUN 500 R

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5640     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OECOSUN 500 R

Zonen-Combi Speicher

zur Trinkwassererwärmung/Heizungs-

unterstützung, an den 4 verschiedene

Wärmeerzeuger angeschlossen

werden können.

Eingebaute 3/6/9 kW Elektro-

heizpatrone (dreistufig)

Integrierte Heizkreisregelung

Oetronic 3, die einen bestehende

konventionelle Öl-/Gaskessel bzw.

eine Wärmepumpe sowie als

Zubehör erhältlichen gemischten

Heizkreis ansteuert.

Zum Anschluss von bis zu 10 m²

Solarkollektorfläche

Bestehend aus folgenden Funktions-

modulen :

- Schichtenpufferspeicher mit 3

Einspeiselanzen und Edelstahl-

Trinwasser-Heizschlange mit großer

Leistungsfähigkeit als Durchlauf-

erhitzer.

Das Konstruktionsprinzip beruht auf

der Unterteilung des Speichers in

4 Zonen.

- eine intelligente, auf dem Schwer-

kraftprinzip basierende Aufladetechnik

ermöglicht es, die verschiedenen

Funktionszonen gezielt anzusteuern und

somit den Nutzen der Solaranlage zu

verbessern. Dem Sonnenkollektor wird

immer die kälteste Temperatur

(Kaltwasserzone) im Speicher zur

Erwärmung zur Verfügung gestellt.

Die vom Solarkollektor zurückströmende

aufgeheizte Flüssigkeit wird je nach

Temperaturniveau über den unteren

Glattrohrtauscher in die Heizungs-

Pufferzone oder über den oberen

Glattrohrtauscher in die Warmwasser-

Bereitschafts-Zone geleitet. Die

Trinkwasser- Erwärmungszone, die nach

dem Gegenstromprinzip arbeitet,

gewährleitstet, dass bei Zapfvorgängen

der untere Bereich des Speichers

(Kaltwasserzone) auf ein sehr

niedriges Temperaturniveau abgekühlt

wird.

- Speicherbehälter mit Wärmedämm-

Modulen, Montagebaum und Verrohrung,

Solarkreispumpe (bis 10 m2

Kollektorfläche)

- 1 OETROSOL Ci-Regelung und

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 270    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

optional

2 Heizkreis-Anschlussgruppen

- Wärmedämm-Ummantelung aus 125

mm starken Polyestervlies in einer

Polystyrol-Außenhaut, plus 3 Isolier-

Blenden als Frontverkleidung

- Ideal für den Aufbau innerhalb der

thermischen Hülle z.B. im Haus-

wirtschatfsraum oder im Dachgeschoss

- Verschiedene Anschlussgruppen sind auf

Wunsch lieferbar:

Anschlussgruppe für 1 ungemischten

Heizkreis, für 1 gemischten Heizkreis

oder 1 Festwerttemperatur- Anschluss-

gruppe.

Verpackung 2 Kollis

Betriebsbedingungen

zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Solar-WT):    6 bar

- Sekundär (Behälter): 6 bar

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        10 bar

zul.Vorlauftemperatur

- Primär:               120 °C

- Sekundär:             95 °C

- Trinkwasserdurch-

lauferhitzer.:        95 °C

Abmessungen:

Höhe/Breite/Tiefe:      2020/750/1095 mm

Technische Daten:

Typ:                    OECOSUN 500 R

Solarkollektor-Anschlussfläche: 10 m²

Inhalt Pufferspeicher:       470 l

Inhalt Trinkwasser:          27 l

Inhalt Solarwärmetauscher

oben:                      4,9 l

unten:                     8,8 l

Trinkwasser-WT-Fläche:       5 m2

Leistungsaufnahme

Trinkwassererzeugung:      42 kW

Dauerleistung bei Dt=35 K:   1030 l/h

Zapfleistung bei DT=30 K:    175 l/10 min

Bereitschaftsverlust

bei Dt=45K,Vges:           3,6 kWh/24h

Bestell-Nr.: 100006535

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 271    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100006743        OERTLI Gas-Brennwertkessel Optimat 4115

von 18,4 - 114 kW, Wandheizgerät

Suchbegriff:      Optimat 4115

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7490       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Brennwertk. Optimat 4115

von 18,4 - 114 kW

- Gas- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasserzentral-

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperaturbe-

ständiger Aluminium/Silizium-Legierung

mit geschlossenem Verbrennungsraum.

Von vorn einfach zugänglich über

Kontroll- und Wartungsklappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes Modula-

tionsverhältnis zwischen 20% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas

E, LL und Flüssiggas B/P (Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen

erkannt und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

- Das Schaltfeld ist mit einer

witterungsgeführten Regelung

OE-tronic 3 ausgestattet. Diese

steuert 1 direkten Heizkreis und 1

Warmwasserkreis (Speicherfühler als

Zubehör). Durch den Einbau von bis zu

2 Mischerplatinen (AD 196) können

auch bis zu 2 Mischerkreise ange-

steuert werden.

- Eine oder mehrere Fernbedienungen AD

194 ermöglichen die Veränderung von

Parametern vom Wohnraum aus.

- Der Brennwertkessel verfügt ausserdem

über einen 0-10 Volt Eingang, so dass

man diesen auch in eine Gebäudeleit-

technik integrieren kann.

- Es können bis zu 10 Kessel in Kaskade

geregelt werden. Dazu benötigt man

lediglich die entsprechende Anzahl von

BUS-Kabeln (AD 134) und einen

Tauchfühler als Summenvorlauffühler

(Speicherfühler AD 212)

Gas-Kategorie II2 ELL 3P für Erdgas E,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 272    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

LL

Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H, Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, B33, C13x,

C33x, C43x, C53 und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             4 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:   230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:          IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert mit Manometer,

automatischem Entlüfter, Heizungsmanager

mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung

(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

sicherung, Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon,

Wandträger zur einfachen Montage.

Bestell-Nr.     :      100006743

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 273    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007798        OERTLI Elektroheizeinsatz 3,3 kW

für OBB 150-300 / OBP 150-300

Suchbegriff:      Elektroheizein.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            400          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Elektroheizeinsatz 3,3 kW

für OBB 150-300 / OBP 150-300

Kolli EC 412

Bestell-Nr.: 100007798

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 274    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007799        OERTLI Elektroheizeinsatz 4,5 kW

für OBB 400-500 / OBP 400-500

Suchbegriff:      Elektroheizein.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            500          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Elektroheizeinsatz 4,5 kW

für OBB 400-500 / OBP 400-500

Kolli EC 413

Bestell-Nr.: 100007799

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 275    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007827        OERTLI Speicherladset GMR 4000

mit OBB/OBP 150-300

Suchbegriff:      GMR 4000

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladset GMR 4000

Mit OBB/OBP 150-300

Kolli EA 121

Bestell-Nr.: 100007827

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 276    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007834        OERTLI Speicherladset PK / PU 150

mit OBB/OBP 150-300

Suchbegriff:      Speicherladset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladset PK / PU 150

mit  OBB/OBP 150-300

Kolli EA 116

Bestell-Nr.: 100007834

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 277    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007835        OERTLI Speicherladeset PK264/265

mit OBB/OBP

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset PK264/265

mit OBB/OBP

Kolli EA 117

Bestell-Nr.: 100007835

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 278    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007836        OERTLI Speicherladeset PK266-268

mit OBB/OBP

Suchbegriff:      PK266-268

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladeset PK266-268

mit OBB/OBP

Kolli EA 118

Bestell-Nr.: 100007836

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 279    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007837        OERTLI Speicherladeset GSR 140

mit OBB 150-300

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset GSR 140

mit OBB 150-300

Kolli EA 119

Bestell-Nr.: 100007837

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 280    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007839        OERTLI Speicherladeset GSR 140 Condens

mit OBB 150-300

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset GSR 140 Condens

mit OBB 150-300

Kolli EA 120

Bestell-Nr.: 100007839

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 281    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007920        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 150, 150 l, rot

Suchbegriff:      OBP 150

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            845      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 150

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):     12 bar

- Sekundärseite (Behälter):        10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):      110°C

- Sekundärseite (Behälter):        95°C

Typ:                         OBP 150 ROT

Leistungsaufnahme:           33 kW

Inhalt:                      150 l

Heizfläche:                  0,84 m2

Bereitschaftswärmeverl.: 0,25 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:            3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:  91 mbar

Primär-Temperatur:           80 grd

Dauerleistung bei dt 35:     810 l/h

Zapfleistung:                220 l/10min

Versandgewicht:              89 kg

Bestell-Nr.: 100007920

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 282    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007921        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 200, 200 l, rot

Suchbegriff:      OBP 200

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1025     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 200

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):     12 bar

- Sekundärseite (Behälter):        10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):      110°C

- Sekundärseite (Behälter):        95°C

Typ:                       OBP 200 ROT

Leistungsaufnahme:         44 kW

Inhalt:                    200 l

Heizfläche:                1,19 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,23 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:118 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1080 l/h

Zapfleistung:              325 l/10min

Versandgewicht:            108 kg

Bestell-Nr.: 100007921

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 283    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007922        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 300, 300 l , rot

Suchbegriff:      OBP 300

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1160     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 300

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):     12 bar

- Sekundärseite (Behälter):        10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):      110°C

- Sekundärseite (Behälter):        95°C

Typ:                       OBP 300 ROT

Leistungsaufnahme:         55 kW

Inhalt:                    300 l

Heizfläche:                1,67 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,20 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:155 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1350 l/h

Zapfleistung:              510 l/10min

Versandgewicht:            155 kg

Bestell-Nr.: 100007922

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 284    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007923        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 400, 400 l, rot

Suchbegriff:      OBP 400

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1530     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 400

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):     12 bar

- Sekundärseite (Behälter):        10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):      110°C

- Sekundärseite (Behälter):        95°C

Typ:                       OBP 400 ROT

Leistungsaufnahme:         70 kW

Inhalt:                    400 l

Heizfläche:                2,22 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,19 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:200 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1720 l/h

Zapfleistung:              580 l/10min

Versandgewicht:            239 kg

Bestell-Nr.: 100007923

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 285    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007924        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 500, 500 l, rot

Suchbegriff:      OBP 500

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1750     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBP 500

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe rot

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):     12 bar

- Sekundärseite (Behälter):        10 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):      110°C

- Sekundärseite (Behälter):        95°C

Typ:                       OBP 500 ROT

Leistungsaufnahme:         93 kW

Inhalt:                    500 l

Heizfläche:                3,14 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,15 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:270 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   2290 l/h

Zapfleistung:              800/10min

Versandgewicht:            290 kg

Bestell-Nr.: 100007924

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 286    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007925        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 150, 150 l, weiß

Suchbegriff:      OBB 150, weiß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            820       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 150

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):       12 bar

- Sekundärseite (Behälter):          7 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):        110°C

- Sekundärseite (Behälter):          95°C

Typ:                        OBB 150 WEISS

Leistungsaufnahme:          28 kW

Inhalt:                     150 l

Heizfläche:                 0,72 m2

Bereitschaftswärmeverl.:    0,25 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:           3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:82 mbar

Primär-Temperatur:          80 grd

Dauerleistung bei dt 35:    690 l/h

Zapfleistung:               220 l/10min

Versandgewicht:             89 kg

Bestell-Nr.: 100007925

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 287    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007926        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 200, 200 l, weiß

Suchbegriff:      OBB 200 weiß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            990        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 200

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):      12 bar

- Sekundärseite (Behälter):         7 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):       110°C

- Sekundärseite (Behälter):         95°C

Typ:                       OBB 200 weiß

Leistungsaufnahme:         33 kW

Inhalt:                    200 l

Heizfläche:                0,84 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,23 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:91 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   819 l/h

Zapfleistung:              325 l/10min

Versandgewicht:            108 kg

Bestell-Nr.: 100007926

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 288    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007927        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 300, 300 l, weiß

Suchbegriff:      OBB 300 weiß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1120       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 300

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):      12 bar

- Sekundärseite (Behälter):         7 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):       110°C

- Sekundärseite (Behälter):         95°C

Typ:                       OBB 300 weiß

Leistungsaufnahme:         44 kW

Inhalt:                    300 l

Heizfläche:                1,19 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,20 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:118 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1080 l/h

Zapfleistung:              510 l/10min

Versandgewicht:            155 kg

Bestell-Nr.: 100007927

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 289    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007928        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 400, 400 l, weiß

Suchbegriff:      OBB 400 weiß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1480       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 400

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):      12 bar

- Sekundärseite (Behälter):         7 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):       110°C

- Sekundärseite (Behälter):         95°C

Typ:                       OBB 400 weiß

Leistungsaufnahme:         55 kW

Inhalt:                    400 l

Heizfläche:                1,67 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,19 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:155 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1350 l/h

Zapfleistung:              580 l/10min

Versandgewicht:            238 kg

Bestell-Nr.: 100007928

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 290    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007929        OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 500, 500 l, weiß

Suchbegriff:      OBB 500 weiß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1690       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hochleistungs-Beistell-

Warmwasserbereiter OBB 500

- Behälter aus emailliertem Stahlblech

- eingebaute Heizschlange aus

emailliertem Stahl

- Seitenflansch

- Magnesium-Anode

- Wärmedämmung 50 mm FCKW-freier

PU-Hartschaum

- Starre Außenverkleidung aus lackiertem

Stahlblech, Einstufung MO, Farbe weiß

- Reinigungsdeckel und Aufnahme für

Elektroheizeinsatz (Option)

- Thermometer

- verstellbare Füße

- Entleerung unten an allen Modellen

Verpackung: 1 Paket

- vollständig montierter Speicher

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Primärseite (Wärmetauscher):      12 bar

- Sekundärseite (Behälter):         7 bar

Maximale Sicherheitstemperatur:

-Primärseite (Wärmetauscher):       110°C

- Sekundärseite (Behälter):         95°C

Typ:                       OBB 500 weiß

Leistungsaufnahme:         70 kW

Inhalt:                    500 l

Heizfläche:                2,22 m2

Bereitschaftswärmeverl.:   0,15 Wh/j/K/L

Primär-Durchsatz:          3,0 m3/h

Wassers. Widerstand primär:200 mbar

Primär-Temperatur:         80 grd

Dauerleistung bei dt 35:   1720 l/h

Zapfleistung:              780 l/10min

Versandgewicht:            290 kg

Bestell-Nr.: 100007929

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 291    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100007942        OERTLI Ausdehnungsgefäß 14 Liter

einbaubar, für GVX-Condens

Suchbegriff:      Ausdehnungsgef.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            78        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ausdehnungsgefäß

Einbaubar, 14 Liter

Für GVX Condens

Kolli HE 15

Bestell-Nr.: 100007942

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 292    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008012        OERTLI Solar Anbau-Pumpengruppe DKP 6-8

für Kollektoren SUN, mit 6-Meter-Pumpe

Suchbegriff:      Pumpengruppe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            310       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarpumpengruppe DKP 6-8

für bis zu 3 Kollektoren SUN 270 bzw.

4 Kollektoren SUN 210 bzw.

6 Kollektoren SUN 3000

mit 6-Meter-Pumpe

zum direkten Anbau an Solarspeicher

OBSB oder OBSP

Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

Kolli EC 156

Bestell-Nr.: 100008012

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 293    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008013        OERTLI Solar Anbau-Pumpengruppe DKP 9-20

für Kollektoren SUN, mit 9-Meter-Pumpe

Suchbegriff:      Pumpengruppe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            380       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarpumpengruppe DKP 9-20

für bis zu 8 Kollektoren SUN 270 bzw.

10 Kollektoren SUN 210 bzw.

12 Kollektoren SUN 3000

mit 9-Meter-Pumpe

zum direkten Anbau an Solarspeicher

OBSB oder OBSP

Die Regelung OETROSOL A ist Zubehör!

Kolli EC 157

Bestell-Nr.: 100008013

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 294    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008020        OERTLI Solar-Rohr DUO-Flex, Edelstahl,

16 mm x 15 m, f. Solaranlage an Speicher

Suchbegriff:      Rohr Solaranlag

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            850        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solardoppelrohr DUO-FLEX

incl. UV-beständiger Isolierung und

Fühlerkabel

Edelstahl - Flexrohr

DN 16, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kolli EG 455

Bestell-Nr.: 100008020

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 295    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008021        OERTLI Solar-Rohr DUO-Flex, Edelstahl

20 mm x 15 m, f. Solaranlage an Speicher

Suchbegriff:      Rohr Solaranlag

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            990        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solardoppelrohr DUO-FLEX

incl. UV-beständiger Isolierung und

Fühlerkabel

Edelstahl - Flexrohr

DN 20, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kolli EG 456

Bestell-Nr.: 100008021

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 296    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008022        OERTLI Satz mit 2 Anschlüssen DUO-Flex

D 16 mm, Verbindung ohne Hartlöten

Suchbegriff:      Verschraubung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Doppel-Konusverschraubung für

DUO-FLEX DN 16 ( 2 Stück )

Zur Verbindung von DUO-FLEX ohne

Hartlöten

Kolli EG 457

Bestell-Nr.: 100008022

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 297    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008023        OERTLI Satz mit 2 Anschlüssen DUO-Flex

D 20 mm, Verbindung ohne Hartlöten

Suchbegriff:      Verschraubung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Doppel-Konusverschraubung für

DUO-FLEX DN 20 ( 2 Stück )

Zur Verbindung von DUO-FLEX ohne

Hartlöten

Kolli EG 458

Bestell-Nr.: 100008023

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 298    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008105        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153 F

Condens , raumluftunabhängig, 16-21 kW

Suchbegriff:      PURN 153 F Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4980      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 153

F Condens / Raumluftunabhängig

von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgas-wärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1373 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 866 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 188 kg

Bestell-Nr.: 100008105

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 299    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008106        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154 F

Condens, raumluftunabhängig, 21-27 kW

Suchbegriff:      PURN 154 F Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5110      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 154

F Condens / Raumluftunabhängig

von 21 bis 27 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgaswärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-tronic

3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1): 100,1%

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80°C

Abgastemperatur bei 40/30: <40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1500 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 865 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 218 kg

Bestell-Nr.: 100008106

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 300    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008107        OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155 F

Condens, raumluftunabhängig, 27-33 kW

Suchbegriff:      PURN 155 F Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5280      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel PURN 155

F condens / Raumluftunabhängig

von 27 bis 33 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgaswärmetauscher,

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-

tronic3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen !

Lieferumfang: 2 Kolli

- 1 Kolli verkleideter Kessel

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 26-31,9 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 27,6-33,7 kW

Nennwärmebelastung: 27-33 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    99,3 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 103,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 85 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,014 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt: 32 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 8,5 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,45 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1627 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 865 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 246 kg

Bestell-Nr.: 100008107

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 301    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008170        OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153 F

condens, raumluftunabhängig, 16-21 kW

Suchbegriff:      CURN 153 F cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6135      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN 153

F condens

Raumluftunabhängig von 16 bis 21 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-Abgas-

wärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und schwefel-

armes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer

OE-tronic 3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 15,4-20,3 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 16,5-21,5 kW

Nennwärmebelastung: 16-21 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    99,8 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,1 %

Abgastemperatur bei 80/60: 75 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,009 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt Kessel: 21 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 3,3 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 0,925 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1374 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 296 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 302    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Speicherinhalt: 130 Liter

Dauerleistung dt=35 K: 515 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 215 l/10 min

Bestell-Nr.: 100008170

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 303    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008171        OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN F 154

Condens, raumluftunabhängig, 21-24 kW

Suchbegriff:      CURN F 154 Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6340      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Brennwertkessel CURN F

154 condens, Raumluftunabhängig von 21

bis 24 kW

- Öl-Stand-Brennwertkessel bestehend aus

einem Hauptkörper aus Gusseisen und

einem nachgeschaltetem Keramik-

Abgaswärmetauscher,

- integrierter 130 Liter WW-Speicher

- Hohe Energieausnutzung mit einem

Normnutzungsgrad bis zu 104,3 %,

- Geeignet für Heizöl EL und

schwefelarmes Heizöl,

- mit integriertem speziell

schadstoffreduziertem OECONOx(r)-

Brenner (NOx < 90 mg/kWh)

- Einschubschaltfeld mit einer OE-

tronic3 Regelung ausgestattet

Die Abgastemperatur kann bestimmungs-

gemäß 120°C nicht übersteigen!

Lieferumfang: 5 Kolli

- 1 Kolli Gussblock

- 1 Kolli Einschubschaltfeld

- 1 Kolli Verkleidung

- 1 Kolli Brenner

- 1 Kolli WW-Speicher

Betriebsbedingungen:

- zul. Vorlauftemperatur : 100°C

- zul. Betriebsüberdruck : 3 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperaturbegrenzer : 110°C

- Max. Betriebstemp. Speicher: 70 °C

- zul. Betriebsüberdr. Speicher: 10 bar

Technische Daten:

Nennwärmeleistung 80/60: 20,2-26,1 kW

Nennwärmeleistung 40/30: 21,5-27,6 kW

Nennwärmebelastung: 21-27 kW

Normnutzungsgrad 75/60 (1):    100,1 %

Normnutzungsgrad 40/30 (1): 104,3 %

Abgastemperatur bei 80/60: 80 °C

Abgastemperatur bei 40/30: < 40 °C

Abgasmassenstrom: 0,011 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    13 %

Wasserinhalt Kessel: 26,5 Liter

Wassers. Widerst. bei dt=15 K: 5,6 mbar

Nenndurchfluss bei dt=20 K: 1,188 m3/h

Max. elek. Leistungsaufn.: 225 W

Gesamttiefe: 1501 mm

Breite: 630 mm

Höhe: 1432 mm

Abgasdurchmesser: DN 80/125 LAS

Leergewicht: 324 kg

Speicherinhalt: 130 Liter

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 304    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Dauerleistung dt=35 K: 665 l/min

Zapfleistung dt=30 K: 225 l/10 min

Bestell-Nr.: 100008171

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 305    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008199        OERTLI Solarspeicher OBSP 300 E

PERFECTSUN, weiß, 10 bar

Suchbegriff:      OBSP 300 E

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2090      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 300 zur

Trinkwasserwärmung

- Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 5,4 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich.

Der OERTLI PERFECTSUN Solar-

Komplettspeicher ist mit allen, unter

der Abdeckhaube liegenden, für den

Anschluss und die Steuerung einer Solar-

anlage notwendigen Komponenten vollaus-

gestattet.

Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

- Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

- Integrierte matched-flow-Regelung

- Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

- Wärmedämmung aus 70 mm hochwertigen

FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im

Speichermantel geschäumt.

- Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die Aufstel-

lung innerhalb der thermischen Hülle

z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

- Sekundär (Behälter)      bar : 10

- Solar min./max.          bar : 2/6

Zul. Vorlauftemperatur

- Primär                 Grd C : 95

- Sekundär               Grd C : 90

- Solar                  Grd C : 120

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 104

Wärmetauscherinhalt          l : 4,3

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 306    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher   m3/h : 2

Primärvorlauftemperatur   Grd C : 80

Leistungsaufnahme            kW : 21

Dauerl. b. t = 35           l/h : 515

Zapfl. bei t = 30     l/10 min. : 190

Solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)    l : 196

Tauscherinh. (unten)          l : 8,9

Leergewicht                  kg : 205

Bestell-Nr.                  : 100008199

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 307    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008200        OERTLI Solarspeicher OBSP 400 E

PERFECTSUN, weiß, 10 bar

Suchbegriff:      OBSP 400 E

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2550      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 400 zur

Trinkwasserwärmung

Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich.

Der OERTLI PERFECTSUN Solar-

Komplettspeicher ist mit allen, unter

der Abdeckhaube liegenden, für den

Anschluss und die Steuerung einer Solar-

anlage notwendigen Komponenten vollaus-

gestattet.

Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

- Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

- Integrierte matched-flow-Regelung

- Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

- Wärmedämmung aus 70 mm hochwertigen

FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im

Speichermantel geschäumt.

- Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die

Aufstellung innerhalb der thermischen

Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

- Sekundär (Behälter)      bar : 10

- Solar min./max.          bar : 2/6

Zul. Vorlauftemperatur

- Primär                 Grd C : 95

- Sekundär               Grd C : 95

- Solar                  Grd C : 120

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 132

Wärmetauscherinhalt          l : 4,9

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 308    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher   m3/h : 2

Primärvorlauftemperatur   Grd C : 80

Leistungsaufnahme            kW : 23

Dauerl. b. t = 35           l/h : 565

Zapfl. bei t = 30     l/10 min. : 240

Solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)    l : 238

Tauscherinh. (unten)          l : 8,9

Leergewicht                  kg : 310

Bestell-Nr.                  : 100008200

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 309    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008201        OERTLI Solarspeicher OBSP 500 E

PERFECTSUN, weiß, 10 bar

Suchbegriff:      OBSP 500 E

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2950      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher PERFECTSUN 500 zur

Trinkwasserwärmung

Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs.- und 1 Solar Wärmetauscher. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich.

Der OERTLI PERFECTSUN Solar-Komplett-

speicher ist mit allen, unter der

Abdeckhaube liegenden, für den Anschluss

und die Steuerung einer Solaranlage not-

wendigen Komponenten vollausgestattet.

Armaturen,Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

- Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

- Integrierte matched-flow-Regelung

- Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

- Wärmedämmung aus 70 mm

hochwertigen FCKW-freiem

PU-Hartschaum, direkt im Speicher-

mantel geschäumt.

- Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die Auf-

stellung innerhalb der thermischen

Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

- Sekundär (Behälter)      bar : 10

- Solar min./max.          bar : 2/6

Zul. Vorlauftemperatur

- Primär                 Grd C : 95

- Sekundär               Grd C : 95

- Solar                  Grd C : 120

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)     l : 183

Wärmetauscherinhalt          l : 4,9

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 310    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Durchfluss Wärmetauscher   m3/h : 2

Primärvorlauftemperatur   Grd C : 80

Leistungsaufnahme            kW : 23

Dauerl. b. t = 35           l/h : 565

Zapfl. bei t = 30     l/10 min. : 335

Solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)    l : 317

Tauscherinh. (unten)          l : 11,1

Leergewicht                  kg : 345

Bestell-Nr.                  : 100008201

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 311    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008203        OERTLI Solarspeicher OBSP 300

weiß (RAL9010), 10 bar, 300 l

Suchbegriff:      OBSP 300

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1190     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserbereiter OBSP 300

SOLAR, weiß RAL 9010

Indirekt beheizter Speicher in stehen-

der Ausführung

- Behälter aus Stahl emailliert

- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

scher (doppelt emailliert)

- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

- Zwei Magnesium-Schutzanoden

- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

- Stahl-Außenmantel, lackiert

- Thermometer

- verstellbare Füße

- 2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 300 SOLAR weiß

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

-warmwasserseitig

(Behälter)             bar : 6

max. Betr.temperatur

-ladeseitig            Grd C : 95

-warmwasserseitig      Grd C : 90

Leistungsaufnahme         kW : 21

Inhalt Speicher          ltr : 300

Gewicht                   kg : 150

Bestell-Nr.:                 100008203

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 312    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008204        OERTLI Solarspeicher OBSP 400 SOLAR

weiß (RAL 9010), 370 l, 10 bar

Suchbegriff:      OBSP 400 SOLAR

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1630      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher OBSP 400 SOLAR

weiß (RAL 9010)

Indirekt beheizter Speicher in stehender

Ausführung

- Behälter aus Stahl emailliert

- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

scher (doppelt emailliert)

- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

- Zwei Magnesium-Schutzanoden

- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

- Stahl-Außenmantel, lackiert

- Thermometer

- verstellbare Füße

- 2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 400 SOLAR WEISS

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

-warmwasserseitig

(Behälter)             bar : 10

max. Betr.temperatur

-ladeseitig            Grd C : 95

-warmwasserseitig      Grd C : 90

Leistungsaufnahme         kW : 23

Inhalt Speicher          ltr : 370

Gewicht                   kg : 260

Bestell-Nr.:                 100008204

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 313    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008205        OERTLI Solarspeicher OBSP 500 SOLAR

weiß (RAL 9010), 500 l, 10 bar

Suchbegriff:      OBSP 500 SOLAR

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1850      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher OBSP 500 SOLAR

WEISS, RAL 9010

Indirekt beheizter Speicher in stehender

Ausführung

- Behälter aus Stahl emailliert

- 2 eingeschweißte Glattrohrwärmetau-

scher (doppelt emailliert)

- Revisionsflansch mit grauer Abdeckung

- Zwei Magnesium-Schutzanoden

- Wärmeisolierung aus 50mm dickem

FCKW-freiem Hartschaum

- Stahl-Außenmantel, lackiert

- Thermometer

- verstellbare Füße

- 2 Tauchrohre

Typ:    OBSP 500 SOLAR WEISS

max. Betriebsdruck

-ladeseitig(Wärmetaus.) bar : 12

-warmwasserseitig

(Behälter)             bar : 10

max. Betr.temperatur

-ladeseitig            Grd C : 95

-warmwasserseitig      Grd C : 90

Leistungsaufnahme         kW : 23

Inhalt Speicher          ltr : 500

Gewicht                   kg : 300

Bestell-Nr.:                 100008205

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 314    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008206        OERTLI Solarspeicher POWERSUN 350/3

zur Trinkwasserwärmung

Suchbegriff:      POWERSUN 350/3

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2650     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarspeicher POWERSUN 350/3 zur

Trinkwasserwärmung

Neu entwickelter, indirekt beheizter

Solar- Trinkwasserspeicher (bis 7,5 m2

Kollektor-Fläche einsetzbar) mit 1

Heizungs- und 2 Solar Wärmetauschern. In

Verbindung mit dem Kollektorkonzept in

Mäandertechnik und der intelligenten,

selbst regelnden Komplettstation

arbeitet die Solaranlage immer im

optimal möglichen Bereich.

Der zusätzliche dritte Wärmetauscher im

oberen Speicherbereich sorgt für

sofortiges warmes Wasser und reduziert

das Nachheizen durch den Heizkessel.

Der OERTLI POWERSUN Solar-Komplett-

speicher ist mit allen, unter der

schwenkbaren Abdeckhaube liegenden,

für den Anschluss und die Steuerung

einer Solaranlage notwendigen

Komponenten vollausgestattet.

Armaturen, Absperrorgane, Pumpengruppe

mit Entlüftungsventil, Ausdehnungsgefäß

18 Liter, Sicherheitsventil, Manometer,

Füll- und Entleerungshahn sind fertig

montiert und verdrahtet.

- Alle Anschlüsse sind nach hinten

verlegt, das Plug & Heat-System

verringert den Montage- und Anschluss-

Aufwand erheblich

- Integrierte matched-flow-Regelung

inkl. Umschaltelektronik

- Stahlblech-Druckbehälter mit

Spezialemaillierung

- Glattrohrwärmetauscher in R 3/4-

Technik

- Wärmedämmung aus 50 mm hochwertigen

FCKW-freiem PU-Hartschaum, direkt im

Speichermantel geschäumt.

- Das anspruchvolle Design sowie die

komplette Ausstattung dieses neuen

Solarspeichers erlauben die

Aufstellung innerhalb der thermischen

Hülle z.B. im Hauswirtschaftsraum

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck

- Primär (Wärmetauscher)   bar : 12

- Sekundär (Behälter)      bar : 10

- Solar min./max.          bar : 2/6

Zul. Vorlauftemperatur

- Primär                   Grd C :     95

- Sekundär                 Grd C :     95

- Solar                    Grd C : 120

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 315    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Technische Daten

Heizungsseitig :

Vaux (Inh. Nachheizber.)      l : 110

Wärmetauscherinhalt           l : 3,7

Heizfläche Wärmetauscher     m2 : 0,8

Durchfluss Wärmetauscher   m3/h : 2

Wasserseitiger Widerstand mbar : 33

Primärvorlauftemperatur   Grd C : 80

Leistungsaufnahme            kW : 23

Dauerl. b. t = 35           l/h : 565

Zapfl. bei t = 30     l/10 min. : 215

Leistungskennzahl            NL : 1,6

Bereitschaftsverluste bei dt = 45

K,Vgesamt in           kWh/24 h : 2,3

Solarseitig:

Vsol (Inhalt Solarbereich)    l : 240

Tauscherinh. (oben)           l : 2,4

Tauscherinh. (unten)          l : 3,9

Heizfl. Tauscher (oben)      m2 : 0,5

Heizfl. Tauscher (unten)     m2 : 0,8

Durchfluss Wärmetauscher   m3/h : 0,5

Primärvorlauftemperatur   Grd C : 50 , 70

Leistungsaufn. (oben)        kW : 1,8

Leistungsaufn. (unten)       kW : 3,0

Leistungsaufn. (oben)        kW : 6,4

Leistungsaufn. (unten)       kW : 10,3

Leergewicht                  kg : 193

Bestell-Nr.                  : 100008206

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 316    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008493        OERTLI OPTIMAT GVX 100-24 condens

Gas-Standbrennwertkessel, 6-24 kW, WWS

Suchbegriff:      GVX 100-24 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2490       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVX 100-24 condens,

Gas-Standbrennwertkessel

mit integriertem WW-Speicher

Nennleistung 6-24 kW

Kompakter, anschlussfertiger Brennwert-

Standheizkessel mit integriertem

130 Liter-Trinkwasserspeicher. Für

äußerst energiesparenden und emissions-

armen Betrieb mit Erdgas E (Werksein-

stellung) bzw.LL, oder Flüssiggas B/P (

Zubehör )

Für raumluftunabhängigen oder raumluft-

abhängigen Betrieb Standard Schaltfeld

mit LED Mulitfunktions-Anzeige. Durch

einen Außenfühler (Kolli FM 46= Zubehör)

wird eine witterungsgeführte Brenner-

steuerung möglich.

Mit Raumstation RS 100 (Zubehör) lassen

sich verschiedene Absenkzeiten program-

mieren.

Edelstahl-Wärmetauscher und emissions-

armer modulierender Gas-Vormischbrenner

Eingebaute Heizungsumwälzpumpe und

3-Wege Umschaltventil für Speicher-

ladung.

Ein Ausdehnungsgefäß von 14 l Inhalt

kanninnerhalb der Kesselverkleidung

montiert werden. Anschlussgruppen mit

vormontierten Wasser - Gas-

Absperrhähnen zur rechts/links

oder zentralen mittigen Montage als

Zubehör erhältlich.

- zul.Betriebsüberdruck      bar : 3

- zul.Vorlauftemperatur    Grd C : 95

- Elektroanschluss            : 230V/50 Hz

- Schutzart                      : IP21

- Speicher :

- max.Betriebstemperatur Grd C :70

- zul.Betriebsüberdruck      bar : 6

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft

und zertifiziert.

Höhe nur 1,45 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Bestell-Nr.       :      100008493

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 317    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008510        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0080.2000

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3163        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 3,43 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4045

Nomenklatur: LW.0080.200

Bestell-Nr.:    100008510

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 318    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008511        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0101.1100

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3184        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 4,33 m³/h

bei 20 K Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4045 und

1 GMR 4065

Nomenklatur: LW.0101.1100

Bestell-Nr.:    100008511

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 319    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008513        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0122.0200

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3205        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Bausatz für 2x GMR 4065

Nomenklatur: LW.0122.0200

Bestell-Nr.:    100008513

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 320    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008514        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0147.1001

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3285        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Wandbefestigung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Durchsatz    6,3m³/h bei 2o K Temp. Diff

1 GMR 4045 + 1 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0147.1001

Bestell-Nummer:      100008514

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 321    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008515        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0168.0101

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3306        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Wandbefestigung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

1 GMR 4065 + 1 GMR 4115

Durchsatz 7,2 m³/h bei 20 K Temp.Diff.

Nomenklatur: LW.01687.0101

Bestell-Nummer:      100008515

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 322    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008516        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0191.0011

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3406        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

1 GMR 4090+ 1 GMR 4115

Wasser-Durchsatz 8,2 m³/h bei 20 K

Termp.Diff.

Nomenklatur: LW.0191.0011

Bestell-Nr.:    100008516

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 323    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008517        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0214.0002

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3406        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln 2 GMR 4115

Wasser-Durchsatz 9,2 m³/h bei 20 K

Termp.Diff.

Nomenklatur: LW.0214.0002

Bestell-Nr.:    100008517

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 324    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008518        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0229.0201

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4145        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 9,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4065 + 1 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0229.0201

Bestell-Nr.:    100008518

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 325    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008519        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0254.1002

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4224        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 10,9 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4045 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0254.1002

Bestell-Nr.:    100008519

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 326    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008520        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0275.0102

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4245        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 11,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4065 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0275.0102

Bestell-Nr.:    100008520

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 327    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008521        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0298.0012

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4346        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 12,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4090 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0298.0012

Bestell-Nr.:    100008521

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 328    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008522        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0321.0003

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4346        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 13,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für    3 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0321.0003

Bestell-Nr.:    100008522

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 329    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008523        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0336.0202

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5248        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Wandbefestigung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 14,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4065 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LW.336.0202

Bestell-Nr.:    100008523

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 330    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008524        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0361.1003

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5327        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Duchsatz 15,5 m³/h bei 20 k

Temp. Diff

für 1 GMR 4045 mit 3 GMR 4115

Nomenklatur: LW.361.1003

Bestell-Nr.:    100008524

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 331    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008525        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0382.0103

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5348        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 16,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4065 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: LW.382.0103

Bestell-Nr.:    100008525

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 332    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008526        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0405.0013

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5448        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 17,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4090 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0405.0013

Bestell-Nr.:    100008526

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 333    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008527        OERTLI Hydraulikkaskade LW.0428.0004

Wandbefestigung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5448        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für    4 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0428.0004

Bestell-Nr.:    100008527

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 334    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008528        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0080.2000

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3504        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 3,43 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4045

Nomenklatur: LV.0080.200

Bestell-Nr.:    100008528

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 335    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008529        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0101.1100

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3525        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 4,33 m³/h

bei 20 K Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4045 und

1 GMR 4065

Nomenklatur: LV.0101.1100

Bestell-Nr.:    100008529

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 336    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008530        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0122.0200

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3546        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus:

hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktions-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Bausatz für 2x GMR 4065

Nomenklatur: LV.0122.0200

Bestell-Nr.:    100008530

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 337    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008531        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0147.1001

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3625        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

1 GMR 4065 + 1 GMR 4115

Durchsatz 7,2 m³/h bei 20 K Termp.Diff.

Nomenklatur: LV.0168.0101

Bestell-Nummer:      100008531

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 338    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008532        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0168.0101

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3646        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

1 GMR 4065 + 1 GMR 4115

Durchsatz 7,2 m³/h bei 20 K Termp.Diff.

Nomenklatur: LV.0168.0101

Bestell-Nummer:      100008532

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 339    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008533        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0191.0011

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3746        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

1 GMR 4090+ 1 GMR 4115

Wasser-Durchsatz 8,2 m³/h bei 20 K

Termp.Diff.

Nomenklatur: LV.0191.0011

Bestell-Nr.:    100008533

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 340    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008534        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0214.0002

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3746        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln 2 GMR 4115

Wasser-Durchsatz 9,2 m³/h bei 20 K

Termp.Diff.

Nomenklatur: LV.0214.0002

Bestell-Nr.:    100008534

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 341    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008535        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0229.0201

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4630        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 9,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4065 + 1 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0229.0201

Bestell-Nr.:    100008535

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 342    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008536        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0254.1002

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4709        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 10,9 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4045 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0254.1002

Bestell-Nr.:    100008536

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 343    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008537        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0275.0102

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4730        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 11,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4065 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LW.0275.0102

Bestell-Nr.:    100008537

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 344    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008538        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0298.0012

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4830        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 12,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4090 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0298.0012

Bestell-Nr.:    100008538

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 345    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008539        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0321.0003

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4830        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 13,8 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für    3 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0321.0003

Bestell-Nr.:    100008539

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 346    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008590        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0336.0202

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5873        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung

Kaskadensystem     für Wandbefestigung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 14,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4065 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: LV.336.0202

Bestell-Nr.:    100008590

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 347    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008591        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0361.1003

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5953        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Duchsatz 15,5 m³/h bei 20 k

Temp. Diff

für 1 GMR 4045 mit 3 GMR 4115

Nomenklatur: LV.361.1003

Bestell-Nr.:    100008591

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 348    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008592        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0382.0103

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            574         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 16,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4065 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: LV.382.0103

Bestell-Nr.:    100008592

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 349    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008593        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0405.0013

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6074        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 17,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4090 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0405.0013

Bestell-Nr.:    100008593

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 350    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008594        OERTLI Hydraulikkaskade LV.0428.0004

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6074        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für    4 GMR 4115

Nomenklatur: LV.0428.0004

Bestell-Nr.:    100008594

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 351    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008595        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0120.3000

Bodenaufstellung , für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4308        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 5,1 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 3 GMR 4045

Nomenklatur: RG.0120.3000

Bestell-Nr.:    100008595

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 352    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008596        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0141.2100

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4329        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Duchsatz 6 m³/h bei 20 k Temp.

Diff

für 2 GMR 4045 mit 1 GMR 4065

Nomenklatur: RG.0141.2100

Bestell-Nr.:    100008596

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 353    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008597        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0162.1200

Bodenaufstellung , für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4350        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 6,9 m³/h bei 20 K Diff

1 GMR 4045 und 2 x GMR 4065

Nomenklatur: RG.0162.1200

Bestell-Nr.:    100008597

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 354    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008598        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0183.0300

Bodenaufstellung , für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4371        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     7,/8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

3 GMR 4065

Nomenklatur: RG.0183.0300

Bestell-Nr.:    100008598

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 355    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008599        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0206.0210

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4471        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     8,8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

2 GMR 4065 und 1 GMR 4090

Nomenklatur: RG.0206.0210

Bestell-Nr.:    100008599

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 356    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008600        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0229.0201

Bodenaufstellung , für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4471        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     9,8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

2 GMR 4065 und 1 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0229.0201

Bestell-Nr.:    100008600

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 357    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008601        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0254.1002

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4550        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     10,9m³/h bei 20 K

Temp. Diff

1 GMR 4045 und 2 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0254.1002

Bestell-Nr.:    100008601

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 358    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008602        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0275.0102

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4571        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     11,8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

1 GMR 4065 und 2 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0275.0102

Bestell-Nr.:    100008602

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 359    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008603        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0298.0012

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4672        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     12,8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

1 GMR 4090 und 2 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0298.0012

Bestell-Nr.:    100008603

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 360    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008604        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0321.0003

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4672        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem     für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz     13,8m³/h bei 20 K

Temp. Diff

für 3 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0321.0003

Bestell-Nr.:    100008604

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 361    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008605        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0336.0202

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5292        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 14,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 2 GMR 4065 + 2 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0336.0202

Bestell-Nr.:    100008605

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 362    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008606        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0361.1003

Bodenaufstellung. für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5372        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Duchsatz 15,5 m³/h bei 20 k

Temp. Diff

für 1 GMR 4045 mit 3 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0361.1003

Bestell-Nr.:    100008606

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 363    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008607        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0382.0103

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5393        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 16,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4065 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0382.0103

Bestell-Nr.:    100008607

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 364    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008608        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0405.0013

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5493        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 17,4 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für 1 GMR 4090 + 3 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0405.0013

Bestell-Nr.:    100008608

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 365    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008609        OERTLI Hydraulikkaskade RG.0428.0004

Bodenaufstellung, für Optimat 4000

Suchbegriff:      Hydraulikkaskad

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5493        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Hydraulik Kaskadensystem    für

Bodenaufstellung Rücken an Rücken

bestehend aus hydraulischem Verteiler

Kesselanschluss-Sammler DN 65

Gasverteilerrohr DN 50

Kesselkreispumpen

hochwertige Blockisolierung

Multifunktion-Rücklaufhahn,

Absperrventil,

Rückschlagventil, Sicherheitsventil und

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Vorlaufhahn mir Absperrventil

Tauchhülse mit Vorlauffühler

Bus Verbindungskabel zwischen den

Kesseln

Wasser-Durchsatz 18,3 m³/h bei 20 K

Temp. Diff

Bausatz für    4 GMR 4115

Nomenklatur: RG.0428.0004

Bestell-Nr.:    100008609

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 366    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008870        OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV

ELIOS, schadstoffarm, 16-21 kW

Suchbegriff:      OEN 161 LEV

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1095      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 161 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlussklappe

- Flammkopf mit einstellbarer

Rezirkulation

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, IRD als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlussleitungen

Typ                   OEN161 LEV ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 16 - 21

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 1,0

Öldurchsatz        kg/h : 1,4  -1,8

Voreinstellung       kW : 20

Vormontierte Düse Usgph: 0,5/80Grd S

(Danfoss)

Leistungsaufnahme     W : 210

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 575

Länge Flammenrohr   mm : 210 - 260

Gesamt-Höhe         mm : 3334

Durchm.Flammenrohr mm : 100

Gewicht             kg : 15

Bestell-Nr.             : 100008870

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 367    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008871        OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV

ELIOS, schadstoffarm, 21-27 kW

Suchbegriff:      OEN 162 LEV

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1095      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 162 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9, EN 267 geprüft

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlussklappe

- Flammkopf mit einstellbarer

Rezirkulation

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, IRD als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlussleitungen

Typ                   OEN162 LEV ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 21 - 27

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 1,0

Öldurchsatz        kg/h : 1,8  - 2,3

Voreinstellung       kW : 25

Vormontierte Düse Usgph: 0,55/80Grd S

(Danfoss)

Leistungsaufnahme     W : 210

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 575

Länge Flammenrohr   mm : 210 - 260

Gesamt-Höhe         mm : 3334

Durchm.Flammenrohr mm : 100

Gewicht             kg : 15

Bestell-Nr.             : 100008871

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 368    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008882        OERTLI Solarregler OETROSOL A

Regelung Solaranlage mit Solarspeicher

Suchbegriff:      OETROSOL A

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            180      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SOLARREGLER OETROSOL A

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher,

Regelt auch die modulierende Solarpumpe

der Pumpenstation DKP 6-8 und 9-20.

- mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

- incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Beide

Solarregelungen verfügen über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Kolli EC 321

Bestell-Nr.: 100008882

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 369    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100008883        OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2

Regel. Solaranlage mit Speicher (2 SWT)

Suchbegriff:      OETROSOL B2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            255      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SOLARREGLER OETROSOL B2

für die Regelung einer Solaranlage mit

Solarspeicher, der mit bis zu 2

integrierten Solarwärmetauschern

ausgestattet ist (z.B. POWERSUN 350).

Regelt auch die modulierende Solarpumpe

der Pumpenstation OKS...

- mit digitaler Anzeige, einstellbare

max.Temperaturbegrenzung auf 90 °C

- incl. Kollektor- und

Speichertemperaturfühler

- Fühler PT 1000, Durchmesser 6 mm

Diese intelligenten und unabhängigen

Regelungen optimieren sich selbständig,

indem die Temperaturen von Kollektor und

Speicher ständig abgefragt werden

und die Drehzahl der Umwälzpumpe

angepasst wird (matched flow). Die

Solarregelung verfügt über eine

Pumpensteuerung zum Schutz der

Solaranlage vor Übertemperatur.

Bestell-Nr.: 100008883

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 370    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100064           Adapterstecker-Zwischenstück Z 113

zum einfachen Anschluß eines externen

Suchbegriff:      Adapterstecker

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            50          per Stck

Ausschreibungtext:Adapterstecker-Zwischenstück   Z 113

zum einfachen Anschluß eines externen

Magnetventils z. B. als

Gewässerschutzventil nach §19 WHG

Bestell-Nr.:    100064

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 371    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100180           OERTLI Brennerstecker

7-polig für Fremdkessel ( einstufig )

Suchbegriff:      Brennerstecker

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brennerstecker

7-polig für Fremdkessel

( einstufig )

Bestell-Nr.: 100180

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 372    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

100182           OERTLI Brennerstecker 4-polig

für Fremdk. zusätzl. zu 100180 (2-stuf.)

Suchbegriff:      Brennerstecker

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Brennerstecker

4-polig für Fremdkessel

( 2. Stufe ) zusätzlich zum

Brennerstecker 7-polig

( 1.Stufe )

Bestell-Nr.: 100182

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 373    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

104444           OERTLI hitzebeständ. Fett

für den Service von Gebläsebrennern

Suchbegriff:      Fett

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  hitzebeständ. Fett

für den Service von Gebläsebrennern

Bestell-Nr.: 104444

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 374    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

104729           OERTLI Ventilüberwachungssystem VPS 504

(passend zu allen MB-Gasstraßen)

Suchbegriff:      Ventilüberwach.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            455         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ventilüberwachungssystem VPS 504

(passend zu allen MB-Gasstraßen)

Bestell-Nr.:    104729

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 375    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

105518           OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ

Feuerungsleistung: 200-625 kW

Suchbegriff:      OES-441-3LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2435      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-3LZ

Feuerungsleistung: 200-625 kW

CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

für die Verbrennung von Heizöl EL nach

DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis

max. 11 mbar (siehe Arbeitsfeld)

mit saug- und druckseitiger Luftregu-

lierung zur Optimierung der Verbren-

nung

- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

standszelle

- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin-

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

- Energiesparluftklappe bei Brenner-

stillstand automatisch schließend

- Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

- Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

- elektronischer Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter für dreiphasige Versorgung

- separater Ölpumpen-Elektromotor

- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

- Gehäuseform mit optimierter Luft-

führung als Lärmfalle

- Ölschläuche (1,5 m)

- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

ventilen

- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

buchsen nach DIN 4791

- komplett verdrahtet

Typ                       :OES-441-3 LZ

Feuerungsleistung         :  200-625 kW

Öldurchsatz               :16,8-43,3 kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz         :      300 kW

25,3 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme         :     1500 W

Elektrischer Anschluß     : 400 V/50 Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.               :   105518

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 376    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

105519           OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ

Feuerungsleistung: 290-765 kW

Suchbegriff:      OES442LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2550     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 442 LZ

Feuerungsleistung: 290-765 kW

CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

für die Verbrennung von Heizöl EL nach

DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis

max. 12 mbar (siehe Arbeitsfeld)

mit saug- und druckseitiger Luftregu-

lierung zur Optimierung der Verbren-

nung

- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

standszelle

- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin-

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

- Energiesparluftklappe bei Brenner-

stillstand automatisch schließend

- Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

- Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

- elektronischer Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter für dreiphasige Versorgung

- separater Ölpumpen-Elektromotor

- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

- Gehäuseform mit optimierter Luft-

führung als Lärmfalle

- Ölschläuche (1,5 m)

- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

ventilen

- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

buchsen nach DIN 4791

- komplett verdrahtet

Typ                      :  OES-442 LZ

Feuerungsleistung        :  290-765 kW

Öldurchsatz              :24,4-64,5 kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz        :      465 kW

39,2 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme        :     1500 W

Elektrischer Anschluß    : 400 V/50 Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.              :   105519

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 377    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

105520           OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ

Feuerungsleistung: 360-1050 kW

Suchbegriff:      OES443LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2985     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr. OES 443 LZ

Feuerungsleistung: 360-1050 kW

CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

für die Verbrennung von Heizöl EL nach

DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis

max. 14 mbar (siehe Arbeitsfeld)

mit saug- und druckseitiger Luftregu-

lierung zur Optimierung der Verbren-

nung

- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

standszelle

- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin-

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

- Energiesparluftklappe bei Brenner-

stillstand automatisch schließend

- Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

- Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

- Hochspannungs-Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter für dreiphasige Versorgung

- separater Ölpumpen-Elektromotor

- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

- Gehäuseform mit optimierter Luft-

führung als Lärmfalle

- Ölschläuche (1,5 m)

- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

ventilen

- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

buchsen nach DIN 4791

- komplett verdrahtet

Typ                      :  OES-443 LZ

Feuerungsleistung        : 360-1050 kW

Öldurchsatz              :30,3-88,5 kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz        :      550 kW

46,4 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme        :     1500 W

Elektrischer Anschluß    : 400 V/50 Hz

Drehstrom

Bestell-Nr.              :   105520

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 378    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

105617           OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ

Feuerungsleistung: 185- 515 kW

Suchbegriff:      OES441LZ-1

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2075      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebr.OES 441-1LZ

Feuerungsleistung: 185- 515 kW

CE geprüft nach EN 267, Niederspannungs-

richtlinie 79/23 EWG, EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG,

für die Verbrennung von Heizöl EL nach

DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis

max. 8 mbar (siehe Arbeitsfeld)

mit saug- und druckseitiger Luftregu-

lierung zur Optimierung der Verbren-

nung

- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

standszelle

- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin-

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

- Energiesparluftklappe bei Brenner-

stillstand automatisch schließend

- Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

- Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

- elektronischer Zündtransformator

- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

- Gehäuseform mit optimierter Luft-

führung als Lärmfalle

- Ölschläuche (1,5 m)

- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

ventilen

- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

buchsen nach DIN 4791, komplett ver-

drahtet

Typ                      :OES-441-1 LZ

Feuerungsleistung        : 185- 515 kW

Öldurchsatz              :15,6-43,3 kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz        :      285 kW

24 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme        :      650 W

Elektrischer Anschluß    : 230 V/50 Hz

Wechselstrom

Gewicht                  :        60 kg

Bestell-Nr.              :   105617

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 379    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

105627           Brennerwagen für nicht schwenkbare

Kesseltüren für OES/OEN 440 LZ

Suchbegriff:      Brennerwagen

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            870       per Stck

Ausschreibungtext:Brennerwagen  für nicht schwenkbare

Kesseltüren für OES/OEN 440 LZ

Bestell-Nr.:   105627

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 380    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106055           OERTLI Brennerprüfgerät UP 716

Suchbegriff:      Brennerprüfger.

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            227         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Brennerprüfgerät UP 716

Bestell-Nr.:    106055

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 381    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106056           Universal-Brennerprüfgerät UP 940

geeignet zum Prüfen der Steuergerät-

Suchbegriff:      UP 940

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            258      per Stck

Ausschreibungtext:Universal-Brennerprüfgerät UP 940

geeignet zum Prüfen der Steuergerät-

Baureihen TF 700, 800 und MMD

Bestell-Nr.:  106056

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 382    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106124           OERTLI Öl-Gebläsebrenner

OES 441-2 LZ

Suchbegriff:      OES441-2LZ

Rabattgruppe:     7

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2125      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-Gebläsebrenner

OES 441-2 LZ

Kompakter Öl-Gebläsebrenner

CE geprüft nach EN 267

Niederspannungsrichtlinie 79/23 EWG,

EN 60335

EMV-Richtlinie 89/399 EWG

für die Verbrennung von Heizöl EL nach

DIN 51603

Für einen Feuerraumgegendruck bis max.

8 mbar (siehe Arbeitsfeld)

mit saug- und druckseitiger Luftregu-

lierung zur Optimierung der Verbren-

nung

- Flammenüberwachung mittels Fotowider-

standszelle

- DUOPRESS-Gebläse-System, dadurch

besseres Startverhalten und Vermin-

derung von Pulsationseffekten sowie

saubere Verbrennung.

- Energiesparluftklappe bei Brenner-

stillstand automatisch schließend

- Einfache Brennermontage mittels

Schiebeflansch

- Integrierte Brennerplatte für eine

einfache zeitsparende Wartung

- Warmlufterzeuger-taugliches elektro-

nisches Steuergerät (Feuerungsautomat)

DKW 972

- elektronischer Zündtransformator

- Brennerschutzhaube (schalldämmend)

- Gehäuseform mit optimierter Luft-

führung als Lärmfalle

- Ölschläuche (1,5 m)

- Ölpumpe mit integrierten Magnet-

ventilen

- Elektrischer Anschluß mittels Steck-

buchsen nach DIN 4791, komplett

verdrahtet

Typ                      : OES-441-2 LZ

Feuerungsleistung        :   185-625 kW

Öldurchsatz              : 15,6-43,3 kg/h

minimal einstellbare

Vollast/Durchsatz        :        285 kW

24 kg/h

elektrische

Leistungsaufnahme        :        750 W

Elektrischer Anschluß    :  230 V/50 Hz

Wechselstrom

Bestell-Nr.              :   106124

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 383    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106401           OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt

Suchbegriff:      OES 441-2GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2620      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 441-2GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

netische Verträglichkeit

- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.    REA 532 B

- Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

- Elektrischer Brennermotor

- Gebläsesystem DUOPRESS

- Automatische Luftabschlußklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter

- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- Haube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

strecke

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

- Kategorie : I2Esi

- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

ständig montiert und geprüft

- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung                OES 441-2 GI

Feuerungswärmeleistung    kW : 210 -630

max. Feuerraum-

gegendruck            mbar :

Durchsatz

Erdgas E               qm/h : 22,2 /

31,7-65 ,6

Erdgas LL              qm/h : 25,4 /

36,4-75 ,1

Voreinstellung            kW :

Leistungsaufnahme          W : 750

230 V /

1 N 50Hz

Wechsel-

strom

Abmessungen

Breite                   mm : 420

+ Gasarmatur             mm : 317

Gesamt-Tiefe             mm : 1108

Länge Flammrohr          mm : 300

Gesamt-Höhe              mm : 491

Durchm. Flammrohr        mm : 168

Gewicht                  kg : 68

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 384    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 106401

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 385    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106402           OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 441-3GM, vollautom., voreingestellt

Suchbegriff:      OES 441-3GM

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3085      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 441-3GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

netische Verträglichkeit

- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.   REA 532 B

- Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

- Elektrischer Brennermotor

- Gebläsesystem DUOPRESS

- Automatische Luftabschlußklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter

- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- Haube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

strecke

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

- Kategorie : I2Esi

- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

ständig montiert und geprüft

- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung               OES 441-3 GI

Feuerungswärmeleistung   kW : 210 -680

max. Feuerraum-

gegendruck           mbar :

Durchsatz

Erdgas E              qm/h : 22,2 /

31,7-68 ,8

Erdgas LL             qm/h : 25,4 /

36,4-78 ,8

Voreinstellung           kW :

Leistungsaufnahme         W : 1500

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst

Abmessungen

Breite                  mm : 420

+ Gasarmatur            mm : 317

Gesamt-Tiefe            mm : 1108

Länge Flammrohr         mm : 300

Gesamt-Höhe             mm : 491

Durchm. Flammrohr       mm : 168

Gewicht                 kg : 68

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 386    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 106402

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 387    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106404           OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 443 GI, vollautom., voreingestellt

Suchbegriff:      OES 443 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3550      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Gebläsebrenner

OES 443 GI, vollautom., voreingestellt

90/396 EWG-Gasgeräte-Richtlinie

73/23  EWG-Niederspannungs-Richtlinie

89/336 EWG-Richtlinien für elektromag-

netische Verträglichkeit

- modulierend mit bauseitigem 3-Punkt-

Regler oder z.B.   REA 532 B

- Gasregelstrecke mit pneumatischer

Gas-Luft-Verbundregelung

- Elektrischer Brennermotor

- Gebläsesystem DUOPRESS

- Automatische Luftabschlußklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Luftüberwachung mittels Luftdruck-

wächter

- Elektroanschluß mittels Euro-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- Haube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Mit Kugelhahn ausgestattete Gasregel-

strecke

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

- Kategorie : I2Esi

- Brenner mit Verbrennungskopf voll-

ständig montiert und geprüft

- Gasregelstrecke gemäß Auswahltabelle

separat verpackt

Bezeichnung               OES 443 GI

Feuerungswärmeleistung   kW : 330 -1000

max. Feuerraum-

gegendruck           mbar :

Durchsatz

Erdgas E              qm/h : 34,9 /

63,5-105,8

Erdgas LL             qm/h : 40,0 /

72,7-121,2

Voreinstellung           kW :

Leistungsaufnahme         W : 2200

230 V /

400 V 3N

50Hz

Wechselst

Abmessungen

Breite                  mm : 420

+ Gasarmatur            mm : 317

Gesamt-Tiefe            mm : 1239

Länge Flammrohr         mm : 300

Gesamt-Höhe             mm : 492

Durchm. Flammrohr       mm : 220

Gewicht                 kg : 73

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 388    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 106404

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 389    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106446           OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A)

Suchbegriff:      Schalldämmhaube

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1230      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  zusätzl. Schalldämmhaube

für OES/OEN 330 L u. G, 15-18dB(A)

Bestell-Nr.: 106446

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 390    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106522           OERTLI Anschlußset für Gebläsebrenner

bei einem Druck größer 30 mbar

Suchbegriff:      Anschlußset

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlußset für Gebläsebrenner

- bei einem Druck größer 30 mbar

Bestell-Nr.: 106522

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 391    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106531           OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

Suchbegriff:      DMV-VEF 512

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            825      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 512

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

- Gas-Magnetventil

- Gasdruckwächter

- Anschlussmöglichkeit für Ventil-

dichtheitskontrolle

- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

- Anschlussgrösse 2 Zoll

- Gewicht 10 kg

Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

Bestell-Nr.: 106531

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 392    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106532           OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 520

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

Suchbegriff:      DMV-VEF 520

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1385     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 520

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

- Gas-Magnetventil

- Gasdruckwächter

- Anschlussmöglichkeit für Ventildicht-

heitskontrolle

- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

- Anschlussgrösse 2 Zoll

- Gewicht 10 kg

Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

Bestell-Nr.: 106532

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 393    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106533           OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 525

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

Suchbegriff:      DMV-VEF 525

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1920     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstrecke DMV-VEF 525

Für Gebläsebrenner OES 440 GM/GI/GIR

- Gas-Magnetventil

- Gasdruckwächter

- Anschlussmöglichkeit für Ventildicht-

heitskontrolle

- Anschlusspunkt Feuerraumgegendruck

- Anschlussgrösse 2 Zoll

- Gewicht 15 kg

Bei Vordrücken über 55 mbar ist immer

die DMV-VEF 512 in Verbindung mit dem

Druckregler FRS 520 zu verwenden !!

Bestell-Nr.: 106533

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 394    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106570           OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR

Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:      OES 441-2 GIR

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2945      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-2 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

- elektrischer Brennermotor

- Gebläse mit DUO Press® System

- automatische Luftabschlussklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

- Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Brennerhaube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

(Hu = 9,45/8,12 kWh/m³)

Typ :                 OES 441 - 2 GIR

Feuerungswärmeleistung :    205 - 590 kW

Durchsatz Erdgas E :      21,7 - 62,4 m³/h

Durchsatz Erdgas LL :     25,2 - 72,6 m³/h

Leistungsaufnahme :    1300W/230V,50 Hz

Abmessungen:

Breite :                           440 mm

Tiefe (incl. Flammrohr) :        1108 mm

Höhe :                             491 mm

Flammrohr Durchmesser :            168 mm

Empfohlener Lochkreis :

180 mm

Gewicht :                            67 kg

Bestell-Nr.:                   106570

(ohne Gasregelstrecke)

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 395    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106571           OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR

Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:      OES 441-3 GIR

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3385      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 441-3 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

- elektrischer Brennermotor

- Gebläse mit DUO Press® System

- automatische Luftabschlussklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

- Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Brennerhaube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

(Hu = 9,45/8,12 kWh/m³)

Typ :                 OES 441 - 3 GIR

Feuerungswärmeleistung :    220 - 720 kW

Durchsatz Erdgas E :      23,3 - 76,2 m³/h

Durchsatz Erdgas LL :    27,1 -  88,6 m³/h

Leistungsaufnahme :    1350 W/230/400 V,

3N, 50 Hz

Abmessungen:

Breite :                           425 mm

Tiefe (incl. Flammrohr) :        1108 mm

Höhe :                             491 mm

Flammrohr Durchmesser :            168 mm

Empfohlener Lochkreis :            180 mm

Gewicht :                            68 kg

Bestell-Nr.:                   106571

(ohne

Gasregelstrecke)

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 396    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106572           OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR

Kompakter vollautom. Gasgebläsebrenner

Suchbegriff:      OES 443 GIR

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3825      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OES 443 GIR

Kompakter vollautomatischer

Gasgebläsebrenner

OES 440 GIR = modulierend mit

integrierter 3-Punkt Ansteuerung.

- Gasregelstrecke anlagenspezifisch

zuzuordnen

- elektrischer Brennermotor

- Gebläse mit DUO Press® System

- automatische Luftabschlussklappe

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

- Luftüberwachung mittels

Luftdruckwächter

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Brennerhaube

- Befestigung mittels Schiebeflansch

- Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar (Hu

= 9,45/8,12 kWh/m³)

Typ :                     OES 443 GIR

Feuerungswärmeleistung : 345 - 1030 kW

Durchsatz Erdgas E :       36,5 - 109 m³/h

Durchsatz Erdgas LL : 42,5 -    126,8 m³/h

Leistungsaufnahme :    2450 W/230/400 V

3N, 50 Hz

Abmessungen:

Breite :                           425 mm

Tiefe (incl. Flammrohr) :        1239 mm

Höhe :                             492 mm

Flammrohr Durchmesser :     168 - 220 mm

Empfohlener Lochkreis :            180 mm

Gewicht :                            78 kg

Bestell-Nr.:                   106572

(ohne Gasregelstrecke)

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 397    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106660           OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

für OES 440 Öl / Gas Dämpfung 20-25dB(A)

Suchbegriff:      OES 440 Öl/Gas

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1335       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI zusätzl. Schalldämmhaube

für OES 440 Öl / Gas

Dämpfung 20-25dB (A)

Bestell-Nr.: 106660

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 398    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

106873           OERTLI Gasdruckregler

i.V.m. Gas-Gebläsebr. OES 440 GM/GI/GIR

Suchbegriff:      FRS 520

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            435      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasdruckregler FRS 520

in Verbindung mit Gas-Gebläsebrenner

OES 440 GM/GI/GIR und Gasregelstrecke

DMV-VEF 512 bei Gas-Vordrücken

von mehr als 55 mbar

Bestell-Nr.: 106873

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 399    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107140           OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LEV ELIO

für Heizöl EL

Suchbegriff:      OES 151 LEV

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            896       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LEV ELIO

für Heizöl EL

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlußleitungen

Typ                     : OES151LEVELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 16 -31

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 0,6

Öldurchsatz        kg/h : 1,35 -2,60

Voreinstellung       kW : 22

Vormontierte Düse Usgph: 0,50/60GradS

Leistungsaufnahme     W : 250

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 465

Länge Flammenrohr   mm : 90  -150

Gesamt-Höhe         mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht             kg : 10

Bestell-Nr.             : 107140

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 400    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107141           OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LE ELIOS

für Heizöl EL

Suchbegriff:      OES 151 LE

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            770       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 151 LE ELIOS

für Heizöl EL

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlußleitungen

Typ                     : OES151LE ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 22 -33

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 0,7

Öldurchsatz        kg/h : 1,85 -2,8

Voreinstellung       kW : 30

Vormontierte Düse Usgph: 0,6/45 Grd S

Leistungsaufnahme     W : 190

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 465

Länge Flammenrohr   mm : 90  -150

Gesamt-Höhe         mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht             kg : 10

Bestell-Nr.             : 107141

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 401    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107144           OERTLI Ölgebläsebrenner für Heizöl

Feuerungswärmeleistung kW : 40 -70

Suchbegriff:      OES 155

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            799      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner

OES 155 LE ELIOS

für  Heizöl EL

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlußleitungen

Typ                     : OES155 LE ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 40 -70

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 1,0

Öldurchsatz        kg/h : 3,4 - 5,9

Voreinstellung       kW : 60

Vormontierte Düse Usgph: 1,25/45GradS

Leistungsaufnahme     W : 215

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 465

Länge Flammenrohr   mm : 85-165

Gesamt-Höhe         mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht             kg : 14

Bestell-Nr.             : 107144

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 402    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107156           OERTLI Sockel für Nachbelüftungs-

Steuergerät für Gebläsebrenner OEN 150 L

Suchbegriff:      Sockel

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Sockel für Nachbelüftungs-

Steuergerät für Gebläsebrenner OEN 150 L

Bestell-Nr.: 107156

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 403    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107188           OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 251 LE

für Heizöl EL, 40 - 72 kW

Suchbegriff:      OEN 251 LE

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1300      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OEN 251 LE

- 1-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur Verbrennungs-

optimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig vor eingestellt

- Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels Infrarot-

Flackerdetektor

- Ölpumpe mit integrierten Magnetventil

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

- Flexible Ölanschlußleitungen

- vormontierte Düse

Verpackung:

1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie

bei Installation dieser Brenner die

Richtlinien der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Betriebsart in der gesamten Baureihe

einstufig

Brennerleistung        kW: 40 - 72

Öldurchsatz          kg/h: 3,4 - 6,1

Aufgenommene elektrische

Leistung                 : 245 W/230 V

1N / 50 Hz

Schall bei 1 m Abstand   : 67 dB (A)

Gewicht                kg: 18

Bestell-Nr.              : 107188

Typ                      : OEN-251 LE

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 404    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.: 107188

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 405    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107300           OERTLI Ölgebläsebrenner OES 152 LE/33

ELIOS für Heizöl EL, 29 47 kW

Suchbegriff:      OES 152 LE/33

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            770        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner

OES 152 LE/33 ELIOS für Heizöl EL

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlußleitungen

Typ                      : OES152LE/33

ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 29-47

max. Feuerraumgegen-

druck              mbar : 0,7

Öldurchsatz         kg/h : 2,45-4,0

Voreinstellung        kW : 33

Vormontierte Düse Usgph: 0,65/45 Grd S

Leistungsaufnahme      W : 190

Abmessungen

Breite               mm : 260

Gesamt-Tiefe         mm : 465

Länge Flammenrohr    mm : 90  -150

Gesamt-Höhe          mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht              kg : 14

Bestell-Nr.              : 107300

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 406    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107580           OERTLI Gasbrenner OES 151 GE ELIOS

einstuf. Gebläsebrenner, 15-45 kW

Suchbegriff:      OES 151 GE

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1065      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrenner OES 151 GE ELIOS

Kompakter vollautomatischer einstufiger

Gasgebläsebrenner

Werkseitig eingestellt

- Schnellschlussschrauben und senkrechte

Wartungsposition

- Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

- Gebläsesystem DUOPRESS

- Automatische Luftabschlussklappe

- Elektronischer Zündtrafo

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels

Ionisatuionselektrode

- Brennerschutzhaube

- Elektr. Anschluss mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Kompakte Gasregelstrecke links

oder rechts anschliessbar

Typ:OES 151 GE

Feuerungswärmeleistung :15-45 kW

max. Gasdurchsatz

Erdgas E :1,5-4,5 m3/h

Erdgas LL : 1,74-5,23 m3/h

Voreingestellt auf : 25 kW

elektrische

Leistungsaufnahme : 140 W

Elektrischer Anschluss :

230 V/50 Hz / Wechselstrom

Abmessungen:

Breite

:

259         mm

Gesamt-Tiefe                            :

485

mm

Anschluss-Gasventil                   :

½

Zoll

Gewicht

:                14 kg

Bestell-Nr.

:           107580

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 407    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107590           OERTLI Gasbrenner

Feuerungswärmeleistung : 40-70 kW

Suchbegriff:      OES 155 GE

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1310      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrenner OES 155 GE ELIOS

Kompakter vollautomatischer einstufiger

Gasgebläsebrenner

Werkseitig eingestellt

- Schnellschlussschrauben und senkrechte

Wartungsposition

- Elektromotor 230 V ( Wechselspannung )

- Gebläsesystem DUOPRESS

- Automatische Luftabschlussklappe

- Elektronischer Zündtrafo

- Steuergerät

- Flammenüberwachung mittels

Ionisatuionselektrode

- Brennerschutzhaube

- Elektr. Anschluss mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Kompakte Gasregelstrecke links

oder rechts anschliessbar

Typ :                    OES 155 GE

Feuerungswärmeleistung :      40-70 kW

max. Gasdurchsatz

Erdgas E :                4,0-7,0 m3/h

Erdgas LL :             4,65-8,14 m3/h

Voreingestellt auf :               50 kW

elektrische

Leistungsaufnahme :            190 W

Elektrischer Anschluss :   230 V/50 Hz

Wechselstrom

Abmessungen:

Breite :                         259 mm

Gesamt-Tiefe :                   485 mm

Anschluss-Gasventil :            1/2 "

Gewicht :                          14 kg

Bestell-Nr. :                107590

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 408    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107696           OERTLI Dichtung für separaten

Luftansaugstutzen für OES 150 L

Suchbegriff:      Dichtung

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dichtung für separaten

Luftansaugstutzen für

Gebläsebrenner OES 150 L

Bestell-Nr.: 107696

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 409    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107840           OERTLI Ölgebl.brenner OEN 155 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Suchbegriff:      OEN 155 LEV

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1045      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebl.brenner OEN 155 LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluß mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlußleitungen

Typ                     OEN155LEV ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 30 -49

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 0,6

Öldurchsatz        kg/h : 2,5  -4,1

Voreinstellung       kW : 39

Vormontierte Düse Usgph: 0,85/60Grd HF

(Fluidics)

Leistungsaufnahme     W : 240

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 455 -550

Länge Flammenrohr   mm : 140 -235

Gesamt-Höhe         mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht             kg : 15

Bestell-Nr.             : 107840

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 410    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107875           OERTLI Separater Luftansaug-

stutzen für Gebläsebrenner OES 150 L

Suchbegriff:      Luftansaugstut.

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            65          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Separater Luftansaug-

stutzen für Gebläsebrenner OES 150 L

Bestell-Nr.: 107875

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 411    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107936           OERTLI Ölgebläsebrenner OES 255 LE

Heizöl, 60 - 120 kW, 1-stufig

Suchbegriff:      OES 255 LE

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            870       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Ölgebläsebrenner OES 255 LE

- 1-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenwächter Fotozelle

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

- Haube mit FCKW-freier-

Schalldämmung

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

- Flexible Ölanschlußleitungen

- vormontierte Düse

Verpackung : 1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

Installation dieser Brenner die Richt-

linien der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung       kW : 60 - 120

Öldurchsatz         kg/h : 5,1 - 10,1

Aufgenommene elektrische

Leistung                 : 245 W/230 V

1N / 50 Hz

Schall bei 1 m Abstand   : 67 dB (A)

Gewicht               kg : 18

Bestell-Nr.              : 107936

Typ                      : OES 255 L E

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 412    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107938           OERTLI Ölgebläsebrenner OES 255 LZ

Heizöl, 53 - 120 kW, 2-stufig

Suchbegriff:      OES 255 LZ

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1075      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebläsebrenner OES 255 LZ

- 2-stufiger automatischer Kompakt-

ölbrenner mit druckseitiger

Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlußklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimierten Flammkopfs

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flammenwächter Fotozelle

- Elektroanschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse nach DIN 4791

- Haube mit FCKW-freier-

Schalldämmung

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktgängigen Niedertemperaturkessel

geeignet

- Flexible Ölanschlußleitungen

- vormontierte Düse

Verpackung : 1 Paket

Brenner komplett vormontiert (Flammkopf,

Düse, Zuleitungen) und werkseitig warm

voreingestellt (Düsenstock, Luftklappe,

Pumpendruck). Bitte beachten Sie bei

Installation dieser Brenner die Richt-

linien der BlmSchV.

Bei der Dimensionierung der Ölzuleitung

incl. Armaturen ist die max. Saughöhe zu

beachten, insbesondere bei Einbau eines

Antiheberventils (§ 19g WHG).

Brennerleistung       kW : 53 - 120

Öldurchsatz         kg/h : 4,5  - 10,1

Aufgenommene elektrische

Leistung                 : 250 W/230 V

1N / 50 Hz

Schall bei 1 m Abstand   : 67 dB (A)

Gewicht               kg : 18

Bestell-Nr.              : 107938

Typ                      : OES 255 L Z

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 413    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107954           OERTLI Umbauset Flüssiggas

für OES 151 GE mit 20-52 kW

Suchbegriff:      Umbauset

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umbauset Flüssiggas

für OES 151 GE mit 20-52 kW

Bestell-Nr.:  107954

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 414    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107955           OERTLI Umbauset Flüssiggas

für OES 155 GE mit 38-79 kW

Suchbegriff:      Umbauset

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umbauset Flüssiggas

für OES 155 GE mit 38-79 kW

Bestell-Nr.:  107955

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 415    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107962           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

Erdgas, 18 kW

Suchbegriff:      GS 18

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2060     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

Erdgas, 18 kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung   eingebaute

Magnesium-Schutzanode   Atmosphärischer

Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

mit thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max. bar : 6

Inhalt             ltr. : 300

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085AR0456

Nennwärmeleistung   kW  : 18,0

NL-Zahl 60°C            : 7,5

Durchmesser          mm : 700

Gesamthöhe           mm : 1620

Abgasanschluß        mm : 130

Gewicht ca.          kg : 170

Zugbedarf            PA : 3

Bestell-Nr.             : 107962

Typ                     : GS 18

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 416    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107964           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

Flüssiggas, 18 kW

Suchbegriff:      GS 18

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2060     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 18

Flüssiggas, 18 kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung   eingebaute

Magnesium-Schutzanode   Atmosphärischer

Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

mit thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max. bar : 6

Inhalt             ltr. : 300

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085AR0456

Nennwärmeleistung   kW  : 18,0

NL-Zahl 60°C            : 7,5

Durchmesser          mm : 700

Gesamthöhe           mm : 1620

Abgasanschluß        mm : 130

Gewicht ca.          kg : 170

Zugbedarf            PA : 3

Bestell-Nr.             : 107962

Typ                     : GS 18

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 417    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107982           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

Erdgas, 20 kW

Suchbegriff:      GS 20

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2680     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

Erdgas, 20 kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung   eingebaute

Magnesium-Schutzanode   Atmosphärischer

Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

mit thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max. bar : 6

Inhalt             ltr. : 400

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085AR0456

Nennwärmeleistung   kW  : 20,0

NL-Zahl 60°C            : 9,8

Durchmesser          mm : 700

Gesamthöhe           mm : 1930

Abgasanschluß        mm : 130

Gewicht ca.          kg : 200

Zugbedarf            PA : 3

Bestell-Nr.             : 107982

Typ                     : GS 20

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 418    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

107984           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

Flüssiggas, 20 kW

Suchbegriff:      GS 20

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2680     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GS 20

Flüssiggas, 20 kW

Speicher in runder, stehender Ausführung

Innenbehälter aus Stahl mit 2-facher

Emaillierung  hochwertige Wärmedämmung

einbrennlackierte Stahlblechummantelung

rot Reinigungsflansch aufgesteckte

Strömungssicherung   eingebaute

Magnesium-Schutzanode   Atmosphärischer

Brenner aus Edelstahl Kompakt-Gasarmatur

mit thermoelektrischer Zündsicherung

Halbautomat mit Piezozünder.

Betriebsdruck max. bar : 6

Inhalt             ltr. : 400

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085AR0456

Nennwärmeleistung   kW  : 20,0

NL-Zahl 60°C            : 9,8

Durchmesser          mm : 700

Gesamthöhe           mm : 1930

Abgasanschluß        mm : 130

Gewicht ca.          kg : 200

Zugbedarf            PA : 3

Bestell-Nr.             : 107982

Typ                     : GS 20

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 419    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108005           OERTLI OES 541 LZ

2-stufiger Kompakt-Ölgebläsebrenner

Suchbegriff:      OES 541 LZ

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OES 541 LZ

2-stufiger Kompakt-Ölgebläsebrenner

- besonders geräuscharmes

Hochleistungsgebläserad, statisch und

dynamisch ausgewuchtet,

- mit Kesselanschlußflansch und

Dichtung,

- Misch-/Zündeinrichtung mit

Regulierhülse,

- Düsenstock für zwei Düsen,

- Zündtransformator, Ölfeuerungsautomat,

- Flammenfühler,

- Schaltschütz mit Überstromauslöser

und LED-Kontrollpanel.

- Elektromotor: Drehstrom 400V / 50Hz.

-Servicefreundlich durch Gleitschienen

für das

Motorenteil, somit Erleichterung der

Wartungsarbeiten ohne Demontage des

Brenners.

- Sehr geringere Stromaufnahme durch

optimiertes Gebläsesystem.

- Hydraulisch betätigte Luftklappen über

Stellzylinder, Magnetventile

einschließlich

Sicherheits-Magnetventil.

- Der Ölfeuerungsautomat dieser

Brennerserie ist

auch für Warmlufterzeuger geeignet.

Der Ölfeuerungsautomat ist für

Fernentriegelung

vorbereitet

Typ:                            OES 541

LZ

Leistung 1. Stufe:      486-948 kW

Leistung 2. Stufe:      1540 kW

Öldurchsatz 1. Stufe:   41-80 kg/h

Öldurchsatz 2. Stufe:   1300 kg/h

aufgen. el. Leist.:   2600 W

Anschlusswert:   230/400 V 1N/50Hz

Abmessungen:

Tiefe: 680 mm

Tiefe in Wartungspos.: 951 mm

Breite: 625 mm

Höhe:  555 mm

Versandgewicht:   66 kg

Bestell-Nr.: 108005

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 420    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108055           OERTLI Gasregelstr. MBD 120 CTD,300 mbar

für Gas-Gebläsebrenner OES 541/542 GM/GI

Suchbegriff:      MBD 120 CTD

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1820      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasregelstr. MBD 120 CTD

300 mbar Vordruck

für Gas-Gebläsebrenner

OES 541/542 GM/GI

- ohne Ventildichheitskontrolle

Bestell-Nr.: 108055

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 421    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108112           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Erdgas, 38,7 kW

Suchbegriff:      GS 35 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4500     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Erdgas, 38,7 kW

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.        CE : 0085 AP 0195

Nennwärmeleistung     kW : 34,0

Nennwärmebelastung    kW : 38,7

Inhalt              ltr. : 325

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 1980

Abgasanschluß         mm : 110

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 230

Bestell-Nr.              : 108112

Typ                      : GS 35 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 422    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108114           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Flüssiggas

Suchbegriff:      GS 35 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4500     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 35 EC

Vollautomat Flüssiggas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0195

Nennwärmeleistung     kW : 34,0

Nennwärmebelastung    kW : 38,7

Inhalt              ltr. : 325

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 1980

Abgasanschluß         mm : 110

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 230

Bestell-Nr.              : 108114

Typ                      : GS 35 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 423    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108286           OERTLI OES 541 GI

Gasgebläsebrenner voll modulierend

Suchbegriff:      OES 541 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4220      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OES 541 GI

Gasgebläsebrenner voll modulierend

Mit externer 3-Punkt Ansteuerung

Oder OERTLI Regelung REA 532

- Brennergehäuse mit besonders

geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

statisch und dynamisch ausgewuchtet,

- Kesselanschlußflansch und Dichtung,

- Misch-/Zündeinrichtung mit

verstellbarem

Gaskopf,

- Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

Flammenüberwachung, Zündtransformator,

- Luftdruckwächter,

- Schaltschütz mit Überstromauslöser

und LED-Kontrollpanel.

- Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

- Besonders geeignet für den Betrieb an

Überdruck-Kesseln.

- Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

- Elektroanschlüsse für Gasarmatur

steckerfertig,

- Montagezubehör, 4-sprachige

Bedienungsanleitung.

- Luftregulierklappe zur lastabhängigen

Luftmengeneinstellung, im Stillstand

geschlossen zur Vermeidung von

Kesselauskühlung.

- Durch die neue Gebläsetechnik

geräuscharm

sowie geringere Stromaufnahme.

- Servicefreundliche Bauweise durch

- Gleitschienen für das Maschinenteil

zur

Erleichterung der Wartungsarbeiten

ohne

Demontage des Brenners.

- Demontierbarer Gaskopf durch

Schwenkgelenk

in der Gleitschiene.

- Der Gasfeuerungsautomat dieser

Brennerserie

ist auch für Warmlufterzeuger

geeignet.

- Achtung: Gasarmatur separat bestellen

(siehe Auswahlliste).

Typ:  OES 541 GI modulierend

Minimalleistung:   371-930 kW

Maximalleistung:   1512 kW

Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 424    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gasdurchsatz:

Erdgas E

Minimalleistung:    25,23-72,62 m3/h

Maximalleistung:    160,00 m3/h

Erdgas LL

Minimalleistung    39,37-98,41 m3/h

Maximalleistung    186,1 m3/h

Aufgen. Leist. : 1300 W

Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

Abmessungen:

Tiefe:                       840 mm

Tiefe Servicepos.:    1161-1296 mm

Breite:                      553 mm

Höhe:                       555 mm

Versandgewicht: 76 kg

Bestell-Nr.: 108286

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 425    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108287           OERTLI OES 542 GI

Gasgebläsebrenner modulierend

Suchbegriff:      OES 542 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5585      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OES 542 GI

Gasgebläsebrenner modulierend

Für  externe 3-Punkt-Ansteuerung oder

OERTLI Regelung REA 532

- Brennergehäuse mit besonders

geräuscharmem Hochleistungsgebläserad,

statisch und dynamisch ausgewuchtet,

- Kesselanschlußflansch und Dichtung,

- Misch-/Zündeinrichtung mit

verstellbarem Gaskopf,

- Gasfeuerungsautomat, Ionisations-

Flammenüberwachung, Zündtransformator,

- Luftdruckwächter,

- Schaltschütz mit Überstromauslöser

und LED-Kontrollpanel.

- Elektromotor: Drehstrom 400V/ 50Hz.

- Besonders geeignet für den Betrieb an

Überdruck-Kesseln.

- Formschöne Brennerhaube in OERTLI-Rot,

- Elektroanschlüsse für Gasarmatur

steckerfertig,

- Montagezubehör, 4-sprachige

Bedienungsanleitung.

- Luftregulierklappe zur lastabhängigen

Luftmengeneinstellung, im Stillstand

geschlossen zur Vermeidung von

Kesselauskühlung.

- Durch die neue Gebläsetechnik

geräuscharm

sowie geringere Stromaufnahme.

- Servicefreundliche Bauweise durch

- Gleitschienen für das Maschinenteil

zur

Erleichterung der Wartungsarbeiten

ohne

Demontage des Brenners.

- Demontierbarer Gaskopf durch

Schwenkgelenk

in der Gleitschiene.

- Der Gasfeuerungsautomat dieser

Brennerserie

ist auch für Warmlufterzeuger

geeignet.

- Achtung: Gasarmatur separat bestellen

(siehe Auswahlliste).

Typ:  OES 542 GI modulierend

Minimalleistung:   470-1279 kW

Maximalleistung:   2209 kW

Gas-Vordruck: 20/25 - 300 mbar

Gasdurchsatz:

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 426    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Erdgas E

Minimalleistung    49,74-135,34 m3/h

Maximalleistung:    233,76 m3/h

Erdgas LL

Minimalleistung    57,85-157,42 m3/h

Maximalleistung    271,88 m3/h

Aufgen. Leist. : 4500 W

Anschlussleistung: 400V 3N/50 Hz

Abmessungen:

Tiefe:                       856 mm

Tiefe Servicepos.:    1312 mm

Breite:                      681 mm

Höhe:                       555 mm

Versandgewicht: 82 kg

Bestell-Nr.: 108287

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 427    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108290           OERTLI Flammrohrverlängerung OES 541

GI von 280 auf 415 mm

Suchbegriff:      Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            399       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flammrohrverlängerung

für Gas-Gebläsebrenner OES 541 GI

von 280 mm auf 415 mm

Bestell-Nr.: 108290

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 428    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108312           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Erdgas

Suchbegriff:      GS 50 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5222     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Erdgas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0196

Nennwärmeleistung     kW : 49,0

Nennwärmebelastung    kW : 55,7

Inhalt              ltr. : 315

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 1980

Abgasanschluß         mm : 150

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 245

Bestell-Nr.              : 108312

Typ                      : GS 50 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 429    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108314           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Flüssiggas

Suchbegriff:      GS 50 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5222     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 50 EC

Vollautomat Flüssiggas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung orange

RAL 2004 einbrennlackiert. Aufgesetzte,

schwenkbare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0196

Nennwärmeleistung     kW : 49,0

Nennwärmebelastung    kW : 55,7

Inhalt              ltr. : 315

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 1980

Abgasanschluß         mm : 150

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 245

Bestell-Nr.              : 108314

Typ                      : GS 50 EC

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 430    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108378           OERTLI Gasregelstr. VGD 40.065 CTD

für OES 541 und 542 GI, 20 mbar Vordruck

Suchbegriff:      Gasregelstr.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3285        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gasregelstr. VGD 40.065 CTD

20 mbar Vordruck für Gasgebläsebrenner

OES 541 und 542 GI

- incl. Dichtheitskontrolle

Bestell-Nr.             :  108378

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 431    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108380           OERTLI Adapter DN 65-2 Zoll

z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            143      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Adapter DN 65-2 Zoll

zum Anschluss von OES 540 mit Gasregel-

strecken (Auswahltabelle siehe Preis-

liste)

Bestell-Nr.           :  108380

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 432    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108381           OERTLI Adapter DN 80-DN 65

z. Anschluss von OES 540 mit Gasregelstr

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            246      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Adapter DN 80-DN 65

zum Anschluss von OES 540 mit

Gasregelstrecken ( Auswahltabelle siehe

Preisliste )

Bestell-Nr.           :  108381

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 433    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108383           OERTLI Heizeinsatz

für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI

Suchbegriff:      Heizeinsatz

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            195        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Heizeinsatz

für Gas-Gebläsebrenner OES 540 GI

Bestell-Nr.             :  108383

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 434    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108512           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Erdgas

Suchbegriff:      GS 57 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5786     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Erdgas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

bare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0197

Nennwärmeleistung     kW : 49,0

Nennwärmebelastung    kW : 55,7

Inhalt              ltr. : 370

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2150

Abgasanschluß         mm : 150

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 265

Bestell-Nr.              : 108512

Typ                      : GS 57 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 435    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108514           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Flüssiggas

Suchbegriff:      GS 57 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5786     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 57 EC

Vollautomat Flüssiggas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenk-

bare Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0197

Nennwärmeleistung     kW : 49,0

Nennwärmebelastung    kW : 55,7

Inhalt              ltr. : 370

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2150

Abgasanschluß         mm : 150

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 265

Bestell-Nr.              : 108514

Typ                      : GS 57 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 436    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108534           OERTLI Gasgebläsebrenner OES 255 GE

Erdgas E/LL, 60-100 kW, 1-stufig

Suchbegriff:      OES 255 GE

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1570      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 255 GE

Kompakter vollautomatischer 1-stufiger

Gasgebläsebrenner, werkseitig einge-

stellt.

- Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung.

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

- Automatische Luftabschlußklappe

- Elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flamenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

- Elektrischer Anschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Kompakte Gasregelstrecke links oder

rechts anschließbar

- Ohne Gas-Absperrhahn

Brennstoff: Erdgas E/LL 20/25 mbar

Kategorie : I2ELL

Der Brenner kann mittels eines

Umbausets, auf Flüssiggas umgebaut

werden.

Verpackung 1 Paket

- Vollständiger werksseitig voreinge-

stellter Brenner

Durchsatz

Erdgas E         m3/h : 6,3 bis 11,6

Erdgas LL        m3/h : 7,4 bis 13,5

Voreinstellung

für Erdgas E       kW : 60-100

Aufgenommene elektrische

Leistung            W : 215

Gasregelstrecken-Typ    : CG 15 R03 D

Durchmesser             : 3/4 Zoll

Versandgewicht       kg : 24

Bestell-Nr.             : 108534

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 437    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108535           OERTLI Gasgebläsebrenner OES 255 GI

Erdgas E/LL, 60-100 kW, 2-stufig

Suchbegriff:      OES 255 GI

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1670      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasgebläsebrenner OEN 255 GI

Kompakter vollautomatischer modulier-

ender oder 2-stufig gleitender Gasge-

bläsebrenner, werkseitig eingestellt.

- Schnellschlußschrauben und senkrechte

Wartungsposition zur schnellen und

sauberen Wartung.

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- Gebläsesystem DUOPRESS(r)

- Automatische Luftabschlußklappe

- Elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät

- Flamenüberwachung mittels

Ionisationselektrode

- Elektrischer Anschluß mittels Euro-

Normsteckbuchse

- Kompakte Gasregelstrecke links oder

rechts anschließbar

- Ohne Gas-Absperrhahn

Brennstoff : Erdgas E/LL 20/25 mbar

Kategorie  : I2ELL

Der Brenner kann mittels einem Umbauset,

auf Flüssiggas umgebaut werden.

Verpackung 1 Paket

- Vollständiger werksseitig voreinge-

stellter Brenner

Durchsatz

Erdgas E         m3/h : 6,3 bis 11,6

Erdgas LL        m3/h : 7,4 bis 13,5

Voreinstellung

für Erdgas E         kW : 60-100

Aufgenommene elektrische

Leistung            W : 215

Gasregelstrecken-Typ    : CG 15 R03 D

Durchmesser             : 3/4 Zoll

Versandgewicht       kg : 24

Bestell-Nr.             : 108535

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 438    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108712           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Erdgas

Suchbegriff:      GS 70 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6410     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Erdgas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte,schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0198

Nennwärmeleistung     kW : 70,0

Nennwärmebelastung    kW : 78,4

Inhalt              ltr. : 300

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2050

Abgasanschluß         mm : 180

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 270

Bestell-Nr.              : 108712

Typ                      : GS 70 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 439    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108714           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Flüssiggas

Suchbegriff:      GS 70 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6410     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 70 EC

Vollautomat Flüssiggas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0198

Nennwärmeleistung     kW : 70,0

Nennwärmebelastung    kW : 78,4

Inhalt              ltr. : 300

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2050

Abgasanschluß         mm : 180

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 270

Bestell-Nr.              : 108714

Typ                      : GS 70 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 440    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108765           OERTLI hitzebeständ. Flammrohr FKS 10

für Gebläsebrenner OES 151 LEV

Suchbegriff:      FKS 10

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            250      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 10

für Gebläsebrenner OES 151 LEV

Bestell-Nr.: 108765

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 441    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108766           OERTLI hitzebeständ. Flammrohr FKS

20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE

Suchbegriff:      FKS 20/30

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            300       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   hitzebeständ. Flammrohr FKS

20/30 für Gebläsebrenner OES 151 LE

Bestell-Nr.: 108766

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 442    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108767           OERTLI hitzebeständ. Flammrohr FKS 40

für Gebläsebrenner OES 152 LE

Suchbegriff:      FKS 40

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            300      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  hitzebeständ. Flammrohr FKS 40

für Gebläsebrenner OES 152 LE

Bestell-Nr.: 108767

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 443    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108786           OERTLI Ölgebl.brenner OEN 151-1LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm, 20kW

Suchbegriff:      OEN 151-1LEV

Rabattgruppe:     6

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            982       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ölgebl.brenner OEN 151-1LEV

ELIOS für Heizöl EL, schadstoffarm

Umweltzeichen "Blauer Engel"

nach RAL-UZ 9

- automatischer Kompaktölbrenner mit

druckseitiger Luftregulierung zur

Verbrennungsoptimierung

- komplett mit Druckzerstäuberdüse

Simplex, werkseitig voreingestellt

- Schnellschlußschrauben zur zeitspa-

renden Wartung

- senkrechte Wartungsposition

- Elektromotor 230 V (Wechselspannung)

- patentiertes Gebläsesystem DUOPRESS

- automatische Luftabschlussklappe

- Flammkopf sekundärseitig einstellbar

zur optimalen Verbrennung mittels

optimiertem Flammenkopf

- elektronischer Zündtransformator

- Steuergerät, Fotozelle als Flammen-

überwachung

- Ölpumpe mit integriertem Magnetventil

- Elektroanschluss mittels EURO-Norm-

steckbuchse nach DIN 4791

- sehr geräuscharmer Betrieb durch in-

terne "Geräuschfalle"

- Schiebeflansch, dadurch für alle

marktüblichen Niedertemperaturkessel

geeignet

- flexible Ölanschlussleitungen

Typ                   OEN151-1 LEV ELIOS

Feuerungswärmeleis. kW : 17 -33

max. Feuerraumgegen-

druck             mbar : 0,6

Öldurchsatz        kg/h : 1,4  -2,8

Voreinstellung       kW : 20

Vormontierte Düse Usgph: 0,5/60Grd HF

(Fluidics)

Leistungsaufnahme     W : 250

Abmessungen

Breite              mm : 260

Gesamt-Tiefe        mm : 455 -550

Länge Flammenrohr   mm : 140 -235

Gesamt-Höhe         mm : 325

Durchm.Flammenrohr mm : 90

Gewicht             kg : 10

Bestell-Nr.             : 108786

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 444    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108906           OERTLI Flammrohrverlängerung OES 541

LZ v. 250 auf 385

Suchbegriff:      Flammrohrverlä.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            335       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flammrohrverlängerung

für Öl-Gebläsebrenner OES 541 LZ

von 250 mm auf 385 mm

Bestell-Nr.: 108906

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 445    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108912           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Erdgas

Suchbegriff:      GS 90 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7450     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Erdgas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0199

Nennwärmeleistung     kW : 88,5

Nennwärmebelastung    kW : 100

Inhalt              ltr. : 280

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2100

Abgasanschluß         mm : 225

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 290

Bestell-Nr.              : 108912

Typ                      : GS 90 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 446    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108913           OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100

355 l, emailliert, ohne Brenner, blau

Suchbegriff:      GGS 100

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5120     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 100

- Innenbehälter aus Stahl, emailliert

- Stahl-Außenmantel, blau lackiert

- Wärmeisolierung

- 2 Fremdstromanoden

- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

- Regel- und Sicherheitsthermostat

- aufgesetzter Abgassammler,

180 Grd drehbar

- Entleerungshahn

- Sicherheitseinrichtung

- 2 Revisionsflansche

Verpackung:

- 1 Verschlag - Speicher

Betriebsbedingungen:

- Betriebsüberdruck max.       bar : 6

- Betriebstemperatur max.    Grd C : 85

- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95

geprüft nach:

90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

geprüft und gütegesichert nach

DIN 4753 Teil 3 und 6

Typ:                         GGS 100

Nennwärmeleistung            kW : 100,0

empfohlener

Gas-Gebläsebrenner:         OEN 255 GE

Technische Daten:

Nennwärmebelastung            kW: 105,5

Wasserinhalt                  l : 355

Bereitschaftswärmeverlust kWh/24h : 3,8

Erzeuger-Aufwandszahl       eTW : 1,07

Anschlusswerte:

Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h     : 11,1

Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h    : 12,6

Aufheizzeit 10 °C auf 60 °C min : ca. 14

Dauerleistung 45 °C l/h          : 2460

Dauerleistung 60 °C l/h          : 1720

Spitzenleistung 45 °C l/10  min : 810

Spitzenleistung 45 °C l/60  min : 2860

Spitzenleistung 60 °C l/6   min : 2240

Leistungskennzahl

(tsp 60 Grd C)               NL : 26

Gewicht (leer) ohne Brenner  kg : 320

Gesamthöhe                   mm : 2150

Speicherdurchmesser          mm : 700

Mitte Abgasstutzen           mm : 2150

Abgasstutzen (li.W.)         mm : 180

Speicherhöhe                 mm : 1920

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 447    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Gesamttiefe ohne Brenner     mm : 1040

Bestell-Nr.                      : 108913

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 448    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108914           OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Flüssiggas

Suchbegriff:      GS 90 EC

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7450     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gaswarmwasserspeicher GS 90 EC

Vollautomat Flüssiggas

Gas-Heißwasserspeicher, stehende Aus-

führung. Innenbehälter aus Stahl,

2-fach emailliert. Hochwertige

Wärmeisolierung. Verkleidung rot ein-

brennlackiert. Aufgesetzte, schwenkbare

Strömungssicherung.

Atmosphärischer Edelstahlbrenner.

Erforderliche Sicherheits-, Steuer-,

und Regelgeräte eingebaut. Vollautomat

mit Zündtrafo und Gasfeuerungsautomat

mit Ionisationsflammenüberwachung.

Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser,

Zirkulation und Entleerung. Eingebaute

Schutzanode.

Produkt-ID-Nr.           : 0085 AP 0199

Nennwärmeleistung     kW : 88,5

Nennwärmebelastung    kW : 100

Inhalt              ltr. : 280

Betriebsdruck max.   bar : 6

Durchmesser           mm : 700

Höhe                  mm : 2100

Abgasanschluß         mm : 225

Zugbedarf             PA : 3

Gewicht               kg : 290

Bestell-Nr.              : 108914

Typ                      : GS 90 EC

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 449    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

108915           OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

365 l, emailliert, ohne Brenner, blau

Suchbegriff:      GGS 70

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3750     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-WW-Bereiter GGS 70

- Innenbehälter aus Stahl, emailliert

- Stahl-Außenmantel, blau lackiert

- Wärmeisolierung

- 2 Fremdstromanoden

- Gas-Gebläsebrenner als Zubehör

- Regel- und Sicherheitsthermostat

- aufgesetzter Abgassammler,

180 grd. drehbar

- Entleerungshahn

- Sicherheitseinrichtung

- 2 Revisionsflansche

Verpackung:

- 1 Verschlag - Speicher

Betriebsbedingungen:

- Betriebsüberdruck        max. bar : 6

- Betriebstemperatur     max. Grd C : 85

- Sicherheitstemp.-begrenzer Grd C : 95

geprüft nach:

90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie

Produkt-ID-Nummer: CE-0085BO0171

geprüft und gütegesichert nach

DIN 4753 Teil 3 und 6

Typ:                              GGS 70

Nennwärmeleistung           kW : 70,0

empfohlener

Gas-Gebläsebrenner:       OES 155 GE

Technische Daten:

Nennwärmebelastung          kW : 73,8

Wasserinhalt                 l : 365

Bereitschaftswärme-

verlust              kWh/24h : 2,9

Erzeuger-Aufwandszahl      eTW : 1,07

Anschlusswerte:

Erdgas E HuB 9,5 kWh/m3 m3/h   : 7,7

Erdgas LL HuB 8,4 kWh/m3 m3/h : 8,0

Aufheizzeit

10 Grd C auf 60 Grd C      min : ca.18

Dauerleistung 45 Grd C l/h     : 1720

Dauerleistung 60 Grd C l/h     : 1200

Spitzenleistung bei

45 Grd C l/10 min : 705

45 Grd C l/60 min : 2135

60 Grd C l/60 min : 1490

Leistungskennzahl

(tsp 60 Grd C)            NL : 24

Gewicht (leer) ohne Brenner kg: 300

Gesamthöhe                   mm: 2150

Speicherdurchmesser          mm: 700

Mitte Abgasstutzen           mm: 2150

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 450    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasstutzen (li.W.)       mm: 180

Speicherhöhe               mm: 1920

Gesamttiefe ohne Brenner   mm: 1040

Bestell-Nr.                   : 108915

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 451    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120410           OERTLI Betriebsstundenzähler

(1 Stück)

Suchbegriff:      PKR-340 NGM con

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Betriebsstundenzähler

(1 Stück)

Bestell-Nr.:  120410

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 452    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120414           OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130

130 l, emailliert, weiß RAL 9010

Suchbegriff:      OBU 130

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            680      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher OBU 130

emailliert, weiss RAL 9010

rund, passend zu Brennwertgerät

OPTIMAT 2000, stehende Ausführung.

2-fach emailliert, mit eingeschweißtem

Glattrohr-Wärmetauscher, eingebaute

Magnesium-Schutzanode und Tauchhülse.

Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-

Stoff mit Kunststoffmantel

Inhalt                    ltr :    130

Durchmesser                mm :    570

Höhe                       mm :    932

Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig        bar :    10

Heizungsseitig           bar :    12

Dauerleistung 10/45        kW : 24,5

Dauerleistung 10/45       l/h : 601

Leistungskennzahl             : 1,5

Anschlüsse

WW/KW                      R : 3/4

HV/HR      R : 3/4

Gewicht                    kg :     59

Bestell-Nr.:    120414

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 453    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120555           OERTLI Fernentriegelung

für Gebläsebrenner

Suchbegriff:      Fernentriegelun

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            54          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fernentriegelung

für Gebläsebrenner

Bestell-Nr.: 120555

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 454    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120664           OERTLI Vorlauffühler für REA 532 B

Suchbegriff:      Vorlauffühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            44           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Vorlauffühler für REA 532 B

Bestell-Nr.:     120664

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 455    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120742           OERTLI Kesselfühler QAZ 21

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Suchbegriff:      Kesselfühler

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            84          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselfühler QAZ 21

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Bestell-Nr.: 120742

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 456    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

120767           OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000

1000 l, weiß, RAL 9010, rund

Suchbegriff:      KS 1000

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2990     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kombi-Pufferspeicher KS 1000

WEISS  RAL 9010, rund

- Innenbehälter aus emailliertem

Stahlblech

- Pufferspeicher aus Stahlblech mit

integriertem emaillierten

Warmwasserspeicher

- Der Trinkwasserbehälter ist bis zum

Speicherboden verlängert, so dass

eine optimale Wärmeabgabe vom

unteren Wärmetauscher an das

Heizungswasser möglich ist.

- Das Tank-in-Tank-System ermöglicht

eine platzsparende Installation mit

geringem Montage- und Regelungsaufwand

- 100 mm PU-Weichschaumisolierung

FCKW-frei mit PVC-Schutzmantel

- Flanschdeckel oben für WW-Tank

- Magnesium-Schutzanode

Lieferung in 2 Kollis

Betriebsbedingungen:

Zul. Betriebsüberdruck:   10 bar

Zul. Speicherladetemp.:   95 grd C

Typ:      Kombi-Pufferspeicher KS 1000

Gesamtinhalt:     1000 l

Puffervolumen:  780 l

Trinkwasservolumen:   220 l

Heizfläche Wärmetauscher:   2,8 m2

NL-Zahl:   3,6

Dauerleistung bei 10/45/70:   29 kW

750 l/h

Abmessungen:

Durchmesser mit Isol.:    1000 mm

Durchmesser ohne Isol.:   800 mm

Höhe:               2025 mm

Gewicht:                  153 kg

Bestell-Nr.: 120767

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 457    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122030           OERTLI Anschlusskreuze ORION II

Kombination von Pumpengr., Verbindungsl.

Suchbegriff:      Anschlusskreuze

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlusskreuze

Für die Kombination von

Pumpengruppen, Verbindungs-

leitung und Gaskessel

ORION II

( Achtung: Anschlusskreuze

sind im Speicherladeset

Nr. 122109 enthalten )

Bestell-Nr.: 122030

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 458    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122031           OERTLI Anschlusskreuze GBM 140

Kombination von Pumpengr., Verbindungsl.

Suchbegriff:      Anschlusskreuze

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlusskreuze

Für die Kombination von

Pumpengruppen, Verbindungs-

leitung und Brennwertkessel

GBM 140

( Achtung: Anschlusskreuze

sind im Speicherladeset

Nr. 122130 enthalten )

Bestell-Nr.: 122031

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 459    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122032           OERTLI Anschlusskreuze PURN/PURS/PKR 140

Kombination von Pumpengr., Verbindungsl.

Suchbegriff:      Anschlusskreuze

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlusskreuze

Für die Kombination von

Pumpengruppen, Verbindungs-

leitung und Ölkessel

PURN / PURS / PKR 140

( Achtung: Anschlusskreuze

nicht erforderlich bei CKR / CUM

oder wenn Speicherladeset   OBC

oder Speicherladeset OB-Speicher

verwendet wird )

Bestell-Nr.: 122032

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 460    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122033           OERTLI Sicherheits-Set für Ölkessel

PKR / PURN / PURS

Suchbegriff:      Sicherheits-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheits-Set

für Ölkessel

PKR / PURN / PURS

bestehend aus:

- Anschlussrohr starr, isoliert

- Kleinverteiler mit Isolierung

- Manometer

- Sicherheitsventil 3 bar

- Schnellentlüfter

Bestell-Nr.: 122033

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 461    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122109           OERTLI Speicherladeset EA 30

Suchbegriff:      EA 30

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladeset EA 30

ORION II mit Speicher OBD 133

( Anschlusskreuze sind

in diesem Bausatz

bereits enthalten ! )

Bestell-Nr.: 122109

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 462    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122111           OERTLI Sicherheits-Set

für Gaskessel ORION II

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            78         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Sicherheits-Set

für Gaskessel ORION II

bestehend aus:

- Anschlussrohr starr, isoliert

- Kleinverteiler mit Isolierung

- Manometer

- Sicherheitsventil 3 bar

- Schnellentlüfter

Bestell-Nr.: 122111

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 463    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122114           OERTLI Verteilbalken für 2 Heizkreise

incl. Blockisolierung zum Anschluß an PG

Suchbegriff:      Verteilbalken

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            200          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Verteilbalken für 2 Heizkreise

incl. Blockisolierung zum Anschluss

von Oertli Pumpengruppen

Bestell-Nr.: 122114

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 464    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122115           OERTLI Verteilbalken für 3 Heizkreise

incl. Blockisolierung zum Anschluß an PG

Suchbegriff:      Verteilbalken

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            338          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Verteilbalken für 3 Heizkreise

incl. Blockisolierung zum Anschluss

von Oertli Pumpengruppen

Bestell-Nr.: 122115

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 465    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122116           OERTLI Pumpengruppe UKS 26

für Heizkreis ohne Mischer

Suchbegriff:      UKS 26

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKS 26

für Heizkreis ohne Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122116

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 466    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122117           OERTLI Pumpengruppe MKS 26

für Heizkreis mit Mischer

Suchbegriff:      MKS 26

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            550      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKS 26

Für Heizkreis mit Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122117

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 467    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122118           OERTLI Pumpengruppe UKE 26

für Heizkreis ohne Mischer

Suchbegriff:      UKE 26

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            395      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe UKE 26

Für Heizkreis ohne Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122118

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 468    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122119           OERTLI Pumpengruppe MKE 26

für Heizkreis mit Mischer

Suchbegriff:      MKE 26

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            620      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpengruppe MKE 26

für Heizkreis mit Mischer

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 122119

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 469    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122120           OERTLI Anschluss-Set MAG

Anschl. Ausdehnungsgefäßes an Pumpengr.

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            100        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set MAG

Zum Anschluss eines Aus-

Dehnungsgefäßes an die

Pumpengruppen (ohne MAG )

Bestell-Nr.: 122120

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 470    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122121           OERTLI Wandkonsole für die

Wandmontage der Pumpengruppen

Suchbegriff:      Wandkonsole

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            36        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wandkonsole für die

Wandmontage der Pumpengruppen

Bestell-Nr.: 122121

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 471    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122130           OERTLI Speicherladeset EA 25 für Anschl.

von GBM 140 an OB 150 - OB 300

Suchbegriff:      EA 25

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Speicherladeset EA 25

für Anschluss von GBM 140 an

OB 150 - OB 300

( Anschlusskreuze sind

in diesem Bausatz

bereits enthalten )

Bestell-Nr.: 122130

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 472    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

122132           OERTLI Speicherladeset EA 29

für GSR 130/140 u. OB-Speicher m. Kreuz.

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset EA 29

für GSR 130/140 mit Speicher OB 150-

300

mit Anschlusskreuzen

Bestell-Nr.: 122132

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 473    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

123582           OERTLI Kesselsockel für PURN 141, PSU 41

Höhe 285 mm

Suchbegriff:      PSU-41

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            145      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselsockel für PURN 141, PSU 41

Höhe 285 mm

Bestell-Nr.         : 123582

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 474    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

123583           OERTLI Kesselsockel für PURN 142, PSU 42

Höhe 285 mm

Suchbegriff:      PSU-42

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            155      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselsockel für PURN 142, PSU 42

Höhe 285 mm

Bestell-Nr.         : 123583

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 475    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

123584           OERTLI Kesselsockel für PURN 143, PSU 43

Höhe 285 mm

Suchbegriff:      PSU-43

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            175      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselsockel für PURN 143, PSU 43

Höhe 285 mm

Bestell-Nr.         : 123584

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 476    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

123585           OERTLI Kesselsockel für PURN 144, PSU 44

Höhe 285 mm

Suchbegriff:      PSU-44

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kesselsockel für PURN 144, PSU 44

Höhe 285 mm

Bestell-Nr.:  123585

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 477    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

124514           Umstellsatz Flüssiggas für alle Größen

Suchbegriff:      Umstellsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            36         per Stck

Ausschreibungtext:Umstellsatz  Flüssiggas für alle Größen

Bestell-Nr.              : 124514

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 478    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

124577           Speicherladesets PKR 254 und 255 /

OB 150 bis 300

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:Speicherladesets    PKR 254 und 255 /

OB 150 bis 300

Bestell-Nr.:    124577

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 479    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

124578           Speicherladeset PKR 256 bis 258 /

OB 150 bis 300

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:Speicherladeset    PKR 256 bis 258 /

OB 150 bis 300

Bestell-Nr.:    124578

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 480    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

124620           OERTLI Brennerplatte PKR/X 440

Durchmesser 175 mm

Suchbegriff:      PKR/X 440

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

Durchmesser 175 mm

Bestell-Nr.: 124620

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 481    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

124813           OERTLI Brennerplatte PKR/X 440

Durchmesser 190 mm

Suchbegriff:      PKR/X 440

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Brennerplatte PKR/X 440

Durchmesser 190 mm

Bestell-Nr.: 124813

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 482    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125134           OERTLI Montageblech für die Kombination

GSR 130-4/-5 mit Speicher OBD 133

Suchbegriff:      Montageblech

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            0          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageblech für die

Kombination von GSR 130-4

und -5 mit einem Speicher OBD 133

als Hochschranklösung

Montageblech kostenlos

Bestell-Nr.: 125134

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 483    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125355           Digitale Raumstation für Heizungs- und

Brauchwasserregelung mit

Suchbegriff:      RES 11

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            200      per Stck

Ausschreibungtext:Digitale Raumstation für Heizungs- und

Brauchwasserregelung mit

mit Kommunikationsschnittstelle zur

Kesselsteuerung, wahlweise mit oder

ohne Raumfühler zur Fernbedienung von

Heizungsanlagen mit Öl- oder Gaskessel

mit 3-Punkt-Mischerregelung.

Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-

zonen, für Betriebs-, Programm- und

Störungsinformationen sowie Veränderung

verschiedenster Kessel- und Anlagen-

parameter, zum Anschluß an abge-

schirmte 4-Draht-Datenbusleitung

z. B. JY (St) 2 x 2 x 0,6.

Bestell-Nr.:  125355

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 484    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125380           Schalldämmbügel CS 61 11 bis 14 Glieder

Suchbegriff:      Schalldämmbügel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            620       per Stck

Ausschreibungtext:Schalldämmbügel  CS 61   11 bis 14 Glieder

Bestell-Nr.              : 125380

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 485    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125382           Schalldämmbügel CS 60 8 bis 10 Glieder

Suchbegriff:      Schalldämmbügel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            405       per Stck

Ausschreibungtext:Schalldämmbügel  CS 60   8 bis 10 Glieder

Bestell-Nr.              : 125382

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 486    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125392           OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

Suchbegriff:      REA-130 B/1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            405        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI REA-130 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 130 B/1

- Witterungsfühler

- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   125392

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 487    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125394           OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

Suchbegriff:      REA-131 B/1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            465        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI REA-131 B/1 -Analogregelung-

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten, einen gemischten

Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 131 B/1

- Witterungsfühler

- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   125394

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 488    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125398           OERTLI Regelung REA 231 B/1

Suchbegriff:      REA 231 B/1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            580        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Regelung REA 231 B/1

für 2-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten, einen gemischten

Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 231 B/1

- Witterungsfühler

- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   125398

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 489    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125400           OERTLI Regelung REA 232 B/1

Suchbegriff:      REA 232 B/1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            700        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Regelung REA 232 B/1

für 1- oder 2-stufige Brenner mit

witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

regelung für einen ungemischten und zwei

gemischte Heizkreise und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 232 B/1

- Witterungsfühler

- Vorlauffühler (bei REA 232 B: 2 Stück)

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   125400

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 490    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125403           Brauchwasserfühler KVT 20/5 z. Erfassung

und Regelung der Warmwassertemperatur

Suchbegriff:      KVT 20/5

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46       per Stck

Ausschreibungtext:Brauchwasserfühler  KVT 20/5 z. Erfassung

und Regelung der Warmwassertemperatur

Kabellänge 5 m, Anschluß an Stecker X 1

der REA-Regelung.

Bestell-Nr.:  125403

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 491    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125517           Außenfühler (1 Stück )

Suchbegriff:      Außenfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42         per Stck

Ausschreibungtext:Außenfühler  (1 Stück )

Bestell-Nr.:   126645

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 492    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125964           OERTLI Speicherladeset PKR 254 und OBC

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset PKR 254 / OBC

incl. Speicherladepumpe

Bestell-Nr.: 125964

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 493    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125972           OERTLI Neutrabox BP 52

für Brennwertkessel bis 150 kW

Suchbegriff:      BP 52

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            250      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutrabox BP 52   für

Brennwertkessel bis 150 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 125972

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 494    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125973           OERTLI Neutrabox BP 54 für

Suchbegriff:      BP 54

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            355      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutrabox BP 54   für

Brennwertkessel von 150 kW bis 300 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 125973

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 495    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125975           OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 142N

7 kW

Suchbegriff:      GKR 142N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2420     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 142N

7 kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

- Eingebaute Strömungssicherung

- Edelstahl-Mehrgasbrenner

- Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

- Kesselkörper allseitig isoliert

- Vorverdrahtet für REA-Regelung

- Abgaswächter serienmäßig

- Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas   50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

Typ                     : GKR 142 N

Abmessungen

A                       :       400 mm

B                       :       144 mm

C                       :         97 mm

D                       :       138 mm

E                       :       144 mm

F                       :         97 mm

G                       :       212 mm

H                       :       100 mm

Nennwärmeleistung       :           7 kW

Nennwärmebelastung      :       7,8 kW

Gas-Anschlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :       0,82 m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m :       0,93 m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m :       0,61 kg/h

Wasserinhalt            :      5, 4 L

Gewicht                 :       103 kg

Bestell-Nr.             :    125975

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 496    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125976           OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 143N

12 kW

Suchbegriff:      GKR 143N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2505     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 143N

12 kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

- Eingebaute Strömungssicherung

- Edelstahl-Mehrgasbrenner

- Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

- Kesselkörper allseitig isoliert

- Vorverdrahtet für REA-Regelung

- Abgaswächter serienmäßig

- Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas   50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

Typ                     : GKR 143 N

Abmessungen

A                       :       400 mm

B                       :       144 mm

C                       :         61 mm

D                       :       103 mm

E                       :       109 mm

F                       :         61 mm

G                       :       176 mm

H                       :         64 mm

Nennwärmeleistung       :         12 kW

Nennwärmebelastung      :      13,4 kW

Gas-Anschlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :       1,41 m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m :       1,60 m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m :       1,05 kg/h

Wasserinhalt            :      7, 1 L

Gewicht                 :       119 kg

Bestell-Nr.             :    125976

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 497    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

125977           OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 144N

18 kW

Suchbegriff:      GKR 144N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2790     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel GKR 144N

18 kW

Gas-Spezialheizkessel in Küchenkessel-

Ausführung mit Gußgliederblock

- Vollautomat mit Ionisations-Flammen-

überwachung

- Eingebaute Strömungssicherung

- Edelstahl-Mehrgasbrenner

- Schadstoffreduziert mit hohem

Wirkungsgrad

- Kesselkörper allseitig isoliert

- Vorverdrahtet für REA-Regelung

- Abgaswächter serienmäßig

- Kesselverkleidung weiß lackiert und

komplett montiert

Brennstoff: Erdgas E/LL 20 mbar

Flüssiggas   50 mbar

Kategorie: II2ELL3B/P

Max. Betriebsdruck:       4 bar

Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C

Min. Rücklauftemperatur: 30 Grad C

Typ                     : GKR 144 N

Abmessungen

A                       :       500 mm

B                       :       180 mm

C                       :         89 mm

D                       :       130 mm

E                       :       136 mm

F                       :         89 mm

G                       :       204 mm

H                       :         64 mm

Nennwärmeleistung       :         18 kW

Nennwärmebelastung      :      20,1 kW

Gas-Anschlußwert

Erdgas E Hub=9,5 kWh/m :       2,12 m/h

Erdgas LL    8,4 kWh/m :       2,39 m/h

Flüssiggas  12,8 kWh/m :       1,57 kg/h

Wasserinhalt            :      8, 8 L

Gewicht                 :       135 kg

Bestell-Nr.             :    125977

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 498    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126021           Kombinationsmodul REA 030 B für Heiz-

und Warmwasserbetrieb mit integrierter

Suchbegriff:      REA030B

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            145      per Stck

Ausschreibungtext:Kombinationsmodul  REA 030 B für Heiz-

und Warmwasserbetrieb mit integrierter

Speichervorrangschaltung und Lade-

pumpennachlauf, Heizbetrieb konstant

oder mittels Raumthermostat. Einbau-

modul, anschlußkompatibel zu allen

1-stufigen Kesselschaltfeldern.

Mit Kessel- und Speicherfühler.

Bestell-Nr.:  126021

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 499    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126075           OERTLI Servicekabel für RES 11

und Regelung REA, zum Datenaustausch

Suchbegriff:      Servicekabel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Servicekabel für RES 11

und Regelung REA, zum Datenaustausch

Bestell-Nr.: 126075

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 500    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126090           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-13

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-13

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13975    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-13

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-13

Nennwärmeleistung        :   595-640 kW

Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

Anzahl Glieder           :          13

Wasserinhalt             :         617   L

Versandgewicht           :       2945 kg

Bestell.-Nr.             :     126090

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 501    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126091           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-14

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-14

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14560    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-14

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-14

Nennwärmeleistung        :   640-685 kW

Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

Anzahl Glieder           :          14

Wasserinhalt             :         655   L

Versandgewicht           :       3120 kg

Bestell.-Nr.             :    126091

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 502    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126092           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-15

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15140    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-15

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-15

Nennwärmeleistung        :   685-730 kW

Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

Anzahl Glieder           :          15

Wasserinhalt             :         693   L

Versandgewicht           :       3314 kg

Bestell.-Nr.             :    126092

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 503    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126093           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-16

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-16

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15725    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-16

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-16

Nennwärmeleistung        :   730-775 kW

Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

Anzahl Glieder           :          16

Wasserinhalt             :         731   L

Versandgewicht           :       3494 kg

Bestell.-Nr.             :     126093

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 504    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126094           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-17

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-17

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16305    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-17

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-17

Nennwärmeleistung        :   775-820 kW

Nennwärmebelastung       :   842-891 kW

Anzahl Glieder           :          17

Wasserinhalt             :         769   L

Versandgewicht           :       3684 kg

Bestell.-Nr.             :    126094

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 505    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126095           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-18

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16890    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-18

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-18

Nennwärmeleistung        :   820-865 kW

Nennwärmebelastung       :   891-940 kW

Anzahl Glieder           :          18

Wasserinhalt             :         807   L

Versandgewicht           :       3872 kg

Bestell.-Nr.             :     126095

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 506    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126096           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKX540-1

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-19

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17475    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKX540-1

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-19

Nennwärmeleistung        :   865-910 kW

Nennwärmebelastung       :   940-989 kW

Anzahl Glieder           :          19

Wasserinhalt             :         845   L

Versandgewicht           :       4040 kg

Bestell.-Nr.             :    126096

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 507    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126097           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-20

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            18055    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-20

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-20

Nennwärmeleistung        :  910- 955 kW

Nennwärmebelastung       :  989-1038 kW

Anzahl Glieder           :          20

Wasserinhalt             :         905   L

Versandgewicht           :       4266 kg

Bestell.-Nr.             :    126097

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 508    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126098           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-21

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-21

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            18455    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizk. PKX540-21

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-21

Nennwärmeleistung        :  955-1000 kW

Nennwärmebelastung       : 1038-1087 kW

Anzahl Glieder           :          21

Wasserinhalt             :         943   L

Versandgewicht           :       4444 kg

Bestell.-Nr.             :    126098

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 509    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126099           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-22

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-22

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19035    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-22

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-22

Nennwärmeleistung        : 1000-1045 kW

Nennwärmebelastung       : 1087-1136 kW

Anzahl Glieder           :          22

Wasserinhalt             :         981   L

Versandgewicht           :       4639 kg

Bestell.-Nr.             :     126099

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 510    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126100           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-23

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19810    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-23

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-23

Nennwärmeleistung        : 1045-1090 kW

Nennwärmebelastung       : 1136-1185 kW

Anzahl Glieder           :          23

Wasserinhalt             :       1019    L

Versandgewicht           :       4817 kg

Bestell.-Nr.             :    126100

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 511    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126101           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-24

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX540-24

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20385    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX540-24

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

lieferbar.

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-24

Nennwärmeleistung        : 1090-1135 kW

Nennwärmebelastung       : 1185-1234 kW

Anzahl Glieder           :          24

Wasserinhalt             :       1057    L

Versandgewicht           :       4994 kg

Bestell.-Nr.             :     126101

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 512    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126102           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

Nennwärmeleistung : 1135-1180 kW

Suchbegriff:      PKX 540-25

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20970     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

PKX540-25,Standard-Schaltfeld,lose

Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

- Gußblock in Einzelgliedern

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKX 540-25

Nennwärmeleistung        : 1135-1180 kW

Nennwärmebelastung       : 1234-1283 kW

Anzahl Glieder           :          25

Wasserinhalt             :       1095    L

Versandgewicht           :       5168 kg

Bestell.-Nr.             :     126102

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 513    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126124           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-13

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14185    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-13

Nennwärmeleistung        :   595-640 kW

Nennwärmebelastung       :   647-696 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 514    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          13

Wasserinhalt             :         617   L

Versandgewicht           :       2945 kg

Bestell.-Nr.             :    126124

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 515    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126125           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-14

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14770    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-14

Nennwärmeleistung        :   640-685 kW

Nennwärmebelastung       :   696-745 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 516    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          14

Wasserinhalt             :         655   L

Versandgewicht           :       3120 kg

Bestell.-Nr.             :    126125

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 517    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126126           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-15

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15355    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-15

Nennwärmeleistung        :   685-730 kW

Nennwärmebelastung       :   745-793 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 518    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          15

Wasserinhalt             :         693   L

Versandgewicht           :       3314 kg

Bestell.-Nr.             :    126126

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 519    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126127           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-16

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15935    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-16

Nennwärmeleistung        :   730-775 kW

Nennwärmebelastung       :   793-842 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 520    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          16

Wasserinhalt             :         731   L

Versandgewicht           :       3494 kg

Bestell.-Nr.             :    126127

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 521    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126128           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-17

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16520    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-17

Nennwärmeleistung        :   775-820 kW

Nennwärmebelastung       :   842-891 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 522    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          17

Wasserinhalt             :         769   L

Versandgewicht           :       3684 kg

Bestell.-Nr.             :     126128

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 523    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126129           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-18

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17105    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-18

Nennwärmeleistung        :   820-865 kW

Nennwärmebelastung       :   891-940 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 524    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          18

Wasserinhalt             :         807   L

Versandgewicht           :       3872 kg

Bestell.-Nr.             :    126129

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 525    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126130           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-19

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17685    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-1

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-19

Nennwärmeleistung        :   865-910 kW

Nennwärmebelastung       :   940-989 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 526    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          19

Wasserinhalt             :         845   L

Versandgewicht           :       4040 kg

Bestell.-Nr.             :    126130

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 527    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126131           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-20

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            18285    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-20

Nennwärmeleistung        :  910- 955 kW

Nennwärmebelastung       :  989-1038 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 528    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          20

Wasserinhalt             :         905   L

Versandgewicht           :       4266 kg

Bestell.-Nr.             :    126131

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 529    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126132           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-21

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            18850    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-21

Nennwärmeleistung        :  955-1000 kW

Nennwärmebelastung       : 1038-1087 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 530    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          21

Wasserinhalt             :         943   L

Versandgewicht           :       4444 kg

Bestell.-Nr.             :    26132

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 531    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126133           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-22

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19435    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-22

Nennwärmeleistung        : 1000-1045 kW

Nennwärmebelastung       : 1087-1136 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 532    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          22

Wasserinhalt             :         981   L

Versandgewicht           :       4639 kg

Bestell.-Nr.             :    126133

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 533    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126134           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-23

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20020    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-23

Nennwärmeleistung        : 1045-1090 kW

Nennwärmebelastung       : 1136-1185 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 534    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          23

Wasserinhalt             :       1019    L

Versandgewicht           :       4817 kg

Bestell.-Nr.             :    126134

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 535    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126135           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-24

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20600    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-24

Nennwärmeleistung        : 1090-1135 kW

Nennwärmebelastung       : 1185-1234 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 536    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          24

Wasserinhalt             :       1057    L

Versandgewicht           :       4994 kg

Bestell.-Nr.             :    126135

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 537    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126136           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Suchbegriff:      PKR540-25

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            21185    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel PKR540-2

lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel nach DIN

4702 geeignet für Anlagen nach

DIN 4751 Teil 1 und Teil 2

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- begehbare Verkleidung

- hervorragende Wärmedämmung

(100-120 mm)

- schwenkbare Feuerraumtür (auf Anfrage

für Brennerflansche vorgebohrt

lieferbar)

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winterbetriebsschalter

- Hand/Automatik/Test

STB-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitsthermostat mit manueller

Wiedereinschaltung

- Thermometer

- 6 A-Überlastschalter mit manueller

Wiedereinschaltung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

(Zubehör)

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler

1. und 2. Stufe (Option)

- Ausschnitt für REA-Regelung

- Anschlußkabel für 2stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern liefer-

bar

- Gestell, Verteilungsrohr, Kon-

vektionsbeschleuniger

- Feuerraumtür, Abgas-Anschlußstutzen

Abgasanschlußplatte

- Standard-Zubehör, zusätzliches

Zubehör, Ankerstangen

- Verkleidung, Isolation

- Schaltfeld

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Typ                      : PKR 540-25

Nennwärmeleistung        : 1135-1180 kW

Nennwärmebelastung       : 1234-1283 kW

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 538    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Anzahl Glieder           :          25

Wasserinhalt             :       1095    L

Versandgewicht           :       5168 kg

Bestell.-Nr.             :    126136

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 539    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126450           Schalldämmbügel für PKX 540-13 bis

540-16 AK 19

Suchbegriff:      Schalldämmbügel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            305       per Stck

Ausschreibungtext:Schalldämmbügel  für PKX 540-13 bis

540-16   AK 19

Bestell-Nr.:   126450

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 540    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126451           Schalldämmbügel für PKX 540-17 bis

540-20 AK 20

Suchbegriff:      Schalldämmbügel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            390       per Stck

Ausschreibungtext:Schalldämmbügel  für PKX 540-17 bis

540-20   AK 20

Bestell-Nr.:   126451

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 541    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126452           Schalldämmbügel für PKX 540-21 bis

540-25 AK 21

Suchbegriff:      Schalldämmbügel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            495       per Stck

Ausschreibungtext:Schalldämmbügel  für PKX 540-21 bis

540-25   AK 21

Bestell-Nr.:   126452

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 542    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126490           Für 2. Mischerkreis, Flexleitung VM2/MK2

(3x0,75+4x0,75) mit Steckverbindungen

Suchbegriff:      Flexleitungen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42          per Stck

Ausschreibungtext:Für  2. Mischerkreis, Flexleitung VM2/MK2

(3x0,75+4x0,75) mit Steckverbindungen

für Mischer und Pumpe, 9-pol. Stecker

X4 für REA-Einbauregelung

Bestell-Nr.:     126490

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 543    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126589           OERTLI Presswerkzeug JD-TE Plus zum

einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln

Suchbegriff:      Presswerkzeug

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4325       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Presswerkzeug JD-TE Plus zum

einfachen Zusammennoppeln v. Kesseln

mit losen Gliedern vor Ort.

- leihweise für 14 Tage

- Rücksendung muss frachtfrei erfolgen

Bestell-Nr.: 126589

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 544    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126624           Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-

fühler- u. Betriebswahlschalter für

Suchbegriff:      RAUMGERÄT

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115      per Stck

Ausschreibungtext:Raumgerät RFF 60 mit eingebautem Raum-

fühler- u. Betriebswahlschalter für

Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-

Betrieb, Dauernd-Absenkbetrieb, Kor-

rektur des Raumtemperatur-Sollwertes

+ 3,0 Grad C. Für jeden Heizkreis kann

ein Raumgerät eingesetzt werden. An-

schluß an REA-Regelung über eine

4-adrige, abgeschirmte Datenbusleitung

z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei Anschluß

mehrerer Raumgeräte an eine REA-Regelung

erhält jede RFF605 eine andere Adresse

mittels Codierschalter.

Bestell-Nr.:  126624

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 545    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126645           Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

Suchbegriff:      REA532B/1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            700      per Stck

Ausschreibungtext:Kaskadenregler REA 532 B/1 Mikroprozes-

sorgesteuertes Regelgerät für 2-stufige

oder modulierende Brenner, mit 2

Mischermodulen und Speicherlademodul.

Bei Mehrkesselanlagen wird für jeden

Kessel eine Regelung gebraucht.

Es können bis zu fünf Regelungen über

eine abgeschirmte 3-Drahtleitung mit-

einander verbunden werden, bei Einsatz

von einem Außenfühler. Mit Kessel-

fühler, Fühlerklemmleiste.

Außen-Vorlauf und Speicherfühler

siehe Zubehör.

Bestell-Nr.:  126645

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 546    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126653           Verbindungsleitung zu jedem Folgekessel

12 m abgeschirmte Datenleitung

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            60          per Stck

Ausschreibungtext:Verbindungsleitung    zu jedem Folgekessel

12 m abgeschirmte Datenleitung

Bestell-Nr.:    126653

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 547    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126657           OERTLI Digit. Raumstation DS 10

als Programm./Infoeinheit f. REA 532

Suchbegriff:      Raumstation

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            220        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Digit. Raumstation DS 10

als Programm./Infoeinheit f. REA 532

Programmierungs- und Infoeinheit für

Regelung REA 532 für Heizungs- und

Brauchwasserregelung mit Kommunika-

tionsschnittstelle zur Kesselsteuerung,

wahlweise mit oder ohne Raumfühler zur

Fernbedienung von Heizungsanlagen mit

Öl- oder Gaskessel mit 3-Punkt-Mischer-

regelung.

Mehr-Kreisanlagen oder mehreren Heiz-

zonen, für Betriebs-, Programm- und

Störungsinformationen sowie Veränderun-

gen verschiedenster Kessel- und Anla-

genparameter, zum Anschluß an abge-

schirmte 4-Draht-Datenbusleitunge

z.B. JY (St) 2 x 2 x 0,6.

Bestell-Nr.: 126657

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 548    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126711           OERTLI Regelung REA 230 ÖK

für 2 stufige Brenner

Suchbegriff:      REA 230 ÖK

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            500       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Regelung REA 230 ÖK

für 2 stufige Brenner

mit witterungsgeführter Vorlauftempe-

raturregelung für einen ungemischten und

Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für Warmwasser-

aufbereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenantiblok-

kierschaltung

- automat. Legionellenschutzschaltung

u.v.a mehr !

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 230 ÖK

- Witterungsfühler

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:  126711

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite: 549    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126976           OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

800 l, weiß

Suchbegriff:      Pufferspeicher

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1295        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 800-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                            l : 800

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 2,8

(10 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K                 kWh/24 h : 3,3

Versandgewicht                   kg : 162

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                      bar : 6

- Solar-Wärmetauscher           bar : 12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                    Grd C : 95

- Solar-Wärmetauscher         Grd C : 95

Gesamthöhe mit Isolierung        mm : 1910

Gesamtdurchm. m. Isolierung      mm : 1000

Durchmesser ohne Isolierung      mm : 800

Bestell-Nr.                          : 126976

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite: 550    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126977           OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

1000 l, weiß

Suchbegriff:      Pufferspeicher

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1485        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 1000-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                            l : 1000

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 3,0

(15 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K                 kWh/24 h : 3,7

Versandgewicht                   kg : 195

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                      bar : 6

- Solar-Wärmetauscher           bar : 12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                    Grd C : 95

- Solar-Wärmetauscher         Grd C : 95

Gesamthöhe mit Isolierung        mm : 2090

Gesamtdurchm. m. Isolierung      mm : 1000

Durchmesser ohne Isolierung      mm : 800

Bestell-Nr.                          : 126977

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite: 551    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

126978           OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

1500 l, weiß

Suchbegriff:      Pufferspeicher

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2430        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 1500-2

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Glattrohrwärmetauscher für Solar

Anschluss Rp 1 Zoll

- Wärmedämmung aus 125 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt                            l : 1500

Heizfläche(max. Koll. Fläche) m2: 4,2

(20 m2)

Bereitsch.-verlängerung

bei t 45 K                 kWh/24 h : 4,7

Versandgewicht                   kg : 223

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher                      bar : 6

- Solar-Wärmetauscher           bar : 12

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher                    Grd C : 95

- Solar-Wärmetauscher         Grd C : 95

Gesamthöhe mit Isolierung        mm : 2220

Gesamtdurchm. m. Isolierung      mm : 1250

Durchmesser ohne Isolierung      mm : 1000

Bestell-Nr.                          : 126978

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 552    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127063           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-8

Standard-Schaltfeld,lose Glied

Suchbegriff:      PKX440-8

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8240     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-8

Standard-Schaltfeld,lose Glied

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX 440-8

Nennwärmeleistung        :   220-265 kW

Nennwärmebelastung       :   236-288 kW

Anzahl Glieder           :           8

Wasserinhalt             :         366   L

Versandgewicht           :       1880 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127063

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 553    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127064           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-9

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-9

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9090     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-9

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX 440-9

Nennwärmeleistung        :   265-315 kW

Nennwärmebelastung       :   285-342 kW

Anzahl Glieder           :           9

Wasserinhalt             :         409   L

Versandgewicht           :       2065 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127064

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 554    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127065           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-10

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-10

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9935     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-10

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX440-10

Nennwärmeleistung        :   315-365 kW

Nennwärmebelastung       :   339-396 kW

Anzahl Glieder           :          10

Wasserinhalt             :         452   L

Versandgewicht           :       2245 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127065

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 555    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127066           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-11

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-11

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11135    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-11

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX440-11

Nennwärmeleistung        :   365-425 kW

Nennwärmebelastung       :   392-460 kW

Anzahl Glieder           :          11

Wasserinhalt             :         495   L

Versandgewicht           :       2505 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127066

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 556    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127067           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-12

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-12

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11990    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-12

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX440-12

Nennwärmeleistung        :   425-485 kW

Nennwärmebelastung       :   457-525 kW

Anzahl Glieder           :          12

Wasserinhalt             :         538   L

Versandgewicht           :       2655 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127067

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 557    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127068           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-13

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-13

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13045    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-13

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX440-13

Nennwärmeleistung        :   485-550 kW

Nennwärmebelastung       :   522-594 kW

Anzahl Glieder           :          13

Wasserinhalt             :         581   L

Versandgewicht           :       2875 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127068

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 558    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127069           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-14

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKX440-14

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13890    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKX440-14

Standard-Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Standard-Schaltfeld ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Gußblock in Einzelgliedern mit Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Typ                      : PKX440-14

Nennwärmeleistung        :   550-615 kW

Nennwärmebelastung       :   592-665 kW

Anzahl Glieder           :          14

Wasserinhalt             :         624   L

Versandgewicht           :       3100 kg

mit Standard-Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127069

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 559    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127091           OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR440-8

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8450     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-8

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-8

Nennwärmeleistung        :   220-265 kW

Nennwärmebelastung       :   236-288 kW

Anzahl Glieder           :           8

Wasserinhalt             :         366   L

Versandgewicht           :       1880 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 560    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127091

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 561    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127092           OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

Suchbegriff:      PKR440-9

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9300     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialhk. PKR440-9

mit REA vorber. Schaltfeld -lose Gl.-

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-9

Nennwärmeleistung        :   265-315 kW

Nennwärmebelastung       :   285-342 kW

Anzahl Glieder           :           9

Wasserinhalt             :         409   L

Versandgewicht           :       2065 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 562    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127092

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 563    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127093           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-10

REA vorber.Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKR440-10

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10145    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-10

REA vorber.Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-10

Nennwärmeleistung        :   315-365 kW

Nennwärmebelastung       :   339-396 kW

Anzahl Glieder           :          10

Wasserinhalt             :         452   L

Versandgewicht           :       2245 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 564    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :   127093

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 565    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127094           OERTLI Öl/Gas-Spezialheizkessel

Nennwärmeleistung :       365-425 kW

Suchbegriff:      PKR 440-11

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11345     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Öl/Gas-Spezialheizkessel

PKR 440-11,REA vorber. Schaltfeld,lose

Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-11

Nennwärmeleistung        :   365-425 kW

Nennwärmebelastung       :   392-460 kW

Anzahl Glieder           :          11

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 566    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wasserinhalt             :         495   L

Versandgewicht           :       2505 kg

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127094

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 567    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127095           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-12

REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

Suchbegriff:      PKR440-12

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12195    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-12

REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-12

Nennwärmeleistung        :   425-485 kW

Nennwärmebelastung       :   457-525 kW

Anzahl Glieder           :          12

Wasserinhalt             :         538   L

Versandgewicht           :       2655 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 568    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127095

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 569    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127096           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-13

REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

Suchbegriff:      PKR440-13

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13255    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-13

REA vorber. Schaltfeld,lose Gl

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-13

Nennwärmeleistung        :   485-550 kW

Nennwärmebelastung       :   522-594 kW

Anzahl Glieder           :          13

Wasserinhalt             :         581   L

Versandgewicht           :       2875 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 570    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127096

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 571    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

127097           OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-14

REA vorber. Schaltfeld,lose Glieder

Suchbegriff:      PKR440-14

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14105    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Öl-/Gas-Spezialheizk. PKR440-14

REA vorber. Schaltfeld,lose Glieder

Hochleistungs-Guß-Heizkessel für

Anlagen nach DIN 4701

- Niedertemperaturbetrieb gleitend

- korrosionsbeständiger, thermoschock-

fester Spezialguß

- Kesselwirkungsgrad ca. 94 %

- Drei-Zug-Prinzip

- geräuscharmer Betrieb

- hervorragende Wärmedämmung

- schwenkbare Feuerraumtür

- Strömungswächter (voreingestellt)

- Schaltfeld (REA vorbereitet)

ausgerüstet mit:

- Ein/Aus-Schalter

- Sommer/Winter-Schalter

- Thermostate 1. und 2. Stufe

- Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Thermometer

- 6 A Überlastschalter mit Stand-

Entriegelung

- Ausschnitt für Abgasthermometer

- Anschlußkabel für 2-stufigen Brenner

- Ausschnitt für Betriebsstunden-

zähler 1./2. Stufe

- Schnittstelle für anschlußbereite

REA-Regelung

- Gußblock in Einzelgliedern mit

Zubehör

- Ankerstangen

- Feuerraumtür

- Konvektionsbeschleuniger

- Verkleidung und Isolation

- Schaltfeld

- Ölgebläsebrenner als Zubehör

max. Betriebsdruck:        6 bar

max. Betriebstemperatur: 100 Grad C

Sicherheitsthermostat:   110 Grad C

Brennerplatte mit unterschiedlichen

Bohrungen.

Bei Bestellung Maß/Type angeben!

Siehe Zubehör.

Typ                      : PKR 440-14

Nennwärmeleistung        :   550-615 kW

Nennwärmebelastung       :   592-665 kW

Anzahl Glieder           :          14

Wasserinhalt             :         624   L

Versandgewicht           :       3100 kg

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 572    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

mit REA-vorbereitendem Schaltfeld

Bestell.-Nr.             :    127097

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 573    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

128129           OERTLI Fremdstromanode Powersun 250/350

Suchbegriff:      Fremdstromanode

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            317       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Fremdstromanode AJ 39

für POWERSUN 250/350

Bestell-Nr.: 128129

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 574    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

128130           OERTLI Warmwasserspeicher

OB-800, thermoglasiert

Suchbegriff:      OB-800

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3660     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher

OB-800, thermoglasiert

Beistell-Brauchwasserspeicher, mit spe-

zieller Zweischicht-Innenemaillierung,

eingebauter, großdimensionierter Glatt-

rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermo-

meter eingebaut.

Speicher mit Revisionsflansch vorn.

RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt              ltr : 800

Durchmesser                mm : 920

Höhe                       mm : 2180

Betriebsüberdruck

Speicher                 bar : 10

Heizschlange               bar : 12

Dauerleistung 10/45 Grd.C  l/h : 4930

Gewicht                     kg : 310

Heizfläche                  qm : 5,7

NL-Zahl                        : 35

Typ             OB-800

Bestell-Nr.:    128130

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 575    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

128131           OERTLI Warmwasserspeicher

OB-1000, thermoglasiert

Suchbegriff:      OB-1000

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4060     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher

OB-1000, thermoglasiert

Beistell-Brauchwasserspeicher, mit spe-

zieller Zweischicht-Innenemaillierung,

eingebauter, großdimensionierter Glatt-

rohrwärmetauscher. Hochwertige demon-

tierbare PUR-Hartschaum-Isolierung 50mm

mit ALU-Mantel, FCKW-frei, wartungsfreie

Correx-Schutzanode, Brauchwasserthermo-

meter eingebaut.

Speicher mit Revisionsflansch vorn.

RAL 3020 rot, pulverbeschichtet und

kratzfest einbrennlackiert.

Wasserinhalt              ltr : 1000

Durchmesser                mm : 1040

Höhe                       mm : 2170

Betriebsüberdruck

Speicher                 bar : 10

Heizschlange               bar : 12

Dauerleistung 10/45 Grd.C  l/h : 5560

Gewicht                     kg : 414

Heizfläche                  qm : 6,7

NL-Zahl                        : 45

Typ             OB-1000

Bestell-Nr.:    128131

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 576    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129085           OERTLI Abgaswächter für

Gaskessel SIRIUS

Suchbegriff:      Abgaswächter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgaswächter für

Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129085

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 577    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129087           OERTLI Druckdichheits-Kontrollgerät

für GSR 230 II SIRIUS

Suchbegriff:      Kontrollgerät

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo 100 VA

für GSR 230 II SIRIUS

Bestell-Nr.: 129087

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 578    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129147           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

2 x 230-8, Schornstein 11-30 m, D:225 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            735       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-8

Schornsteinhöhe: 11-30 m

Durchmesser 225 mm

Bestell-Nr.:  129147

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 579    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129148           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

oder GSR 230N DUO, 250 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            765       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-8

Schornsteinhöhe: 3,5-11 m

oder

GSR 230N Duo 2 x 230-9

Schornsteinhöhe: 3,5-17 m

Durchmesser 250 mm

Bestell-Nr.:  129148

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 580    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129149           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

oder GSR 230N DUO, 250 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            795       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-10

Schornsteinhöhe: 9-30 m

Durchmesser 250 mm

Bestell-Nr.:  129149

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 581    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129150           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

oder GSR 230N DUO, 300 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            930       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-10

Schornsteinhöhe: 3,5-9 m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-11

Schornsteinhöhe: 3,5-12 m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-12

Schornsteinhöhe: 6-17 m

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr.:  129150

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 582    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129152           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

2 x 230-13, Schornstein 3,5-7 m, D 350mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1350      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-13

Schornsteinhöhe: 3,5-7   m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-14

Schornsteinhöhe: 3,5-7 m

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.:  129152

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 583    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129153           OERTLI Abgassammler für GSR 230N DUO

2 x 230-13, Schornstein 7-28 m, D 300mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1210      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgassammler für

GSR 230N Duo 2 x 230-13

Schornsteinhöhe: 7-28   m

Oder

GSR 230N Duo 2 x 230-14

Schornsteinhöhe: 7-28 m

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr.:  129153

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 584    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129154           OERTLI Abgassammler für TRIO

SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 300 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1500      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

SIRIUS GSR 230 N Kesseln

3 x GSR 230-10

Schornsteinhöhe: 3,5-10 m

Oder

3 x GSR 230-11

Schornsteinhöhe: 3,5-30 m

Oder

3 x GSR 230-12

Schornsteinhöhe: 15-30 m

Durchmesser 300 mm

Bestell-Nr.: 129154

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 585    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129155           OERTLI Abgassammler für TRIO

SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 350 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1690      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

SIRIUS GSR 230 N Kesseln

3 x GSR 230-112

Schornsteinhöhe: 3,5-15 m

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.: 129155

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 586    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129156           OERTLI Abgassammler für TRIO

SIRIUS GSR 230 N Kesseln, D 350 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2165      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

SIRIUS GSR 230 N Kesseln

3 x GSR 230-113

Schornsteinhöhe: 3,5-28 m

Oder

3 x GSR 230-14

Schornsteinhöhe: 3,5-28 m

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.: 129156

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 587    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129179           OERTLI Gas-Spezialheizkessel, 2-stufig

GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt-

Suchbegriff:      GSR 230-7 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3360      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-7 N II, 54 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Abgaswächter

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie                : II2ELL 3B/P

- Bauart                   : B11 B5

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli   komplett montiert.

Max. Betriebsdruck     Bar : 6

Max. Vorlauftemperatur

nach TRD 702         Grd C : 120

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer          Grd C : 110

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-7

N II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  : 27 kW

2. Stufe                  : 54 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  : 29,6 kW

2. Stufe                  : 59,1 kW

Wasserinhalt               : 29 L

Kesselgewicht              : 230 kg

Bestell.-Nr.               : 129179

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 588    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129180           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-8 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3875      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart     : B11 B5 bis 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-8 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         36 kW

2. Stufe                  :         63 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     39,4 kW

2. Stufe                  :     68,9 kW

Wasserinhalt               :     32,8 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :     7,25 m3/h

Erdgas LL                 :     8,20 m3/h

Flüssiggas                :     5,38 kg/h

Kesselgewicht              :       257 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.               :    129180

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 589    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129181           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-9 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4190      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart     :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"              : GSR 230-9 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         36 kW

2. Stufe                 :         72 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     39,4 kW

2. Stufe                 :     78,7 kW

Wasserinhalt              :     36,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     8,28 m3/h

Erdgas LL                :     9,37 m3/h

Flüssiggas               :     6,15 kg/h

Kesselgewicht             :       283 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.              :    129181

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 590    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129182           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-10 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4580       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :             B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"              : GSR 230-10 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         45 kW

2. Stufe                 :         81 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     49,1 kW

2. Stufe                 :     88,4 kW

Wasserinhalt              :     39,8 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     9,30 m3/h

Erdgas LL                :    10,52 m3/h

Flüssiggas               :     6,91 kg/h

Kesselgewicht             :       305 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.              :    129182

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 591    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129183           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-11 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4890       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-11 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         45 kW

2. Stufe                  :         90 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     49,1 kW

2. Stufe                  :     98,1 kW

Wasserinhalt               :     43,4 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    10,32 m3/h

Erdgas LL                 :    11,68 m3/h

Flüssiggas                :     7,66 kg/h

Kesselgewicht              :       334 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.               :    129183

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 592    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129184           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-12 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5220       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-12 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         54 kW

2. Stufe                  :         99 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     58,8 kW

2. Stufe                  :    107,8 kW

Wasserinhalt               :     47,0 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    11,35 m3/h

Erdgas LL                 :    12,83 m3/h

Flüssiggas                :     8,42 kg/h

Kesselgewicht              :       357 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.               :    129184

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 593    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129185           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-13 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5590       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-13 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         54 kW

2. Stufe                  :       108 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     58,8 kW

2. Stufe                  :    117,5 kW

Wasserinhalt               :     50,6 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    12,37 m3/h

Erdgas LL                 :    13,99 m3/h

Flüssiggas                :     9,18 kg/h

Kesselgewicht              :       386 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.               :    129185

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 594    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129186           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -

Suchbegriff:      GSR 230-14 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6120       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW, -geblockt -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :             B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"              : GSR 230-14 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         63 kW

2. Stufe                 :       117 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     68,5 kW

2. Stufe                 :    127,2 kW

Wasserinhalt              :     54,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :    13,39 m3/h

Erdgas LL                :    15,14 m3/h

Flüssiggas               :     9,94 kg/h

Kesselgewicht             :       408 kg

- In Kollis, Kesselkörper

geblockt -

Bestell.-Nr.              :    129186

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 595    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129188           OERTLI Gas-Spezialheizkessel, 2-stufig

GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-

Suchbegriff:      GSR 230-7 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3360      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-7 N II, 54 kW, -lose Glieder-

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

und Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Abgaswächter

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie                : II2ELL 3B/P

- Bauart                   : B11 B5

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

Lieferung in 5 Kollis

Max. Betriebsdruck     bar : 6

Max. Vorlauftemperatur

nach TRD 702         Grd C : 120

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer            Grd C : 110

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-7

N II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  : 27 kW

2. Stufe                  : 54 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  : 29,6 kW

2. Stufe                  : 59,1 kW

Wasserinhalt               : 29 L

Kesselgewicht              : 230 kg

Bestell.-Nr.               : 129188

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 596    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129189           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-8 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3875      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-8 N II, 63 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Abgaswächter für Kessel bis 63 kW

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart     : B11 B5 bis 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

1 Kolli bis 63 kW, komplett montiert

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-8 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         36 kW

2. Stufe                  :         63 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     39,4 kW

2. Stufe                  :     68,9 kW

Wasserinhalt               :     32,8 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :     7,25 m3/h

Erdgas LL                 :     8,20 m3/h

Flüssiggas                :     5,38 kg/h

Kesselgewicht              :       257 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.               :   129189

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 597    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129190           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-9 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4190      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-9 N II, 72 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart     :            B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"              : GSR 230-9 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         36 kW

2. Stufe                 :         72 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     39,4 kW

2. Stufe                 :     78,7 kW

Wasserinhalt              :     36,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     8,28 m3/h

Erdgas LL                :     9,37 m3/h

Flüssiggas               :     6,15 kg/h

Kesselgewicht             :       283 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.              :   129190

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 598    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129191           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-10 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4580       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-10 N II, 81 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-10 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         45 kW

2. Stufe                  :         81 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     49,1 kW

2. Stufe                  :     88,4 kW

Wasserinhalt               :     39,8 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :     9,30 m3/h

Erdgas LL                 :    10,52 m3/h

Flüssiggas                :     6,91 kg/h

Kesselgewicht              :       305 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.               :   129191

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 599    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129192           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-11 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4890       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-11 N II, 90 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :             B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"              : GSR 230-11 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         45 kW

2. Stufe                 :         90 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     49,1 kW

2. Stufe                 :     98,1 kW

Wasserinhalt              :     43,4 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :    10,32 m3/h

Erdgas LL                :    11,68 m3/h

Flüssiggas               :     7,66 kg/h

Kesselgewicht             :       334 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.              :   129192

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 600    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129193           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-12 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5220       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-12 N II, 99 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-12 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         54 kW

2. Stufe                  :         99 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     58,8 kW

2. Stufe                  :    107,8 kW

Wasserinhalt               :     47,0 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    11,35 m3/h

Erdgas LL                 :    12,83 m3/h

Flüssiggas                :     8,42 kg/h

Kesselgewicht              :       357 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.               :   129193

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 601    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129194           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-13 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5590       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-13 N II, 108 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-13 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         54 kW

2. Stufe                  :       108 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     58,8 kW

2. Stufe                  :    117,5 kW

Wasserinhalt               :     50,6 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    12,37 m3/h

Erdgas LL                 :    13,99 m3/h

Flüssiggas                :     9,18 kg/h

Kesselgewicht              :       386 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.               :   129194

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 602    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129195           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder -

Suchbegriff:      GSR 230-14 N II

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6120       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 230-14 N II, 117 kW - lose Glieder -

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Niedertemperaturbetrieb

bis 30 Grad C Vorlauftemperatur

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von 92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- Gasart: Erdgas E und Flüssiggas

- Kategorie: II2ELL 3B/P

- Bauart    :

B11 über 63 kW

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

5 Kollis

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "SIRIUS"               : GSR 230-14 N

II

Nennwärmeleistung

1. Stufe                  :         63 kW

2. Stufe                  :       117 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                  :     68,5 kW

2. Stufe                  :    127,2 kW

Wasserinhalt               :     54,2 L

Gasdurchsatz

Erdgas H                  :    13,39 m3/h

Erdgas LL                 :    15,14 m3/h

Flüssiggas                :     9,94 kg/h

Kesselgewicht              :       408 kg

- In Kollis, Kesselkörper

in losen Gliedern -

Bestell.-Nr.               :   129195

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 603    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129231           OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf

Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS

Suchbegriff:      Umrüstsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            26        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz von Erdgas E auf

Erdgas LL für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129231

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 604    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129232           OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas

für Gaskessel SIRIUS

Suchbegriff:      Umrüstsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz v. Erd- auf Flüssiggas

für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129232

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 605    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129248           OERTLI Gas-Sicherheitsventil

für Gaskessel SIRIUS

Suchbegriff:      Gas-Sicherheits

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            460        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Sicherheitsventil

für Gaskessel SIRIUS

Bestell-Nr.: 129248

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 606    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129323           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2485      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-20

SEITENABGANG

Durchmesser 700 mm

Bestell-Nr.: 129323

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 607    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129324           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3585      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-20

SEITENABGANG

Durchmesser 700 mm

Bestell-Nr.: 129324

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 608    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129329           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2485      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-20

MITTELABGANG

Durchmesser 700 mm

Bestell-Nr.: 129329

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 609    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129330           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, D 700 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3585      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-20

MITTELABGANG

Durchmesser 700 mm

Bestell-Nr.: 129330

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 610    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129359           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-8 N TAURUS, 126 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-8 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7055      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-8 N   TAURUS

126 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu

92 %.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güte-

klasse A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart   : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-8 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 : 88 kW

2. Stufe                 : 126 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 : 96 kW

2. Stufe                 : 137 kW

Wasserinhalt              : 61 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 : 13,33 m3/h

Erdgas LL                : 15,27 m3/h

Kesselgewicht             : 575 kg

Bestell.-Nr.              : 129359

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 611    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129360           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-9 N TAURUS, 144 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-9 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7610      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-9 N   TAURUS

144 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart   : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-9 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         101 kW

2. Stufe                 :         144 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     110 kW

2. Stufe                 :     157 kW

Wasserinhalt              :     68 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     15,24

m3/h

Erdgas LL                :     17,45

m3/h

Kesselgewicht             :       635 kg

Bestell.-Nr.              :    129360

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 612    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129361           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-10 N TAURUS, 162 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-10 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8545       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-10 N   TAURUS

162 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-10 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         113 kW

2. Stufe                 :         162 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     123 kW

2. Stufe                 :     176 kW

Wasserinhalt              :     76 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     17,14

m3/h

Erdgas LL                :     19,64

m3/h

Kesselgewicht             :       690 kg

Bestell.-Nr.              :    129361

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 613    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129362           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-11 N TAURUS, 180 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-11 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9660       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-11 N   TAURUS

180 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-11 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         126 kW

2. Stufe                 :         180 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     137 kW

2. Stufe                 :     196 kW

Wasserinhalt              :     84 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     19,05

m3/h

Erdgas LL                :     21,82

m3/h

Kesselgewicht             :       750 kg

Bestell.-Nr.              :    129362

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 614    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129363           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-12 N TAURUS, 198 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-12 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10405      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-12 N   TAURUS

198 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-12 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         139 kW

2. Stufe                 :         198 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     151 kW

2. Stufe                 :     215 kW

Wasserinhalt              :     91 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     20,95

m3/h

Erdgas LL                :     24,00

m3/h

Kesselgewicht             :       805 kg

Bestell.-Nr.              :    129363

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 615    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129364           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-14 N TAURUS, 234 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-14 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11095      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-14 N   TAURUS

234 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-14 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         164 kW

2. Stufe                 :         234 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     178 kW

2. Stufe                 :     254 kW

Wasserinhalt              :     106 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     24,76

m3/h

Erdgas LL                :     28,36

m3/h

Kesselgewicht             :       920 kg

Bestell.-Nr.              :    129364

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 616    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129365           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-16 N TAURUS, 270 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-16 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12325      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-16 N   TAURUS

270 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-16 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         189 kW

2. Stufe                 :         270 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     205 kW

2. Stufe                 :     293 kW

Wasserinhalt              :     122 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     28,57

m3/h

Erdgas LL                :     32,73

m3/h

Kesselgewicht             :       1035 kg

Bestell.-Nr.              :    129365

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 617    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129366           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-18 N TAURUS, 306 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-18 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13200      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-18 N   TAURUS

306 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-18 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         214 kW

2. Stufe                 :         306 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     232 kW

2. Stufe                 :     331 kW

Wasserinhalt              :     137 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     32,38

m3/h

Erdgas LL                :     37,09

m3/h

Kesselgewicht             :       1150 kg

Bestell.-Nr.              :    129366

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 618    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129367           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-20 N TAURUS, 342 kW geblockt

Suchbegriff:      GSR 330-20 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14005      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-20 N   TAURUS

342 kW, -geblockt

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

6 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-20 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         239 kW

2. Stufe                 :         342 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     259 kW

2. Stufe                 :     370 kW

Wasserinhalt              :     154 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     36,19

m3/h

Erdgas LL                :     41,45

m3/h

Kesselgewicht             :       1350 kg

Bestell.-Nr.              :    129367

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 619    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129368           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-8 N TAURUS, 126 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-8 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7055      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-8 N   TAURUS

126 kW,   lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-8 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         88 kW

2. Stufe                 :         126 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     96 kW

2. Stufe                 :     137 kW

Wasserinhalt              :     61 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     13,33

m3/h

Erdgas LL                :     15,27

m3/h

Kesselgewicht             :       575 kg

Bestell.-Nr.              :    129368

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 620    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129369           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-9 N TAURUS, 144 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-9 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7610      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-9 N   TAURUS

144 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart   : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-9 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         101 kW

2. Stufe                 :         144 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     110 kW

2. Stufe                 :     157 kW

Wasserinhalt              :     68 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     15,24

m3/h

Erdgas LL                :     17,45

m3/h

Kesselgewicht             :       635 kg

Bestell.-Nr.              :    129369

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 621    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129370           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-10 N TAURUS, 162 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-10 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8545       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-10 N   TAURUS

162 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-10 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         113 kW

2. Stufe                 :         162 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     123 kW

2. Stufe                 :     176 kW

Wasserinhalt              :     76 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     17,14

m3/h

Erdgas LL                :     19,64

m3/h

Kesselgewicht             :       690 kg

Bestell.-Nr.              :    129370

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 622    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129371           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-11 N TAURUS, 180 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-11 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9660       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-11 N   TAURUS

180 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-11 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         126 kW

2. Stufe                 :         180 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     137 kW

2. Stufe                 :     196 kW

Wasserinhalt              :     84 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     19,05

m3/h

Erdgas LL                :     21,82

m3/h

Kesselgewicht             :       750 kg

Bestell.-Nr.              :    129371

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 623    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129372           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-12 N TAURUS, 198 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-12 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10405      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-12 N   TAURUS

198 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-12 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         139 kW

2. Stufe                 :         198 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     151 kW

2. Stufe                 :     215 kW

Wasserinhalt              :     91 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     20,95

m3/h

Erdgas LL                :     24,00

m3/h

Kesselgewicht             :       805 kg

Bestell.-Nr.              :    129372

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 624    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129373           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-14 N TAURUS, 234 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-14 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11095      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-14 N   TAURUS

234 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-14 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         164 kW

2. Stufe                 :         234 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     178 kW

2. Stufe                 :     254 kW

Wasserinhalt              :     106 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     24,76

m3/h

Erdgas LL                :     28,36

m3/h

Kesselgewicht             :       920 kg

Bestell.-Nr.              :    129373

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 625    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129374           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-16 N TAURUS, 270 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-16 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12325      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-16 N   TAURUS

270 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-16 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         189 kW

2. Stufe                 :         270 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     205 kW

2. Stufe                 :     293 kW

Wasserinhalt              :     122 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     28,57

m3/h

Erdgas LL                :     32,73

m3/h

Kesselgewicht             :       1035 kg

Bestell.-Nr.              :    129374

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 626    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129375           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-18 N TAURUS, 306 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-18 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13200      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-18 N   TAURUS

306 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-18 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         214 kW

2. Stufe                 :         306 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     232 kW

2. Stufe                 :     331 kW

Wasserinhalt              :     137 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     32,38

m3/h

Erdgas LL                :     37,09

m3/h

Kesselgewicht             :       1150 kg

Bestell.-Nr.              :    129375

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 627    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129376           OERTLI Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-20 N TAURUS, 342 kW lose Glieder

Suchbegriff:      GSR 330-20 N

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14005      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gas-Spezialheizkessel

GSR 330-20 N   TAURUS

342 kW, lose Glieder

- Gas-Spezial-Gußglieder Kessel mit

zweistufigem Brenner ohne Gebläse.

- Gleitender Tieftemperaturbetrieb

- Gußgliederkesselkörper aus korro-

sionsbeständigem, elastischem OERTLI

Guß thermoschockfest.

- Hochleistungskessel mit Feuerungs-

technischem Wirkungsgrad von bis zu 92

%.

- Edelstahlbrenner mit Zündbrenner und

Ionisations-Flammüberwachung.

- Abgaskasten mit eingebauter Strö-

mungssicherung

- externe wechselseitige Gasstrasse mit

kompakter Multiblock- Armatur incl.

- 2-stufigem Doppelventil der Güteklasse

A

- Druckregler und Gasdruckwächter

- Gasart: Erdgas E

- Kategorie: I2ELL

- Bauart    : B11

- Auslieferung E mit LL Düsen

(beigepackt)

8 Kollis für gesamte Palette.

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Vorlauftemperatur nach TRD 702:

120 Grad C

Kesselthermostat von 40 bis 90 Grad C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

110 Grad C

Typ "TAURUS"              : GSR 330-20 N

Nennwärmeleistung

1. Stufe                 :         239 kW

2. Stufe                 :         342 kW

Nennwärmebelastung

1. Stufe                 :     259 kW

2. Stufe                 :     370 kW

Wasserinhalt              :     154 l

Gasdurchsatz

Erdgas H                 :     36,19

m3/h

Erdgas LL                :     41,45

m3/h

Kesselgewicht             :       1350 kg

Bestell.-Nr.              :    129376

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 628    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129395           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            950       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-8

SEITENABGANG

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.: 129395

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 629    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129396           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-8

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1845      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-8

SEITENABGANG

Durchmesser  450 mm

Bestell-Nr.: 129396

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 630    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129397           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-9

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1000      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-9

SEITENABGANG

Durchmesser  350 mm

Bestell-Nr.: 129397

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 631    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129398           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-9

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1895      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-9

SEITENABGANG

Durchmesser  450 mm

Bestell-Nr.: 129398

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 632    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129399           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-10

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1130      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-10

SEITENABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129399

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 633    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129400           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-10

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1965      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-10

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129400

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 634    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129401           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-11

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1320      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-11

SEITENABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129401

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 635    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129402           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-11

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2085      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-11

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129402

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 636    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129403           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-12

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1445      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-12

SEITENABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129403

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 637    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129404           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-12

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2110      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-12

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129404

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 638    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129405           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-14

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1465      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-14

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129405

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 639    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129406           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-14

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2150      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-14

SEITENABGANG

Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr.: 129406

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 640    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129407           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-16

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1795      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-16

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129407

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 641    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129408           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-16

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2740      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-16

SEITENABGANG

Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr.: 129408

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 642    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129409           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-18

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1955      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-18

SEITENABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129409

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 643    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129410           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-18

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3110      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-18

SEITENABGANG

Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr.: 129410

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 644    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129411           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            950       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-8

MITTELABGANG

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.: 129411

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 645    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129412           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-8

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1845      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-8

MITTELABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129412

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 646    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129413           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-9

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1000      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-9

MITTELABGANG

Durchmesser 350 mm

Bestell-Nr.: 129413

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 647    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129414           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-9

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1895      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-9

MITTELABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129414

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 648    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129415           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-10

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1130      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-10

MITTELABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129415

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 649    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129416           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-10

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1965      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-10

MITTELABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129416

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 650    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129417           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-11

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1320      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-11

MITTELABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129417

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 651    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129419           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-12

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1445      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-12

MITTELABGANG

Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr.: 129419

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 652    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129420           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-12

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2110      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-12

MITTELABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129420

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 653    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129421           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-14

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1465      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-14

MITTELABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129421

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 654    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129422           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-14

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2150      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-14

MITTELABGANG

Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr.: 129422

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 655    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129423           OERTLI Abgassammler für DUO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 2 x GSR 330-16

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1795      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-16

MITTELABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129423

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 656    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129424           OERTLI Abgassammler für TRIO

TAURUS GSR 330 N Kesseln, 3 x GSR 330-16

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2740      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-16

MITTELABGANG

Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr.: 129424

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 657    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129425           OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden, Mittelabgang, D 600 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1955      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für DUO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

2 x GSR 330-18

MITTELABGANG

Durchmesser 500 mm

Bestell-Nr.: 129425

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 658    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129426           OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden, Mittelabgang, D 600 mm

Suchbegriff:      Abgassammler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3110      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgassammler für TRIO

Kesselkaskaden mit

TAURUS GSR 330 N Kesseln

3 x GSR 330-18

MITTELABGANG

Durchmesser  600 mm

Bestell-Nr.: 129426

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 659    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129427           OERTLI Abgasklappe

für GSR 330/8-9

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            460        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgasklappe

für GSR 330/8-9, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:   129427

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 660    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129428           OERTLI Abgasklappe

für GSR 330/10-12

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            540        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgasklappe

für GSR 330/10-12, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:   129428

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 661    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129429           OERTLI Abgasklappe

für GSR 330/14-18

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            605        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasklappe

für GSR 330/14-18, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:   129429

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 662    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129489           OERTLI Abgasklappe

für GSR 330/20

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            725        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgasklappe

für GSR 330/20, zum Einbau nach der

Strömungssicherung.

Bestell-Nr.:   129489

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 663    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129517           OERTLI Warmwasserspeicher

emailliert, weiss RAL 9010

Suchbegriff:      VC 120

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            760      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher VC 120

emailliert, weiss RAL 9010

rechteckig, passend zu Brennwertgerät

OPTIMAT 2000 und OPTIMAT COMPACT

stehende Ausführung.

2-fach emailliert, mit eingeschweißtem

Glattrohr-Wärmetauscher, eingebaute

Magnesium-Schutzanode und Tauchhülse.

Hochwertige 30mm-Isolierung aus Schaum-

stoff.

Eingebautes Thermometer vorne

Inhalt                    ltr :    120

Höhe                       mm :    830

Breite                     mm :    596

Tiefe                      mm:     550

Betriebsüberdruck

Trinkwasserseitig        bar :     10

Heizungsseitig           bar :     16

Dauerleistung 10/45        kW : 35,2

Dauerleistung 10/45       l/h :    882

Leistungskennzahl             :    1,8

Anschlüsse

WW/KW                      R :    3/4

Z                          R :    3/4

HV/HR (flachdichtend)      R :    3/4

Gewicht                    kg :     74

Bestell-Nr.:                  129517

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 664    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129521           OERTLI Außenfühler

für GMR 1024 ( Combi )

Suchbegriff:      Außenfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenfühler

für GMR 1024 ( Combi )

Bestell-Nr.: 129521

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 665    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129522           OERTLI Speicherfühler

für GMR 1024

Suchbegriff:      Speicherfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Speicherfühler

für GMR 1024

Bestell-Nr.: 129522

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 666    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129764           OERTLI Neutralisationsbox DU 13

mit Kondensathebepumpe

Suchbegriff:      DU 13

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            522      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 13

mit Kondensathebepumpe

für Anlagen kleiner 120 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 129764

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 667    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129765           OERTLI Neutralisationsbox DU 14

mit Kondensathebepumpe

Suchbegriff:      DU 14

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            730      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 14

mit Kondensathebepumpe

für Anlagen zwischen 120 kW

und 350 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 129765

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 668    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129766           OERTLI Neutralisationsbox DU 15

mit Kondensathebepumpe

Suchbegriff:      DU 15

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            765      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox DU 15

mit Kondensathebepumpe

für Anlagen grösser 350 kW

incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 129766

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 669    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

129810           OERTLI Ventildichtheitskontrolle

für GSR 230 SIRIUS

Suchbegriff:      Ventildichtheit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1190         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Ventildichtheitskontrolle

für GSR 230 SIRIUS

Bestell-Nr.:      129810

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 670    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

130590           Satro-pen (Zur Abfrage des Störcodes

des Steuergerätes)

Suchbegriff:      SATRO-PEN

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            80       per Stck

Ausschreibungtext:Satro-pen (Zur Abfrage des Störcodes

des Steuergerätes)

Bestell-Nr.:  130590

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 671    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

130748           OERTLI SATROCOM PC Adapter

incl. Kabel und Software

Suchbegriff:      SATROCOM

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            620      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SATROCOM

PC Adapter

incl. Kabel und Software

zur Übertragung von Störungsdiagnosen

bei SATRONIC- Feuerungsautomaten

auf den PC

Bestell-Nr.: 130748

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 672    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

130861           OERTLI SATROCOM Terminal (PALM III)

incl. Kabel und Software

Suchbegriff:      SATROCOM

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1755     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SATROCOM

TERMINAL ( PALM III )

incl. Kabel und Software

zur Übertragung von Störungsdiagnosen

bei SATRONIC- Feuerungsautomaten

auf den Palm- Organiser

Bestell-Nr.: 130861

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 673    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

130894           OERTLI Aussenfühler QAC 22

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Suchbegriff:      Aussenfühler

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            89          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Aussenfühler QAC 22

für Brennermodulationsregelung RWF 40

Bestell-Nr.: 130894

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 674    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

130990           OERTLI RWF 40

für Gasgebläsebrenner OEN 540 GI

Suchbegriff:      RWF 40

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            866      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  RWF 40

für Gasgebläsebrenner OEN 540 GI

zur modulierenden 3-Punkt-Ansteuerung

des Brenners ohne externe Regelung

Bestell-Nr.:  130990

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 675    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

131020           OERTLI 3-Punkt-Ansteuerung RWF 40

für Gasgebläsebrenner OEN 330/440 GI

Suchbegriff:      RWF 40

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            866      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  RWF 40

für Gasgebläsebrenner OEN 330/440 GI

Zur modulierenden 3-Punkt-Ansteuerung

des Brenners ohne externe Regelung

Bestell-Nr.:  131020

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 676    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

131035           OERTLI Steuergerät DKO 996

für den Einsatz des Brenners

Suchbegriff:      DKO 996

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            131      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuergerät DKO 996

für den Einsatz des Brenners

mit Nachbelüftung

Bestell-Nr.:  131035

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 677    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

131050           OERTLI Set für 2-stufige Betriebsweise

von OEN 330GI, OES 440 GI und OES 540 GI

Suchbegriff:      Regelungsset

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Regelungsset zur 2-stuf.

Ansteuerung von mod. Gasbrennern

OES 330 GI, OES 440 GI, OES 540 GI

Bestell-Nr.:    131050

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 678    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160303           OERTLI Kesselkreispumpe

für PK 340 bis 115 kW

Suchbegriff:      Kesselkreispump

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            295         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselkreispumpe

für PK 340 bis 115 kW

inkl. aller Verbindungsrohre

links oder rechts montierbar

Kolli FD 36

Bestell-Nr.:    160303

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 679    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160304           OERTLI Sicherheitsgruppe

für PK 340 bis 115 kW

Suchbegriff:      Sicherheitsgr.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            105          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsgruppe

für PK 340 bis 115 kW

incl.:

- Kleinverteiler

- Sicherheitsventil

- Schnellentlüfter

- Manometer

Anschlussrohr Kessel

Kolli FD 39

Bestell-Nr.:      160304

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 680    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160305           OERTLI Sicherheitsgruppe

für PK 340 bis 300 kW

Suchbegriff:      Sicherheitsgr.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            150          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsgruppe

für PK 340 bis 300 kW

incl.:

- Kleinverteiler

- Sicherheitsventil

- Schnellentlüfter

- Manometer

Anschlussrohr Kessel

Kolli FD 42

Bestell-Nr.:      160305

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 681    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160306           OERTLI Gegenflansche für PK 340

2" ( 2 Stück )

Suchbegriff:      Gegenflansche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            51         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gegenflansche für PK 340

2 Zoll ( 2 Stück )

Kolli FD 38

Bestell-Nr.: 160306

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 682    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160307           OERTLI Schlammentil-Satz

für PK 340

Suchbegriff:      Schlammentil

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schlammentil-Satz für PK 340

Kolli FD 37

Bestell-Nr.: 160307

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 683    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

160308           OERTLI Kesselkreispumpe

für PK 340 bis 300 kW

Suchbegriff:      Kesselkreispump

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            935         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselkreispumpe

für PK 340 bis 300 kW

incl. aller Verbindungsrohre

links oder rechts montierbar

Kolli FD 46

Bestell-Nr.:    160308

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 684    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161101           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

2,8-14,0 kW, für Erd- und Flüssiggas

Suchbegriff:      Optimat 3015 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2830       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3015 LP

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 685    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:     2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:     3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:         2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :               106 %

bei 40/30°C :               109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                       96,4 %

30% :                       106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                      0,59 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                  125 W

bei 30% :                   50 W

pH-Wert Kondensat :         4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :    65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :    38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:     1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                  1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

Ergas LL :                  8,7 %

Flüssiggas :                9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

Transportgewicht:           47 kg

Bestell-Nr.:                161101

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 686    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161103           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

4,0-23,6 kW, für Erd- und Flüssiggas

Suchbegriff:      OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3055      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT 3025 LP

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3025 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 687    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :               106 %

bei 40/30°C :               109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                       96,5 %

30% :                       107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                      0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                  145 W

bei 30% :                   50 W

pH-Wert Kondensat :         4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :    67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                  2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

Ergas LL :                  8,7 %

Flüssiggas :                9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

Transportgewicht:           52 kg

Bestell-Nr.:                161103

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 688    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161105           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 CS

4-23,6 kW, E,LL,B/P-Gas, Speicher 55 l

Suchbegriff:      OPTIMAT 3025 CS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3605      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT 3025 CS

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3025 CS mit integriertem

Durchlaufspeicher 55 Liter Inhalt bei

nur 600 mm Gerätebreite

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Integrierter Speicher 55 Liter im

Optimat 3025 CS, max. zulässige

Betriebstemperatur 90°C, zulässiger

Betriebsüberdruck brauchwasserseitig

10 bar.

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 689    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und 3-Wege-Umschalt-Ventil

Serienmäßig mit automatischen

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor,

Trinkwasser Sicherheitsgruppe integriert

Sicherheitsventil 3 bar,

10Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 CS

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :               106 %

bei 40/30°C :               109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                       96,5 %

30% :                       107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                      0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                  145 W

bei 30% :                   50 W

pH-Wert Kondensat :         4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :    67 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                  2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

Ergas LL :                  8,7 %

Flüssiggas :                9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 6,8 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

Daten Durchlaufspeicher:

Speicherinhalt :            55 Ltr.

Leistungsaufnahme:          23,6 kW

Dauerleistung bei t 35 K:   580 l/h

Zapfleistung bei

t 30 K (40° Zapftemp.):   112 l/10min

Bereitschaftsverlust :      1,85 kWh/24h

Transportgewicht:           98 kg

Bestell-Nr. :               161105

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 690    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161106           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

2,8-14 kW, E,LL,B/P-Gas, Speicher OS 80

Suchbegriff:      OPTIMAT 3015 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3748      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT 3015 LP

mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

Stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 691    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OS 80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:     2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:     3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:         2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :               106 %

bei 40/30°C :               109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                       96,4 %

30% :                       106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                      0,59 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                  125 W

bei 30% :                   50 W

pH-Wert Kondensat :         4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :    65   °C

bei tv / tr - 40 / 30° :    38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:     1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                  1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

Ergas LL :                  8,7 %

Flüssiggas :                9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

Speicherinhalt :            80 Liter

Leistungsaufnah. 90/10/45°C:14 kW

Heizfläche :                0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :  355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :     140 l/10min

Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

NL-Zahl :  1

zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr. :               161106

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 692    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161108           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3015 LP

2,8-14 kW, Gas, Speicher OBU 130 80

Suchbegriff:      OPTIMAT 3015 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3636      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT 3015 LP

mit Unterstellspeicher OBU 130 80

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 693    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3015 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:      2,8-14,0 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:      3,2-14,8 kW

Nennwärmebelastung:          2,9-14,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :                106 %

bei 40/30°C :                109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                        96,4 %

30% :                        106,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                       0,59 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                   125 W

bei 30% :                    50 W

pH-Wert Kondensat :          4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :     65 °C

bei tv / tr - 40 / 30° :     38 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :             -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:      1,4-6,8 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                   1,3 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:         9,0 %

Ergas LL :                   8,7 %

Flüssiggas :                 9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis):  3,7 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:   keine

Speicherinhalt :             130 Liter

Leistungsaufnahme 90/10/45°C:14 kW

Heizfläche :                 0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :   355 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :      75 l/10min

Bereitschaftsverlust:        1,4 kWh/24h

NL-Zahl :                    1,1

zul.Temp. BW/HZ :            95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :        6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3015 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.           :      161108

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 694    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161109           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

4,0-23,6 kW, Gas, Speicher OS 80

Suchbegriff:      OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3973      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  OPTIMAT 3025 LP

mit Speicher OS 80 ( nebenhängend )

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3015 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 695    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ : Optimat 3025 LP + OS 80

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:     4,0-23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:     4,5-24,9 kW

Nennwärmebelastung:         4,2-24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :               106 %

bei 40/30°C :               109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                       96,5 %

30% :                       107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                      0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                  145 W

bei 30% :                   50 W

pH-Wert Kondensat :         4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :    67   °C

bei tv / tr - 40 / 30° :    39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :            -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:     2,0-11,5 g/s

Kondenswasermenge 40/30°C

Erdgas E :                  2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:        9,0 %

Ergas LL :                  8,7 %

Flüssiggas :                9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:  keine

Speicherinhalt :   80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C: 23,6 kW

Heizfläche :                0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :  600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :     150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

NL-Zahl :                   1,7

zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OS 80

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.           :     161109

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 696    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161111           OERTLI Brennwert-Wandge. OPTIMAT 3025 LP

4,0-23,6 kW, Gas, Speicher OBU 130

Suchbegriff:      OPTIMAT 3025 LP

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3861      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT 3025 LP

mit Unterstellspeicher OBU 130

- Brennwert- Wandheizgerät für

geschlossene Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 100°C, ein-

stellbar auf max. 80 grd C.

- Optimat 3025 LP mit integrierter

Speicherladepumpe für Heiz- und

Warmwasserbetrieb.

- Geräte nach Gasgeräterichtlinie DIN/EN

90/396 und Wirkungsgradrichtlinie

DIN/EN 90/42, auf Grundlage der

DIN EN 297 und DIN EN 437

baumustergeprüft und zertifiziert.

- Gasgeräte-Kategorie: II2ELL3B/P

- Betriebsarten nach DVGW-TRGI: B23,

B33, C13X, C33X, C43X, C63X, C53

- Betriebsbedingungen:

zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

- Kesselthermostat von 20 bis 90 grd C

- STB : 100 grd C,

- Elektroanschluß 230 V AC / 50 Hz, S--

- Schutzart IP 42

- Zylindrischer Monoblockwärmetauscher

aus korrosions- und temperatur-

beständiger Aluminium/Silizium-

Legierung mit geschlossenem

Verbrennungsraum.

- Zylindrischer Vormisch-Vlies-Brenner,

Gas-Kompaktregelstrecke,

Radialventilator und

Ansaugschalldämpfer.

- Modulationsverhältnis bis 1:6.

- Mikroprozessorsteuerung OE-tronic 3.

Bei Anschluß von Außen- und/oder

Raumtemperaturfühler/n, für 1 direkten

Heizkreis und Warmwasser, Regelung für 1

Mischerkreis erweiterbar.

Mit Temperaturanzeige, Diagnosesystem

und allen erforderlichen

Sicherheitsfunktionen.

- Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E,

LL und Flüssiggas B/P(Umrüstset)

geeignet. Die Geräte sind werksseitig

auf Erdgas E voreingestellt.

Einsetzbar für den raumluftun- bzw. -

abhängigen Betrieb, seriemäßig für die

Kaskadierung vorbereitet.

- Komplett mit modulierender Heizkreis-

und stufiger Speicherladepumpe

Serienmäßig mit automatischen

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 697    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Schnellentlüfter, Kondenswassersiphon,

Drucksensor, Sicherheitsventil 3 bar,

14 Liter Ausdehnungsgefäß ,

Abgastemperatursensor.

Schallisolierte Geräteverkleidung in

RAL 9010,Wandkonsole und

Befestigungsmaterial.

Typ:  Optimat 3025 LP + OBU 130

Nennleistung:

bei tv / tr - 80 / 60°:    4,0 - 23,6 kW

bei tv / tr - 40 / 30°:    4,5 - 24,9 kW

Nennwärmebelastung:        4,2 - 24,5 kW

Normnutzungsgrad nach DIN 4702-8

bei 75/60°C :              106 %

bei 40/30°C :              109 %

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

100%:                      96,5 %

30% :                      107,5 %

Bereitschaftsverlust

qb70 :                     0,55 kWh/d

Hilfsenergiebedarf

bei 100% :                 145 W

bei 30% :                  50 W

pH-Wert Kondensat :        4,5

Abgastemperatur

bei tv / tr - 80 / 60° :   67  °C

bei tv / tr - 40 / 30° :   39 °C

Notwendiger Förderdruck

Pw (Zugbedarf) :           -200 Pa

Abgasmassenstrom nach DIN 4705 T1 für

Erdgas E

bei tv / tr - 80 / 60°:      2,0-11,5 g/s

Kondenswassermenge 40/30°C

Erdgas E :                   2,2 l/h

CO2-Gehalt Erdgas E:         9,0 %

Ergas LL :                   8,7 %

Flüssiggas :                 9,7 %

Wasserinhalt (Primärkreis): 4,6 Ltr.

Mindestwasser-Umlaufmenge:   keine

Speicherinhalt :             130 l

Leistungsaufn. 90/10/45 °C: 23,6 kW

Heizfläche :                 0,9 qm

Dauerleistung bei t=35 K :   600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :      200 l/10 min

Bereitschaftsverlust:        1,4 kWh/24h

NL-Zahl :                    2,2

zul.Temp. BW/HZ :            95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :        6/10 bar

bestehend aus:

- Optimat 3025 LP

- Speicher OBU 130

- Verbindungsschläuche

- Speicherfühler

Bestell-Nr.           :  161111

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 698    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161113           OERTLI Platine und Fühler

für 1 Mischerkreis, für OE-tronic 3

Suchbegriff:      Platine u. Fühl

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            117          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Platine und Fühler

für 1 Mischerkreis zum Einbau

in OE-tronic 3

Bestell-Nr.:      161113

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 699    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161114           OERTLI Buskabel 12 Meter, m. OE-tronic 3

für Kesselkaskaden von mehreren Kesseln

Suchbegriff:      Buskabel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Buskabel 12 Meter

Für Kesselkaskaden von mehreren

Kesseln mit Schaltfeld OE-tronic 3

- geschirmt

Bestell-Nr.:  161114

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 700    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161115           OERTLI Solarfühler ( 2 Stück )

zum Anschluss an OE-tronic 3

Suchbegriff:      Solarfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            63         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Solarfühler ( 2 Stück )

Zum Anschluss an OE-tronic 3

Bestell-Nr.:    161115

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 701    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161116           OERTLI Warmwasser-Speicher OS 80

für OPTIMAT 3000, nebenhängend, 80 l

Suchbegriff:      OS 80

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            799      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  WW-Speicher OS 80

Nebenhängender Speicher für OPTIMAT 3000

incl. Speicherfühler für OE-tronic3

Speicherinhalt :            80 Liter

Leistungsaufn. 90/10/45 °C :23,6 kW

Heizfläche :                0,75 qm

Dauerleistung bei t=35 K :  600 l/h

Spitzenl.. bei t=35 K :     150 l/10 min

Bereitschaftsverlust:       0,87 kWh/24h

NL-Zahl :                   1,7

zul.Temp. BW/HZ :           95/110 °C

max.Überdruck BW/HZ :       10 bar

Bestell-Nr.:                161116

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 702    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161118           OERTLI Dialog-Fernbedienung

zum Anschluss an OE-tronic 3

Suchbegriff:      Fernbedienung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            123        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Dialog-Fernbedienung

zum Anschluss an OE-tronic 3

- Betriebswahlschalter

- Wärmer/kälter

- Wahl von Zeitprogrammen

- Diverse Anzeigen

Bestell-Nr.:    161118

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 703    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161120           OERTLI Telekommunikationsmodul TELCOM 2

Fernüberwachungsmodul

Suchbegriff:      TELCOM 2

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            485      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI TELCOM 2

Telekommunikationsmodul

sprachgesteuertes Fernüberwachungs-

modul zur Überwachung von z.B.

- Brenneralarm

- ext. Kontakt

- Netzspannung

Es können bis zu 5 Telefonnummern

hinterlegt werden.

Kolli AD 154

Bestell-Nr.: 161120

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 704    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

161121           OERTLI Übergangs-Set GIR

für Anschluss Pumpengruppen an HW 70/200

Suchbegriff:      Übergangs-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Übergangs-Set GIR

Gewinde 3/4" und 1" für den Anschluss

von Pumpengruppen an HW 70 / 200

Bestell-Nr.:   161121

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 705    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163174           OERTLI Abgasfühler

für OE-tronic 3

Suchbegriff:      Abgasfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            44         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abgasfühler

für OE-tronic 3

Bestell-Nr.:   163174

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 706    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163175           OERTLI Speicherladeset

für die Kombination von PK/PU 150

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

für die Kombination von PK/PU 150

mit Tiefspeichern OBC

incl. Anschlusskreuze.

Bestell-Nr.: 163175

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 707    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163176           OERTLI Vorlauffühler zum Aktivieren

1 Mischerkreises bei OE-tronic 3

Suchbegriff:      Vorlauffühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            51           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Vorlauffühler

zum Aktivieren 1 Mischerkreises

bei OE-tronic 3

Bestell-Nr.:     163176

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 708    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163178           OERTLI E-Heizstab 2,4 kW

für Tiefspeicher OBC 162/252

Suchbegriff:      E-Heizstab

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            343       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   E-Heizstab

für Tiefspeicher    OBC 162/252

Leistung 2,4 kW / 230 V

Bestell-Nr :   163178

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 709    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163179           OERTLI Fremdstromanode für WW-Speicher

OBC 162/252 und OB150-300

Suchbegriff:      Fremdstromanode

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            320       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Fremdstromanode für WW-Speicher

OBC 162/252 und OB150-300

Bestell-Nr.:   163179

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 710    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

163188           OERTLI Unterregeleinheit VM 2

zu OE-tronic 3 Schaltfeldern, o. Fühler

Suchbegriff:      Unterregeleinh.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1120        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Unterregeleinheit VM 2

zu OE-tronic 3 Schaltfeldern

Die mikroprozessorgesteuerte

Unterregelungseinheit, eine Erweiterung

der OE-tronic 3-Schaltfelder ist für die

Ansteuerung von bis zu 2 weiteren

Mischerkreisen geeignet.

Eine Einheit kann witterungsgeführt oder

auch ohne Führungsgröße zwei Kreise

individuell und ab- bzw. unabhängig von

der OE-tronic 3 regeln.

Die zwei Kreise sind entweder 1 oder 2

gemischte Heizkreise bzw. 1 oder 2 WWE-

Kreise. Die Unterregelungseinheit VM 2

steuert und regelt jede

Paarung unabhängig. Es können so bis zu

20 Unterregelungseinheiten in Reihe

geschaltet werden.

Abmessungen :

Breite      : 320 mm,

Höhe        : 260 mm,

Tiefe       : 145 mm.

Schutzart IP 65 - Verschließbare

Plexiglasscheibe.

OHNE FÜHLER !!!

Kolli AD 120

Bestell-Nr.: 163188

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 711    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

178004           OERTLI Warmwasserspeicher,

emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr.

Suchbegriff:      VC 114

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1255     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Warmwasserspeicher,

emailliert, VC 114 Inhalt 100 ltr.

Brauchwasserspeicher, 2-fach emailliert,

mit eingeschweißtem Glattrohr-Wärme-

tauscher. Hochwertige PU-Isolierung aus

FCKW-freiem Hartschaum, Betriebsdruck

für Speicher und Heizschlange 10 bar.

Komplett mit Speicherladepumpe, Schwer-

kraftbremse, und Entlüftungsventil.

Schalterblende mit Regler und

Temperaturwächter. Verkleidung passend

zu Öl-Kleinkessel ÖK/ÖK-PE, SH0/SH0-PE

Gas-Küchenkessel KLN sowie Heizungsherd

SH.

Inhalt                   ltr.: 100

Breite                     mm: 600

Tiefe                      mm: 600

Höhe                       mm: 850

Dauerleistung 10/45 Grd.C kW: 23,5

Gewicht                    kg: 90

Bestell-Nr.                  : 178004

Typ                          : VC 114

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 712    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

180086           OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 142 N

Bestell-Nr.: 180086

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 713    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

180087           OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 143 N

Bestell-Nr.: 180087

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 714    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

180088           OERTLI Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz

Flüssiggas für Küchenkessel GKR 144 N

Bestell-Nr.: 180088

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 715    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

180566           OERTLI Neutralisationsgranulat

10 Liter

Suchbegriff:      Granulat

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            48       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Neutralisationsgranulat

10 Liter

für alle gängigen Neutralisations-

anlagen, die auf Granulatbasis

betrieben werden

Bestell-Nr.: 180566

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 716    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

181500           OERTLI Flüssiggasbausatz

für GSR 330 N TAURUS

Suchbegriff:      Gasbausatz

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            127       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Flüssiggasbausatz

für GSR 330 N   TAURUS

passend für alle Typen

zur Umrüstung von Erdgas auf

Flüssiggas

Bestell-Nr.: 181500

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 717    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182012           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 15 emailliert

Suchbegriff:      ENDH 15 EMAILLI

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4730     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 15 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 15

Dampfleistung      kg/h : 20

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182012

Type                    : ENDh 15

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 718    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182112           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 4,5 schwarz

Suchbegriff:      ENDH 4,5 SCHWAR

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3115      per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 4,5 schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen       : 01/ND164/2

Nennaufnahme          kW : 4,5

Dampfleistung       kg/h : 6

Inhalt              Ltr. : 10

Durchmesser           mm : 310

Höhe                  mm : 1120

Gewicht               kg : 60

Bestell-Nr.              : 182112

Type                     : ENDh 4,5

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 719    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182212           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 6 schwarz

Suchbegriff:      ENDH 6 SCHWARZ

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3195     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 6 schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 6

Dampfleistung      kg/h : 8

Inhalt             Ltr. : 10

Durchmesser          mm : 310

Höhe                 mm : 1120

Gewicht              kg : 60

Bestell-Nr.             : 182212

Type                    : ENDh 6

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 720    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182312           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 9 schwarz

Suchbegriff:      ENDH 9 SCHWARZ

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3750     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 9 schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 9

Dampfleistung      kg/h : 12

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182312

Type                    : ENDh 9

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 721    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182412           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 12 schwarz

Suchbegriff:      ENDH 12 SCHWARZ

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4260     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 12 schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 12

Dampfleistung      kg/h : 16

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182412

Type                    : ENDh 12

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 722    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182512           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 15 schwarz

Suchbegriff:      ENDH 15 SCHWARZ

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4385     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 15 schwarz.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 15

Dampfleistung      kg/h : 20

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182512

Type                    : ENDh 15

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 723    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182612           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 4,5 emailliert

Suchbegriff:      ENDH 4,5 EMAILL

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3465      per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 4,5 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 4,5

Dampfleistung      kg/h : 6

Inhalt             Ltr. : 10

Durchmesser          mm : 310

Höhe                 mm : 1120

Gewicht              kg : 60

Bestell-Nr.             : 182612

Type                    : ENDh 4,5

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 724    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182712           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 6 emailliert

Suchbegriff:      ENDH 6 EMAILLIE

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3545     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 6 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 6

Dampfleistung      kg/h : 8

Inhalt             Ltr. : 10

Durchmesser          mm : 310

Höhe                 mm : 1120

Gewicht              kg : 60

Bestell-Nr.             : 182712

Type                    : ENDh 6

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 725    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182812           OERTLI lektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 9 emailliert

Suchbegriff:      ENDH 9 EMAILLIE

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4095     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 9 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 9

Dampfleistung      kg/h : 12

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182812

Type                    : ENDh 9

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 726    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

182912           OERTLI Elektro-Niederdruck-

Dampfkessel ENDh 12 emailliert

Suchbegriff:      ENDH 12 EMAILLI

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4610     per Stck

Ausschreibungtext:Elektro-Niederdruck-Dampfkessel

ENDh 12 emailliert.

Niederdruck-Dampfkessel aus Stahl.

Höchstzulässiger Betriebsüberdruck

0,5 bar, lotrecht hängende Anordnung.

Wärmedämmung, Stahl-Außenmantel orange

(RAL 2004) lackiert, mit zwei Trag-

bügeln, Wasserstandsmarke, Ablaßein-

richtung, austauschbarem Heizflansch

mit Heizstäben, thermische Sicherung

zum Schutz der Heizstäbe bei Trocken-

gehen, Schaltschützen, Signallampe,

Anschlußklemmen, anschlußfertig ver-

drahtet und auf Klemmen geführt.

Bauart-Kennzeichen      : 01/ND164/2

Nennaufnahme         kW : 12

Dampfleistung      kg/h : 16

Inhalt             Ltr. : 30

Durchmesser          mm : 410

Höhe                 mm : 1260

Gewicht              kg : 95

Bestell-Nr.             : 182912

Type                    : ENDh 12

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 727    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185086           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2

Suchbegriff:      ÖSB-PE 114

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4415      per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Aufgesetzter Brauchwasserspeicher VC 114

mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher,

doppelter Emaillierung und FCKW-freier

Hartschaum Vollisolierung.

Speicherschaltfeld mit Brauchwasser-

thermometer und Speichertemperatur-

regler.

Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

Brauchwasserspeicher komplett mit

wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

absperrhähnen, Thermostopventil und

automatischen Entlüftungsventilen sowie

allen Verschraubungsteilen und

Dichtungen.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW : 5,0

2.Stufe               kW : 11,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 728    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 35

Gewicht               kg : 205

Speicher

Speicherinhalt      ltr. : 100

Betriebsdruck        bar : 6

Spitzenleistung

10/45° l/min             : 140

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°     kW/h : 1,0

NL-Zahl                  : 1,3

Bestell-Nr.              : 185086

Typ                      : ÖSB-PE 114-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 729    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185087           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2

Suchbegriff:      ÖSB-PE 144

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4435      per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Aufgesetzter Brauchwasserspeicher VC 114

mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher,

doppelter Emaillierung und FCKW-freier

Hartschaum Vollisolierung.

Speicherschaltfeld mit Brauchwasser-

thermometer und Speichertemperatur-

regler.

Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

Brauchwasserspeicher komplett mit

wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

absperrhähnen, Thermostopventil und

automatischen Entlüftungsventilen sowie

allen Verschraubungsteilen und

Dichtungen.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW : 5,0

2.Stufe               kW : 14,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 730    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 35

Gewicht               kg : 205

Speicher

Speicherinhalt      ltr. : 100

Betriebsdruck        bar : 6

Spitzenleistung

10/45° l/min             : 150

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°     kW/h : 1,0

NL-Zahl                  : 1,3

Bestell-Nr.              : 185087

Typ                      : ÖSB-PE 144-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 731    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185088           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 184-2

Suchbegriff:      ÖSB-PE 184

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4620      per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖSB-PE 184-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Aufgesetzter Brauchwasserspeicher VC 114

mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher,

doppelter Emaillierung und FCKW-freier

Hartschaum Vollisolierung.

Speicherschaltfeld mit Brauchwasser-

thermometer und Speichertemperatur-

regler.

Verrohrungsbausatz zwischen Kessel und

Brauchwasserspeicher komplett mit

wärmegedämmten Edelstahlwellrohr-

schläuchen, Speicherladepumpe, Kugel-

absperrhähnen, Thermostopventil und

automatischen Entlüftungsventilen sowie

allen Verschraubungsteilen und

Dichtungen.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW : 6,0

2.Stufe               kW : 18,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 732    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 1990

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 35

Gewicht               kg : 205

Speicher

Speicherinhalt      ltr. : 100

Betriebsdruck        bar : 6

Spitzenleistung

10/45° l/min             : 160

Bereitschaftswärme-

aufwand 24h/60°     kW/h : 1,0

NL-Zahl                  : 1,3

Bestell-Nr.              : 185088

Typ                      : ÖSB-PE 184-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 733    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185181           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2

Suchbegriff:      ÖK 114

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2960     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  5,0

2.Stufe               kW : 11,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 420

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 155

Bestell-Nr.              : 185181

Typ                      : ÖK 114-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 734    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185182           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2

Suchbegriff:      ÖK 144

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2985     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  5,0

2.Stufe               kW : 14,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 420

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 155

Bestell-Nr.              : 185182

Typ                      : ÖK 144-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 735    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185183           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 184-2

Suchbegriff:      ÖK 184

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3160     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK 184-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  6,0

2.Stufe               kW : 18,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 420

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 155

Bestell-Nr.              : 185183

Typ                      : ÖK 184-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 736    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185186           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2

Suchbegriff:      ÖK-PE 114

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3250     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 114-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  5,0

2.Stufe               kW : 11,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 190

Bestell-Nr.              : 185186

Typ                      : ÖK-PE 114-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 737    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185187           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2

Suchbegriff:      ÖK-PE 144

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3280     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 144-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  5,0

2.Stufe               kW : 14,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 190

Bestell-Nr.              : 185187

Typ                      : ÖK-PE 144-2

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 738    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185188           REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 184-2

Suchbegriff:      ÖK-PE 184

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3450     per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Öl-Spezialheizkessel mit

vollautom. 2-Stufenbrenner ÖK-PE 184-2

Stahlheizkessel mit vollautomatischem

2-Stufen-Ölverdampfungsbrenner,

frequenzgesteuerter Öldosierpumpe,

Brennerwächter, elektrische Glühzündung,

2-stufigem Gebläse plus Gebläsenachlauf-

stufe.

Abgasanschluß hinten, wahlweise bauseits

veränderbar auf seitlich links oder

seitlich rechts.

Hochwertige Wärmedämmung des Kessel-

blockes und der Verkleidungsteile.

Kesselverkleidung weiß einbrennlackiert,

Sockelverkleidung anthrazitgrau,

Fronttür ausklappbar, im Servicefall

aushängbar. Kunststoffarbeitsplatte

im Edelstahlrahmen.

Kesselschaltfeld mit Kesseltemperatur-

regler, Winter/Aus/Sommer-Betriebsarten-

wahlschalter, Netzleuchte, Kessel-

thermometer, STB, Kesseltemperatur-

Wächter, 2-stufigem Temperaturwächter,

Störleuchte und Speichervorrangschaltung

eingebaut und komplett verdrahtet.

Manometer, Entlüftungsventile, Sicher-

heitsventil, Kesselfüll- und Entlee-

rungshahn, Flachdruckausdehnungsgefäß

12 Liter und Heizungspumpe UPS 25-40

mit 130 mm Einbaulänge eingebaut.

Druckminderer und Schnellschlußventil

in serienmäßiger Kombidose montiert.

Einbindung der Ölzulaufleitung 8 mm über

Schneidringverschraubung am Schnell-

schlußventil.

Betriebsdruck        bar : 3

Nennleistung

1.Stufe               kW :  6,0

2.Stufe               kW : 18,0

Bauart-Kennzeichen       : Z-43.11-027

Breite                mm : 600

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Heizungsvorlauf

R" : 1

Heizungsrücklauf      R" : 1

Abgasanschluß         mm : 130

Zugbedarf             PA : 5-15

Wasserinhalt        ltr. : 15

Gewicht               kg : 190

Bestell-Nr.              : 185188

Typ                      : ÖK-PE 184-2

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 739    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185752           REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

Suchbegriff:      SH 96/240 L WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3010        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 24,0

Holz                   kW : 20,5

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck     bar : max. 4

Breite                 mm : 550

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 215

Bestell-Nr.               : 185752

Typ                       : SH 96/240 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 740    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185753           REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links braun

Suchbegriff:      SH 96/240 L BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3250        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 24,0

Holz                   kW : 20,5

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck     bar : max. 4

Breite                 mm : 550

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 215

Bestell-Nr.               : 185753

Typ                       : SH 96/240 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 741    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185755           REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:      SH 96/240 R WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3010       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 24,0

Holz                   kW : 20,5

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck     bar : max. 4

Breite                 mm : 550

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 215

Bestell-Nr.               : 185755

Typ                       : SH 96/240

rechts

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 742    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185756           REKORD Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

Suchbegriff:      SH 96/240 R BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3250       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 96/240 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht, und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Reinigungs- und Bedienungsgeräte an der

Innenseite der aufschwenkbaren Seiten-

blende aufgehängt.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 24,0

Holz                   kW : 20,5

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 4,0

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 550

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 215

Bestell-Nr.               : 185756

Typ                       : SH 96/240

rechts

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 743    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185852           REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

Suchbegriff:      SH 36/210 L WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3920        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 21,0

Holz                   kW : 17,0

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 900

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 260

Bestell-Nr.               : 185852

Typ                       : SH 36/210 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 744    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185853           REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links braun

Suchbegriff:      SH 36/210 L BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4230        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 21,0

Holz                   kW : 17,0

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 900

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 260

Bestell-Nr.               : 185853

Typ                       : SH 36/210 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 745    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185855           REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:      SH 36/210 R WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3920       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 21,0

Holz                   kW : 17,0

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 900

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 260

Bestell-Nr.               : 185855

Typ                       : SH 36/210

rechts

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 746    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185856           REKORD Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun

Suchbegriff:      SH 36/210 R BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4230       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/210 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 21,0

Holz                   kW : 17,0

Strahlungsleistung     kW : 2,5 - 5,0

Betriebsüberdruck     bar : max. 4

Breite                 mm : 900

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 150

Zugbedarf              PA : 18

Gewicht                kg : 260

Bestell-Nr.               : 185856

Typ                       : SH 36/210

rechts

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 747    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185858           REKORD Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links weiß

Suchbegriff:      SH 36/250 L WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4425        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 25,0

Holz                   kW : 21,0

Strahlungsleistung     kW : 3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 1100

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 160

Zugbedarf              PA : 20

Gewicht                kg : 310

Bestell-Nr.               : 185858

Typ                       : SH 36/250 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 748    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185859           REKORD Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links braun

Suchbegriff:      SH 36/250 L BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4530        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß links braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 25,0

Holz                   kW : 21,0

Strahlungsleistung     kW : 3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 1100

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschluß links mm : 160

Zugbedarf              PA : 20

Gewicht                kg : 310

Bestell-Nr.               : 185859

Typ                       : SH 36/250 links

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 749    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185861           REKORD Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß

Suchbegriff:      SH 36/250 R WEI

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4425       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts weiß

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 25,0

Holz                   kW : 21,0

Strahlungsleistung     kW : 3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 1100

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 160

Zugbedarf              PA : 20

Gewicht                kg : 310

Bestell-Nr.               : 185861

Typ                       : SH 36/250

rechts

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 750    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

185862           REKORD Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun

Suchbegriff:      SH 36/250 R BRA

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4530       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD  Heizungsherd

SH 36/250 Abgasanschluß rechts braun

Zentralheizungsherd für Festbrennstoffe,

eingebauter Sicherheitswärmetauscher,

höhenverstellbarer Heb- und Senkrost,

rüttelbar. Sekundärluftschacht und

Flammenbündelplatte (Jet Fire System).

Automatische Regelung, Ummantelung

emailliert, isolierte Herdabdeckung,

Herdrahmen aus Edelstahl mit Herdplatte

aus plangeschliffenem Spezialstahl,

Großraum Backofen mit Sichtfenster,

Backblech und Grillrost.

Reinigungsgerät in der leicht auszieh-

baren Holzlade.

Für Holzbetrieb engmaschigen Rost, für

Kohle/Koksbetrieb großmaschigen Rost

verwenden. Beides als Zubehör lieferbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle             kW : 25,0

Holz                   kW : 21,0

Strahlungsleistung     kW : 3,5 - 5,5

Betriebsüberdruck     bar : max.4

Breite                 mm : 1100

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Abgasanschl. rechts mm : 160

Zugbedarf              PA : 20

Gewicht                kg : 310

Bestell-Nr.               : 185862

Typ                       : SH 36/250

rechts

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 751    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

18611            STADLER-Spezialheizkessel H 25

Suchbegriff:      STADLER H 25

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2895     per Stck

Ausschreibungtext:STADLER-Spezialheizkessel  H 25

Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

gekühltem Rost, leicht nach oben zu

schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

hinten montierbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle            kW : 23

Holz                  kW : 15

Breite                mm : 686

Tiefe                 mm : 889

Höhe                  mm : 1021

Füllöffnung           mm : 340 x 260

Füllraumtiefe         mm : 300

Füllvolumen         ltr. : 60

Abgasanschluß         mm : 180

Zugbedarf             PA : 20

Gewicht               kg : 280

Bestell-Nr.              : 18611

Typ                      : Stadler H 25

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 752    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

18612            STADLER-Spezialheizkessel H 33

Suchbegriff:      STADLER H 33

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3465     per Stck

Ausschreibungtext:STADLER-Spezialheizkessel  H 33

Festbrennstoffkessel Typ H mit wasser-

gekühltem Rost, leicht nach oben zu

schwenkende Fülltür, Aschetür, Vorstell-

rost, mit Rücklaufwasser-Vorwärmung.

Sicherheitsbatterie nach DIN 4751 Blatt

2, Rauchgasstutzen rechts, links oder

hinten montierbar.

Nennwärmeleistung

Koks/Kohle            kW : 31

Holz                  kW : 23

Breite                mm : 786

Tiefe                 mm : 981

Höhe                  mm : 1072

Füllöffnung           mm : 440 x 290

Füllraumtiefe         mm : 355

Füllvolumen         ltr. : 100

Abgasanschluß         mm : 200

Zugbedarf             PA : 25

Gewicht               kg : 330

Bestell-Nr.              : 18612

Typ                      : Stadler H 33

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 753    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186369           OERTLI Holzvergaserkessel HV-15

Stahlheizkessel, 14,9 kW, o. Schaltfeld

Suchbegriff:      HV-15

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3780     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-15

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4 für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :          HV-15

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           14,9 kW

Kesselwasserinhalt:                53 l

Wasserseitiger

Widerstand         :             150 Pa

Gewicht            :             235 kg

Best.-Nr.          :          186369

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 754    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186379           OERTLI Holzvergaserkessel HV-24

Stahlheizkessel, 18-26 kW, o. Schaltfeld

Suchbegriff:      HV-24

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4220     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-24

Stahlheizkessel nach DIN 4702

und EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-24

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           18-26 kW

Kesselwasserinhalt:                 75 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              200 Pa

Gewicht            :              300 kg

Best.-Nr.          :           186379

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 755    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186389           OERTLI Holzvergaserkessel HV-35

Stahlheizkessel, 28-40 kW, o. Schaltfeld

Suchbegriff:      HV-35

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5240     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-35

Stahlheizkessel nach DIN 4702

und EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-35

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           28-40 kW

Kesselwasserinhalt:               106 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              300 Pa

Gewicht            :              380 kg

Best.-Nr.          :           186389

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 756    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186399           OERTLI Holzvergaserkessel HV-50

Stahlheizkessel, 40-50 kW, o. Schaltfeld

Suchbegriff:      HV-50

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6510     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-50

Stahlheizkessel nach DIN 4702

und EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-50

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           40-50 kW

Kesselwasserinhalt:               150 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              400 Pa

Gewicht            :              415 kg

Best.-Nr.          :           186399

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 757    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186449           OERTLI Festbrennstoffkessel HV-15S,

Stahlheizk., mit SAUGZUGGEBLÄSE, 14,9 kW

Suchbegriff:      HV-15S

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4420     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-15S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4" für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

- zul. Betriebsüberdruck:    3 bar

- max. Vorlauftemperatur:   90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :          HV-15S

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           14,9 kW

Kesselwasserinhalt:                53 l

Wasserseitiger

Widerstand         :             150 Pa

Gewicht            :             235 kg

Best.-Nr.          :          186449

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 758    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186459           OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S

Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 18-26 kW

Suchbegriff:      HV-24S

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4870     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-24S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Schaltfeld:

Vollelektronisches Microprozessor-

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-24S

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           18-26 kW

Kesselwasserinhalt:                 75 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              200 Pa

Gewicht            :              300 kg

Best.-Nr.          :           186459

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 759    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186469           OERTLI Festbrennstoffkessel HV-35S

Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 28-40 kW

Suchbegriff:      HV-35S

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5880     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-35S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Schaltfeld:

Vollelektronisches Microprozessor-

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-35S

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           28-40 kW

Kesselwasserinhalt:               106 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              300 Pa

Gewicht            :              380 kg

Best.-Nr.          :           186469

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 760    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

186479           OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S

Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 40-50 kW

Suchbegriff:      HV-50S

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7150     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Festbrennstoffkessel HV-50S,

mit SAUGZUGGEBLÄSE

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holz-

palette

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 55 Grad C

Type               :           HV-50S

Kessel-Nennwärme-

leistung           :           40-50 kW

Kesselwasserinhalt:               150 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              400 Pa

Gewicht            :              415 kg

Best.-Nr.          :           186479

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 761    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

18653            OERTLI Holzvergaserkessel HV-17

Stahlheizkessel, 16,6 kW, o. Schaltfeld

Suchbegriff:      HV-17

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3890     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-17

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Verbrennungsluftgebläse mit Gebläse-

absperrklappe

- Kessel allseitig isoliert,

rote-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type               :           HV-17

Kessel-Nennwärme-

leistung           :            16,6 kW

Kesselwasserinhalt:                 53 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              150 Pa

Gewicht            :              245 kg

Best.-Nr.          : 18653

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 762    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

18655            OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S

Stahlheizk.,mit SAUGZUGGEBLÄSE, 16,6 kW

Suchbegriff:      HV-17S

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4540     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Holzvergaserkessel HV-17S

Stahlheizkessel nach DIN 4702 und

EN 303 mit eingebautem Kupfersicher-

heitswärmetauscher 3/4   für Heizungs-

anlagen nach DIN 4751.

Bitte separates Schaltfeld auswählen !!

- Fülltür mit Sicherheitsverriegelung

und Ein- und Ausschalter für Gebläse

- Füllschacht mit Passiv-Korrosions-

schutz, Wirbelkammerbrenner, Ober-

platte aus Guß, Thermorippen-Heiz-

flächen

- Herausziehbare Brennerkammerschale

- Rauchgassammler isoliert mit Wechsel-

rauchstutzen rechts, links oder

hinten und Zugbegrenzer rechts oder

links

- Saugzuggebläse, drehbar, Montage

rechts, links oder hinten montierbar

- Kessel allseitig isoliert,

rot-kunstoffbeschichtete Verkleidung,

Kranöse, 4 Transportmuffen

Kessel fertig montiert auf Holzpalette.

- zul. Betriebsüberdruck:     3 bar

- max. Vorlauftemperatur:    90 Grad C

- mind. Rücklauftemperatur: 60 Grad C

Type               :           HV-S 17

Kessel-Nennwärme-

leistung           :            16,6 kW

Kesselwasserinhalt:                 53 l

Wasserseitiger

Widerstand         :              150 Pa

Gewicht            :              245 kg

Best.-Nr.          : 18655

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 763    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189511           OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 LON MODULO

Suchbegriff:      CD 30 LON MOD.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1165      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 LON MODULO

Regelung mit LON-Bus und Modulations-

Signal 0-10V, DC, wahlweise auf

Kessel oder Mischer wirksam

im Normgehäuse 144 x 96 mm

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

Austausch unter mehreren Regelungen

Bzw. mit evtl. vorhandener LON-

Bus-Gebäudeleittechnik oder PC.

Ohne Hard- und Softwarehilfsmittel

Können bis zu 5 Regelungen mit LON-

Bus miteinander verbunden werden.

Die 2-adrig verdrillte abgeschirmte

Datenbusleitung kann bis zu 900 m

Lang sein.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

programmierbaren Modulen. Die Kessel-

stufen werden witterungs- und/oderlast-

abhängig, die Mischerkreise witterungs-

oder konstant ( Festwertregler )

gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

einer getrennten Fernbedienung aus-

gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 764    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

1 Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit

Stecker Nr. 2

2 Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

und Stecker Nr. 3 und Nr. 4

1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1.

Bestell-Nr.              : 189511

Typ                      : CD 30 LON

MODULO

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 765    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189600           OERTLI Dachzentrale schwarz

DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

Suchbegriff:      Dachzentrale

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            385        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentrale schwarz

DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade

1 x Langmuffe LAS DN80/125 (Schiebestück

1 x Doppelrohr LAS DN80/125    500mm

1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz

1 x Schrägdachpfanne schwarz

1 x Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.:    189600

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 766    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189601           OERTLI Verbindungsleitung

LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht

Suchbegriff:      Verbindungsl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            256         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung

LAS80/125 für Optimat. Kessel z. Schacht

Bestell-Nr.: 189601

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 767    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189602           OERTLI Schachtleitung DN 80

Bausatz D, bestehend aus

Suchbegriff:      Schachtleitung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            266         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtleitung DN 80

Bausatz D, bestehend aus

1 x Auflageschiene 250mm

1 x Stützbogen DN 80

1 x Rohrschelle für Montagehilfe

3 x Rohr PPs DN 80 2000mm

3 x Abstandshalter Kunststoff DN80, grau

1 x Reinigungsrohr DN 80 gerade

1 x Schachtabdeckung DN 80

Bestell-Nr.:     189602

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 768    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189603           OERTLI Verbindungsleitung DN80

Kessel-Schacht, Bausatz C, bestehend aus

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            98          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung DN80

Kessel-Schacht, Bausatz C, bestehend aus

- 1 x T-Stück DN 80 mit Deckel

- 2 x Rohr PPs DN 80 500mm

- 1 x Belüftungsblende DN 80

- 1 x Tube Gleitmittel

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189603

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 769    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189604           OERTLI Revisions-T-Stück

DN80/125, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Revisions-T-St.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            109         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisions-T-Stück

DN80/125, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189604

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 770    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189605           OERTLI Reinigungsrohr gerade

DN 80/125, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr gerade

DN 80/125, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189605

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 771    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189606           OERTLI Doppelrohr LAS DN80/125

Länge 500mm, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            40        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Doppelrohr LAS DN80/125

Länge 500mm, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189606

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 772    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189607           OERTLI Doppelrohr LAS DN 80/125

Länge 1000mm, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            69        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Doppelrohr LAS DN 80/125

Länge 1000mm, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189607

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 773    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189609           OERTLI Luftansaugstück DN80/125

für Außenwandmontage, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Luftansaugstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            122         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Luftansaugstück DN80/125

für Außenwandmontage, Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189609

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 774    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189610           OERTLI Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, schwarz

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            132        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, schwarz

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189610

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 775    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189611           OERTLI Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, rot

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            132        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung

DN 80/125 mit Schelle, rot

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189611

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 776    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189612           OERTLI Bogenstück 80/125 35 grd

konzentrisch

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück 80/125 35 grd

konzentrisch

Bestell-Nr.: 189612

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 777    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189613           OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 45Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189613

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 778    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189614           OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            54       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 90Grd LAS DN80/125

Farbe RAL 9010

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189614

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 779    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189615           OERTLI Bogen 15 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 15 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189615

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 780    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189616           OERTLI Bogen 30 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 30 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189616

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 781    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189617           OERTLI Bogen 45 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 45 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189617

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 782    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189618           OERTLI Bogen 87 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogen 87 Grad PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189618

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 783    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189619           OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 500mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 500mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189619

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 784    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189620           OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 1000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 1000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189620

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 785    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189621           OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 2000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Rohr PPs DN 80

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohr PPs DN 80

Länge 2000mm, Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189621

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 786    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189622           OERTLI Abstandshalter DN80

Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abstandshalter DN80

Kunststoff grau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189622

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 787    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189623           OERTLI Reinigungsrohr

PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            29         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr

PPs gerade DN80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189623

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 788    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189624           OERTLI Revisions-T-Stück

PPs DN 80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Revisions-T-St

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            39         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisions-T-Stück

PPs DN 80, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189624

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 789    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189625           OERTLI Erweiterung PPs 80 mm

auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

Suchbegriff:      Erweiterung PPs

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            58          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Erweiterung PPs 80 mm

auf DN 100, Zul.Nr. Z-7.2.-1622

Bestell-Nr.: 189625

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 790    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189626           OERTLI Dachzentr. rot DN80/125

Bausatz A, bestehend aus

Suchbegriff:      Dachzentr. rot

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            385         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentr. rot DN80/125

Bausatz A, bestehend aus

- 1 x Revisions-T-Stück LAS DN 80/125

-     gerade

- 1 x Langmuffe LAS DN 80/125

(Schiebestück)

- 1 x Doppelrohr LAS DN 80/125     500mm

- 1 x Dachdurchführung LAS DN 80/125 rot

- 1 x Schrägdachpfanne rot

- 1 x Tube Gleitmittel

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:    189626

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 791    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189627           Grundbausatz Aussenwand

Suchbegriff:      Grundbausatz AW

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            370        per Stck

Ausschreibungtext:Grundbausatz  Aussenwand

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 792    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189628           OERTLI Grundbausatz flexibel,

bestehend aus:

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            290        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz flexibel,

bestehend aus:

- 1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung

-     Flex 80

- 1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.

- 1 x Stützbogen DN 80

- 1 x Auflageschiene 250 mm

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:   189628

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 793    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189629           OERTLI Flexrohr 83mm

mit Einsteckende DN 80, 12,5mm

Suchbegriff:      Flexrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            405       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flexrohr 83mm

mit Einsteckende DN 80,   12,5mm

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189629

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 794    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189630           OERTLI Abstandshalter 83mm

Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            38          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abstandshalter 83mm

Kunststoff blau, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189630

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 795    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189631           OERTLI Einzugselement

für Flexleitung mit Seil

Suchbegriff:      Einzugselement

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einzugselement

für Flexleitung mit Seil

Bestell-Nr.: 189631

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 796    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189632           OERTLI Anschlußstück PPs DN 80

mit Meßöffnung, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Anschlußstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlußstück PPs DN 80

mit Meßöffnung, Zul.Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189632

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 797    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189633           OERTLI Belüftungsblende DN80

Farbe grau

Suchbegriff:      Belüftungsblend

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Belüftungsblende DN80

Farbe grau

Bestell-Nr.: 189633

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 798    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189634           OERTLI Langmuffe LAS DN 80/125

Schiebestück, Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Langmuffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            53        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Langmuffe LAS DN 80/125

Schiebestück, Farbe RAL 9010

Zul.Nr.: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189634

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 799    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189635           OERTLI Mauerblende DN 125

Farbe RAL 9010

Suchbegriff:      Mauerblende

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Mauerblende DN 125

Farbe RAL 9010

Bestell-Nr.: 189635

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 800    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189636           OERTLI Aussenwandrevision

DN 80/125

Suchbegriff:      Revision

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Aussenwandrevision

DN 80/125

Bestell-Nr.: 189636

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 801    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189637           OERTLI Stützbogen PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Suchbegriff:      Stützbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Stützbogen PPs DN 80

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189637

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 802    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189638           OERTLI Schachtabdeckung DN 80

unlackiert

Suchbegriff:      Schachtabdeck.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            78         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtabdeckung DN 80

unlackiert

Bestell-Nr.: 189638

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 803    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189640           OERTLI Abschlußstück oben

DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta

Suchbegriff:      ABSCHLUSSSTÜCK

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            43       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abschlußstück oben

DN 80/125 mit Dichtung f. Außenwandmonta

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189640

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 804    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189642           OERTLI Außenwandanschluß

DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas

Suchbegriff:      Außenwandanschl

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            138      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenwandanschluß

DN 80/125, z.direkten Ausblasen d. Abgas

über die Außenwand

Farbe RAL 9010

Zul.-Nr.: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 189642

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 805    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189643           OERTLI Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd, f.OPTIMAT 2000

Suchbegriff:      Abzweig

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abzweig

f.KaskadeDN80/125,87grd, f.OPTIMAT 2000

Bestell-Nr.: 189643

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 806    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189644           OERTLI Abzweig

f.Kaskade DN8087 grd., f. OPTIMAT 2000

Suchbegriff:      Abzweig

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abzweig

f.Kaskade DN8087 grd., f. OPTIMAT 2000

Bestell-Nr.: 189644

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 807    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189649           OERTLI Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            560        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTUNABHÄNGIG

bestehend aus:

- Mauerblende

- Doppelrohr 80/125    500 mm

- Langmuffe

- Revisionsstück gerade

- 2 x Doppelrohr 80/125    1000 mm

- Abzweig 80/125    87 grd

- T-Stück 80/125 mit Deckel

Bestell-Nr.: 189649

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 808    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189650           OERTLI Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            195        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz

f.Kaskade OPTIMAT2000 RAUMLUFTABHÄNGIG

bestehend aus:

- Belüftungsblende

- Rohr 80   500 mm

- Revisionsstück geradee

- 2 x Rohr 80     1000 mm

- Abzweig 80   87 grdDeckel

- Abschlussdeckel mit Kondensatablauf

Bestell-Nr.: 189650

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 809    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189652           OERTLI Aussenwandbogen

DN 80/125, 90 Grad

Suchbegriff:      Außenwandbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            92       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aussenwandbogen

DN 80/125

90 grd

Bestell-Nr.: 189652

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 810    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189653           OERTLI Muffe für Dachdurchführung

Aussenwandanlage, DN 80/125

Suchbegriff:      Muffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Muffe für Dachdurchführung

Aussenwandanlage

DN 80/125

Bestell-Nr.: 189653

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 811    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189656           OERTLI Adapter für Außenwandbogen

DN 80/125

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            41       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Adapter für

Aussenwandbogen

DN 80/125

Bestell-Nr.: 189656

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 812    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189660           OERTLI Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 125

Suchbegriff:      Belüftungsblend

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            39          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 125

Bestell-Nr.: 189660

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 813    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189661           OERTLI Reinigungsrohr PPs,

gerade mit Schraubdeckel DN 125

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs DN 125

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 189661

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 814    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189662           OERTLI Kaskadenanschluss PPs

DN 125, DN 80

Suchbegriff:      Anschluss

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kaskadenanschluss PPs

DN 125 - DN 80

Bestell-Nr.: 189662

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 815    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189663           OERTLI Abschlussdeckel PPs

DN 125 mit Kondensatablauf DN 32

Suchbegriff:      Abschlußdeckel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abschlussdeckel PPs

DN 125 mit Kondensatablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189663

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 816    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189664           OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 125

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs 500 mm DN 125

Bestell-Nr.: 189664

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 817    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189665           OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 125

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            39        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

1000 mm DN 125

Bestell-Nr.: 189665

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 818    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189666           OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 125

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

2000 mm DN 125

Bestell-Nr.: 189666

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 819    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189667           OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 125

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

15 Grad DN 125

Bestell-Nr.: 189667

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 820    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189668           OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 125

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

30 Grad DN 125

Bestell-Nr.: 189668

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 821    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189669           OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 125

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

45 Grad DN 125

Bestell-Nr.: 189669

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 822    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189670           OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 125

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

87,5 Grad DN 125

Bestell-Nr.: 189670

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 823    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189671           OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 125

Suchbegriff:      Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            93         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminanschlussbogen

PPs DN 125

Bestell-Nr.: 189671

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 824    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189672           OERTLI Abstandhalter VA DN 125

Suchbegriff:      Abstandhalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abstandshalter VA DN 125

Bestell-Nr.: 189672

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 825    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189673           OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 125

Suchbegriff:      Kaminschachtab.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            165       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 125

Bestell-Nr.: 189673

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 826    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189674           OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für 2 Geräte

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            740        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100/160 für 2 Geräte

Raumluftunabhängig, bestehend aus:

1 Mauerblende

1 Langmuffe

2 Doppelrohre 1000 mm

1 Revisionsstück gerade

2 Erweiterungen

1 Kaskadenanschluss

1 Revisions-T-Stück

2 Doppelmuffe

1 Rohrstück PPs 150 mm

Bestell-Nr.: 189674

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 827    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189675           OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100 für 2 Geräte

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            290        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 100 für 2 Geräte

Raumluftabhängig, bestehend aus:

1 Belüftungsblende

1 Revisionsstück gerade

1 Rohrstück PPs 500 mm

2 Kaskadenanschluss

2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189675

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 828    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189676           OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 125 für 2 Geräte

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            385        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Kaskade

DN 125 für 2 Geräte

Raumluftabhängig, bestehend aus:

1 Belüftungsblende

1 Revisionsstück gerade

1 Rohrstück PPs 500 mm

2 Kaskadenanschluss

2 Bogen PPs DN 80, 87 grd

1 Abschlussdeckel mit Ablauf DN 32

Bestell-Nr.: 189676

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 829    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189677           OERTLI Erweiterung

Abgasrohr, DN 100 auf DN 125

Suchbegriff:      Erweiterung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Erweiterung

Abgasrohr

DN 100 auf DN 125

Bestell-Nr.: 189677

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 830    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189703           OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 MODULO

Suchbegriff:      CD 30

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            885      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 MODULO

im Normgehäuse 144x96 mm

Modulationssignal: 0-10 V DC,

Wahlweise auf Kessel oder

Mischer wirksam

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

austausch unter mehreren Regelungen,

bzw, mit eventuell vorhandener Gebäude-

leittechnik oder Personal-Computer.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

programmierbaren Modulen. Die Kessel-

stufen werden witterungs- und/oderlast-

abhängig, die Mischerkreise witterungs-

oder konstant ( Festwertregler )

gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

einer getrennten Fernbedienung aus-

gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

und 3-pol. Stecker, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

1 Stück ST 38.1 - Kesselfühler mit

Stecker Nr: 2

2 Stück ST 38.1 - Vorlauf-Tauchfühler

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite: 831    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

und Stecker Nr. 3 und Nr. 4

1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1

Bestell-Nr.              : 189703

Typ                      : CD 30 MODULO

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 832    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189704           OERTLI CD 20 Modulo

im Normgehäuse 144x96 mm

Suchbegriff:      CD 20 Modulo

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            655        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 20 MODULO im

Normgehäuse 144x96 mm

Digitalregler in Modultechnik -

Zusatzausgang 0-10 Volt Modulations-

signal, einsetzbar für Brenner oder

Kessel, die das 0-10V-Signal verarbeiten

können.

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen á 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 3 fest integrierten

Modulen ( Brenner, Mischer- und

Speicherlademodul ). Mit Außen-,

Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler

incl. je einem 3-poligen Stecker und

2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro

Fühler.

Typ                       : CD 20 MODULO

Bestell-Nr.               : 189704

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 833    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189708           OERTLI Temperaturwächter

für Schaltfeld OE-tronic 3

Suchbegriff:      Temperaturwächt

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            24        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Temperaturwächter

für Schaltfeld OE-tronic 3

30-90 °C einstellbar

Bestell-Nr.: 189708

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 834    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189727           OERTLI Schnittstelle AM 4

Zur Ansteuerung des Optimat 2000

Suchbegriff:      Schnittstelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            63           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schnittstelle AM 4

Zur Ansteuerung des Optimat 2000

Mit einem 0-10 V-Signal

( Achtung, immer Flachbandkabel

Nummer 292972 mitbestellen )

Bestell-Nr.: 189727

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 835    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

1897271          OERTLI Schnittstelle AM 4

Suchbegriff:      Schnittstelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            63           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   AM 4 Schnittstelle zur

Ansteuerung des Optimat 3000

über Gebäudeleittechnik ( 0-10 V Signal)

Bestell-Nr.: 1897271

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 836    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189749           OERTLI Dachzentrale schwarz

FLACHDACH, DN 80/125, Bausatz A

Suchbegriff:      Dachzentrale

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            360        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentrale schwarz

FLACHDACH

DN 80/125, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück LAS DN80/125gerade

1 x Langmuffe LAS DN80/125

(Schiebestück)

1 x Doppelrohr LAS DN80/125    500mm

1 x Dachdurchführung LAS DN80/125schwarz

1 x Schrägdachpfanne schwarz

1 x Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.:    189749

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 837    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189750           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 134

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 115 l

Suchbegriff:      GSH 134 R

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            695      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 134 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AR 0456

Nennwärmeleistung    kW : 6,9

Inhalt             Ltr. : 115

NL-Zahl 60°C            : 1,7

Betriebsdruck max. bar : 10

Regelbereich         °C : 40 - 70

Gasanschluß          R" : 1/2

Breite               mm : 480

Tiefe                mm : 480

Höhe                 mm : 1210

Abgasanschluß        mm : 80

Zugbedarf            PA : 4

Gewicht              kg : 58

Bestell-Nr.             : 189750

Typ                     : GSH 134 R

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 838    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189752           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 164

Erdgas, weiß, RAL 9010, 6,9 kW, 150 l

Suchbegriff:      GSH 164 R

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            830      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 164 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AR 0456

Nennwärmeleistung    kW : 6,9

Inhalt             Ltr. : 150

NL-Zahl 60°C            : 2,7

Betriebsdruck max. bar : 10

Regelbereich         °C : 40 - 70

Gasanschluß          R" : 1/2

Breite               mm : 480

Tiefe                mm : 480

Höhe                 mm : 1465

Abgasanschluß        mm : 80

Zugbedarf            PA : 4

Gewicht              kg : 68

Bestell-Nr.             : 189752

Typ                     : GSH 164 R

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 839    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189754           OERTLI Gas-Heißwasserspeicher GSH 204

Erdgas, weiß, RAL 9010, 9,18 kW, 190 l

Suchbegriff:      GSH 204 R

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            985      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Heißwasserspeicher

GSH 204 Erdgas, weiß, RAL 9010

2-fach emailliert, hochwertige Iso-

lierung, rechteckige Verkleidung Farbe

rot RAL 3020, mit Reinigungsflansch,

NOx-reduzierter Edelstahlbrenner,

Kompakt-Gasarmatur, thermoelektrische

Zündsicherung, eingebauter Piezo-

zünder.

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AR 0456

Nennwärmeleistung    kW : 9,18

Inhalt             Ltr. : 190

NL-Zahl 60°C            : 3,4

Betriebsdruck max. bar : 10

Regelbereich         °C : 40 - 70

Gasanschluß          R" : 1/2

Breite               mm : 480

Tiefe                mm : 480

Höhe                 mm : 1780

Abgasanschluß        mm : 80

Zugbedarf            PA : 4

Gewicht              kg : 89

Bestell-Nr.             : 189754

Typ                     : GSH 204 R

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 840    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189764           OERTLI Grundbausatz Abgasanlage

Aussenwand DN 80/125, 2400 mm

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            605        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz

Abgasanlage Aussenwand

DN 80/125 bestehend aus:

1 Adapter für Aussenwandbogen

1 Aussenwandbogen

1 Luftansaugstück

1 Aussenwandrevision

1 Muffe für Dachdurchführung

1 Dachdurchführung schwarz

1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

1 Mauerblende

Gesamtlänge 2400 mm

Bestell-Nr.: 189764

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 841    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

189766           OERTLI Abgasadapter

DN 70 auf DN 80

Suchbegriff:      Abgasadapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            29        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasadapter

DN 70 auf DN 80

Bestell-Nr.: 189766

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 842    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

1899181          REKORD engmaschiger Rost für Beheizung

mit Holz/Holzbriketts für SH Kessel

Suchbegriff:      Rost

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD engmaschiger Rost für Beheizung

mit Holz/Holzbriketts für SH Kessel

Bestell-Nr.             : 1899181

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 843    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190048           OERTLI Soloschaltung

für GSH / GSW

Suchbegriff:      Soloschaltung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Soloschaltung

für GSH / GSW

Bestell-Nr.: 190048

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 844    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190049           OERTLI Brauchwassermischer DUCO MIX

mit Klemmringverschraubung 22 mm

Suchbegriff:      DUCO MIX

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            57       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Brauchwassermischer DUCO MIX

mit Klemmringverschraubung 22 mm

Bestell-Nr.: 190049

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 845    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190125           OERTLI Ausblasestutzen

für Außenwand LAS, weiß DN 60/100

Suchbegriff:      Ausblasestutzen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            111         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Ausblasestutzen

für Außenwand LAS, weiß    DN 60/100

Bestell-Nr.:    190125

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 846    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190126           OERTLI Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, schwarz DN 60/100

Suchbegriff:      Dachdurchführun

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, schwarz   DN 60/100

Bestell-Nr.:   190126

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 847    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190128           OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

mit Wetterkragen, rot

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung LAS DN 60/100

mit Wetterkragen, rot

Bestell-Nr.:   190128

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 848    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190133           OERTLI Anschluss-Stück

LAS mit Messöffnung für System 80/125

Suchbegriff:      Anschluss-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Stück

LAS mit Messöffnung für System 80/125

Bestell-Nr.: 190133

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 849    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190134           OERTLI Verlängerung Rot DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            63         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung Rot DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Bestell-Nr.:    190134

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 850    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190135           OERTLI Verlängerung Schwarz DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            63         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung Schwarz DN 60/100

für Dachdurchführung 500 mm

Bestell-Nr.:    190135

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 851    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190136           OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            84         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Bestell-Nr.:    190136

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 852    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190137           OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, schwarz

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            84         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung 1000 mm   DN 60/100

für   Dachdurchführung, schwarz

Bestell-Nr.:    190137

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 853    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190138           OERTLI Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            84         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verlängerung 1000 mm DN 60/100

für Dachdurchführung, rot

Bestell-Nr.:    190138

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 854    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190141           OERTLI Temperaturfühler PT 1000

für Solarregelung OETROSOL

Suchbegriff:      PT 1000

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Temperaturfühler

PT 1000 für Solarregelung OETROSOL

Bestell-Nr.: 190141

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 855    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190142           OERTLI Solar-Regelung SUN 7 E

für max. 3 Verbraucher

Suchbegriff:      SUN 7 E

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            730      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarregelung SUN 7 E

Systemregler für den Einsatz in Systemen

mit bis zu 2 Wärmequellen und   1 bis 4

Verbrauchern im formschönen steckbaren

Kunststoffgehäuse, optimierte Vorrang-

logik für Speicherbeladung für 2 oder 3

Speicher, 7 Sensoreingänge und 6 Relais-

ausgänge, davon 3 Halbleiterrelais für

Drehzahlregelung der Pumpen, Menüge-

steuerte Benutzerführung, 4-zeiliges

LC-Textdisplay, Kollektorkühl- und Rück-

kühlfunktion, Kollektornotabschaltung

sowie Speichermaximal- und Speichernot-

abschaltung, Bilanzfunktionen für die

Kollektor- und Speichermaximaltempera-

turen, Bus - Anschluß für Fernanzeigen,

Datenlogger und Wärmemengenzähler,

Lieferung mit 6 Temperaturfühlern

Pt1000, Durchmesser 6 mm

Betriebsspannung:   210...250 V (AC ),

50...60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 6VA ( alle

Relais geschaltet )

Schutzart:          IP 30 / DIN 40050

Zul. Umgebungs-

temperatur:       T 40 VDE 631

Abmessungen:        210 x 195 x 117 mm

Bestell Nr.:        190142

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 856    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190145           OERTLI Umstellbausatz von Erd-

auf Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            23         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz von Erd-

auf Flüssiggas für GSH 134 und GSH 164

Bestell-Nr.: 190145

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 857    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190146           OERTLI Umstellbausatz von Erd-

auf Flüssiggas für GSH/GSW 204

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            23         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz von Erd-

auf Flüssiggas für GSH/GSW 204

Bestell-Nr.: 190146

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 858    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190156           OERTLI Anschluss-Set

Für MAG ( ohne MAG )

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            69         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set

Für MAG ( ohne MAG )

Anschluss an die Solarkompaktstation

SOKI

Bestell-Nr.: 190156

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 859    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190233           OERTLI Adapter

Reduzierung DN 80/125 auf DN 60/100

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Adapter

Reduzierung DN 80/125 auf DN 60/100

Bestell-Nr.:  190233

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 860    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190239           OERTLI Verlängerung für Befestigungssche

für Doppelr. 160-300 mm, f. DN 125/160

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            27         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung

für Befestigungsschelle mit verstell-

barem Achsabstand,

für Doppelrohre 160 - 300 mm,

geeignet für Schellen DN 125 und 160.

Bestell-Nr.             :  190239

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 861    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190245           OERTLI Verbindungsleitung

für PURS condens mit dem Abgasschacht

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            185         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsleitung

für PURS condens mit dem Abgasschacht

- raumluftabhängig

- DN 100

Bestell-Nr.             :  190245

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a     Seite: 862    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190258           OERTLI Elektro-Heizflansch 1,2,3,4,6 kW

für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000

Suchbegriff:      Elektro-Heizfl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6400         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Elektro-Heizflansch

für Warmwasserspeicher OB 800 - 1000

1,2,3,4 kW / 230 Volt oder

6 kW / 400 Volt

Bestell-Nr.               :  190258

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 863    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190266           OERTLI Dachzentrale schwarz

DN 60/100, Bausatz A

Suchbegriff:      Dachzentrale sw

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            345        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentrale schwarz

DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

1 x Dachdurchführung DN60/100

1 x Schrägdachpfanne schwarz

1 x Tube Gleitmittel

Farbe: SCHWARZ

Bestell-Nr.:     190266

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 864    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190267           OERTLI Dachzentrale rot

DN 60/100, Bausatz A

Suchbegriff:      Dachzentrale ro

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            345        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentrale rot

DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

1 x Dachdurchführung DN60/100

1 x Schrägdachpfanne rot

1 x Tube Gleitmittel

Farbe: ROT

Bestell-Nr.:     190267

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 865    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190268           OERTLI Dachzentrale schwarz

für FLACHDACH, DN 60/100, Bausatz A

Suchbegriff:      Dachzentrale sw

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            315        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachzentrale schwarz

für FLACHDACH

DN 60/100, Bausatz A, bestehend aus:

1 x Revisions-T-Stück DN60/100 gerade

1 x Langmuffe DN60/100 (Schiebestück)

1 x Doppelrohr DN60/100 500mm

1 x Dachdurchführung DN60/100

1 x Flachdachkragen

1 x Tube Gleitmittel

Farbe: SCHWARZ

Bestell-Nr.:     190268

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 866    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190269           OERTLI Verbindungsleitung DN 60/100

für Optimat. Set B Kessel zum Schacht

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung

DN 60/100 für Optimat.

Set B Kessel zum Schacht

Länge: 640-740 mm

Bestell-Nr.: 190269

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 867    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190270           OERTLI Verbindungsleitung DN 60

für Optimat. Set C Kessel zum Schacht

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung DN 60

für Optimat. Set C

Kessel zum Schacht

Länge: 1045 mm

Bestell-Nr.: 190270

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 868    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190271           OERTLI Schachtleitung DN 60

Bausatz D, Länge: 6370 mm

Suchbegriff:      Schachtleitung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            215         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtleitung DN 60

Bausatz D, bestehend aus

1 x Auflageschiene 250mm

1 x Stützbogen DN 60

1 x Rohrschelle für Montagehilfe

3 x Rohr PPs DN 60 2000mm

3 x Abstandshalter Kunststoff DN60, grau

1 x Reinigungsrohr DN 60 gerade

1 x Schachtabdeckung DN 60

Länge: 6370 mm

Bestell-Nr.:     190271

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 869    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190272           OERTLI Schachtleitung DN 125

Bausatz D, Länge: 6370 mm

Suchbegriff:      Schachtleitung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            765         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtleitung DN 125

Bausatz D, bestehend aus

1 x Auflageschiene 250mm

1 x Stützbogen DN 125

1 x Rohrschelle für Montagehilfe

3 x Rohr PPs DN 125 2000mm

3 x Abstandshalter Kunststoff DN 125

1 x Reinigungsrohr DN 125 gerade

1 x Schachtabdeckung DN 125

Länge: 6370 mm

Bestell-Nr.:     190272

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 870    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190273           OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100

Schachtabdeck., Stützbogen, Auflagesch.

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            310        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz flexibel, DN 100

bestehend aus:

- 1 x Schachtabdeckung mit Aufhängung

Flex 100

- 1 x Karton Abstandshalter blau, 4 Stk.

- 1 x Stützbogen DN 100

- 1 x Auflageschiene 250 mm

Zulassungsnummer: Z-7.2-1622

Bestell-Nr.:   190273

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 871    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190274           OERTLI Flexrohr DN 100, 15 Meter

mit Einsteckende DN 100, 12,5mm

Suchbegriff:      Flexrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            630       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flexrohr DN 100, 15 Meter

mit Einsteckende DN 100, 12,5mm

Zulassungsnummer Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 190274

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 872    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190275           OERTLI Abstandshalter DN 100

4 Stück, Kunststoff blau,

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            40          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abstandshalter DN 100

4 Stück, Kunststoff blau,

Zul.-Nr. Z-7.2-1622

Bestell-Nr.: 190275

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 873    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190276           OERTLI Einzugselement DN 100

für Flexleitung mit Seil

Suchbegriff:      Einzugselement

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            145        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einzugselement DN 100

für Flexleitung mit Seil

Bestell-Nr.: 190276

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 874    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190278           OERTLI Revisionsstück

für Flexrohr DN 110

Suchbegriff:      Revisionsstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            270         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsstück

für Flexrohr DN 110

Bestell-Nr.: 190278

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 875    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190279           OERTLI Verbindungsstück

für Flexrohr DN 110

Suchbegriff:      Verbindungsstck

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            236        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsstück

für Flexrohr DN 110

Bestell-Nr.: 190279

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 876    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190280           OERTLI AW-Rohr LAS

500 mm DN 80/125

Suchbegriff:      AW-Rohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  AW-Rohr LAS

500 mm DN 80/125

Bestell-Nr.:  190280

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 877    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190281           OERTLI AW-Rohr LAS

1000 mm DN 80/125

Suchbegriff:      AW-Rohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  AW-Rohr LAS

1000 mm DN 80/125

Bestell-Nr.:  190281

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 878    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190282           OERTLI AW-Rohr LAS

2000 mm DN 80/125

Suchbegriff:      AW-Rohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  AW-Rohr LAS

2000 mm DN 80/125

Bestell-Nr.:  190282

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 879    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190283           OERTLI Adapter Reduzierung

von DN 80 auf DN 60

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            33       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Adapter Reduzierung

von DN 80 auf DN 60

Bestell-Nr.:  190283

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 880    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190300           OERTLI Doppelrohr DN 100 / 160

500 mm, Farbe: weiß

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            74        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr DN 100 / 160

500 mm, Farbe: weiß

Bestell-Nr.            :  190300

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 881    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190301           OERTLI Doppelrohr DN 100 / 160

1000 mm, Farbe weiß

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            103       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr DN 100 / 160

1000 mm, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190301

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 882    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190303           OERTLI Bogenstück DN 100 / 160

45 grd, Farbe weiß

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            70        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück DN 100 / 160

45 grd, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190303

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 883    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190304           OERTLI Bogenstück DN 100 / 160

90 grd, Farbe weiß

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück DN 100 / 160

90 grd, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190304

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite: 884    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190305           OERTLI Revisionsstück, gerade

DN 100 / 160, Farbe weiß

Suchbegriff:      Revisionsstück,

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            138         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsstück, gerade

DN 100 / 160, Farbe weiß

Bestell-Nr.              :  190305

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 885    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190306           OERTLI Revisions-T-Stück DN 100 / 160

Farbe weiß

Suchbegriff:      T-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            176      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Revisions-T-Stück DN 100 / 160

Farbe weiß

Bestell-Nr.           :  190306

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 886    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190307           OERTLI Langmuffe (Schiebestück)

DN 100 / 160, Farbe weiß

Suchbegriff:      Langmuffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            78        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Langmuffe (Schiebestück)

DN 100 / 160, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190307

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 887    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190308           OERTLI Verlängerung DN 100/160

für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            104        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung DN 100/160

für Dachdurchführung 500 mm, SCHWARZ,

Bestell-Nr.:    190308

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 888    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190309           OERTLI Verlängerung für

Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            104        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung für

Dachdurchführung 500 mm, ROT, DN 100/160

Bestell-Nr.:    190309

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 889    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190310           OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160

LAS mit Wetterkragen, schwarz

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            230        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung DN 100 / 160

LAS mit Wetterkragen, schwarz,

Bestell-Nr.:   190310

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 890    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190311           OERTLI Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            230        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung

LAS mit Wetterkragen, ROT DN 100 / 160

Bestell-Nr.:   190311

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 891    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190312           OERTLI Wandfutter für LAS DN 100 / 160

Suchbegriff:      Wandfutter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            23        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandfutter für LAS DN 100 / 160

Bestell-Nr.            :  190312

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 892    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190313           OERTLI Befestigungsschelle

für LAS DN 100 / 160

Suchbegriff:      Befestigungssch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Befestigungsschelle

für LAS    DN 100 / 160

Bestell-Nr.             :  190313

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 893    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190314           OERTLI Doppelrohr 500 mm

DN 100/150 für Außenwandmontage

Suchbegriff:      Außenwandrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            77        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Doppelrohr 500 mm

DN 100/150 AW FÜR

Außenwandmontage (OPTIMAT)

Bestell-Nr.: 190314

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 894    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190315           OERTLI Doppelrohr 1000 mm

DN 100/150 für Außenwandmontage

Suchbegriff:      Außenwandrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            113       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Doppelrohr 1000 mm

DN 100/150 AW für

Außenwandmontage (OPTIMAT)

Bestell-Nr.: 190315

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 895    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190316           OERTLI Doppelrohr 2000 mm

DN 100/150 für Außenwandmontage

Suchbegriff:      Außenwandrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Doppelrohr 2000 mm

DN 100/150 AW für

Außenwandmontage (OPTIMAT)

Bestell-Nr.: 190316

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 896    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190317           OERTLI Muffe für Dachdurchführung

für LAS DN 100/160

Suchbegriff:      Muffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            68       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Muffe für Dachdurchführung

für LAS  DN 100/160

Bestell-Nr.           :  190317

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 897    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190318           OERTLI Aussenwandrevision gerade

DN 100 / 160, Farbe weiß

Suchbegriff:      Aussenwandrev.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            142       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Aussenwandrevision gerade

DN 100 / 160, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190318

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 898    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190319           OERTLI Adapter für AW-Bogen

(Anschluss-Stück ), DN 100 / 160, weiß

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            60       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Adapter für AW-Bogen

(Anschluss-Stück ),   DN 100 / 160,

Farbe weiß

Bestell-Nr.           :  190319

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite: 899    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190320           OERTLI AW-Bogen DN 100 / 160, 90 grd

Farbe weiß

Suchbegriff:      AW-Bogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            103      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  AW-Bogen DN 100 / 160, 90 grd

Farbe weiß

Bestell-Nr.           :  190320

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 900    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190321           OERTLI LAS - Rohr DN 100 / 160

mit Luftansaugung für AW, Farbe weiß

Suchbegriff:      LAS - Rohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   LAS - Rohr DN 100 / 160

mit Luftansaugung für AW, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190321

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite: 901    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190322           OERTLI oberer Abschluss DN 100 / 160

mit Dichtung, Farbe weiß

Suchbegriff:      Abschluss

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            59        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   oberer Abschluss DN 100 / 160

mit Dichtung, Farbe weiß

Bestell-Nr.            :  190322

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 902    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190323           OERTLI Befestigungsschelle weiß

für LAS DN 100 / 160, 100 - 160 mm

Suchbegriff:      Befestigungssch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            68          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Befestigungsschelle

für LAS    DN 100 / 160, verstellbarer

Achsabstand, 100 - 160 mm, Farbe weiß

Bestell-Nr.             :  190323

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 903    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190324           OERTLI Anschlussstück mit Abgasmessung

PPs DN 60

Suchbegriff:      Anschlussstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussstück mit Abgasmessung

PPs DN 60

Bestell-Nr.:    190324

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 904    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190325           OERTLI Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3000

1,25 m2, 1650x750 mm, 16 Röhren

Suchbegriff:      SUN 3000

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            778      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Vakuum-Röhrenkollektor SUN 3000

mit innenliegendem Spiegel (ICR(r) Kol-

lektorrohr Internal Circular Reflector)

Durch die Glas-Glas Verbindung von Hüll-

mit dem Absorberrohr wird eine sehr hohe

Vakuumsicherheit erreicht. Es ergibt

sich daraus eine gleichbleibend hohe

Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Der innenliegende Spiegel ist komplett

vor Degradationdurch Umwelteinflüsse

geschützt.

Wie bei einer Thermoskanne isoliert das

evakuierte, doppelwandige Kollektorrohr

die durchströmende Flüssigkeit. Durch

seine hermetische Abdichtung ist das

ICR(r) - Kollektorrohr kondensationsfrei

und schützt so die innenliegenden

Beschichtungen.

Der Kollektor verfügt über eine hoch

strahlungsselektive Absorberschicht auf

Aluminiumbasis ( Aluxid(r) ), die per

Magnetronsputtern auf das Glasrohr

aufgebracht wird.

Der geringe Außendurchmesser zeichnet

sich durch eine hohe Ästhetik aus. Das

geringe Rohrgewicht ermöglicht sehr

kompakte, leichte und handliche Module,

was insbesondere bei Transport und

Montage von großem Vorteil ist.

Kollektorfelder mit 16 Röhren je Modul

sind in kleinen Flächeneinheiten

auslegbar. Die Röhren sind einzeln

auswechselbar ( Hagelschaden ).

Technische Daten

Außendurchmesser:         38,0 mm

Länge:                    1550 mm

Wanddicke:                1,4 mm

Hagelbeständigkeit:       geprüft n. DIN

Flüssigkeitsvolumen/Rohr: 0,2 l

Glasgewicht/Rohr:         0,84 kg

Absorberfläche:           0,072 m2

Aperturfläche:            0,051 m2

Stillstandstemperatur     250 K über

Umgebungstemperatur

Anzahl der Röhren:        16

Bruttofläche:             1,25 m2

Absorberfläche:           1,14 m2

Aperturfläche:            0,808 m2

Gewicht:                  ca. 20 kg

Länge:                    1650 mm

Breite:                   750 mm

Höhe:                     ca. 100 mm

max. Betriebsdruck:       6 bar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite: 905    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Wärmeträger:              Tyfocor HTL

Bestell-Nr.:              190325

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 906    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190329           OERTLI Siphon System 100/150

zur Entwässerung von Abgasleitungen

Suchbegriff:      Entwässerung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Siphon zur Entwässerung

von Abgasleitungen

für das System 100/150

Bestell-Nr.: 190329

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 907    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190337           OERTLI Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

Suchbegriff:      Wärmeträgerfl.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 10 Liter Fertiggemisch

Bestell-Nr.             :  190337

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite: 908    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190338           OERTLI Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

Suchbegriff:      Wärmeträgerfl.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Wärmeträgerflüssigkeit

für SUN 3000, 20 Liter Fertiggemisch

Bestell-Nr.             :  190338

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 909    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190349           OERTLI Kaskadenanschluss DN 100/150

(T-STÜCK) 87 Grd mit 1 Muffe für OPTIMAT

Suchbegriff:      Kaskadenanschl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaskadenanschluss

(T-STÜCK) DN 100/150

87 Grd mit 1 Muffe für OPTIMAT

Bestell-Nr.: 190349

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 910    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190350           OERTLI Erweiterung LAS DN 80/125-100/150

Adapter für Optimaten

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Erweiterung LAS DN 80/125-100/150

Adapter für Optimaten

Bestell-Nr.: 190350

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 911    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190356           OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M

für Fernsteuerung über ext. Modem

Suchbegriff:      RFF 60 S/M

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Raumgerät RFF 60 S/M

für Fernsteuerung über ext. Modem

mit Betriebswahlschalter für

Automatik-Betrieb, Dauernd-Normal-

Betrieb, Dauernd-Absenkbetrieb, Kor-

rektur des Raumtemperatur-Sollwertes

+ 3,0 Grad C. Für jeden Heizkreis kann

ein Raumgerät eingesetzt werden. An-

schluß an REA-Regelung über eine

4-adrige, abgeschirmte Datenbusleitung

z. B. JY(St) 2x2x0,6. Bei Anschluß

mehrerer Raumgeräte an eine REA-Regelung

erhält jede RFF605 eine andere Adresse

mittels Codierschalter.

Bestell-Nr.:  190356

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 912    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190366           OERTLI Kondensathebepumpe 5/4

für Optimat, 4,9 l/min, 4,3 m

Suchbegriff:      Kondensathebepu

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            248       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kondensathebepumpe 5/4

für Optimat

Fördermenge l/min : 4,9

Förderhöhe       m : 4,3

Bestell-Nr.         : 190366

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 913    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190370           OERTLI Industrieregler TROVIS

Typ 6497-03 für Gasregelstationen

Suchbegriff:      Industrieregler

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1760         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Industrieregler TROVIS

Typ 6497-03 für Gasregelstationen

Bestell-Nr.: 190370

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 914    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190371           OERTLI Gleichstromwandler

für Gasübergabestationen

Suchbegriff:      Gleichstromwan

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            355        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gleichstromwandler

für Gasübergabestationen

Bestell-Nr.: 190371

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 915    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190372           OERTLI Einschraubfühler PT 1000

R 1/2" für Gasübergabestationen

Suchbegriff:      Einschraubfühle

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1190        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einschraubfühler PT 1000

R 1/2 Zoll für Gasübergabestationen

Bestell-Nr.: 190372

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 916    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190383           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            485        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190383

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 917    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190384           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            550        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190384

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 918    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190385           OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            705        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKS 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190385

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 919    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190386           OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            777        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKE 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190386

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 920    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190387           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1235       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für einen Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190387

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 921    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190388           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1370       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

- elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190388

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 922    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190389           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1455       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- incl. Sicherheitsset EA 54

- incl. Anschlusskreuze EA 45

- incl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inc. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190389

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 923    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190390           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1595       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe links vom Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190390

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 924    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190391           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            510        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190391

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 925    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190392           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            575        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190392

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 926    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190393           OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            730        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKS 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190393

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 927    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190394           OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            802        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKE 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Gaskessel GSR 130/140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190394

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 928    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190395           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1260       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

- elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190395

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 929    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190396           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1395       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

- elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190396

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 930    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190397           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1480       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190397

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 931    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190398           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für Gaskessel GSR 130/140, GVR 140

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1620       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Gaskessel GSR 130 / 140 und

GVR 140

Pumpengruppe rechts vom Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 54

- inkl. Anschlusskreuze EA 45

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190398

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 932    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190399           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            514        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190157

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 933    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190400           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            579        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190400

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 934    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190401           OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            734        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKS 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190401

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 935    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190402           OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            804        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKE 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190402

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 936    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190403           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1264       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190403

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 937    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190404           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1399       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

- elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190404

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 938    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190405           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1484       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

-ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190405

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 939    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190406           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1624       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe links oder rechts

am Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190406

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 940    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190407           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            489        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190407

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 941    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190408           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            554        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190408

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 942    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190409           OERTLI Anschlussgruppe MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            709        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKS 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190409

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 943    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190410           OERTLI Anschlussgruppe MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            779        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe MKE 26

für einen Heizkreis mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190410

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 944    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190411           OERTLI Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1239       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKS 26 + MKS 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPS 25-40

3-stufig

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- Überströmventil

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPS 25-60

3-stufig

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190411

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 945    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190412           OERTLI Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1374       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe UKE 26 + MKE 26

Für eine Heizkreis mit Mischer und

für einen Heizkreis ohne Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit Umwälzpumpe UPE 25-40

- elektronisch geregelt

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- mit Umwälzpumpe UPE 25-60

elektronisch geregelt

- Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- Rückschlagklappe im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne. Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190412

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 946    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190413           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKS 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1459       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKS 26

Für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPS 25-60

3-stufig

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190413

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 947    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190414           OERTLI Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1599       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe 2 x MKE 26

für zwei Heizkreise mit Mischer

für Ölkessel PK/PU/CU

Pumpengruppe zentral

am Kessel

- mit 2 Umwälzpumpen UPE 25-60

elektronisch geregelt

- 2 Mischer

- komplett vormontiert und getestet

- mit Wärmedämmung

- je 2 Absperr-Kugelhähne mit

integriertem Thermometer

- 2 Rückschlagklappen im Vorlauf

- inkl. Sicherheitsset EA 47

- ohne Anschlusskreuze ( sind im SLS )

- inkl. Verbindungsrohre zum Kessel

- inkl. Verteilbalken für 2 Kreise

Achtung: lt. EnEV ist bei Heizkreisen

über 25 kW eine elektronische Pumpe,

die den Volumenstrom selbständig

anpasst, vorgeschrieben. Dies gilt

auch für Nachrüstungen und Austausch !

Bestell-Nr.: 190414

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 948    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190421           OERTLI Schaltfeld 3000 für HV-turbo

Mikro-Prozessorschaltfeld

Suchbegriff:      Schaltfeld 3000

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            850          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltfeld 3000 für HV-turbo

Mikro-Prozessorschaltfeld, zwingend

erforderlich für HV - turbo mit

Druckgebläse. Bietet alle Funktionen zum

Steuern eines Holzkessels inklusive

3-stufiger Gebläsereduzierung, Glut-

haltung und der Steuerung der Kessel-

kreispumpe.

Weiterhin kann ein externer Öl-/Gas-

kessel sowie ein Umschaltventil in

Abhängigkeit der Puffertemperatur

geschaltet werden.

Leuchtdioden und LED-Anzeige sorgen für

Informationen zum Betriebszustand bzw.

Fehlermeldungen.

Lieferumfang: 2 Pufferfühler, ein

Kesselfühler und AMP Steckverbindungen.

Bestell-Nr. 190421

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 949    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190428           OERTLI Abdeckung für Pumpengruppe weiß

(keine Rücknahme der roten Abdeckung)

Suchbegriff:      Abdeckung

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            0        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abdeckung für Pumpengruppe weiß

( eine Rücknahme der

roten Abdeckung erfolgt nicht ! )

Bestell-Nr.: 190428

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 950    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190435           OERTLI Abgasreduzierung PPs

DN 110/DN 80

Suchbegriff:      Abgasreduzier.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasreduzierung PPs

DN 110/DN 80

Bestell-Nr.: 190435

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 951    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190436           OERTLI Revisionsbogen DN 110

Suchbegriff:      Revisionsbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            84         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsbogen DN 110

Bestell-Nr.: 190436

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 952    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190443           OERTLI Uhrenthermostat 813 HF Set 1

FUNKÜBERTRAGUNG

Suchbegriff:      Uhrenthermostat

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            246        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Uhrenthermostat 813 HF, Set 1,

funkgesteuert mit Empfänger für

Standardschaltfeld ohne Regelung,

GVR 140 N

Bestell-Nr.: 190443

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 953    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190466           OERTLI Pufferspeicher PS 800-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:      PS 800-2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1100      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 800-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:                       800 l

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:                   3,3 kWh/24h

Versandgewicht:               162 kg

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher:                   6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher:                   95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:    1910 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung: 800 mm

Bestell-Nr.:                  190466

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 954    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190467           OERTLI Pufferspeicher PS 1000-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:      PS 1000-2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1230      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 1000-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:                       1000 l

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:                   3,7 kWh/24h

Versandgewicht:               195 kg

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher:                   6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher:                   95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:    2090 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1000 mm

Durchmesser ohne Isolierung: 800 mm

Bestell-Nr.:                  190467

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 955    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190468           OERTLI Pufferspeicher PS 1500-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

Suchbegriff:      PS 1500-2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2040      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Pufferspeicher PS 1500-2

ohne eingebauten Wärmetauscher

- Hochleistungs-Pufferspeicher

- Speicher-Behälter aus hochwertigem

Stahlblech mit einem schwarzen

Rostschutzmittel beschichtet

- Wärmedämmung aus 100 mm starkem

Polyestervlies mit weißer

umweltfreundlicher Polystyrol-

Außenhaut

Inhalt:                       1500 l

Bereitsch.-Verlust

bei t 45 K:                   4,7 kWh/24h

Versandgewicht:               223 kg

Zul. Betriebsüberdruck

- Speicher:                   6 bar

Zul.Vorlauftemperatur

- Speicher:                   95°C

Gesamthöhe mit Isolierung:    2220 mm

Gesamtdurchm. m. Isolierung: 1200 mm

Durchmesser ohne Isolierung: 1000 mm

Bestell-Nr.:                  190468

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 956    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190477           OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU

Nennleistung : 12kW, Versandgew.: 100kg

Suchbegriff:      GS 144 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2150     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 144 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf

Erdgas E eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 144 NU

Nennleistung :              12 kW

Nennwärmebelastung :        13,4kW

Wasser-Inhalt :             8,8 Liter

Wassers.

Widerst. bei delta t=15K:   8 mbar

Zugbedarf :                 3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  13,9 g/s

Abgastemperatur:            80 °C

CO2-Gehalt:                 4,0 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E : 1,29 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 1,46 m3/h

Versandgewicht:             100 kg

Bestell-Nr.:                190477

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 957    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190478           OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU

Nennleistung: 18kW, Versandgew.: 118kg

Suchbegriff:      GS 145 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2285     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 145 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf

Erdgas E eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 145 NU

Nennleistung:               18 kW

Nennwärmebelastung:         20,1 kW

Wasser-Inhalt:              10,5 L

Wassers.Widerst.

bei delta t =15K:           14 mbar

Zugbedarf:                  3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  15,3 g/s

Abgastemperatur :           80 °C

CO2-Gehalt:                 5,0 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E : 2,12 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 2,39 m3/h

Versandgewicht:             118 kg

Bestell-Nr.:                190478

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 958    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190479           OERTLI Millivoltkessel GS 146NU

Nennleistung: 24kW, Versandgew.: 135kg

Suchbegriff:      GS 146 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2470     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 146NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf Erdgas

E

eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 146 NU

Nennleistung:               24 kW

Nennwärmebelastung:         26,7 kW

Wasser-Inhalt:              12,2 Liter

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:           22 mbar

Zugbedarf:                  3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  18,1 g/s

Abgastemperatur:            90 °C

CO2-Gehalt:                 5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E:  2,81 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 3,18 m3/h

Versandgewicht:             135 kg

Bestell-Nr.:                190479

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 959    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190480           OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU

Nennleistung: 30kW, Versandgew.: 150kg

Suchbegriff:      GS 147 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2650     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 147 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf Erdgas

E

eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 147 NU

Nennleistung:               30 kW

Nennwärmebelastung:         33,3 kW

Wasser-Inhalt:              13,92 Liter

Wassers.Widerst.

bei delta t =15K:           30 mbar

Zugbedarf:                  3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  22,2 g/s

Abgastemperatur:            90 °C

CO2-Gehalt:                 5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E : 3,51 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 3,96 m3/h

Versandgewicht:             150 kg

Bestell-Nr.:                190480

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 960    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190481           OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU

Nennleistung: 36kW, Versandgew.: 168kg

Suchbegriff:      GS 148 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2920     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 148 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf Erdgas

E

eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 148 NU

Nennleistung:               36 kW

Nennwärmebelastung:         39,9 kW

Wasser-Inhalt:              15,6 Liter

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:           39 mbar

Zugbedarf:                  3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  26,4 g/s

Abgastemperatur:            100 °C

CO2-Gehalt:                 5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E : 4,20 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 4,75 m3/h

Versandgewicht:             168 kg

Bestell-Nr.:                190481

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 961    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190482           OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU

Nennleistung: 42kW, Versandgew.: 183kg

Suchbegriff:      GS 149 NU

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3310     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Millivoltkessel GS 149 NU

Gußeiserner, bodenstehender

Gasspezialkessel mit atmosphärischem

Edelstahl-Vormischbrenner, Kessel

speziell für Gas-Regelstationen

- hoher Verbrennungs-Wirkungsgrad bis

95%

- TOP Wärmedämmung, 60 mm um den

Gussblock und 110mm auf der

Strömungssicherung.

- Zündbrenner mit stetig brennender

Zündflamme,

- Gasregelventil mit Millivoltgenerator

für netzstromunabhängigen Betrieb

- Piezozünder

- Kesselthermostat,Thermometer,

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit

Goldkontakten.

Gasart: Erdgas E/LL 20 mbar

Kategorie: I2ELL

Verpackung 1 Paket

- vollständig montierter und auf Erdgas

E

eingestellter Heizkessel.

Betriebsbedingungen

Maximaler Betriebsdruck:    4 bar

Maximale Vorlauftempatur:   90°C

werksseitig Begrenzung

eingestellt auf:            75°C

Sicherheitsthermostat:      110°C

Typ:                        GS 149 NU

Nennleistung:               42 kW

Nennwärmebelastung :        46,4 kW

Wasser-Inhalt:              17,3 Liter

Wassers. Widerst.

bei delta t =15K:           55 mbar

Zugbedarf:                  3 Pa

Abgasmassenstrom Erdgas E:  30,6 g/s

Abgastemperatur:            100 °C

CO2-Gehalt:                 5,5 %

Gasdurchsatz mit Erdgas E : 4,88 m3/h

Gasdurchsatz mit Erdgas LL: 5,52 m3/h

Versandgewicht:             183 kg

Bestell-Nr.:                190482

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 962    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

1904891          OERTLI Adapter CD modulo incl. AM4

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            77       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Adapter-Kabelbaum für Einbau

eines CD modulo - Reglers incl. AM 4 -

Schnittstelle für Optimat 3000

Bestell-Nr.: 1904891

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 963    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190490           OERTLI 2. NT Rücklaufanschluss

für GSR 200 condens

Suchbegriff:      Rücklaufanschl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            105        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  2. NT Rücklaufanschluss

für GSR 200 condens

Bitte bei der Bestellung immer angeben!

Bestell-Nr.: 190490

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite: 964    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190491           OERTLI Luftzufuhrstutzen GSR 200 cond.

zum raumluftunabhängigen Betrieb

Suchbegriff:      Luftzufuhrstutz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Luftzufuhrstutzen GSR 200 cond.

zum raumluftunabhängigen Betrieb

Bestell-Nr.: 190491

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 965    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190493           OERTLI Gasdruckwächter

für GSR200 condens

Suchbegriff:      Gasdruckwächter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasdruckwächter

für GSR200 condens

Bestell-Nr.:190493

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a     Seite: 966    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190494           OERTLI Zuluftfilter

mit Zuluftstutzen GSR200 condens

Suchbegriff:      Zuluftfilter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            315          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Zuluftfilter

mit Zuluftstutzen       GSR200 condens

z.B. für die Baustellenaufstellung mit

Schwebepartikeln in der Ver-

brennngsluft

Bestell-Nr.:190494

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 967    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190495           OERTLI Betriebsmeldeplatine AM3-10

für GSR200 condens

Suchbegriff:      AM3-10

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            73       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Betriebsmeldeplatine AM3-10

für GSR200 condens

zur Weiterleitung von Betriebsmeldungen

an ein Gebäudeleitsystem

Bestell-Nr.:190495

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 968    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190496           OERTLI EPROM für OECOSUN 750

für Kombination mit OEtronic-3 Schaltf.

Suchbegriff:      EPROM OECOSUN

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            90       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI EPROM

für OECOSUN 750 für Kombination mit

Kessel mit OEtronic-3 Schaltfeld

Best.-Nr.          : 190496

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 969    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190497           OERTLI Flachdichtung

für Revisionsdeckel DN 60/80

Suchbegriff:      Flachdichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdichtung für

Revisionsdeckel DN 60/80

Bestell-Nr.: 190497

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 970    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190498           OERTLI Flachdichtung

für Revisionsdeckel DN 110-200

Suchbegriff:      Flachdichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdichtung für

Revisionsdeckel DN 110 - 200

Bestell-Nr.: 190498

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 971    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190499           OERTLI Lippendichtung

für Steckmuffen DN 60

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung für Steckmuffen

DN 60

Bestell-Nr.: 190499

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 972    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190500           OERTLI Lippendichtung

für Steckmuffen DN 80

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung für Steckmuffen

DN 80

Bestell-Nr.: 190500

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 973    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190501           OERTLI Lippendichtung

für Steckmuffen DN 110

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung für Steckmuffen

DN 110

Bestell-Nr.: 190501

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 974    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190502           OERTLI Lippendichtung

für PPs-Abgasrohre DN 125

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung

Für PPs-Abgasrohre DN 125

Bestell-Nr.: 190502

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 975    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190504           OERTLI Reduzierung 160/110

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            39         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung DN 150/110

Bestell-Nr.: 190504

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 976    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190505           OERTLI Reduzierung 160/125

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung DN 150/125

Bestell-Nr.: 190505

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 977    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190507           OERTLI Reduzierung 250/200

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            193        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung DN 250/200

Bestell-Nr.: 190507

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 978    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190514           OERTLI Befestigungsschelle LAS DN 100

Suchbegriff:      Befestigungssch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle LAS

DN 60/100 weiß

Bestell-Nr.: 190514

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 979    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190517           OERTLI Uhrenthermostat RAM 811 TOP

Suchbegriff:      Uhrenthermostat

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            128        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Uhrenthermostat RAM 811 TOP

für GKR 140 N

Bestell-Nr.: 190517

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 980    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190518           OERTLI Fernbedienung

für VM 2, Typ BG 20

Suchbegriff:      Fernbedienung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            116        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Fernbedienung für

Unterregeleinheit VM 2, Optimat 3000

(BG 20)

Bestell-Nr.: 190518

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 981    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190544           OERTLI Revisionsbogen DN 125

Suchbegriff:      Revisionsbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            91         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsbogen DN 125

Bestell-Nr.: 190544

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 982    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190545           OERTLI Lippendichtung

für Steckmuffen DN 160

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung für Steckmuffen

DN 150

Bestell-Nr.: 190545

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 983    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190546           OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 125

Suchbegriff:      Rohrschelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 125

Bestell-Nr.: 190546

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 984    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190547           OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 160

Suchbegriff:      Rohrschelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 150

Bestell-Nr.: 190547

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 985    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190548           OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 200

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs 500 mm DN 200

Bestell-Nr.: 190548

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 986    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190549           OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 200

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            182       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

1000 mm DN 200

Bestell-Nr.: 190549

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 987    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190550           OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 200

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            276       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

2000 mm DN 200

Bestell-Nr.: 190550

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 988    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190551           OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 200

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            196       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

15 Grad DN 200

Bestell-Nr.: 190551

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 989    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190552           OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 200

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            196       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

30 Grad DN 200

Bestell-Nr.: 190552

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 990    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190553           OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 200

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            204       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

45 Grad DN 200

Bestell-Nr.: 190553

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 991    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190554           OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 200

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            257       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

87,5 Grad DN 200

Bestell-Nr.: 190554

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 992    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190555           OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 200

Suchbegriff:      Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            365        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminanschlussbogen

PPs DN 200

Bestell-Nr.: 190555

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite: 993    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190556           OERTLI Reinigungsrohr PPs,

gerade mit Schraubdeckel DN 200

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            193        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs DN 200

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 190556

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite: 994    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190557           OERTLI T-Stück PPs

mit Deckel 87,5 ° DN 200

Suchbegriff:      T-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            391      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI T-Stück PPs mit Deckel

87,5 Grad DN 200

Bestell-Nr.: 190557

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 995    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190558           OERTLI Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 200

Suchbegriff:      Belüftungsblend

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 200

Bestell-Nr.: 190558

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 996    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190559           OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 200

Suchbegriff:      Kaminschachtab.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            340       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 200

Bestell-Nr.: 190559

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite: 997    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190560           OERTLI Abstandhalter VA DN 200

Suchbegriff:      Abstandhalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            47          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abstandshalter VA DN 200

Bestell-Nr.: 190560

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 998    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190561           OERTLI Erweiterung DN 160/200

Suchbegriff:      Erweiterung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            156        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Erweiterung DN 160/200

Bestell-Nr.: 190561

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite: 999    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190562           OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 200

Suchbegriff:      Rohrschelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrschelle Montagehilfe

für PPs Rohr DN 200

Bestell-Nr.: 190562

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1000    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190563           OERTLI Lippendichtung

für Steckmuffen DN 200

Suchbegriff:      Lippendichtung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Lippendichtung für Steckmuffen

DN 200

Bestell-Nr.: 190563

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1001    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190573           OERTLI Kaskadenanschluß

PPs DN 160-DN 110

Suchbegriff:      Kaskadenanschlu

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            167       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaskadenanschluss

PPs DN 150-DN 110

Bestell-Nr.: 190573

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1002    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190574           OERTLI Abschlußdeckel DN 125

m. Kondensatablauf f. DN 160

Suchbegriff:      Abschlußdeckel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            120        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abschlussdeckel DN 125 mit

Kondensatablauf f. DN 150

Bestell-Nr.: 190574

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1003    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190575           OERTLI Anschlussadapter LAS

Optimat 3065 und 3090

Suchbegriff:      Anschlussadapt.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            72         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussadapter für den

Anschluss konzentrischer LAS

Abgasrohrsysteme DN 110/150 an

OPTIMAT 3065 und 3090

Bestell-Nr.: 190575

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1004    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190577           OERTLI Gasbrennwertk. GSR 305 condens

Suchbegriff:      GSR 305 condens

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15660     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrennwertk. GSR 305 cond.

von 56 kW - 282 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

- hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs-

bereich.

- Für Erdgas E, und LL geeignet.

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelab-

schaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur

rauchgasseitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen.

Gas-Kategorie II2 ELL.

- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index

15,0 kWh/m3 eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1005    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck: 6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °

C,

Elektroanschluss 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                      GSR 305 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60°   :  51 - 261 kW

bei tV / tR 40 / 30°   :  56 - 282 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 54 - 269 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:   bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C:   bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:         17 - 100mbar

Gasdurchsatz:               29 m_/h

Schadstoffemission NOx:     < 60 mg/kWh

CO:     < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck

Volllast:                 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck

Teillast:                 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 453 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 91 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.:           57 °C

max.:           65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.:           32°C

max.:           45°C

CO2-Gehalt

(Volllast und Teillast): 9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):     110°

Betriebstemperaturen

Heizkreis:                20 - 95°C

Betriebsdruck min.:         0,8 bar

Betriebsdruck max.:         6,0 bar

Kesselwasserinhalt:         49 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):    452 (45,2) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):    113 (11,3) mbar (kPa)

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1006    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:          12 - 303 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 60 dB(A)

Abgasanschluss:   250 mm

Zuluftanschluss: 250 mm

Gasanschluss:     RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:        NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:   360 Kg

Bestell-Nr.:      190577

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1007    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190578           OERTLI Gasbrennwertk. GSR 306 condens

Suchbegriff:      GSR 306 condens

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17530     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrennwertk. GSR 306 cond.

von 71 kW - 353 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

- hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich.

- Für Erdgas E, und LL geeignet.

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart.

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette Funktions-

prüfung im Werk durch Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan-

lagen.

Gas-Kategorie II2 ELL.

- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1008    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:   230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:          IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                      GSR 306 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60°   :  65 - 327 kW

bei tV / tR 40 / 30°   :  71 - 353 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 68 - 336 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:      bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C:      bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17  - 100 mbar

Gasdurchsatz:            36 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 565 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 114 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60°C)

min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast (40/30°C)

min.: 32 °C

max.: 45°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110 °C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:           20 - 95°C

Betriebsdruck min.:    0,8 bar

Betriebsdruck max.:    6,0 bar

Kesselwasserinhalt:    60 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 440 (44) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 110 (11) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       12 - 340 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 60 dB(A)

Abgasanschluss:     250 mm

Zuluftanschluss:    250 mm

Gasanschluss:       RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1009    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Flansch: NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:     410 Kg

Bestell-Nr.:        190578

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1010    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190579           OERTLI Gasbrennwertk. GSR 307 condens

Suchbegriff:      GSR 307 condens

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19300     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrennwertk. GSR 307 cond.

von 84 kW - 427 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall-

vliesoberfläche,

- hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich.

- Für Erdgas E, und LL geeignet.

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart.

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer witterungs-

geführten Regel. CD Modulo in Verbindung

mit Interface für 0-10 V Ansteuerung.

- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgasseiti-

gen Absperrung bei Überdruckanlagen.

Gas-Kategorie II2 ELL.

- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1011    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:   230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:          IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),

Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren,

Manometer,Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                     GSR 307 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60°   :  79 - 395 kW

bei tV / tR 40 / 30°   :  84 - 427 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 82 - 404 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:      bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C:      bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17  - 100 mbar

Gasdurchsatz:            43 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 680 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 138 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32°C

max.: 45°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast) 9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):           110°C

Betriebstemperaturen Heizkreis: 20-95°C

Betriebsdruck min.:               0,8 bar

Betriebsdruck max.:               6,0 bar

Kesselwasserinhalt:               71 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):  480 (48) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):  120 (12) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:        12 - 470 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt:       60 dB(A)

Abgasanschluss:          250 mm

Zuluftanschluss:         250 mm

Gasanschluss:            RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:               NW 80,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1012    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:          460 Kg

Bestell-Nr.:             190579

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1013    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190580           OERTLI Gasbrennwertk. GSR 308 condens

Suchbegriff:      GSR 308 condens

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            21170     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrennwertk. GSR 308 cond.

von 98 kW - 499 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit Metall-

vliesoberfläche,

- hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich.

- Für Erdgas E, und LL geeignet.

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelab-

schaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette Funktions-

prüfung im Werk durch Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan-

lagen.

Gas-Kategorie II2 ELL.

- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1014    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits),Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

richtung, Siphon.

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                      GSR 308 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60°   :  92 - 462 kW

bei tV / tR 40 / 30°   :  98 - 499 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 95 - 471 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:      bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C:      bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17  - 100 mbar

Gasdurchsatz:            50 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 793 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 160 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32°C

max.: 45°C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):    110°C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:                20 - 95°C

Betriebsdruck min.:        0,8 bar

Betriebsdruck max.:        6,0 bar

Kesselwasserinhalt:        82 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):    440 (44) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C):    110 (10) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme

ohne Pumpe:       12 - 600 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 60 dB(A)

Abgasanschluss:   250 mm

Zuluftanschluss: 250 mm

Gasanschluss:     RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:        NW 80,DIN 2576 - PN 10

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1015    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Montagegewicht:   510 Kg

Bestell-Nr.:      190580

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1016    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190581           OERTLI Gasbrennwertk. GSR 309 condens

Suchbegriff:      GSR 309 condens

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22725     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasbrennwertk. GSR 309 cond.

von 113 kW - 573 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel für

geschlossene Warmwasserzentral -

heizungsanlagen mit einer max.

Betriebstemperatur bis 90°C einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium /

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe.

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

- hohes Modulationsverhältnis zwischen

20% und 100%.

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs-

bereich.

- Für Erdgas E, und LL geeignet.

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb.

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelab-

schaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart.

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regel. CD Modulo

in Verbindung mit Interface für 0-10 V

Ansteuerung.

- Bedienfeld wahlweise nach rechts, vorn

oder links zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert.

Komplette Funktionsprüfung im Werk

durch Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch motorgesteuerte

Abgasklappe (Option) zur rauchgas-

seitigen Absperrung bei Überdruckan-

lagen.

- Gas-Kategorie II2 ELL.

- Der Kessel ist werksseitig auf Erdgas

H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3 eingestellt.

- Gerätetyp: B23, C33x, C43x, C53, C63x

und C83x.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1017    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110°C,

Elektroanschluss:   230 V AC / 50 Hz,

Schutzart:          IP 20

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Lieferumfang:

Komplett montiert auf Bodengestell mit

Laufrädern und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse je nach Kesselausführung

links oder rechts bei Bestellung

angeben.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler, Frostschutzein-

richtung, Siphon.

Typ:                      GSR 309 Condens

Nennwärmeleistung

bei tV / tR 75 / 60°   :  106 - 531 kW

bei tV / tR 40 / 30°   :  113 - 573 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 109 - 539 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu)

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad,75/60°C:      bis 107,1%

Normnutzungsgrad,40/30°C:      bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17  -  100 mbar

Gasdurchsatz:            57 m_/h

Schadstoffemission NOx: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 150 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 907 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 183 kg/h

Abgastemperatur Volllast

(75/60°C) min.: 57 °C

max.: 65 °C

Abgastemperatur Volllast

(40/30°C) min.: 32 °C

max.: 45 °C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast):9,0%

Max. Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110°

Betriebstemperaturen

Heizkreis:             20 - 95°C

Betriebsdruck min.:      0,8 bar

Betriebsdruck max.:      6,0 bar

Kesselwasserinhalt:      93 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(dT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       12 - 858 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt:   60 dB(A)

Abgasanschluss:    250 mm

Zuluftanschluss:   250 mm

Gasanschluss:      RP 2" IG

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1018    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Vor-/Rücklaufanschluss

Flansch:         NW 80,DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:    560 Kg

Bestell-Nr.:       190581

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1019    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190582           OERTLI Gasbrennwertk.GSR 312 DUO condens

Suchbegriff:      GSR 312 DUO con

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            33635     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Optimat GSR 312 DUO condens

von 94 - 706 kw

- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

hohes Modulationsverhältnis zwischen

15% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas E,

und LL geeignet

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder von

vorn zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

C63x und C83x

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1020    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

- Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                  GSR 312 DUO condens

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:   87 - 654 kW

bei tV / tR 50/30°:   94 - 706 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 91 - 672 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu): 75/60°C

(Volllast - Teillast):    bis 98,5 %

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:            72 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.130 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 153 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max.: 65° C

Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110° C

Betriebstemperaturen

Heizkreis:             20 - 90° C

Betriebsdruck min.:      0,8 bar

Betriebsdruck max.:      6,0 bar

Kesselwasserinhalt:      120 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C):      440 (44) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C):      110 (11) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:            24 - 694 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1021    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 63 dB(A)

Abgasanschluss:     350 mm

Zuluftanschluss:    2 x 250 mm

Gasanschluss:       2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:     820 Kg

Bodenfläche:        2,4 m2

Bestell-Nr.         190582

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1022    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190583           OERTLI Gasbrennwertk.GSR 314 DUO condens

Suchbegriff:      GSR 314 DUO con

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37390     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Optimat GSR 314 DUO condens

von 131 - 854 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von vorn einfach

zugänglich über Kontroll- und Wartungs-

klappe

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen 15% und

100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs-

bereich. Für Erdgas E, und LL

geeignet

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder von

vorn zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1023    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

C63x und C83x

- Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische Anschlüsse

und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren. Heizungsmanager

mit Kesselregelung und Pumpenansteuerung

(Umwälzpumpen bauseits), Wassermangel-

sicherung mittels Temperatursensoren,

Manometer, Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                  GSR 314 DUO condens

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:   123- 790 kW

bei tV / tR 50/30°:   131 - 854 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 128 - 808 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:            86 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.360 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 215 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max.: 65° C

Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze): 110° C

Betriebstemperaturen Heizkreis:

20 - 90° C

Betriebsdruck min.:    0,8 bar

Betriebsdruck max.:    6,0 bar

Kesselwasserinhalt:    142 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 480 (48) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 120 (12) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       24 - 980 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1024    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter vom

Kessel entfernt: 63 dB(A)

Abgasanschluss:     350 mm

Zuluftanschluss:    2 x 250 mm

Gasanschluss:       2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:     920 Kg

Bodenfläche:        2,8 m2

Bestell-Nr.:        190583

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1025    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190584           OERTLI Gasbrennwertk.GSR 316 DUO condens

Suchbegriff:      GSR 316 DUO con

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            41135     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Optimat GSR 316 DUO

condens von 130 - 998 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen

Aluminium/Silizium-Gussgliedern.Von

vorn einfach zugänglich über Kontroll-

und Wartungs-klappe

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche,

hohes Modulationsverhältnis zwischen

15% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbund-

regelung für gleichbleibende,

optimierte Verbrennung höchste

Energieausnutzung und emissionsarmer

Betrieb über den gesamten Leistungs-

bereich. Für Erdgas E, und LL

geeignet

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu Regelabschal-

tungen mit anschließendem, automatischen

Neustart

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder von

vorn zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1026    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

C63x und C83x

- Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                  GSR 316 DUO condens

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:   122- 924 kW

bei tV / tR 50/30°:   130 - 998 kW

Nennwärmebelastung (Hu): 127 - 942 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:            100 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.586 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 214 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max.: 65° C

Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):         110° C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:             0,8 bar

Betriebsdruck max.:             6,0 bar

Kesselwasserinhalt:             164 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 440 (40) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 110 (10) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       24 - 1.240 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1027    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Mittlerer Geräuschpegel: 1 Meter

vom Kessel entfernt:     63 dB(A)

Abgasanschluss:          350 mm

Zuluftanschluss:         2 x 250 mm

Gasanschluss:            2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:          1.020 Kg

Bodenfläche:             2,8 m2

Bestell-Nr.:             190584

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1028    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190585           OERTLI Gasbrennwertk.GSR 318 DUO condens

Suchbegriff:      GSR 318 DUO con

Rabattgruppe:     22

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            44440     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Optimat GSR 318 DUO condens

von 156 - 1.146 kW

- Gas- Brennwert- Standkessel bestehend

aus 2 Kesselmodulen mit gemeinsamen

Abgassammler für geschlossene

Warmwasserzentralheizungsanlagen mit

einer max. Betriebstemperatur bis 90°C

einstellbar

- Wärmetauscher aus korrosions- und

temperaturbeständigen Aluminium/

Silizium-Gussgliedern.Von

vorn einfach zugänglich über Kontroll-

und Wartungs-klappe

- Edelstahl Vormisch-Brenner mit

Metallvliesoberfläche, hohes

Modulationsverhältnis zwischen

15% und 100%

- Hoch effiziente Gas-/Luftverbundrege-

lung für gleichbleibende, optimierte

Verbrennung höchste Energieausnutzung

und emissionsarmer Betrieb über den

gesamten Leistungsbereich. Für Erdgas E,

und LL geeignet

- Geeignet für raumluftabhängigen und

raumluftunabhängigen Betrieb

- Der neue digitale Heizungsmanager

passt den Betrieb an die jeweilige

Anlagensituation an, so werden für den

Kessel ungefährliche Situationen erkannt

und führen lediglich zu

Regelabschaltungen mit anschließendem,

automatischen Neustart

- Kesselschaltfeld vorbereitet für den

steckerfertigen Einbau einer

witterungsgeführten Regelung CD

Modulo in Verbindung mit Interface für

0-10 V Ansteuerung. Bedienfelder

wahlweise nach rechts und links oder von

vorn zugänglich montierbar.

- Der Kessel wurde für einen max.

heizwasserseitigen Betriebsdruck von 6

bar konstruiert und wird komplett

montiert geliefert. Komplette

Funktionsprüfung im Werk durch

Testcomputer.

- Kaskadengeeignet durch Motor

gesteuerte Abgas-klappe (im

Lieferumfang enthalten) zur Rauchgas-

seitigen Absperrung bei

Überdruckanlagen. Gas-Kategorie II2

ELL. Der Kessel ist werksseitig auf

Erdgas H,Wobbe - Index 15,0 kWh/m3

eingestellt. Gerätetyp: B23, C33x, C53x,

C63x und C83x

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1029    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

- Betriebsbedingungen:

max. Betriebsüberdruck:             6 bar

Sicherheitstemperaturbegrenzter: 110 °C

Elektroanschluss: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart:         IP 20

Lieferumfang:

Zwei Kesselbaueinheiten jeweils komplett

montiert auf Bodengestell mit Laufrädern

und Stehbolzen, Hydraulische

Anschlüsse und Gasanschluss in doppelter

Ausführung.

Zwei Baueinheiten zu einem Gerät vor Ort

einfach zu montieren.

Heizungsmanager mit Kesselregelung und

Pumpenansteuerung (Umwälzpumpen

bauseits), Wassermangelsicherung mittels

Temperatursensoren, Manometer,

Abgastemperaturfühler,

Frostschutzeinrichtung, Siphon.

Zuluftsammler ist Zubehör

Produkt-ID-Nr. 0063BP3474

Typ:                  GSR 318 DUO condens

Nennwärmeleistung:

bei tV / tR 75/60°:   148 - 1.062 kW

bei tV / tR 50/30°:   156 - 1.146 kW

Nennwärmebelastung (Hu):153-1.078 kW

Kesselwirkungsgrad (Hu):

75/60°C (Volllast - Teillast):bis 98,5%

40/30°C (Volllast - Teillast):bis 106,4%

Normnutzungsgrad, 75/60°C:     bis 107,1%

Normnutzungsgrad, 40/30°C:     bis 109,6%

Gasvordruck Erdgas:      17 - 100 mbar

Gasdurchsatz:            114 m_/h

Schadstoffemission Nox: < 60 mg/kWh

CO:  < 20 mg/kWh

Verfügbarer Förderdruck Volllast: 130 Pa

Verfügbarer Förderdruck Teillast: 10 Pa

Abgasmassenstrom Volllast: 1.814 kg/h

Abgasmassenstrom Teillast: 257 kg/h

Abgastemperatur Volllast (75/60° C)

min.: 57° C

max.: 65° C

Abgastemperatur Volllast (40/30° C)

min.: 32° C

max.: 45° C

CO2-Gehalt (Volllast und Teillast): 9,0%

Max.Wassertemperatur

(Absicherungsgrenze):         110° C

Betriebstemperaturen Heizkreis:20 - 90°C

Betriebsdruck min.:             0,8 bar

Betriebsdruck max.:             6,0 bar

Kesselwasserinhalt:             186 Liter

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 10°C): 500 (50) mbar (kPa)

Wasserseitiger Widerstand

(DT = 20°C): 125 (12,5) mbar (kPa)

Elektrische Leistungsaufnahme ohne

Pumpe:       24 - 1.684 W

Mittlerer Geräuschpegel 1 Meter

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1030    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

vom Kessel entfernt: 63 dB(A)

Abgasanschluss:         350 mm

Zuluftanschluss:        2 x 250 mm

Gasanschluss:           2 x RP 2" IG

Vor-/Rücklaufanschluss Flansch:

2 x NW 80, DIN 2576 - PN 10

Montagegewicht:         1.120 Kg

Bodenfläche:            2,8 m2

Bestell-Nr.:            190585

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1031    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190586           OERTLI Reduzierung NW 250 auf DN 200

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            195        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung Abgas

von NW 250 auf DN 200

Bestell-Nr.: 190586

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1032    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190587           OERTLI Reduzierung 200/160

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung DN 200/150

Bestell-Nr.: 190587

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1033    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190612           OERTLI Differenzregelung SUN 7 E

Suchbegriff:      Differenzregelu

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            260         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Differenzregelung SUN 7

für Festbrennstoffkessel Stadler H 25-33

- Ausführung als Wandmontage

- zur Vermeidung der

Pufferspeicherrückladung in den Kessel

- mit Kessel- und Pufferspeicherfühler

Bestell-Nr.: 190612

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1034    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190613           OERTLI Grundbausatz

Aussenwand DN 110/150

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            515        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Aussenwand

LAS 110/150

bestehend aus:

1 Adapter für Außenwandbogen 190319

150

1 Außenwandbogen 190320 30

1 Luftansaugstück 190321 4 1000

1 Außenwandrevision 190318 32 200

1 Abschluß oben mit Dichtung 190322 26

100

1 Mauerblende 190312 6

Achtung: Die Muffen des Außenrohres

zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

(nach unten) und die Muffen des PPs-

Innenrohres in Abgasrichtung (nach

oben).

Bestell-Nr.: 190613

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1035    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190614           OERTLI Verbindungsleitung

Set B DN 110/150

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            350         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung DN 110/150

Bausatz B

bestehend aus:

1 Revisionsstück-T-Stück LAS

1 Doppelrohr LAS

1 Langmuffe (Schiebestück)

1 Wandfutter für LAS DN 125

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190614

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1036    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190615           OERTLI Grundbausatz Aussenwand

DN 110/150 mit Dachdurchführung

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            835        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Aussenwandanl.

DN 110/150 mit Dachdurchführung

bestehend aus:

1 Adapter für Außenwandbogen

1 Außenwandbogen

1 Luftansaugstück

1 Außenwandrevision

1 Muffe für Dachdurchführung

1 Dachdurchführung, schwarz

1 Schrägdachpfanne mit Bleischürze

1 Mauerblende

Gesamtlänge 2400 mm

Achtung: Die Muffen des Außenrohres

zeigen entgegengesetzt der Abgasrichtung

(nach unten) und die Muffen des PPs-

Innenrohres in Abgasrichtung (nach

oben).

Bestell-Nr.: 190615

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1037    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190616           OERTLI Dachheizzentrale schwarz 110/150

Suchbegriff:      Dachheizzentra.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            670        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dachheizzentrale schwarz

DN 110/150 Set A

bestehend aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

schwarz

1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190616

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1038    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190617           OERTLI Dachheizzentrale rot 110/150

Suchbegriff:      Dachheizzentra.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            670        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dachheizzentrale rot

DN 110/150 Bausatz A

bestehend aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

rot

1 Schrägdachpfanne m. Bleischürze

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190617

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1039    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190618           OERTLI Dachheizzentrale

Flachdach 110/150

Suchbegriff:      Dachheizzentra.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            635        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dachheizzentrale Flachdach

DN 110/150 schwarz, Bausatz A

bestehend aus:

Adapter NW 100/150 auf DN 110/150

1 Revisionsstück LAS gerade

1 Doppelrohr 500 mm

1 Langmuffe-Schiebestück

1 Dachdurchführung mit Wetterkragen,

schwarz

1 Flachdachkragen

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190618

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1040    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190619           OERTLI Verbindungsleitung Set C DN 110

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            145         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsleitung DN 110

Bausatz C

bestehend aus:

1 PPs T-Stück mit Deckel

2 PPs Rohrstück

1 Belüftungsblende

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190619

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1041    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190620           OERTLI Dachheizentrale

Schwarz DN 160/200

Suchbegriff:      Dachheizentrale

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1310       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dachheizzentrale Schrägdach

DN 150/200 schwarz

bestehend aus:

1 Dachdurchführung DN 150/200 schwarz

m. Abgastrennstück

1 Schrägdachpfanne 25-45 Grad

2 Adapter DN 150 / 160

1 Alu-Luftansauggitter

2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190620

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1042    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190621           OERTLI Dachheizzentrale 160/200

Flachdach

Suchbegriff:      Dachheizentrale

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1250       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dachheizzentrale FLACHDACH

GSR 200 con., schwarz, LAS DN 160/200

bestehend aus:

- 1 Dachdurchführung DN 160/200

schwarz m.Abgastrennstück, Länge 1750

- 1 Flachdachkragen

- 2 Adapter DN 150 / 160, Länge 200

- 1 Alu-Luftansauggitter

- 2 PPs-Rohre DN 200, 1 Meter

- 1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190621

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1043    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190622           OERTLI Solarpaket 1

Suchbegriff:      Solarpaket 1

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2240        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 1

2 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190622

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1044    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190623           OERTLI Solarpaket 2

Suchbegriff:      Solarpaket 2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3273        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 2

3 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190623

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1045    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190624           OERTLI Solarpaket 3

Suchbegriff:      Solarpaket 3

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4205        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 3

4 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190624

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1046    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190625           OERTLI Solarpaket 4

Suchbegriff:      Solarpaket 4

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2410        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 4

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190625

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1047    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190626           OERTLI Solarpaket 5

Suchbegriff:      Solarpaket 5

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3649        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 5

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190626

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1048    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190627           OERTLI Solarpaket 6

Suchbegriff:      Solarpaket 6

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4888        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 6

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für

Schrägdach, Falzziegel

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190627

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1049    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190628           OERTLI Solarpaket 7

Suchbegriff:      Solarpaket 7

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2240        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 7

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander

für Schrägdach, Falzziegel

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190628

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1050    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190629           OERTLI Solarpaket 8

Suchbegriff:      Solarpaket 8

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3273        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 8

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander

für Schrägdach, Falzziegel

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190629

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1051    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190630           OERTLI Solarpaket 9

Suchbegriff:      Solarpaket 9

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4205        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 9

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht übereinander

für Schrägdach, Falzziegel

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                      : 190630

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1052    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190631           OERTLI Solarpaket 10

Suchbegriff:      Solarpaket 10

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2387        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 10

2 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190631

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1053    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190632           OERTLI Solarpaket 11

Suchbegriff:      Solarpaket 11

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3533        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 11

3 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190632

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1054    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190633           OERTLI Solarpaket 12

Suchbegriff:      Solarpaket 12

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4499        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 12

4 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190633

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1055    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190634           OERTLI Solarpaket 13

Suchbegriff:      Solarpaket 13

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2484        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 13

2 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190634

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1056    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190635           OERTLI Solarpaket 14

Suchbegriff:      Solarpaket 14

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3760        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 14

3 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190635

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1057    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190636           OERTLI Solarpaket 15

Suchbegriff:      Solarpaket 15

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5036        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 15

4 x Flachkollektor SUN 270

waagerecht nebeneinander für Flachdach,

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Aufständerung

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190636

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1058    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190637           OERTLI Solarpaket 16

Suchbegriff:      Solarpaket 16

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2690        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 16

2 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für INDACH,

Fläche 5,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Indach-Montage - Sets

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190637

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1059    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190638           OERTLI Solarpaket 17

Suchbegriff:      Solarpaket 17

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3897        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 17

3 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für INDACH,

Fläche 8,1 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Indach-Montage - Sets

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190638

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1060    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190639           OERTLI Solarpaket 18

Suchbegriff:      Solarpaket 18

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5117        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 18

4 x Flachkollektor SUN 270

senkrecht nebeneinander für INDACH,

Fläche 10,8 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Indach-Montage - Sets

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190639

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1061    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190658           OERTLI Solarpaket 23

Suchbegriff:      Solarpaket 23

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2882        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 23

3 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 48 Röhren

Bruttofläche : 3,87 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190658

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1062    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190659           OERTLI Solarpaket 24

Suchbegriff:      Solarpaket 24

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3888        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 24

4 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 64 Röhren

Bruttofläche : 5,16 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190659

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1063    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190660           OERTLI Solarpaket 25

Suchbegriff:      Solarpaket 25

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4750        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 25

5 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 80 Röhren

Bruttofläche : 6,45 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190660

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1064    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190661           OERTLI Solarpaket 26

Suchbegriff:      Solarpaket 26

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5576        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 26

6 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 96 Röhren

Bruttofläche : 7,74 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190661

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1065    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190662           OERTLI Solarpaket 27

Suchbegriff:      Solarpaket 27

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6628        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 27

7 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 112 Röhren

Bruttofläche : 9,03 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190662

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1066    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190663           OERTLI Solarpaket 28

Suchbegriff:      Solarpaket 28

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7454        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 28

8 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 128 Röhren

Bruttofläche : 10,32 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190663

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1067    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190664           OERTLI Solarpaket 29

Suchbegriff:      Solarpaket 29

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8316        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 29

9 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 144 Röhren

Bruttofläche : 11,61 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190664

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1068    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190665           OERTLI Solarpaket 30

Suchbegriff:      Solarpaket 30

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9322        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 30

10 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 160 Röhren

Bruttofläche : 12,9 m²

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190665

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1069    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190666           OERTLI Solarpaket 31

Suchbegriff:      Solarpaket 31

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3029        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 31

3 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 48 Röhren

Bruttofläche : 3,87 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190666

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1070    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190667           OERTLI Solarpaket 32

Suchbegriff:      Solarpaket 32

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            4114        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 32

4 x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 64 Röhren

Bruttofläche : 5,16 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190667

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1071    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190668           OERTLI Solarpaket 33

Suchbegriff:      Solarpaket 33

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5010        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 33

5x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 80 Röhren

Bruttofläche : 6,45 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190668

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1072    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190669           OERTLI Solarpaket 34

Suchbegriff:      Solarpaket 34

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5870        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 34

6x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 96 Röhren

Bruttofläche : 7,74 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190669

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1073    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190670           OERTLI Solarpaket 35

Suchbegriff:      Solarpaket 35

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7001        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 35

7x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 112 Röhren

Bruttofläche : 9,03 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190670

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1074    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190671           OERTLI Solarpaket 36

Suchbegriff:      Solarpaket 36

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7861        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 36

8x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 128 Röhren

Bruttofläche : 10,32 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190671

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1075    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190672           OERTLI Solarpaket 37

Suchbegriff:      Solarpaket 37

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8757        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 37

9x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 144 Röhren

Bruttofläche : 11,61 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190672

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1076    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190673           OERTLI Solarpaket 38

Suchbegriff:      Solarpaket 38

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9842        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 38

10x Röhrenkollektor SUN 3000

mit insgesamt 160 Röhren

Bruttofläche : 12,9 m²

senkrecht nebeneinander für Flachdach,

bestehend aus:

- Röhrenmodulen

- Montage - Sets

- Flachdachständer

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190673

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1077    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190677           OERTLI Schachtanlage kpl.

GSR 200 DN 160

Suchbegriff:      Schachtanlage

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1200       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtanlage kpl. GSR 200 con

DN 160

bestehend aus:

1 Adapter 160 auf 150

1 Rohrstück 500 mm DN 160

1 Revisionsbogen DN 160

1 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Auflageschiene

1 Stützbogen DN 160

1 Revisionsstück gerade

3 Rohrstück 1000 mm DN 160

1 Schacchtabdeckung schwarz

4 Abstandshalter

1 Tube Gleitmittel

Bestell-Nr.: 190677

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1078    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190778           OERTLI Pelletkessel PL 15

Automatischer Heizkessel

Suchbegriff:      PL 15

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7665     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 15

Automatischer Heizkessel

für Pellets mit DIN-Plus

Qualität oder nach PVA

(Pelletsverband Austria)

OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

für Heizungsanlagen nach DIN 4751

Betriebsdruck 3 bar,

mit Thermorippen Heizregister

- Edelstahl Topfbrenner mit

elektrischer Zündung und

automatischer Entaschung

- Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

100 mm Ø

- 220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

abnehmbar, vorbereitet

für automatische Befüllung

- Dosierschnecke und

rückbrandsicheres Fallrohr vom

Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

- Mikroprozessor Schaltfeld für

vollelektronische Kesselregelung mit

Leistungsregelung,

- Hauptschalter mit Leuchte,

Temperatur- und Statusanzeige,

Pumpenlogik, Achtungs- und

Warnleuchte, Reinigungshinweis,

Puffer-Temperaturabfrage,

Abgastemperatur-Überwachung,

Ausgang für Umschaltventil,

potentialfreier Kontakt für externen

Brenner, Stecker und Gegenstecker

- Anschlussmöglichkeit für eine REA

131 B PELLET und für eine REA 232

Pellet.

Zum Anschluss der REA Regelung ist

ein Wandgehäuse

WG 400 erforderlich.

Feuerungsleistung : 16 kW

Nennwärmeleistung: 15 kW

Minimal Leistung: kW 12

Zul. Betriebsüberdruck: 3 var

Kesselwirkungsgrad: 91,8 %

Kesselwasserinhalt: 60 l

Füllvolumen: 220 l

Wassers. Widerstand: 400 Pa

Zugbedarf: 1 Pa

Abgasmassenstrom bei

Nennleistung: 11 g/s

Abgastemperatur: 120 °C

CO2 Gehalt: 10,4 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1079    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasdurchmesser: 100 mm

Breite: 1150 mm

Tiefe: 900 mm

Höhe: 1200 mm

Einbringmaß da teilbar:

Breite: 620 mm

Tiefe: 585 mm

Höhe 1200 mm

Turbogitter: Stück   -

Gewicht: 250 kg

Bestell-Nr.: 190778

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1080    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190779           OERTLI Pelletkessel PL 25

Automatischer Heizkessel

Suchbegriff:      PL 25

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7915     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pelletkessel PL 25

Automatischer Heizkessel

für Pellets mit DIN-Plus

Qualität oder nach PVA

(Pelletsverband Austria)

OERTLI Stahlheizkessel nach EN 303

für Heizungsanlagen nach DIN 4751

Betriebsdruck 3 bar,

mit Thermorippen Heizregister

- Edelstahl Topfbrenner mit

elektrischer Zündung und

automatischer Entaschung

- Saugzuggebläse mit Abgasstutzen

100 mm Ø

- 220 ltr. Pellet Vorratsbehälter,

abnehmbar, vorbereitet

für automatische Befüllung

- Dosierschnecke und

rückbrandsicheres Fallrohr vom

Vorratsbehälter zum Pelletbrenner

- Mikroprozessor Schaltfeld für

vollelektronische Kesselregelung mit

Leistungsregelung,

- Hauptschalter mit Leuchte,

Temperatur- und Statusanzeige,

Pumpenlogik, Achtungs- und

Warnleuchte, Reinigungshinweis,

Puffer-Temperaturabfrage,

Abgastemperatur-Überwachung,

Ausgang für Umschaltventil,

potentialfreier Kontakt für externen

Brenner, Stecker und Gegenstecker

- Anschlussmöglichkeit für eine REA

131 B PELLET und für eine REA 232

Pellet.

Zum Anschluss der REA Regelung ist

ein Wandgehäuse

WG 400 erforderlich.

Feuerungsleistung : 27 kW

Nennwärmeleistung: 25 kW

Minimal Leistung: 12 kW

Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar

Kesselwirkungsgrad: 90,9 %

Kesselwasserinhalt: 60 l

Füllvolumen: 220 l

Wassers. Widerstand: 400 Pa

Zugbedarf: 1 Pa

Abgasmassenstrom bei

Nennleistung: 18 g/s

Abgastemperatur: 140 °C

CO2 Gehalt: 12,1 %

Abgasdurchmesser: 100 mm

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1081    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Breite: 1150 mm

Tiefe: 900 mm

Höhe: 1200 mm

Einbringmaß da teilbar:

Breite: 620 mm

Tiefe: 585 mm

Höhe: 1200 mm

Turbogitter: 14 Stück

Gewicht: 260 kg

Bestell-Nr.: 190779

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1082    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190780           OERTLI autom. Ascheaustragung

für Pelletkessel PL 15 und PL 25

Suchbegriff:      Ascheaustragung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            575        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI autom. Ascheaustragung

für Pelletkessel PL 15 und PL 25

zur Montage links am Kessel

Bestell-Nr.: 190780

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1083    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190781           OERTLI Thermomix-Ventil

zur Rücklaufanhebung, 1 1/2 Zoll

Suchbegriff:      Thermomix-Venti

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            205       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Thermomix-Ventil

Zur Rücklaufanhebung bei

Holz-, Kohle oder Pelletkesseln

Anschluss 1 1/2 Zoll

Bei der Montage sind für spätere

Wartungsarbeiten 3 bauseitige

Absperrhähne vorzusehen.

Bestell-Nr.: 190781

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1084    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190782           OERTLI PELLET-Analogregel. REA-131 B/1

für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

Suchbegriff:      REA-131 B/1

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            465        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  REA-131 B/1 PELLET-

Analogregelung, speziell für die

Betriebsbedingungen von Pelletkessel

vorprogrammiert

Mikroprozessorgesteuertes Regelgerät

für 1-stufige Brenner mit witterungs-

geführter Vorlauftemperaturregelung für

einen ungemischten, einen gemischten

Kreis und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-

Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für

Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 131 B/1 PELLET

- Witterungsfühler

- Vorlauffühler

- Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   190782

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1085    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190783           OERTLI PELLET-Analogregel. REA-232 B/1

für Betriebsbedingungen von Pelletkessel

Suchbegriff:      REA-232 B/1

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            700        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  REA-232 B/1 PELLET-

Analogregelung, speziell für die

Betriebsbedingungen von Pelletkessel

vorprogrammiert

für 1- oder 2-stufige Brenner mit

witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

regelung für einen ungemischten und zwei

gemischte Heizkreise und Warmwasser.

Die Regelung verfügt über:

- Automatische Sommer-/Winter-

Schaltung

- Wochenheizprogramm für Heizkreis

- Wochenheizprogramm für

Warmwasserauf-

bereitung

- Dauernder Tagbetrieb oder Absenkbetr.

- Frostschutzsicherung, Pumpenanti-

blockierschaltung

- autom. Legionellenschutzschaltung,

u. v. a. mehr!

Lieferumfang:

- Regelgerät REA 232 B/1

- Witterungsfühler

- 2 Vorlauffühler - Kesselfühler

- Niederspannungs-Kabelbaum

Bestell-Nr.:   190783

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1086    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190791           Reglererweiterung 2. MK für OECODENS

Suchbegriff:      Reglererweiteru

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            97          per Stck

Ausschreibungtext:Reglererweiterung     2. MK für OECODENS

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1087    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190792           OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung

für 2 Brennwertgeräte DN 110

Suchbegriff:      Grundbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            998        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Grundbausatz Mehrfachbelegung

Für 2 Brennwertgeräte DN 110

Bestell-Nr.:   190792

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1088    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190793           OERTLI Anschluss-Set Aufputz

für Optimat 3015LP/3025LP

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            261        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set Aufputz

incl. Wartungshähnen und TAS

für Optimat 3015LP/3025LP

Bestell-Nr.:     190793

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1089    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190820           OERTLI Solarpaket 19

2 x Flachkollektor SUN 210

Suchbegriff:      Solarpaket 19

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1596        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 19

2 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 4,2 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190820

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1090    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190821           OERTLI Solarpaket 20

3 x Flachkollektor SUN 210

Suchbegriff:      Solarpaket 20

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2332        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 20

3 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 6,3 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190821

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1091    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190822           OERTLI Solarpaket 21

4 x Flachkollektor SUN 210

Suchbegriff:      Solarpaket 21

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2972        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 21

4 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 8,4 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190822

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1092    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190823           OERTLI Solarpaket 22

5 x Flachkollektor SUN 210

Suchbegriff:      Solarpaket 22

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3655        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solarpaket 22

5 x Flachkollektor SUN 210

senkrecht nebeneinander für Schrägdach,

Falzziegel

Fläche 10,5 m²

bestehend aus:

- Flachkollektoren

- Montage - Sets

- Dachanker

- Hydraulik - Sets

- Solarflüssigkeit

nicht enthalten sind:

- Solarspeicher

- Solar-Regelung

- Solar-Pumpengruppe

- Solar-Ausdehnungsgefäß

Bestell-Nr.                       : 190823

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1093    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190888           OERTLI Sacksilo VHPS 24/17, 4,7 m3

für Pelletlagerung mit 4 Konusschrägen

Suchbegriff:      VHPS 24/17

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1773      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Sacksilo für Pelletlagerung

mit 4 Konusschrägen

Abmessungen: 2,5m x 2,5m x 2m

(L x B x H)

Volumen: 4,7m³

Fassungsvermögen: 3 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Typ: VHPS 24/17

Bestell-Nr.: 190888

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1094    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190889           OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 5,5m3

VHPS 30x24/18, mit 4 Konusschrägen

Suchbegriff:      Sacksilo 5,5

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2000        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 4 Konusschrägen

Typ: VHPS 30x24/18

Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,1m

Volumen: 5,5m³

Fassungsvermögen: 3,5 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190889

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1095    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190890           OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 6,7m3

VHPS 30/18, mit 4 Konusschrägen

Suchbegriff:      Sacksilo 6,7

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2100        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 4 Konusschrägen

Typ: VHPS 30/18

Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 3,1m x 2,1m

Volumen: 6,7m³

Fassungsvermögen: 4,4 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190890

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1096    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190891           OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 5,6m3

VHPS 24x19/17 XL, mit 2 Konusschrägen

Suchbegriff:      Sacksilo 5,6

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5024        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen

Typ: VHPS 24x19/17 XL

Abmessungen (LxBxH): 2,5m x 2,0m x 1,95m

Volumen: 5,6m³

Fassungsvermögen: 3,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190891

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1097    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190892           OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 7,2m3

VHPS 30x20/17 XL, mit 2 Konusschrägen

Suchbegriff:      Sacksilo 7,2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5376        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen

Typ: VHPS 30x20/17 XL

Abmessungen (LxBxH)3,1m x 2,1m x 1,95m

Volumen: 7,2m³

Fassungsvermögen: 4,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190892

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1098    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190893           OERTLI Sacksilo zur Pelletlagerung 9,7m3

VHPS 30x24/19 XL, mit 2 Konusschrägen,

Suchbegriff:      Sacksilo 9,7

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5271        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sacksilo zur Pelletlagerung

mit 2 Konusschrägen

Typ: VHPS 30x24/19 XL

Abmessungen(LxBxH): 3,1m x 2,5m x 2,15m

Volumen: 9,7m³

Fassungsvermögen: 3,6 t

aus elektroableitendem Polyestergewebe

mit Prallschutz

Bestell-Nr.: 190893

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1099    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190894           OERTLI Förderspirale f. Sacksilo mit

vier Konusschrägen, inklusive Antrieb

Suchbegriff:      Förderspirale

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2504        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Förderspirale für Sacksilo

mit vier Konusschrägen

inklusive Antrieb,

Förderrohr, Rohrbogen und Spirale

Bestell-Nr.: 190894

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a    Seite:1100    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190895           OERTLI Befülleinrichtung NW100 m. Storz-

kupplng "A" inkl. Verlängerung und Bogen

Suchbegriff:      Befülleinricht.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            263           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Befülleinrichtung für Sacksilo

Nennweite 100 mm,

inklusive Storzkupplung "A",

Verlängerung und Bogen

Bestell-Nr.: 190895

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1101    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190896           OERTLI Alu Storzkupplung

mit Blinddeckel

Suchbegriff:      Storzkupplung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            236         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Alu Storzkupplung

mit Blinddeckel

Bestell-Nr.: 190896

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1102    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190897           OERTLI Rohrbogen 45°

NW 100 für Befülleinrichtung

Suchbegriff:      Rohrbogen 45°

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            29         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrbogen 45°

NW 100 für Befülleinrichtung

Bestell-Nr.: 190897

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1103    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190898           OERTLI Rohrbogen 90°

NW 100 für Befülleinrichtung

Suchbegriff:      Rohrbogen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            58       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrbogen 90°

NW 100 für Befülleinrichtung

Bestell-Nr.: 190898

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1104    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190899           OERTLI Verlängerung für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm)

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 500 mm)

Bestell-Nr.: 190899

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1105    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190900           OERTLI Verlängerung für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm)

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            49         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung für

Befülleinrichtung NW 100 (Länge 1000 mm)

Bestell-Nr.: 190900

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1106    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190901           OERTLI Spannring für Befülleinrichtung

Suchbegriff:      Spannring

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            21        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Spannring

für Befülleinrichtung

Bestell-Nr.: 190901

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1107    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190902           OERTLI Stativ für Förderspirale

Suchbegriff:      Stativ

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            126      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Stativ

für Förderspirale

Bestell-Nr.: 190902

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1108    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190903           OERTLI Füllstutzen für Vorratsbehälter

mit Anschlussrohr, NW 70

Suchbegriff:      Füllstutzen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Füllstutzen

für Vorratsbehälter

mit Anschlussrohr, NW 70

Bestell-Nr.: 190903

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1109    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190904           OERTLI Verlängerung Förderspirale

inkl. Förderrohr, NW 70, L = 1m

Suchbegriff:      Verlängerung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            79         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verlängerung Förderspirale

inkl. Förderrohr, NW 70, L = 1m

Bestell-Nr.: 190904

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1110    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190905           OERTLI Rohrbogen für Förderspirale

inkl. Förderrohr, 45°, NW 70

Suchbegriff:      Rohrbogen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            59       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rohrbogen für Förderspirale

inkl. Förderrohr, 45°,   NW 70

Bestell-Nr.: 190905

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1111    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190906           OERTLI Vollmelder mit Relais und Zeitf.

für Pelletbunker für Schaltfeld 806

Suchbegriff:      Vollmelder

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            206       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Vollmelder

mit Relais und Zeitfunktion

für Pelletbunker

passend zum Schaltfeld 806 des

Pelletkessel PL 15/25

Bestell-Nr.: 190906

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1112    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190907           OERTLI Antriebseinheit 30°

mit Auslauf 70 mm

Suchbegriff:      Antriebseinheit

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1466        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Antriebseinheit

30° mit Auslauf      70 mm

inkl. Treibsatz-Antriebswelle

inkl. 1 St. Rohrkupplung mit

2 Stück Rohrschellen

inkl. 1 St. Endkappe

1 St. ABM Motor 220 V - 250

Bestell-Nr.: 190907

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1113    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190908           OERTLI Z-Winkel

für Lagerraumtür

Suchbegriff:      Z-Winkel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            45       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Z-Winkel

für Lagerraumtür

Bestell-Nr.: 190908

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a    Seite:1114    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190909           OERTLI Einlauftrichter

mit Breitbandschellen

Suchbegriff:      Einlauftrichter

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            323           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Einlauftrichter

mit Breitbandschellen

Bestell-Nr.: 190909

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1115    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190910           OERTLI Prallmatte

(1,5m x 1,5m)

Suchbegriff:      Prallmatte

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            105        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Prallmatte

(1,5m x 1,5m)

Bestell-Nr.: 190910

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1116    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190911           OERTLI Schellen-Förderrohr PVC

inkl. Förderspirale, Rohrbogen 45°, L=6m

Suchbegriff:      Förderrohr

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            838        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Schellen-Förderrohr PVC

inkl. Förderspirale

inklusive Rohrbogen 45°

Gesamtlänge 6 m

Bestell-Nr.: 190911

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1117    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190912           OERTLI Schellen-Förderrohr PVC

inkl. Förderspirale, ohne Bogen, L=3m

Suchbegriff:      Förderrohr

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            483        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Schellen-Förderrohr PVC

(ohne Bogen)

inkl. Förderspirale

Gesamtlänge 3 m

Bestell-Nr.: 190912

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1118    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190913           OERTLI Antriebseinheit 30°

mit Auslauf 70 mm

Suchbegriff:      Antriebseinheit

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1426        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Antriebseinheit 30°

mit Auslauf     70 mm

inkl. Treibsatz-Antriebswelle

1 St. ABM Motor 220 V - 250 W

57 U/min

Bestell-Nr.: 190913

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1119    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190930           OERTLI Aussenwandbogen

DN 80/125, 1 x 45 grd

Suchbegriff:      Aussenwandbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aussenwandbogen

DN 80/125, 1 x 45 grd

Bestell-Nr.: 190930

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1120    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190931           OERTLI Membran-Druckausdehngefäß

80 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:      Ausdehngefäß

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            285       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehngefäß

80 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen: 80 Liter

Vordruck:   2,5 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Max. Temperatur : 110°C

Bestell-Nr.:                   190931

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1121    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190933           OERTLI Reglerset 1 für GMR 1024(COMBI)

Dialog-Fernbedienung RS1000, Außenfühler

Suchbegriff:      Reglerset 1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            182        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reglerset 1 für GMR 1024 (COMBI)

bestehend aus:

- Dialog-Fernbedienung RS1000

- Außenfühler

Bestell-Nr.: 190933

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1122    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190934           OERTLI Reglerset 2 ( FUNK )

für GMR 1024 (COMBI)

Suchbegriff:      Reglerset 2

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            280        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reglerset 2 ( FUNK )

für GMR 1024 (COMBI)

bestehend aus:

- drahtlosem Funk-Uhrenthermostaten

( Empfänger wird direkt neben dem

Kessel montiert )

- Außenfühler

Bestell-Nr.: 190934

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1123    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190939           OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

für GMR 1024 ( COMBI )

Suchbegriff:      RS1000

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            148      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dialog-Fernbedienung RS1000

Für GMR 1024 ( COMBI )

Zur Einstellung der wichtigsten

Anlagenparameter für 1 ungemischten

Kreis und Warmwasser

Anschluss über 2-Draht-Kabel an das

Kesselschaltfeld

Keine Batterien notwendig

OpenTherm-Bus

Bestell-Nr.: 190939

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1124    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190962           OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo

mit Glühspirale, Endschalter, Kabel, St.

Suchbegriff:      Zünderbausatz

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Zünderbausatz für HV / HV-S turbo

mit Glühspirale, Endschalter, Kabel,

Stecker

Nur in Verbindung mit

Microprozessorschaltfeld-814

(Bestell-Nr.: 190963)

Bestell-Nr.       :        190962

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1125    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

190963           OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814

für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung

Suchbegriff:      SCHALTFELD

Rabattgruppe:     32

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            985      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI MICROPROZESSOR SCHALTFELD - 814

für HV/HV-S TURBO mit automat. Zündung

Schaltfeld - 814 realisiert eine

zeitgesteuerte Holzzündung

Notwendiges zusätzliches Bauteil:

Zünderbausatz für HV / HV-S turbo (Art.-

Nr.:190962)

Bestell-Nr.: 190963

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1126    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191026           OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

schwarz, 5-25 Grd, für Dachdurchführung

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            152       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, SCHWARZ

Dachneigung    5 - 25°

für Dachdurchführungen in

DN 60/100 und 80/125

Maße: 500x500

Bestell-Nr.:    191026

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1127    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191027           OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

rot (RAL 8023), 5-25 Grd, für Dachdurchf

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            152       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, rot RAL 8023

Dachneigung    5 - 25°

für Dachdurchführungen in

DN 60/100 und 80/125

Maße: 500x500

Bestell-Nr.:    191027

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1128    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191072           OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

schwarz, 35-555 Grd, für Dachdurchführ.

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            152       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, SCHWARZ

Dachneigung    35 - 55°

für Dachdurchführungen in

DN 60/100 und 80/125

Maße: 500x500

Bestell-Nr.:    191072

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1129    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191073           OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

schwarz, 35-55 Grd, für Dachdurchf

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            152       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, SCHWARZ

Dachneigung    35 - 55°

für Dachdurchführungen in

DN 60/100 und 80/125

Maße: 500x500

Bestell-Nr.:    191073

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1130    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191099           OERTLI Verteilbalken mit hydr. Abgleich

HydroFixx für 2 Kreise

Suchbegriff:      Verteilbalken

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            332          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Verteilbalken BW-HydroFixx

kpl. mit Isolierung für 2 Heizkreise

Verteilerbalken mit integriertem,

hydraulischen Abgleich

geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

Verwendbar anstelle einer hydraulischen

Weiche,     Kesselkreispumpe erforderlich

(Durchsatz bis 3,5 m³/h)

zur Aufnahme v. 2 Oertli-Rohleder-

Pumpenbaugruppen

Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

Schweißbördel und Überwurfmutter 1

1/2"

flachdichtend im unteren Bereich

Primäranschlüsse 1 1/2"

AG

in flachdichtender Ausführung

einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

erforderlichen Fühlern

Rasterabstand: 125 mm

Bestellnummer: 191099

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1131    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191101           OERTLI Wandkonsole f. HydroFixx

Verteiler schallgedämmt (Satz 2St)

Suchbegriff:      Wandkonsole

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            54        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wandkonsole für HydroFixx

Verteiler schallgedämmt (Satz 2St)

Wandkonsolen, schallgedämmt (=2 Stück),

bestehend aus Wandplatte f.

Schraubbefestigung und Tragarm

Bestellnummer: 191101

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1132    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191102           OERTLI Verteilbalken mit hydr. Abgleich

HydroFixx für 3 Kreise

Suchbegriff:      Verteilbalken

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            436          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Verteilbalken BW-HydroFixx kpl.

mit Isolierung für 3 Heizkreise

Verteilerbalken mit integriertem,

hydraulischen Abgleich

geeignet für Brennwertsysteme bis 50 KW.

Verwendbar anstelle einer hydraulischen

Weiche,     Kesselkreispumpe erforderlich

(Durchsatz bis 3,5 m³/h)

zur Aufnahme v. 3 Oertli-Rohleder-

Pumpenbaugruppen

Anschlüsse zu den Pumpenbaugruppen mit

Schweißbördel und Überwurfmutter 1

1/2"

flachdichtend im unteren Bereich

Primäranschlüsse 1 1/2"

AG

in flachdichtender Ausführung

einschl. 2 Messmuffen zur Aufnahme v.

erforderlichen Fühlern

Rasterabstand: 125 mm

Bestellnummer: 191102

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1133    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191106           OERTLI Adapterkabel

Verbindungsleitung IAM 80, S-OE-tronic 3

Suchbegriff:      Adapterkabel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Adapterkabel

Verbindungsleitung IAM 80 S-OE-tronic 3

Bestell-Nr.:    191106

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1134    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191115           OERTLI Frischwasserspeich. OECOPOWER 750

Inhalt 750 l,

Suchbegriff:      OECOPOWER 750

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3950     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Frischwasserspeicher OECOPOWER

750 Liter

mit Isolierung 120mm, ohne Montagebaum

Kombipufferspeicher mit drei Schichtbe-

ladelanzen.

Unterteilung des Speichers in 4 Zonen.

Die Wärmebeladung und die Wärmeentnahme

aus - bzw. in den Speicher wird gezielt

in den  Ebenen vollzogen, die zum

Temperaturniveau des   Wärmeverbrauchers

bzw. des Wärmeerzeugers passt. Der

Trinwasser-Edelstahlrohrwärmetauscher

befindet sich im Speicher und

kann bis zu 150 kW Wärmeleistung

aufnehmen. In diesem Fall können

Dauerzapfleistungen bis zu

3000 l/h realisiert werden.

Inhalt Speicher: 700 Liter

Inhalt Trinkwasser: 46 Liter

Speicherdurchmesser ohne Isolierung

750 mm

Isloierung :   120 mm

Speicherhöhe : 1990 mm

Trinkwasser WT - Fläche 6,6 m²

46 Liter Inhalt

Gewicht: 250 kg

Bestellnr.: 191115

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1135    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191144           OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17

mit 17 kW und Schaltfeld 3000

Suchbegriff:      Paket HOLZ 1

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10166      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heizungspaket HOLZ 1 HV 17

mit 17 kW und Schaltfeld 3000

Fördermöglichkeiten unter:

www.bafa.de

Bestehend aus:

- HV 17 turbo mit Microprozessor-

schaltfeld 3000 mit zusätzlichem

Abgasfühler

- Ölkessel PURS 153

- Pufferspeicher 1000 Liter

- Speicherfühler

- Thermomixventil zur Rücklaufanhebung

- WW-Speicher OBP 200 ( 200 Liter )

- Thermische Ablaufsicherung

Bestell-Nr.: 191144

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1136    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191145           OERTLI Heizungspaket HOLZ 2 HV 24

mit 24 kW und Schaltfeld 3000

Suchbegriff:      Paket Holz 2

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11485       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Heizungspaket HOLZ 2 HV 24

mit 24 kW und Schaltfeld 3000

Fördermöglichkeiten unter:

www.bafa.de

Bestehend aus:

- HV 17 turbo mit Microprozessor-

schaltfeld 3000 mit zusätzlichem

Abgasfühler

- Ölkessel PURS 154

- Pufferspeicher 1500 Liter

- Speicherfühler

- Thermomixventil zur Rücklaufanhebung

- WW-Speicher OBP 300 ( 300 Liter )

- Thermische Ablaufsicherung

Bestell-Nr.: 191145

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1137    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

191146           OERTLI Fernwirkmodem IAM 80 S

Störmeldesyst. u. Bedienung OE-tronic 3

Suchbegriff:      Fernwirkmodem

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1105       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Fernwirkmodem IAM 80 S

Intelliegentes Störmeldesystem

und Bedienung der OE-tronic 3

8 DE,4 AE, 6DA

2 Com-Ports

LCD Display 64x128 Pixel

Analogmodem 56K

DIN Gehäuse 96x96

seperates Netzteil 230VAC/24VDC

Bestell-Nr.: 191146

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1138    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198001           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner/Gasbrenner bis 70 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner/Gasbrenner bis 70 kW

Bestell-Nr.:    198001

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1139    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198002           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 70 kW - 300 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            286         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 70 kW - 300 kW

Bestell-Nr.:    198002

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1140    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198003           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner 70 kW bis 300 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner 70 kW bis 300 kW

Bestell-Nr.:    198003

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1141    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198004           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 300 kW bis 800 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            395         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner 300 kW bis 800 kW

Bestell-Nr.:    198004

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1142    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198005           Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt Gasbrenner

300 kW bis 800 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            470         per Stck

Ausschreibungtext:Inbetriebnahme    zzgl. Anfahrt Gasbrenner

300 kW bis 800 kW

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1143    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198006           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner über 800 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            632         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Ölbrenner über 800 kW

Bestell-Nr.:    198006

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1144    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

198007           OERTLI Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner über 800 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            715         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme zzgl. Anfahrt

Gasbrenner über 800 kW

Bestell-Nr.:    198007

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1145    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199000           OERTLI Inbetriebnahme für

Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            0           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme für

Brennwert bis 35 kW, GKR, GSR, GSH,GS

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199000

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1146    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199002           OERTLI Inbetriebnahme für

Ölkleinkessel ÖK, ÖSB

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            190         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme für

Ölkleinkessel ÖK, ÖSB

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199002

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1147    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199004           OERTLI Inbetriebnahme für

GSR 230/330 ( Kellerkessel )

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            240         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme für

GSR 230/330 ( Kellerkessel )

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199004

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1148    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199006           OERTLI Inbetriebnahme für

GSR 230 DUO / TRIO bis 350 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            290         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme für

GSR 230 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

bis 350 kW Gesamtleistung

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199006

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1149    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199008           OERTLI Inbetriebnahme für

GSR 330 DUO / TRIO bis 1026 kW

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            426         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Inbetriebnahme für

GSR 330 DUO / TRIO ( Kellerkessel )

bis 1026 kW Gesamtleistung

zzgl. Anfahrtspauschale

Bestell-Nr.: 199008

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1150    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

199024           Inbetriebnahme PURN/PUSN/ÖK

Suchbegriff:      Inbetriebnahme

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            236         per Stck

Ausschreibungtext:Inbetriebnahme    PURN/PUSN/ÖK

Bestell-Nr.:    199024

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1151    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

200001978        OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas OEN 255 G

Suchbegriff:      Umrüstsatz

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            375       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas

für Gasbrenner OEN 255 G

Bestell-Nr.: 200001978

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1152    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

200002402        OERTLI Flachdachkragen

D 160/220

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            52         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachkragen

D 160/220

Kolli DY 828

Bestell-Nr.: 200002402

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1153    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

222622           OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210

Kollektor - Mindestertrag > 525 kWh/m²a

Suchbegriff:      SUN 210

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            550      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI SOLAR-Flachkollektor SUN 210

mit TOP Preis / Leistungs-Verhältnis

Kollektor - Mindestertrag

größer als 525 kWh/m²a

Preiswerter und kleiner Flachkollektor

- optimiert Scheibe zur optimalen

Nutzung von diffusen

Strahlungsanteilen (Dicke 3,2 mm)

- Transmissionsgrad des Glases 90%

- Hochselektiv beschichteter

Vollflächenabsorber Marke SUNSELECT

- Ultraschallverschweißung von Absorber

mit Absorberrohr sorgt für

höchstmöglichen Wärmeübergang

- Mäanderförmig verlegtes Absorberrohr

- Vor- und Rücklaufanschluss Ø 12 mm

links- und rechtsseitig

- Kollektor kann horizontal oder

vertikal

montiert werden

- Bis maximal fünf Kollektoren können

hydraulisch in Reihe angeschlossen

werden

- Rahmen aus Aluminium

- Achtung: Rücklaufleitung ist nicht im

Kollektor angeordnet

Betriebsbedingungen:

- Arbeitsdruck: 3 bar

- Max. Überdruck: 6 bar

- Max.Arbeitstemperatur: 120 °C

- Stillstandstemperatur. 180 °C

Typ: SUN 210

Bruttofläche (AG): 2,06 m2

Aperturfläche (Ae): 1,91 m2

Absorberläche (AA): 1,9 m2

Absorptionsfaktor:   95 ± 2%

Emissionsfaktor:   5 ± 2%

Empf. Durchfluss pro m2: 0,25 L/min

Dp low flow bei 5 Koll./Reihe: 260 mbar

Dp high flow bei 5 Koll/Reihe: 600 mbar

Wärmeträgerinhalt: 1,6 Liter

Optischer Wirkungsgrad :   0,77

Hydraulischer Anschluss (Cu): Ø 12 mm

Prüfdruck: 20 bar

Wärmeträgermedium: Tyfocor HTL

Gewicht: 40 kg

Bestell-Nr.: 222622

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1154    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

222924           OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

für 2 Kollektoren

Suchbegriff:      Aufdachbefest.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            97         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

für 2 Kollektoren

bestehend aus:

2 Sets für je 1 Kollektor EG 405

Bestell-Nr.: 222924

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1155    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

222925           OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

für 1 Kollektor

Suchbegriff:      Aufdachbefest.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            59         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachbefest.-Set SUN 210

für 1 Kollektor

Kolli EG 405

Bestell-Nr.: 222925

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1156    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

24776            OERTLI Netzanschlußkasten mit Trafo

in Stahlblechausführung

Suchbegriff:      Anschlußkasten

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            420        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI

Netzanschlußkasten mit Steuertrafo

in Stahlblechausführung

Bestell-Nr.               : 24776

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1157    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251905           OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit 18 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:      Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            56        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehn.-

gefäß 18 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:            18 Liter

Vordruck:                 3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:              251905

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite:1158    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251925           OERTLI Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V

für Speicher OB/OBS bis 500 Liter

Suchbegriff:      El.-heizflansch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            364          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Elektroheizflansch 2,4 kW / 230 V

für Speicher OB/OBS bis 500 Liter

Bestell-Nr.:251925

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1159    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251937           OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit 35 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:      Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            97        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehn.-

gefäß 35 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:            35 Liter

Vordruck:                 3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Bestell-Nr.:              251937

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1160    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251938           OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit 50 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:      Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            143       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehn.-

gefäß 50 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:            50 Liter

Vordruck:                 3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

Bestell-Nr.:              251938

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1161    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251967           OERTLI Membran-Druckausdehnungsgefäß

mit 25 Liter, für geschl. Solaranlagen

Suchbegriff:      Ausdehnungsgefä

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            72        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Membran-Druckausdehn.-

gefäß 25 Liter, f. geschl. Solaranlagen

Bruttovolumen:            25 Liter

Vordruck:                 3 bar

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

ohne Wandhalterung

Bestell-Nr.:              251967

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1162    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

251990           OERTLI Anschlusswinkel - Set

für SUN 3000 G 3/4

Suchbegriff:      Anschlusswinkel

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            51         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlusswinkelset

für SUN 3000 G 3/4

Kolli EG 354

Bestell-Nr.:251990

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1163    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

257466           OERTLI Doppelanschluss-Trennstück

DN 80/125

Suchbegriff:      Trennstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Doppelanschluss - Trennstück

DN 80/125

Bestell-Nr.: 257466

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1164    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

257573           OERTLI Dreiwegemischer

incl. Antrieb Rp1

Suchbegriff:      Dreiwegemischer

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            270        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Dreiwegemischer

incl. Antrieb Rp1

Bestell-Nr.:   257573

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1165    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

283277           OERTLI TAS-Gasabsperrhahn

Rp 1/2" DG

Suchbegriff:      TAS-Gasabsp.hah

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI TAS-Gasabsperrhahn

Rp 1/2" DG

Bestell-Nr.: 283277

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1166    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

286053           OERTLI 3-Wege-Umschaltventil

für Optimat 2000

Suchbegriff:      Umschaltventil

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            142        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  3-Wege-Umschaltventil

für Optimat 2000

Bestell-Nr.: 286053

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1167    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

287076           Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

Suchbegriff:      Umrüstsatz FG

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:Umrüstsatz  FG Opt. 2000/3000

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1168    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

288694           Umrüstsatz FG Opt. 2000/3000

Suchbegriff:      Umrüstsatz FG

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:Umrüstsatz  FG Opt. 2000/3000

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1169    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

289039           OERTLI Hydraulische WeicheHW200

bis 200kW

Suchbegriff:      Hydr. Weiche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            695        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Hydraulische WeicheHW200

bis 200kW

mit Standkonsole und

Pur-Hartschalen-Wärmedämmung

Bestell-Nr.: 289039

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1170    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

290293           OERTLI Hydraulische Weiche HW70

bis 70kW

Suchbegriff:      Hydr. Weiche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            290        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Hydraulische Weiche HW70

bis 70kW

mit Wandmontagekonsole und

Pur-Hartschalen-Wärmedämmung

Bestell-Nr.: 290293

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1171    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

293785           OERTLI Einlegeteile G1/R1, 2 Stück

als Gegenstücke, wenn kein Anschluss-Set

Suchbegriff:      Einlegeteile

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI      Einlegeteile G1/R1

2 Stück als Gegenstücke, wenn kein

Anschluss-Set verwendet wird

Bestell-Nr.:     293785

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1172    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294592           OERTLI Anschlussset Unterputz für

OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

Suchbegriff:      Anschlussset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussset Unterputz für

OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

- Wartungshähne VL/RL,

- TAS,

- KFE-Hahn,

- KW-Hahn

Bestell-Nr.:    294592

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1173    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294609           OERTLI Anschlussset Unterputz

OPTIMAT 3015/3025/LP incl.

Suchbegriff:      Anschlussset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            164        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussset Unterputz

OPTIMAT 3015/3025/LP incl.

- Wartungshähne VL/RL,

- TAS,

- KFE-Hahn

Bestell-Nr.:    294609

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1174    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294613           OERTLI Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP

Suchbegriff:      Montagekonsole

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3015 LP/ 3025 LP

incl. Anschlusswinkel

Bestell-Nr.:   294613

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1175    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294615           OERTLI Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3025 combi / CS

Suchbegriff:      Montagekonsole

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            155       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Unterputz

OPTIMAT 3025 combi / CS

incl. Anschlusswinkel

Bestell-Nr.:   294615

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1176    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294847           OERTLI Anschlussset Aufputz

für OPTIMAT 3025 Combi / CS incl.

Suchbegriff:      Anschlussset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussset Aufputz

für OPTIMAT 3025 Combi / CS    incl.

- Wartungshähne VL/RL,

- TAS,

- KFE-Hahn

Bestell-Nr.:    294847

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1177    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294848           OERTLI Anschlussset Aufputz

für OPTIMAT 3015/3025/LP

Suchbegriff:      Anschlussset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            105        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Anschlussset Aufputz

OPTIMAT 3015/3025/LP

- incl. Wartungshähne VL/RL,

- TAS,

- KFE-Hahn

Bestell-Nr.:    294848

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1178    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294949           OERTLI Abgaserweiterung

von DN 60 auf DN 80

Suchbegriff:      Abgaserweiterun

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            27         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgaserweiterung

von DN 60 auf DN 80

Bestell-Nr.:    294949

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1179    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294950           OERTLI Abgaserweiterung

von DN 60/100 auf DN 80/125

Suchbegriff:      Abgaserweiterun

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            48         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgaserweiterung

von DN 60/100 auf DN 80/125

Bestell-Nr.:    294950

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1180    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294952           OERTLI Revisionsstück LAS

gerade, weiß DN 60/100

Suchbegriff:      Revisionsstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            83          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Revisionsstück LAS

gerade, weiß DN 60/100

Bestell-Nr.:     294952

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1181    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294953           OERTLI Bogenstück PPs

15 Grad, DN 60

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück PPs

15 Grad,   DN 60

Bestell-Nr.:   294953

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1182    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294954           OERTLI Bogenstück PPs

30 Grad, DN 60

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück PPs

30 Grad,   DN 60

Bestell-Nr.:   294954

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1183    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294955           OERTLI Bogenstück PPs

45 Grad, DN 60

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück PPs

45 Grad,   DN 60

Bestell-Nr.:   294955

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1184    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294956           OERTLI Bogenstück PPs

87,5 Grad, DN 60

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            14        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück PPs

87,5 Grad,   DN 60

Bestell-Nr.:   294956

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1185    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294959           OERTLI Bogenstück LAS

45 Grad, DN 60/100

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück LAS

45 Grad,   DN 60/100

Bestell-Nr.:   294959

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1186    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294960           OERTLI Bogenstück LAS

90 Grad, DN 60/100

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            47        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Bogenstück LAS

90 Grad,   DN 60/100

Bestell-Nr.:   294960

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1187    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294961           OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 60

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück PPs 500 mm DN 60

Bestell-Nr.:   294961

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1188    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294962           OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 60

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs 1000 mm DN 60

Bestell-Nr.:   294962

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1189    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294963           OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 60

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            19        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück PPs 2000 mm DN 60

Bestell-Nr.:   294963

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1190    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294965           OERTLI Doppelrohr LAS

500 mm weiß DN 60/100

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            33        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr LAS

500 mm weiß DN 60/100

Bestell-Nr.:   294965

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1191    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294966           OERTLI Doppelrohr LAS

1000 mm weiß DN 60/100

Suchbegriff:      Doppelrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            54        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Doppelrohr LAS

1000 mm weiß DN 60/100

Bestell-Nr.:   294966

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1192    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

294968           OERTLI Langmuffe LAS

( Schiebestück ) weiß DN 60/100

Suchbegriff:      Langmuffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            49        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Langmuffe LAS

( Schiebestück ) weiß DN 60/100

Bestell-Nr.:   294968

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1193    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

295005           OERTLI Abstandshalter

Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Abstandshalter

Kunststoff für PPs-Rohr DN 60, grau

Bestell-Nr.:    295005

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1194    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

295244           OERTLI Montagekonsole Aufputz

OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen

Suchbegriff:      Montagekonsole

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Montagekonsole Aufputz

OPTIMAT 3000 incl. Verschraubungen

Bestell-Nr.:   295244

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1195    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

295748           OERTLI Verbindungs-Schläuche

für OBU 130 mit Optimat 3000

Suchbegriff:      Schläuche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            91        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungs-Schläuche

für  Unterstellspeicher OBU 130

mit Optimat 3000

Bestell-Nr.            :  295748

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1196    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

295951           OERTLI Reinigungsrohr PPs, DN 60

gerade mit Schraubdeckel

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Reinigungsrohr PPs, DN 60

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.:    295951

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1197    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

296634           OERTLI Kaminanschlussbogen PPs, DN 60

Suchbegriff:      Anschlussbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kaminanschlussbogen PPs, DN 60

Bestell-Nr.:   296634

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1198    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

298157           OERTLI Revisions-T-Stück LAS

DN 60/100, weiß

Suchbegriff:      T-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            104      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisions-T-Stück LAS

DN 60/100, weiß

Bestell-Nr.:  298157

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1199    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

300903           OERTLI T-Stück PPs mit Deckel

87,5 ° DN 60

Suchbegriff:      T-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  T-Stück PPs mit Deckel

87,5 ° DN 60

Bestell-Nr.:  300903

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1200    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

301676           OERTLI Anschlussadapter

für Kolli AD 188, für Optimat 3000

Suchbegriff:      Anschlussadapte

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussadapter

f. Sicherheitsthermostat Fuss-

bodenheizung ( Kolli AD 188 )

für Optimat 3000

Bestell-Nr.: 301676

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1201    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

302219           OERTLI Warmmwasser-MAG, 3 Liter

für OPTIMAT 3025 CS

Suchbegriff:      Warmmwasser-MAG

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            132      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Warmmwasser-MAG, 3 Liter

für OPTIMAT 3025 CS

Bestell-Nr.:  302219

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1202    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

302528           OERTLI Verbindungs-Schläuche

für Speicher OS 80 mit Optimat 3000

Suchbegriff:      Schläuche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            119       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungs-Schläuche

für  Speicher OS 80 mit Optimat 3000

Bestell-Nr.            :  302528

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1203    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

303697           OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 60

Suchbegriff:      Kaminschachtabd

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            79        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 60

Bestell-Nr.:   303697

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1204    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

303699           OERTLI Wandfutter für LAS DN 60/100

Suchbegriff:      Wandfutter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            20        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Wandfutter für LAS DN 60/100

Bestell-Nr.:   303699

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1205    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

303700           OERTLI Belüftungsblende DN 60

mit Schiebestück

Suchbegriff:      Belüftungsblend

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            26          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Belüftungsblende DN 60

mit Schiebestück

Bestell-Nr.:     303700

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1206    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

303705           OERTLI Rohrstück PPs

250 mm DN 60

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            8         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Rohrstück PPs

250 mm DN 60

Bestell-Nr.:   303705

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1207    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

38434            OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

GX 01 400 + 800 (2)

Suchbegriff:      Abgasrohr

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            360       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

GX 01 400 + 800 (2)

Bestell-Nr.:    38434

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1208    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

384342           OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

für Schwimmbadheizer GX 01 400-800

Suchbegriff:      Abgasrohr 1500

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1260       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

Für Schwimmbadheizer GX 01 400-800

-aus EDELSTAHL

Bestell-Nr.:     384342

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1209    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

40822            OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

GX 01 150 + 250 (1)

Suchbegriff:      Abgasrohr

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            290       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasrohr 500 mm lang f.

GX 01 150 + 250 (1)

Bestell-Nr.:    40822

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1210    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

408222           OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250

Suchbegriff:      Abgasrohr 1500

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1010       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasrohr 1500 mm lang

Für Schwimmbadheizer GX 01 150 + 250

-aus EDELSTAHL

Bestell-Nr.:     408222

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1211    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

436341           OERTLI Kesseltauchhülse

für Einbau CD Modulo in GSR200 cond.

Suchbegriff:      Kesseltauchhüls

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesseltauchhülse f.

Einbau CD Modulo in GSR200 cond.

Bestell-Nr.: 436341

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1212    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

457181           Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

von I auf II

Suchbegriff:      Gehäuse 1-2

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            97         per Stck

Ausschreibungtext:Mehrpreis  für größere Gehäuseausführung

von I auf II

Bestell-Nr.              : 457181

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1213    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

457182           Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

von I auf III

Suchbegriff:      Gehäuse 1-3

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            220        per Stck

Ausschreibungtext:Mehrpreis  für größere Gehäuseausführung

von I auf III

Bestell-Nr.              : 457182

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1214    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

457183           Mehrpreis für größere Gehäuseausführung

von I auf IV

Suchbegriff:      Gehäuse 1-4

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            775        per Stck

Ausschreibungtext:Mehrpreis  für größere Gehäuseausführung

von I auf IV

Bestell-Nr.              : 457183

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1215    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45720            OERTLI Hauptschütz

3-Polig / 20 A

Suchbegriff:      Hauptschütz 3

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Hauptschütz

3-Polig / 20 A

mit Taster >Ein-Aus< und Kontrolleuchten

sowie Anschlußklemmen für externen

>Not-Aus<-Taster.

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1216    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45721            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 2 Kessel je        1-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 2/1

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            110         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 2 Kessel je        1-stufig

Bestell-Nr.                : 45721

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1217    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45722            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 2 Kessel je        2-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 2/2

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 2 Kessel je        2-stufig

Bestell-Nr.                : 45722

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1218    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45723            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 3 Kessel je        1-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 3/1

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            155         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 3 Kessel je        1-stufig

Bestell-Nr.                : 45723

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1219    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45724            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 3 Kessel je        2-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 3/2

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            230         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 3 Kessel je        2-stufig

Bestell-Nr.                : 45724

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1220    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45725            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 4 Kessel je        1-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 4/1

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            350         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 4 Kessel je        1-stufig

Bestell-Nr.                : 45725

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1221    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45726            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 4 Kessel je        2-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 4/2

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            485         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 4 Kessel je        2-stufig

Bestell-Nr.                : 45726

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1222    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45727            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 5 Kessel je        1-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 5/1

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            455         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 5 Kessel je        1-stufig

Bestell-Nr.                : 45727

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1223    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45728            OERTLI Kesselfolgeumschaltung

für 5 Kessel je        2-stufig

Suchbegriff:      Kesselfolge 5/2

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            655         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Kesselfolgeumschaltung

für 5 Kessel je        2-stufig

Bestell-Nr.                : 45728

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1224    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45729            OERTLI Anschluss für Wasser-

mangelsicherung, m. Leuchtmelder

Suchbegriff:      Wassermangelsi.

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss für Wasser-

mangelsicherung, m. Leuchtmelder

Bestell-Nr.             : 45729

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1225    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45733            OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

Wechselstrom 230 V/50 Hz.

Suchbegriff:      Schaltuhr UP

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            220        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz f.Umwälzpumpe

Wechselstrom 230 V/50 Hz.

mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

Sicherungselement und Motorschutz-

schalter.

Bestell-Nr.               : 45733

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1226    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45734            OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

Drehstrom 400 V/50 Hz.

Suchbegriff:      Schaltuhr UP

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            240        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz f.Umwälzpumpe

Drehstrom 400 V/50 Hz.

mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

Sicherungselement und Motorschutz-

schalter.

Bestell-Nr.               : 45734

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1227    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45735            OERTLI Steuersatz f. Haupt- u.

Reservepumpe, m. autom. Störumschaltung

Suchbegriff:      Schaltuhr HAUP

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            415        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz f. Haupt- u.

Reservepumpe, m. autom. Störumschaltung

mit Steuerschalter >0-P1-P2-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 4,0 kW

Sicherungselement und Motorschutz-

schalter.

Bestell-Nr.               : 45735

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1228    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45736            OERTLI Schaltuhr f. periodische

Umschaltung der Haupt- u. Reservepumpe

Suchbegriff:      Schaltuhr

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            180       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schaltuhr f. periodische

Umschaltung der Haupt- u. Reservepumpe

Bestell-Nr.              : 45736

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1229    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45737            OERTLI Steuersatz

für Boiler-Vorrangschaltung

Suchbegriff:      Steuersatz Boil

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            315         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz

für Boiler-Vorrangschaltung

mit Schalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb< und

>Störung<, Luftschütz 1,5 kW

Sicherungselement und Motorschutz-

schalter, Zeitrelais für Pumpennachlauf.

Bestell-Nr.               : 45737

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1230    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45738            OERTLI Steuersatz für Motordrosselklappe

mit abschaltverzögertem Zeitrelais

Suchbegriff:      Steuersatz

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz für

Motordrosselklappe

mit abschaltverzögertem Zeitrelais.

Bestell-Nr.              : 45738

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1231    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45739            OERTLI Zentrales Sammelstörmeldesystem

Suchbegriff:      ZENTRALES SAMME

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            230      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Zentrales Sammelstörmeldesystem

mit 15 Eingängen, Ausgang zum Ansteuern

eines <<Leuchtmelders und einer Hupe,

mit Hupenabstelltaste und Leucht-

melder Sammelstörung>>>>, potential->>

freier Kontakt (Wechsler) für Fern-

meldung.

Bestell-Nr.:   45739

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1232    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45740            OERTLI Erweiterungsbaustein

zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge

Suchbegriff:      Erweiterungsbau

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            110         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Erweiterungsbaustein

zum Sammelstörmeldesystem, 14 Eingänge

Bestell-Nr.               : 45740

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1233    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45741            OERTLI Leuchtmelder 22,5 mm

Suchbegriff:      Leuchtmelder

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            24         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Leuchtmelder     22,5 mm

Kalottenfarbe nach Wahl zur zu-

sätzlichen Anzeige von Betriebs- und

Störfunktionen.

Bestell-Nr.               : 45741

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1234    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45742            OERTLI Steckdose 230 V

m. Klappdeckel und Sicherungselement

Suchbegriff:      Steckdose 230 V

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            53         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steckdose 230 V

m. Klappdeckel und Sicherungselement

Bestell-Nr.               : 45742

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1235    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45743            OERTLI Kleinspannungsversorgung

230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher

Suchbegriff:      Kleinspannungsv

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            133        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kleinspannungsversorgung

230/2 100 VA, m. Steckdose 24V u. Sicher

Bestell-Nr.               : 45743

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1236    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45746            Einbau und Verdrahtung von beigestellten

Geräten einschl. Verdrahtung

Suchbegriff:      Einbau

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            177      per Stck

Ausschreibungtext:Einbau und Verdrahtung von beigestellten

Geräten einschl. Verdrahtung

nach verbindlichen Anschlußplänen.

Bestell-Nr.             : 45746

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1237    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45803            Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 150

Suchbegriff:      GG 7,5

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1299     per Stck

Ausschreibungtext:Druckerhöhungspumpe  GG zu GX 01 150

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 7,5

Förderhöhe          mWS : 30

Motorleistung        kW : 2,2

Drehzahl          l/min : 2840

Bestell-Nr.             : 45803

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1238    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45805            Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 250

Suchbegriff:      GG 12,5

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1385     per Stck

Ausschreibungtext:Druckerhöhungspumpe  GG zu GX 01 250

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 12,5

Förderhöhe          mWS : 32

Motorleistung        kW : 3,0

Drehzahl          l/min : 2840

Bestell-Nr.             : 45805

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1239    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45807            Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 400

Suchbegriff:      GG 20,0

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1540     per Stck

Ausschreibungtext:Druckerhöhungspumpe  GG zu GX 01 400

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 20,0

Förderhöhe          mWS : 30

Motorleistung        kW : 4,0

Drehzahl          l/min : 2840

Bestell-Nr.             : 45807

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1240    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45809            OERTLI Druckerhöhungspumpe

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Suchbegriff:      GG zu GX 01 600

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1785      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Druckerhöhungspumpe

GG zu GX 01 600

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung     cbm/h : 30,0

Förderhöhe           mWS : 30

Motorleistung         kW : 5,5

Drehzahl           l/min : 2840

Bestell-Nr.              : 45809

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1241    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45811            Druckerhöhungspumpe GG zu GX 01 800

Suchbegriff:      GG 40,0

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2170     per Stck

Ausschreibungtext:Druckerhöhungspumpe  GG zu GX 01 800

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 40,0

Förderhöhe          mWS : 35

Motorleistung        kW : 7,5

Drehzahl          l/min : 2840

Bestell-Nr.             : 45811

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1242    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45813            Rückführpumpe GG zu GX 01 150

Suchbegriff:      GG 7,5

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1095     per Stck

Ausschreibungtext:Rückführpumpe GG zu GX 01 150

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 7,5

Förderhöhe          mWS : 10

Motorleistung        kW : 0,55

Drehzahl          l/min : 1420

Bestell-Nr.             : 45813

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1243    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45815            Rückführpumpe GG zu GX 01 250

Suchbegriff:      GG 12,5

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1235     per Stck

Ausschreibungtext:Rückführpumpe GG zu GX 01 250

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 12,5

Förderhöhe          mWS : 11

Motorleistung        kW : 1,1

Drehzahl          l/min : 1420

Bestell-Nr.             : 45815

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1244    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45817            Rückführpumpe GG zu GX 01 400

Suchbegriff:      GG 20,0

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1380     per Stck

Ausschreibungtext:Rückführpumpe GG zu GX 01 400

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 20,0

Förderhöhe          mWS : 10

Motorleistung        kW : 1,5

Drehzahl          l/min : 1420

Bestell-Nr.             : 45817

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1245    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45819            Rückführpumpe GG zu GX 01 600

Suchbegriff:      GG 30,0

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1405     per Stck

Ausschreibungtext:Rückführpumpe GG zu GX 01 600

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 30,0

Förderhöhe          mWS : 10

Motorleistung        kW : 1,5

Drehzahl          l/min : 1420

Bestell-Nr.             : 45819

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1246    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45821            Rückführpumpe GG zu GX 01 800

Suchbegriff:      GG 40,0

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1470     per Stck

Ausschreibungtext:Rückführpumpe GG zu GX 01 800

In Blockbauweise mit direkt angeflan-

schtem Drehstrommotor 400 V, Schutzart

IP 44, Gehäuse: GG, Welle: Niro

Förderleistung    cbm/h : 40,0

Förderhöhe          mWS : 10

Motorleistung        kW : 2,2

Drehzahl          l/min : 1420

Bestell-Nr.             : 45821

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1247    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45823            OERTLI Pumpenschaltschrank

zu GX 01 150-800

Suchbegriff:      Pumpenschaltsch

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2015      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Pumpenschaltschrank

zu GX 01 150-800

Pumpenschaltschrank für Wandaufbau, aus

Stahlblech, mit Grund und Fertigan-

strich, mit verschließbarer Tür,

gummigedichtet mit PG-Verschraubungen

für Kabeleinführung von unten und oben.

Eingebaut sind:

- 1 Hauptschalter

- 1 Pumpensteuerung für Stern-Dreieck-

Schaltung (Druckerhöhungspumpe)

- 1 Pumpensteuerung für Direktschaltung

(Rückführpumpe)

- 2 Steuerschalter Hand/Aus/Automatik

- 2 Betriebslampen

- 2 Störlampen

sowie die erforderlichen Sicherungen

und die komplette innere Verdrahtung.

Bestell-Nr.              : 45823

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1248    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45824            OERTLI Zusatzausrüstung

für automatische Wiedereinschaltung.

Suchbegriff:      Auto. Wiederein

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            300         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Zusatzausrüstung

für automatische Wiedereinschaltung.

Eingebaut im Pumpenschaltschrank,

zeitabhängig über Zeituhr und/oder

temperaturabhängig über Beckenwasser-

fühler.

Bestell-Nr.               : 45824

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1249    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45826            OERTLI Beckenwasserfühler

Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K

Suchbegriff:      Beckenwasserfüh

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            220       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Beckenwasserfühler

Schaltdifferenz 0,25 ... 2 K

Bestell-Nr.              : 45826

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1250    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45827            OERTLI Wasser-Magnetventil Rp2"

Suchbegriff:      Wasser-Magnetv.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            425       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wasser-Magnetventil Rp2"

zum Einbau in die Wasserzuführungs-

leitung.

Bestell-Nr.             : 45827

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1251    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45828            OERTLI Wasser-Magnetventil DN65

Suchbegriff:      Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1245      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wasser-Magnetventil DN65

zum Einbau in die Wasserzuführungs-

leitung.

Bestell-Nr.             : 45828

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1252    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45829            OERTLI Wasser-Magnetventil DN80

Suchbegriff:      Wasser-Magnetve

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1625      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wasser-Magnetventil DN80

zum Einbau in die Wasserzuführungs-

leitung.

Bestell-Nr.             : 45829

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1253    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

45890            OERTLI Feuerzugregler 3/4"

Suchbegriff:      Feuerzugregler

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            43         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Feuerzugregler 3/4"

Bestell-Nr.               : 45890

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1254    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

46407            OERTLI Zirkulationszubehör

GSH 13R - 203R und STH 120-200

Suchbegriff:      Zirk.Zub. GSH

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Zirkulationszubehör

GSH 13R - 203R und STH 120-200

Bestehend aus:

-Rohrdoppelnippel      R 3/4"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.               : 46407

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1255    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

46516            OERTLI Thermische Ablaufsicherung

Suchbegriff:      THERM. ABLAUFSI

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Thermische Ablaufsicherung

Bestell-Nr.             : 46516

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1256    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

47624            OERTLI Anschluss f.Druckwächter

m. Leuchtmelder <Überdruck> am Gerät

Suchbegriff:      Druckwächt.Ansc

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Anschluss f.Druckwächter

m. Leuchtmelder <Überdruck> am Gerät

Bestell-Nr.               : 47624

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1257    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

47655            OERTLI Betriebsstundenzähler

Suchbegriff:      Betriebsstunden

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Betriebsstundenzähler

Zum Einbau in das Armaturenpult.

2 Betriebsstundenzähler für 2-stufige

Kessel erforderlich.

Bestell-Nr.                : 47655

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1258    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

47805            OERTLI Schaltschrankgehäuse

Suchbegriff:      Schaltschrankge

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            618         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schaltschrankgehäuse

Schaltschrankgehäuse mit Betriebs-

stundenzähler und Kesselsteuerung

(ohne Stufenschaltwerk und elektronische

Regelung) für max. 2 Kesselstufen,

Hand - 0 - Automatik-Schalter je

Schaltstufe.

Breite                mm  : 600

Höhe                  mm  : 600

Tiefe                 mm  : 300

Netzeinspeisung      A/V  : 16/400

Drehstrom                 : 3/N/PE, 50 Hz

Schutzart                 : IP 52

Bestell-Nr.               : 47805

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1259    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

48024            OERTLI Kesselsockel 590x920x450

Suchbegriff:      Kesselsockel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            123         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselsockel

Länge x Breite x Höhe

590 x 920 x 450

Bestell-Nr.: 48024

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a     Seite:1260    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

484191           OERTLI Brenner u. Zirkulations-

pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

Suchbegriff:      Brenner u. Zirk

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Brenner u. Zirkulations-

pumpensteuerung m.Zeitschaltuhr/Wochenpr

2-Kanal-Digitaluhr, 2 Betriebsschalter

Bestell-Nr.                 : 484191

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1261    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

48761            OERTLI Steuersatz f. Nachtab-

schaltung d. Zirkulationsp. ü.Schaltuhr

Suchbegriff:      Steuers. Nacht.

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            177         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Steuersatz f. Nachtab-

schaltung d. Zirkulationsp. ü.Schaltuhr

Bestell-Nr.               : 48761

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1262    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

48762            OERTLI Fernmeldestörtableau mit

optischer und akustischer Signalgebung

Suchbegriff:      Fernmeldestörta

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            183        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Fernmeldestörtableau mit

optischer und akustischer Signalgebung

Bestell-Nr.               : 48762

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1263    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

49150            OERTLI Zirkulationszubehör GS 18-20

Suchbegriff:      Zirk.zub GS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            18         per Stck

Ausschreibungtext:Zirkulationszubehör   GS 18 - 20

bestehend aus:

-Rohrdoppelnippel     R 1"

-Tauchrohr

Bestell-Nr.              : 49150

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1264    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

50829            OERTLI Eine weitere periodische

Umschaltung mit Schaltuhr 45736

Suchbegriff:      Umschaltung

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            59         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Eine weitere periodische

Umschaltung mit Schaltuhr 45736

Bestell-Nr.              : 50829

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1265    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

50830            OERTLI Elektronischer Summer

eingebaut

Suchbegriff:      Summer

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            108      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Elektronischer Summer

eingebaut

Bestell-Nr.             : 50830

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a     Seite:1266    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

50831            OERTLI Lampenprüfeinrichtung

Für Schaltschrank

Suchbegriff:      Prüfeinrichtung

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            12           per Stck

Ausschreibungtext:OERTL   Lampenprüfeinrichtung

Für Schaltschrank

Bestell-Nr.                 : 50831

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1267    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

50832            OERTLI Steckdose 400 V

Suchbegriff:      Steckdose 400 V

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            108        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steckdose 400 V

Bestell-Nr.               : 50832

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1268    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

50834            OERTLI Weiterer Steuersatz m.gleicher

Schaltuhr

Suchbegriff:      Weiterer Steuer

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            59          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Weiterer Steuersatz m.gleicher

Schaltuhr

Bestell-Nr.                : 50834

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite:1269    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

51083            OERTLI Isolierverschraubung

Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll

Suchbegriff:      Isolierverschr.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            40           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Isolierverschraubung

für GVR condens zum Anschluss

an eine Trinkwasserleitung aus

verzinktem Stahlrohr

Anschluss: 22 mm Lötnippel - 3/4 Zoll

Bestell-Nr.: 51083

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1270    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

51113            OERTLI 3-Wege-Umschaltventil

"Honeywell" R1

Suchbegriff:      3-Wege-Umschalt

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            127      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI 3-Wege-Umschaltventil

"Honeywell" R1

zur Umschaltung von Öl/-Gas auf Fest-

brennstoffkessel und umgekehrt.

Bestell-Nr.             : 51113

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1271    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

51146            OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

zu GS 35 - 70

Suchbegriff:      CORREX GS 35-70

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

zu GS 35 - 70

mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

3,5 Meter. Ausführung mit einer Anode.

Anschlußgewinde      R" : 3/4

Bestell-Nr.             : 51146

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1272    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

51147            OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

zu GS 90

Suchbegriff:      CORREX GS 90

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI CORREX-Fremdstrom-Anode

zu GS 90

mit Stecker-Potentiostat, für Anschluß

an 230 V/50 Hz und Verbindungskabel

3,5 Meter. Ausführung mit zwei Anoden.

Anschlußgewinde      R" : 3/4

Bestell-Nr.             : 51147

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1273    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

512023105        OERTLI Dachdurchführ. GSR 305 cond

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            870        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Konzentrische

Dachdurchführung für Dachheizzentralen

- für GSR 305 condens (200/300)

Bestell-Nr.: 512023105

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1274    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

512033106        OERTLI Dachdurchführ. GSR 306-309 cond

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1195       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Konzentrische

Dachdurchführung für Dachheizzentralen

- für GSR 306 bis GSR 309 condens

(250/350)

Bestell-Nr.: 512033106

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1275    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

52546            OERTLI Soloschaltung

für GS 18-20 (EZ)

Suchbegriff:      Soloschaltung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            117         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Soloschaltung

für GS 18-20 (EZ)

Der Heizkessel geht außer Betrieb,

wenn der Warmwasserspeicher Wärme

anfordert.

Bestell-Nr.               : 52546

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1276    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

52709            OERTLI FI-Schutzschalter 25 A

Auslösestrom 0,3 bzw. 0,5 A

Suchbegriff:      FI-Schutzschalt

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            162         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  FI-Schutzschalter 25 A

Auslösestrom 0,3 bzw. 0,5 A

Bestell-Nr.               : 52709

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1277    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

52726            OERTLI Ausgang 230 V, 50 Hz

m. Schalter Ein/Aus, Lampe und Sicherung

Suchbegriff:      Ausgang 230 V

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ausgang 230 V, 50 Hz

m. Schalter Ein/Aus, Lampe und Sicherung

Bestell-Nr.               : 52726

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1278    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

52727            OERTLI Ausgang 400 V, 50 Hz

m. Schalter Ein/Aus,3 Lampen u.Sicherung

Suchbegriff:      Ausgang 400 V

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Ausgang 400 V, 50 Hz

m. Schalter Ein/Aus,3 Lampen u.Sicherung

Bestell-Nr.               : 52727

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1279    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

53655            OERTLI Heizpatrone BGC

4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt

Suchbegriff:      Heizpatrone

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            6400       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Heizpatrone BGC

4 kW / 230 Volt oder 6 kW / 400 Volt

Bestell-Nr.            : 53655

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1280    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

54191            OERTLI Schaltschrankbeleuchtung

mit Türkontaktschalter

Suchbegriff:      Beleuchtung

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schaltschrankbeleuchtung

mit Türkontaktschalter

Bestell-Nr.              : 54191

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1281    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

54192            OERTLI Zeitrelais

1,5-30 Min., Einbau und Verdrahtung

Suchbegriff:      Zeitrelais

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Zeitrelais

1,5-30 Min., Einbau und Verdrahtung

Bestell-Nr.                : 54192

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1282    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

54193            OERTLI Zeitrelais

abschaltverzögert 1,5-30 Min

Suchbegriff:      Zeitrelais

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            130         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Zeitrelais

abschaltverzögert 1,5-30 Min

Bestell-Nr.                : 54193

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a     Seite:1283    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

54366            OERTLI 3-Wege-Verteilerventil

Oventrop R 1 1/2

Suchbegriff:      Verteilerventil

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            227           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   3-Wege-Verteilerventil

Oventrop      R 1 1/2

mit Gewindeanschlußtüllen zur Fest-

brennstoffkessel-Rücklaufanhebung.

Bestell-Nr.                  : 54366

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1284    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

54367            OERTLI Temperatur-Regler

40-70 Grd.C, m.Anlegefühler,f. o.g.Venti

Suchbegriff:      Temperatur-Regl

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            122        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Temperatur-Regler

40-70 Grd.C, m.Anlegefühler,f. o.g.Venti

Bestell-Nr.              : 54367

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a     Seite:1285    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

58343            OERTLI 3-Wege-Verteilerventil

Oventrop R 1"

Suchbegriff:      Verteilerventil

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            189           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   3-Wege-Verteilerventil

Oventrop      R 1"

mit Gewindeanschlußtüllen zur Fest-

brennstoffkessel-Rücklaufanhebung.

Bestell-Nr.                  : 58343

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1286    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

59072            OERTLI Raumfühler ST 13.1

Suchbegriff:      ST13.1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Raumfühler ST 13.1

Zur Raumtemperaturaufschaltung.

Bestell-Nr.             : 59072

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1287    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

59880            OERTLI Steuersatz f.Umwälzpumpe

Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf.

Suchbegriff:      Steuersatz UP

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Steuersatz f.Umwälzpumpe

Wechselstrom 230V, kurzschlußfeste Ausf.

mit Steuerschalter >Hand-0-Automatik<,

Leuchtmelder für >Betrieb<, Hilfs-

relais und Sicherungselement.

Bestell-Nr.               : 59880

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1288    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

59881            OERTLI ZLT-Relais

Suchbegriff:      ZLT-Relais

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            70        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  ZLT-Relais

Schnittstelle zur Übergabe von

Betriebs- und Störmeldungen an

Datennetze

Bestell-Nr               : 59881

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1289    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000202          OERTLI Rohrstück PPs 500 mm DN 160

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            47        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

500 mm DN 150

Bestell-Nr.: 6000202

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1290    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000204          OERTLI Rohrstück PPs 1000 mm DN 160

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            70        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

1000 mm DN 150

Bestell-Nr.: 6000204

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1291    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000206          OERTLI Rohrstück PPs 2000 mm DN 160

Suchbegriff:      Rohrstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            120       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrstück PPs

2000 mm DN 150

Bestell-Nr.: 6000206

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1292    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000208          OERTLI Bogenstück PPs 15 ° DN 160

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            48        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

15 Grad DN 150

Bestell-Nr.: 6000208

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1293    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000209          OERTLI Bogenstück PPs 30 ° DN 160

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            48        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

30 Grad DN 150

Bestell-Nr.: 6000209

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1294    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000210          OERTLI Bogenstück PPs 45 ° DN 160

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            52        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

45 Grad DN 150

Bestell-Nr.: 6000210

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1295    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000213          OERTLI Bogenstück PPs 87,5 ° DN 160

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            56        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs

87,5 Grad DN 150

Bestell-Nr.: 6000213

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1296    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000216          OERTLI Kaminanschlußbogen PPs DN 160

Suchbegriff:      Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            102        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminanschlussbogen

PPs DN 150

Bestell-Nr.: 6000216

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1297    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000218          OERTLI Kessel-Anschluss-Stück DN 160

mit Abgasmessung

Suchbegriff:      Kessel-Anschl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kessel-Anschluss-Stück DN 160

mit Abgasmessung

Bestell-Nr.: 6000218

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1298    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000222          OERTLI Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 160

Suchbegriff:      Belüftungsblend

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            45          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Belüftungsblende

mit Schiebestück DN 150

Bestell-Nr.: 6000222

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1299    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000225          OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 160

Suchbegriff:      Kaminschachtab.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            255       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminschachtabdeckung

mit Wetterkragen DN 150

Bestell-Nr.: 6000225

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1300    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000230          OERTLI Reinigungsrohr PPs,

gerade mit Schraubdeckel DN 160

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            157        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs DN 150

gerade mit Schraubdeckel

Bestell-Nr.: 6000230

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1301    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000429          OERTLI Adapter 150/160 GRS 200

Suchbegriff:      Adapter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            68       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Erweiterung D 150/160

(symmetrisch) für GSR 200 condens

Bestell-Nr.: 6000429

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1302    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000455          OERTLI Befestigungsschelle LAS

DN 70 70/125

Suchbegriff:      Befestigungssch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            13          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Befestigungsschelle LAS

DN 70 70/125

Bestell-Nr.               : 6000455

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1303    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000784          Rohrschelle als Montagehilfe für PPs Roh

Suchbegriff:      Rohrschelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            7          per Stck

Ausschreibungtext:Rohrschelle  als Montagehilfe für PPs Roh

Bestell-Nr.              : 6000784

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1304    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6000865          OERTLI Kesselanschlußstück

DN 80/70

Suchbegriff:      Anschlußstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            16         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselanschlußstück

DN 80/70

Bestell-Nr.                : 6000865

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1305    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001026          OERTLI PPs Rohrstück 500 mm lang DN 100

Suchbegriff:      Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            17          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs Rohrstück 500 mm lang DN 100

Bestell-Nr.                 : 6001026

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1306    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001042          OERTLI PPs Rohrstück 1000 mm lang, DN 10

Suchbegriff:      Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            26          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs Rohrstück 1000 mm lang, DN 10

Bestell-Nr.                 : 6001042

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1307    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001068          OERTLI PPs Rohrstück 2000 mm

DN 100

Suchbegriff:      Rohr mit Muffe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            36          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   PPs Rohrstück 2000 mm

DN 100

Bestell-Nr.                 : 6001068

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1308    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001071          Befestigungsschelle LAS, verstellbarer

Achsabstand 100-160 mm, DN 100

Suchbegriff:      Befestigungssch

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            47          per Stck

Ausschreibungtext:Befestigungsschelle    LAS, verstellbarer

Achsabstand 100-160 mm, DN 100

Bestell-Nr.               : 6001071

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1309    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001084          OERTLI Bogenstück PPs 15 Grad

DN 100

Suchbegriff:      Bogen 15° RRS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs 15 Grad

DN 100

Bestell-Nr.               : 6001084

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1310    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001097          OERTLI Bogenstück PPs 30 Grad

DN 100

Suchbegriff:      Bogen 30° PPS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs 30 Grad

DN 100

Bestell-Nr.               : 6001097

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1311    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001107          OERTLI Bogenstück PPs 45 Grad

DN 100

Suchbegriff:      Bogen 45° PPS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs 45 Grad

DN 100

Bestell-Nr.               : 6001107

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1312    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001136          OERTLI Bogenstück PPs 87,5 Grad

DN 100

Suchbegriff:      Bogen 87,5° PPS

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück PPs 87,5 Grad

DN 100

Bestell-Nr.                : 6001136

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1313    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001217          OERTLI Kaminanschlußbogen PPs

170 mm, DN 100

Suchbegriff:      Kaminanschlußb.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kaminanschlußbogen PPs

170 mm, DN 100

Bestell-Nr.              : 6001217

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1314    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001229          OERTLI Belüftungsblende mit Schiebestück

DN 160

Suchbegriff:      Belüftungsbl.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            39           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Belüftungsblende mit Schiebestück

DN 160

Bestell-Nr.                : 6001229

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1315    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001233          Anschlußstück mit Abgasmessung PPs

150 mm, DN 100

Suchbegriff:      Anschlußstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30         per Stck

Ausschreibungtext:Anschlußstück   mit Abgasmessung PPs

150 mm, DN 100

Bestell-Nr.               : 6001233

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1316    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001246          OERTLI Reinigungsrohr PPs gerade mit

Schraubdeckel, 200 mm, DN 100

Suchbegriff:      Reinigungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsrohr PPs gerade mit

Schraubdeckel, 200 mm, DN 100

Bestell-Nr.                : 6001246

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1317    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001275          OERTLI Anschlussadapter PPs

Optimat 3045 und 3060

Suchbegriff:      Anschlussadapte

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            62         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussadapter DN 110für

den Anschluss einwandiger PPs

Abgasrohrsysteme an OPTIMAT 3045

und 3065

Bestell-Nr.: 6001275

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1318    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001301          Rohrschelle Montagehilfe für PPs Rohr

DN 100

Suchbegriff:      Rohrschelle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10         per Stck

Ausschreibungtext:Rohrschelle  Montagehilfe für PPs Rohr

DN 100

Bestell-Nr.              : 6001301

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1319    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001314          Kaminschachtabdeckung mit Wetterkragen

DN 100

Suchbegriff:      Kaminschachtab.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            134       per Stck

Ausschreibungtext:Kaminschachtabdeckung   mit Wetterkragen

DN 100

Bestell-Nr.              : 6001314

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1320    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6001626          OERTLI Abschlußdeckel DN 100

mit Kondensatablauf

Suchbegriff:      Abschlußdeckel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            42         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abschlußdeckel DN 100

mit Kondensatablauf

Bestell-Nr.              : 6001626

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1321    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6002001          OERTLI Revisionsbogen DN 160

Suchbegriff:      Revisionsbogen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsbogen DN 150

Bestell-Nr.: 6002001

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1322    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6002006          OERTLI Abstandshalter PPs DN 160

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abstandshalter PPS DN 150

Bestell-Nr.: 6002006

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1323    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6002261          Tube Gleitmittel

Suchbegriff:      Gleitmittel

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            5           per Stck

Ausschreibungtext:Tube  Gleitmittel

Bestell-Nr.               : 6002261

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1324    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6002423          OERTLI Flachdachkragen

DN 125

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Flachdachkragen DN 125

Bestell-Nr.:    6002423

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1325    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003092          OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

schwarz 25-45 Grad, DN 100/160

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            85        per Stck

Ausschreibungtext:Schrägdachpfanne    mit Bleischürze

schwarz 25-45 Grad, DN 70

70/125

Bestell-Nr.                : 6003092

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1326    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003221          OERTLI Flachdachkragen

DN 160

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            46         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachkragen

DN 160

Bestell-Nr.                : 6003221

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1327    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003276          OERTLI Auflageschiene

DN 70 70/125

Suchbegriff:      Auflageschiene

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Auflageschiene

zur Montage des Kaminanschlussbogens

im Schacht

Bestell-Nr.:    6003276

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1328    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003703          OERTLI Bogenstück 35 grd

DN 110/150

Suchbegriff:      Bogenstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            47        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Bogenstück 35 grd

DN 110/150

Bestell-Nr.: 6003703

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1329    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003887          OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

rot 25-45 Grad DN 80/125

Suchbegriff:      Dachpfanne

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, rot RAL 8023

Dachneigung  25 - 45 °

DN 60/100 und 80/125

Bestell-Nr.:  6003887

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1330    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6003890          Schrägdachpfanne mit Bleischürze rot

RAL 8023 25-45 Grad, DN 100/160

Suchbegriff:      Schrägdachpfann

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            85        per Stck

Ausschreibungtext:Schrägdachpfanne    mit Bleischürze rot

RAL 8023 25-45 Grad, DN 100/160

Bestell-Nr.                : 6003092

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1331    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6004369          OERTLI Schrägdachpfanne mit Bleischürze

schwarz 25-45 Grad DN 80/125

Suchbegriff:      Dachpfanne

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            61        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schrägdachpfanne

mit Bleischürze, schwarz

Dachneigung  25 - 45 °

DN 60/100 und 80/125

Bestell-Nr.:  6004369

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1332    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6004997          Granulatsystem Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset ca. 5 Liter)

Suchbegriff:      Granulatsystem

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            29          per Stck

Ausschreibungtext:Granulatsystem    Neutralisationsgranulat

(Nachfüllset ca. 5 Liter)

Bestell-Nr.: 6004997

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1333    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005107          OERTLI Neutralisationsbox

Sk 1 bis 50 kW incl. Granulatfüllung

Suchbegriff:      SK1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            120      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Neutralisationsbox

Sk 1 bis 50 kW incl. Granulatfüllung

Bestell-Nr.: 6005107

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1334    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005610          OERTLI Anschluss-Stück f. Mehrfachbeleg.

DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel

Suchbegriff:      Anschluss-Stück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            150         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Stück

für Mehrfachbelegung

DN 80 x DN 110 mit Montagedeckel

und Fixierschelle

Bestell-Nr.: 6005610

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1335    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005612          OERTLI Kondensatanschluss f. Mehrfachbel

Anschluss der Kondensatleitung v. Kessel

Suchbegriff:      Kondensatanschl

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kondensatanschluss

für Mehrfachbelegung

zum Anschluss der Kondensatleitung vom

Kessel

Bestell-Nr.: 6005612

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1336    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005613          OERTLI Verbindungsschelle

z. Fixierung der Abgasleitung im Schacht

Suchbegriff:      Verbindungssche

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            48         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsschelle

für Mehrfachbelegung

zur Fixierung der Abgasleitung im

Schacht

Bestell-Nr.: 6005613

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1337    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005614          OERTLI Schachtsohle f. Mehrfachbel.

DN 110 mit Kondensatanschluss

Suchbegriff:      Schachtsohle

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            230        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schachtsohle

für Mehrfachbelegung

DN 110 mit Kondensatanschluss

Bestell-Nr.: 6005614

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1338    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6005616          OERTLI Montageset f. Mehrfachbel.

als Montagehilfe d. Abgasleitung im Sch.

Suchbegriff:      Montageset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            57        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageset

für Mehrfachbelegung

als Montagehilfe der Abgasleitung

im Schacht

Bestell-Nr.: 6005616

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1339    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60065            OERTLI Abgasüberwachung

GS 35 C (EC) - 90 C (EC)

Suchbegriff:      Abgasüberwach.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasüberwachung

GS 35 C (EC) - 90 C (EC)

Bestell-Nr.               : 60065

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1340    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6006637          Abstandshalter Kunststoff für PPs Rohr

DN 100

Suchbegriff:      Abstandshalter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            9           per Stck

Ausschreibungtext:Abstandshalter    Kunststoff für PPs Rohr

DN 100

Bestell-Nr.                : 6006637

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1341    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6006784          OERTLI Kaskadenanschluss

PPs DN 100, DN 80

Suchbegriff:      Anschluß

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            44        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kaskadenanschluss

PPs DN 100 - DN 80

Bestell-Nr.: 6006784

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1342    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60068            OERTLI Abgasüberwachung

GS 18-20

Suchbegriff:      Abgasüberwach.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            70        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasüberwachung

GS 18-20

Bestell-Nr.               : 60068

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1343    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

600760           OERTLI Presswerkzeug JDS

z. einfach. Zusammennoppeln v. Kesseln

Suchbegriff:      Presswerkzeug

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1400       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Presswerkzeug JDS

zum einfachen Zusammennippeln

von Kesseln mit losen Gliedern vor Ort

- Leihweise für 14 Tage

- Rücksendung muß frachfrei erfolgen

Bestell-Nr.              : 600760

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1344    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6008039          OERTLI Verbindungsstück für Flexrohr

DN 83

Suchbegriff:      Verbindungsstck

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            90         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsstück für Flexrohr

DN 83

Bestell-Nr.: 6008039

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1345    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

6008139          OERTLI Revisionsstück für Flexrohr

DN 83

Suchbegriff:      Revisionsstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            125         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Revisionsstück für Flexrohr

DN 83

Bestell-Nr.: 6008139

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1346    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

601172           OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-

kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

Suchbegriff:      Abgasthermomete

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgasthermometer für Öl-/Gas-

kessel PKR/CKR/PURN/PURS/CUM

Bestell-Nr.: 601172

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1347    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60191            OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm

Suchbegriff:      CD 20

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            655      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 20 im Normgehäuse 144x96 mm

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 3 fest integrierten

Modulen ( Brenner, Mischer- und

Speicherlademodul ). Mit Außen-,

Kessel-, Vorlauf- und Speicherfühler

incl. je einem 3-poligen Stecker und

2,5 m Flexleitung ( 2x0,75 ) pro

Fühler.

Bestell-Nr.              : 60191

Typ                      : CD 20

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1348    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

602011           OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm

Suchbegriff:      CD 30

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            835      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Witterungsgeführte

Regelung CD 30 im Normgehäuse 144x96 mm

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

Ein LON-Bus dient zum Informations-

austausch unter mehreren Regelungen,

bzw, mit eventuell vorhandener Gebäude-

leittechnik oder Personal-Computer.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

programmierbaren Modulen. Die Kessel-

stufen werden witterungs- und/oderlast-

abhängig, die Mischerkreise witterungs-

oder konstant ( Festwertregler )

gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

einer getrennten Fernbedienung aus-

gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

und Stecker Nr.1, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler mit

Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4

( Anlegefühler mit Spannband )

1 Stück ST 16.1 - Anlegefühler mit

Spannband und Stecker- Nr.: 3

1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1349    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bestell-Nr.              : 602011

Typ                      : CD 30

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1350    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

603438           OERTLI Abgaswächter GSR 330

Suchbegriff:      Abgaswächter

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            44        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Abgaswächter f. GSR 330

Bestell-Nr.: 603438

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1351    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

603760           OERTLI genippelte Ausführung

PKR / PKX 440      - Mehrpreis pauschal

Suchbegriff:      Mehrpreis

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            580       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  genippelte Ausführung

PKR / PKX 440    - Mehrpreis pauschal

Bestell-Nr.              : 603760

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1352    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

603761           OERTLI genippelte Ausführung

PKR / PKX 540,      - Mehrpreis pauschal

Suchbegriff:      Mehrpreis

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            895       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  genippelte Ausführung

PKR / PKX 540,     - Mehrpreis pauschal

Bestell-Nr.:   603761

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1353    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60469            OERTLI f.2.Kessel Verbindungs-

leitung 6m, (5x0,75)m. 5pol. SteckerNr.4

Suchbegriff:      Verbindungsleit

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            41          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  f.2.Kessel Verbindungs-

leitung 6m, (5x0,75)m. 5pol. SteckerNr.4

für CD-30-Einbauregelung

Bestell-Nr.:      60469

Artikelliste lang                                Katalog: OER07a    Seite:1354    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60470            OERTLI f.2.Mischerkreis Flex-

leitungen (3x0,75+4x0,75)m.Steckverbind.

Suchbegriff:      Öl-Flexleitung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            41           per Stck

Ausschreibungtext:Für  2. Mischerkreis

Flexleitungen (3x0, 75+4x0, 75) mit

Steckverbindungen für Mischer und Pumpe,

5-pol. Stecker für CD 30-Einbauregelung

Bestell-Nr.:       60470

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1355    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60637            OERTLI Wandgehäuse WG 20

zu CD 20/30

Suchbegriff:      WG 20

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wandgehäuse WG 20

zu CD 20/30

Bestell-Nr.             : 60637

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1356    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60894            OERTLI Fernbedienung OF 11.1

Suchbegriff:      OF 11.1

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            96       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Fernbedienung OF 11.1

Mit Raumtemperaturfühler, Betriebswahl-

schalter und Sollwertverstellung.

Bestell-Nr.             : 60894

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1357    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60897            OERTLI Sparautomatik

zu GS 35 - 90

Suchbegriff:      Sparautomatik

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            333        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Sparautomatik

zu GS 35 - 90

Automatisch gesteuerte Abgasklappe zur

Vermeidung von Auskühlverlusten während

der Stillstandszeiten.

Bestehend aus:

- Abgasstutzen mit Klappe

- Antriebs- und Steuergerät

mit Kabel und Stecker

Höhe                   mm : 100

Bestell-Nr.               : 60897

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1358    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60921            OERTLI Steigleitung im Schacht

PPs-Rohr DN 100

Suchbegriff:      Steigleitung100

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            375          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Steigleitung im Schacht

PPs-Rohr DN 100

bestehend aus:             Nr.     Länge:

1 Auflageschiene für

Anschlußbogen             11          -

1 Kaminanschlußbogen

PPs                       24          170

1 Rohrschelle Montage-

hilfe                     13          -

3 Rohrstück PPs

a 2000 mm                 14         6000

2 Abstandshalter,

Edelstahl                 15          -

1 Reinigungsrohr gerade

mit Deckel                16          200

1 Kaminschachtabdeckung 17              -

Gesamtlänge: 6370 mm

Bestell-Nr.                : 60921

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1359    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60930            OERTLI Kesselstufensteuerung

Suchbegriff:      Kesselstufenste

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            166         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kesselstufensteuerung

Je Schaltstufe Hand - 0 - Automatik-

Schalter, Betriebsstundenzähler,

Hilfsrelais.

Bestell-Nr.               : 60930

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1360    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60932            OERTLI Witterungsgef. Regelung

CD 30 LON im Normgehäuse 144 x 96 mm

Suchbegriff:      CD 30

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1035     per Stck

Ausschreibungtext:Witterungsgeführte  Regelung CD 30 LON

im Normgehäuse 144 x 96 mm

Digitalregler in Modultechnik -

Analoge Bedienung für den Betreiber:

- Wärmer/kälter für Tag und Nachtbetrieb

- Wahl der gewünschten Betriebsart

Dauernde Anzeige aller Betriebszustände

für Kesselstufen, Pumpen und Mischer.

Die große Anzeige informiert auch über

Datum, Uhrzeit und wichtige aktuelle

Funktionen. Die Regelung verfügt über

einen "ewigen" Kalender bis ins Jahr

2050 und hat eine Gangreserve von 10

Jahren. Alle Heizkreise können

unterschiedlich programmiert werden -

völlig getrennte Temperaturen und

Schaltzeiten. Die Dialogführung zwischen

Regelung und Bediener bzw. Techniker

erfolgt mit Hilfe der gesamten Display-

oberfläche - 8 Zeilen a` 24 Zeichen.

Der Regler verfügt über folgende

Funktionen: Totalabschaltung in den

Heizpausen, autom. Sommer/Winter-

Schaltung, Ferienprogramm, Frostschutz-

funktion in jeder Betriebsart, Kessel-

anfahrschutz-Schaltung, Pumpen- und

Mischer-Intervallschaltung ( Anti-

blockierschaltung ), Abfrage der An-

lagenwerte, Betriebsstundenanzeige für

Kesselstufen, Pumpen und Mischer,

autom. Sommer-/Winter-Zeitumschaltung.

Mehrere Bedienersprachen, u.v.a.

Lieferung mit 4 fest integrierten, frei

programmierbaren Modulen. Die Kessel-

stufen werden witterungs- und/oderlast-

abhängig, die Mischerkreise witterungs-

oder konstant ( Festwertregler )

gesteuert. Jeder Mischerkreis kann mit

einer getrennten Fernbedienung aus-

gerüstet werden. Kesselfogeumschaltung

ist möglich. Mit Außenfühler ST 11.2

und Stecker Nr.1, incl. je 2,50 m

Flexleitung ( 2 X 0,75 ) pro Fühler,

2 Stück ST 16.1 - Kesselfühler mit

Stecker Nr. 2 bzw. Nr.4

( Anlegefühler mit Spannband )

1 Stück ST 16.1 - Anlegefühler mit

Spannband und Stecker- Nr.: 3

1 Stück ST 38.1 - Speicherfühler mit

Stecker- Nr.: 1.

Bestell-Nr.              : 60932

Typ                      : CD 30 LON

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1361    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60938            OERTLI Kabelbaum für Einbau

der CD 20/30 Regelung in SHELL-Kessel

Suchbegriff:      Kabelbaum

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            58       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kabelbaum für Einbau

der CD 20/30 Regelung in SHELL-Kessel

Bestell-Nr.:   60938

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1362    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

609381           OERTLI Kabelbaum für Einbau

der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel

Suchbegriff:      Kabelbaum

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            77       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kabelbaum für Einbau

der CD 20/30-Regelung in OERTLI-Kessel

2-stufig / 2 Mischerkreise

Bestell-Nr.: 609381

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1363    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

60939            OERTLI Kabelbaum

Adapter (Netz)

Suchbegriff:      Kabelbaum

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            58       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kabelbaum

Adapter (Netz)

Bestell-Nr.             : 60939

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1364    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

609391           OERTLI Kabelbaum für Einbau der

REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig

Suchbegriff:      Kabelbaum

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kabelbaum für Einbau der

REA 231 B in RLN-Kessel, 2-stufig

Bestell-Nr.:  609391

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1365    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61054            OERTLI Wandgehäuse für

REA-Regelung

Suchbegriff:      Wandgehäuse

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            210      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wandgehäuse für

REA-Regelung

Bestell-Nr.:   61054

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1366    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61246            OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

DN 40 mit Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:      Motor-Ringdross

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            586         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN 40 mit Eindrahtsteuerung

(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

notwendig wenn die Drosselklappen

direkt von der CD 30 bzw. REA 532

angesteuert werden)

Bestell-Nr.:      61246

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1367    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61247            OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

DN 50 mit Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:      Motor-Ringdross

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            601         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN 50 mit Eindrahtsteuerung

(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

notwendig wenn die Drosselklappen

direkt von der CD 30 bzw. REA 532

angesteuert werden)

Bestell-Nr.:      61247

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1368    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61248            OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

DN 65 mit Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:      Motor-Ringdross

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            620         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN 65 mit Eindrahtsteuerung

(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

notwendig wenn die Drosselklappen

direkt von der CD 30 bzw. REA 532

angesteuert werden)

Bestell-Nr.:      61248

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1369    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61249            OERTLI Motor-Ringdrosselklappe

DN 80 mit Eindrahtsteuerung

Suchbegriff:      Motor-Ringdross

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            645         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Motor-Ringdrosselklappe

DN 80 mit Eindrahtsteuerung

(Spannung vorhanden=Klappe "Auf", keine

Spannung=Klappe "Zu"), für wasserseitige

Trennung von Mehrkessel-Anlagen:

("Die Eindrahtsteuerung" ist zwingend

notwendig wenn die Drosselklappen

direkt von der CD 30 bzw. REA 532

angesteuert werden)

Bestell-Nr.:      61249

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1370    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61274            OERTLI Heizungspufferspeicher

SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher

Suchbegriff:      SPS 1000

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3750     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heizungspufferspeicher

SPS 1000 mit Edelstahlwärmetauscher

Heizungspufferspeicher mit internem

Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

Brauchwasser und Solarwärmetauscher

- hochwärmegedämmte Blechverkleidung

- integrierter Heizungspuffer, damit

optimales Taktungsverhalten des

Kessels

- integrierte solare Heizungsanbindung

- Frischwasser-Durchlaufsystem

- Anbindung auch großer Kessel-

leistungen bis 155 kW möglich

- zul. Betriebsüberdruck:            3 bar

- max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ                     :    SPS 1000

Inhalt                  :         1000 L

Edelstahlwärmetauscher

Heizfläche              :            6 m2

Wasserinhalt            :           48 L

ka-Wert bei Vz 10 l/min:          3   kW/K

Spitzenzapfleistung

Tspeicher=75 Grad C

Tzapf    =45 Grad C

-bei voll gel. Speicher:          340 L

-bei gel. Nachheizvol. :          233 L

max. Nachheizleistung   :         155 kW

empf. Zapfmengenbegr.   :           30

l/min

Druckverlust (50 l/min):        0,6     bar

Druckverlust (20 l/min):        0,17 bar

zul. WW-Temperatur      :           95 Grad

zul. Betriebsdruck      :           10 bar

Solarwärmetauscher

Heizfläche              :         4 m2

Wasserinhalt            :            3,5 L

ka-Wert bei 10 l/min    :         1,5 kW/K

Druckverlust 10 l/min   :kleiner 0,12 bar

zul. Betriebsdruck      :            6 bar

Pufferspeicher

Durchmesser mit Isol.   :         1050 mm

Isolationsstärke        :         100 mm

Gewicht                 :         220 kg

Bestell-Nr.:   61274

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1371    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61276            OERTLI Heizungspufferspeicher

SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher

Suchbegriff:      SPS600

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2650     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heizungspufferspeicher

SPS 600 mit Edelstahlwärmetauscher

Heizungspufferspeicher mit internem

Edelstahlglattrohrwärmetauscher für

Brauchwasser und Solarwärmetauscher

- hochwärmegedämmte Blechverkleidung

- integrierter Heizungspuffer, damit

optimales Taktungsverhalten des

Kessels

- integrierte solare Heizungsanbindung

- Frischwasser-Durchlaufsystem

- Anbindung auch großer Kessel-

leistungen

bis 120 kW möglich

- zul. Betriebsüberdruck:            3 bar

- max. zul. Speichertemperatur: 110 Grad

Typ                     :    SPS 600

Inhalt                  :         600 L

Edelstahlwärmetauscher

Heizfläche              :            4 m2

Wasserinhalt            :           36 L

ka-Wert bei Vz 10 l/min:          2,5 kWK

Spitzenzapfleistung

Tspeicher=75 Grad C

Tzapf    =45 Grad C

-bei voll gel. Speicher:          280 L

-bei gel. Nachheizvol. :          187 L

max. Nachheizleistung   :         120 kW

empf. Zapfmengenbegr.   :           20 lmin

Druckverlust (50 l/min):        0,5     bar

Druckverlust (20 l/min):        0,15 bar

zul. WW-Temperatur      :           95 Grad

zul. Betriebsdruck      :           10 bar

Solarwärmetauscher

Heizfläche              :         2,3 m2

Wasserinhalt            :            2 L

ka-Wert bei 10 l/min    :         1,3 kWK

Druckverlust 10 l/min   :kleiner 0,1 bar

zul. Betriebsdruck      :            6 bar

Pufferspeicher

Durchmesser mit Isol.   :         950 mm

Isolationsstärke        :         100 mm

Gewicht                 :         170 kg

Bestell-Nr.:   61276

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1372    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

61401            OERTLI Abgasstutzen 90mm

für GKR 142 N Ersatz

Suchbegriff:      Abgasstutzen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            31         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Abgasstutzen 90mm

für GKR 142 N Ersatz

Bestell-Nr.:     61401

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1373    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

702309           OERTLI Außenfühler GVX 100

Condens

Suchbegriff:      Außenfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenfühler GVX 100 cond.

Bestell-Nr.: 702309

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1374    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7071768          OERTLI Absorptions-Luftabscheider Rp 3/4

Suchbegriff:      Luftabscheider

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            71          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Absorptions-Luftabscheider Rp 3/4

aus MS mit eingebautem Schwimmerent-

lüfter zum Einbau in geschlossene

Solar-Anlagen

Bestell-Nr.               : 7071768

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1375    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7073469          OERTLI Wellrohrschlauch DN16 / DN 20

zur Dachdurchführung

Suchbegriff:      Wellrohrschlau.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            67          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Wellrohrschlauch DN16 / DN 20

zur Dachdurchführung

Flexibler Edelstahl-Wellschlauch für

den wärmeträgerseitigen Anschluß der

Kollektoren

Länge                        : 800 mm

Durchmesser                  : DN 16/DN 20

Anschluß                     : R 3/4

Betriebsdruck                : 6 bar

Bestell-Nr.                  : 7073469

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1376    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7074087          OERTLI Wärmemengenzähler

SOM WMZ für Solaranlagen

Suchbegriff:      Wärmemengenzäh.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wärmemengenzähler

SOM WMZ für Solaranlagen

Bestell-Nr.              : 7074087

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1377    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7074088          OERTLI Schnittstellenadapter

f. Wärmemengenzähler SOM WMZ f. Solaranl

Suchbegriff:      Schnittst.-Adap

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            95           per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Schnittstellenadapter

f. Wärmemengenzähler SOM WMZ f. Solaranl

Bestell-Nr.                 : 7074088

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1378    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7074089          OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C

Temperatur-Differenzregelung

Suchbegriff:      SUN 7 C

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            256      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solar-Regelung SUN 7 C

Temperatur-Differenzregelung

Temperatur-Differenzregelung in steck-

barem Kunststoffgehäuse mit einstell-

barer Temperaturbegrenzung von 20°C

bis 90°C. Verdeckt einstellbare Ein-

schalttemperaturdifferenz ( Vorein-

gestellt 3 K ) und Abschalttemperatur-

differenz ( Voreingestellt 1 K ).

Digitale Anzeige für Kollektor-

temperatur, Speichertemperatur und

zusätzlichem 3. Temperaturfühler für

wahlweise Temperaturanzeige.

Bestehend aus:

Regelgerät, Kollektortemperaturfühler,

Speichertemperaturfühler, zusätzlichem

Temperaturfühler und Wärmeleitpaste.

Betriebsspannung     : I/N/PE 50/60 Hz

230 V

Kontaktbelastung     : 750 VA

Schutzart            : IP 40

Fühlerart            : PT 1000

Fühlerdurchmesser    : 6 mm

Anzahl der Fühler    : 3 Stück

Höhe                 : 52 mm

Breite               : 106 mm

Tiefe                : 112 mm

Gewicht              : 0,22 kg

Bestell-Nr.          : 7074089

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1379    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7090031          OERTLI Heizölförderpumpe PMD 22

mit Ölmangelsicherung

Suchbegriff:      PMD 22

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            375      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heizölförderpumpe PMD 22

für intermittierenden oder Dauer-

läuferbetrieb mit Ölmangelsicherung.

Förderleistung      l/h : 10

Saughöhe        max. m : 3,0

Förderhöhe            m : 18

Bestell-Nr.             : 7090031

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1380    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7109536          OERTLI Raumtemperaturgeführte

Brennerregelung RGS 140

Suchbegriff:      RGS 140

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            310      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Raumtemperaturgeführte

Brennerregelung RGS 140

2-stufig mit Zeitschaltuhr

Bestell.Nr.             : 7109536

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1381    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7110149          OERTLI Einbau-Set

Heizungs-Umwälzpumpe

Suchbegriff:      Einbau-Set

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            110       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Einbau-Set

Heizungs-Umwälzpumpe

(Grundfos UPS 25-40 x 130)

mit 2 Absperrventilen zum Einbau

innerhalb der Kesselverkleidung bei

ÖK-SH0.

Bestell-Nr.               : 7110149

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1382    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7110831          REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß

Suchbegriff:      Zwischenblende

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            260        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, weiß

Bestell-Nr.               : 7110831

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1383    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7110832          REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun

Suchbegriff:      Zwischenblende

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            275        per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Zwischenblende als Abstandshalter

zu den Küchenmöbeln, 100 mm breit, braun

Bestell-Nr.               : 7110832

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1384    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7110837          REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

Suchbegriff:      SHZ 40 weiss

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1180       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherd. SH 86/96/36, weiß

Armaturenschrank komplett montiert mit

allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

Bestehend aus:

- Regelbare Heizungspumpe

- 4-Wege-Mischer

- Fernthermometer

- Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

- Füll- und Entleerungshahn

- Sicherheitsventil 2,5 bar

- Entlüftungsventil

- Pumpenschalter

Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

Verbindung mit dem Kessel.

Breite                 mm : 400

Tiefe                  mm : 600

Höhe                   mm : 850

Bestell-Nr.               : 7110837

Typ                       : SHZ 40

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1385    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7110838          REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

Suchbegriff:      SHZ 40 braun

Rabattgruppe:     10

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1275       per Stck

Ausschreibungtext:REKORD Armaturenschrank SHZ 40 zur

Komb.m. Heizungsherden SH 86/96/36, brau

Armaturenschrank komplett montiert mit

allen erforderlichen Heizungsarmaturen.

Bestehend aus:

- Regelbare Heizungspumpe

- 4-Wege-Mischer

- Fernthermometer

- Druckausdehnungsgefäß 18 Liter

- Füll- und Entleerungshahn

- Sicherheitsventil 2,5 bar

- Entlüftungsventil

- Pumpenschalter

Einschließlich Anschlußrohr-Set für die

Verbindung mit dem Kessel.

Breite                mm : 400

Tiefe                 mm : 600

Höhe                  mm : 850

Bestell-Nr.              : 7110838

Typ                      : SHZ 40

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1386    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

7154700          OERTLI Frostschutz-Prüfer

für H-30 mit Kunststoffschlauch

Suchbegriff:      Frostschutz-Pr.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            28          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Frostschutz-Prüfer

für H-30 mit Kunststoffschlauch

zur Bestimung der Frostschutz-Sicherheit

von H-30

(Propylenglykol-Wasser-Mischung) in So-

lar-Anlagen mit Temperaturanzeige von

+5 Grd.C bis -35 Grd.C

Bestell-Nr.: 7154700

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1387    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

800539           OERTLI Manometer 0 - 60 mbar

für Gasgebläsebrenner OES 440

Suchbegriff:      Manometer

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            55       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Manometer 0 - 60 mbar

für Gasgebläsebrenner OES 440

Bestell-Nr.: 800539

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1388    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

800618           OERTLI Dachdurchführung waagerecht

D 100-150 mm für Dachneigung 40-60°

Suchbegriff:      Dachdurchführ.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Dachdurchführung waagerecht

Durchmesser 100-150 mm

für Dachneigung 40-60°

Bestell-Nr.:   800618

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1389    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

800651           OERTLI Regelthermostat

(Kessel-Min)

Suchbegriff:      Regelthermostat

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            94         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Regelthermostat

(Kessel-Min)

Bestell-Nr.:   800651

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a     Seite:1390    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

820006           OERTLI Schürgerät

Suchbegriff:      Schürgerät

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            35        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Schürgerät

Bestehend aus:

- 1 Haken

- 1 Aschenkrücke gerade

- 1 Schaufel mit Stiel

- 1 Aufhängeeisen

Bestell-Nr.              : 82006

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1391    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85147122         OERTLI Trenntrafo GSR 330

Suchbegriff:      Trenntrafo

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            185        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Trenntrafo f. GSR 330

Bestell-Nr.: 85147122

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1392    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85187004         OERTLI Umstellbausatz LL-Gas für GSR 140

Kolli GL 31

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            26         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz LL-Gas für GSR 140

Kolli GL 31

Bestell-Nr.: 85187004

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1393    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85187005         OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

für GSR 140, Kolli GL 32

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

für GSR 140 Kolli GL 32

Bestell-Nr.: 85187005

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1394    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85197000         OERTLI X-Schaltfeld GS / GV

Suchbegriff:      X-Schaltfeld

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            420         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Schaltfeld X

für Gaskessel GS / GV 140

mit Thermostaten, ohne

Aussentemperatursteuerung

Bestell-Nr.: 85197000

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1395    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85197001         OERTLI Regelungsschaltfeld (R)

für GS / GV (Gaskessel)

Suchbegriff:      Regelungsschalt

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            750        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Regelungsschaltfeld ( R )

für GS / GV ( Gaskessel )

Bestell-Nr.: 85197001

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1396    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85197004         OERTLI Umrüstsatz LL-Gas GM 31

f. GSR 140

Suchbegriff:      Umrüstsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            26        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz LL-Gas

für GSR 140

Kolli GM 31

Bestell-Nr.: 85197004

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1397    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85197005         OERTLI Umrüstsatz Flüssiggas GM 32

f. GSR 140

Suchbegriff:      Umrüstsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Umrüstsatz Flüssig-Gas

für GSR 140

Kolli GM 32

Bestell-Nr.: 85197005

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1398    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199100         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N

Nennleistung 11 kW

Suchbegriff:      GSX 143 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1455     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 143 N

Nennleistung 11 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung

Standard-Schaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum,

Vollautomat mit:

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:           90°C

- zul. Betriebsüberdruck:     4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                  110°C

Typ:                          GSX 143 N

Nennwärmebelastung:           12,3 kW

Nennwärmeleistung:            11 kW

Erdgas E:                     1,42 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:       1,65 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:      1,04 kg/h

Normnutzungsgrad:             92,5 %

Wirkungsgrad 100% Last:       89,6 %

30% Last:                     90 %

Abgasverlust:                 8,1 %

Abgastemperatur:              90°C

Abgasmassenstrom:             0,0132kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:        4 %

Notwendiger Förderdruck:      5 Pa

Wasserinhalt:                 7,1 l

Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K:            4 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:    12 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1399    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70):  2,04 %

Abgasanschluss:               110 mm

Leergewicht:                  85 kg

Bestell-Nr.:                  S85199100

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1400    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199101         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N

Nennleistung 18 kW

Suchbegriff:      GSX 144 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1560     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 144 N

Nennleistung 18 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:       90°C

- zul. Betriebsüberdruck: 4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:              110°C

Typ:                      GSX 144 N

Nennwärmebelastung:       20,1 kW

Nennwärmeleistung:        18 kW

Erdgas E:                 2,13 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:   2,47 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:  1,56 kg/h

Normnutzungsgrad:         92,7 %

Wirkungsgrad 100% Last:   89,6 %

30% Last:                 90%

Abgasverlust:             8,0 %

Abgastemperatur:          120°C

Abgasmassenstrom:         0,047 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:    5,5%

Notwendiger Förderdruck:  5 Pa

Wasserinhalt:             8,8 l

Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K:       8 mbar

Elektrische

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1401    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Leistungsaufnahme:        12 W

Bereitschafts-

verluste (qB70):          1,55 %

Abgasanschluss:           110 mm

Leergewicht:              100 kg

Bestell-Nr.:              85199101

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1402    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199102         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N

Nennleistung 24 kW

Suchbegriff:      GSX 145 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1695     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 145 N

Nennleistung 24 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:          90°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                 110°C

Typ:                         GSX 145 N

Nennwärmebelastung:          26,7 kW

Nennwärmeleistung:           24 kW

Erdgas E:                    2,83 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      3,29 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:     2,07 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,1%

Wirkungsgrad 100% Last:      89,9%

30% Last:                    90,3%

Abgasverlust:                8,0%

Abgastemperatur:             125°C

Abgasmassenstrom:            0,0195 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       5,5%

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                10,5 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:                    14 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1403    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,58 %

Abgasanschluss:              130 mm

Leergewicht:                 118 kg

Bestell-Nr.:                 85199102

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1404    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199103         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N

Nennleistung 30 kW

Suchbegriff:      GSX 146 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1850     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 146 N

Nennleistung 30 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standardschaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:          90°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                   110 bar

Typ:                         GSX 146 N

Nennwärmebelastung:          33,3 kW

Nennwärmeleistung:           30 kW

Erdgas E:                    3,52 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      4,1 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:     2,59 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,1 %

Wirkungsgrad 100% Last:      90,1 %

30% Last:                    90,5 %

Abgasverlust:                8,0 %

Abgastemperatur:             130°C

Abgasmassenstrom:            0,0225 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       5,5 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                12,2 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:                    22 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1405    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,53 %

Abgasanschluss:              150 mm

Leergewicht:                 135 kg

Bestell-Nr.:                 85199103

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1406    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199104         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N

Nennleistung 36 kW

Suchbegriff:      GSX 147 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2040     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 147 N

Nennleistung 36 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:          90°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                   110°C

Typ:                         GSX 147 N

Nennwärmebelastung:          39,9 kW

Nennwärmeleistung:           36 kW

Erdgas E:                    4,22 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      4,91 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:     3,1 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,4 %

Wirkungsgrad 100% Last:      90,2 %

30% Last:                    90,6 %

Abgasverlust:                8,0 %

Abgastemperatur:             133°C

Abgasmassenstrom:            0,0269 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       6 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                13,9 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:                    30 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,46 %

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1407    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasanschluss:              150 mm

Leergewicht:                 151 kg

Bestell-Nr.:                 85199104

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1408    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199105         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N

Nennleistung 42 kW

Suchbegriff:      GSX 148 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2325     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 148 N

Nennleistung 42 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:          90°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                   110°C

Typ:                         GSX 148 N

Nennwärmebelastung:          46,4 kW

Nennwärmeleistung:           42 kW

Erdgas E:                    4,91 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      5,71 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:     3,6 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,5 %

Wirkungsgrad 100% Last:      90,5 %

30% Last:                    90,9 %

Abgasverlust:                8,0 %

Abgastemperatur:             135°C

Abgasmassenstrom:            0,0304 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       6,2 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                15,6 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:                    39 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1409    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,38 %

Abgasanschluss:              150 mm

Leergewicht:                 168 kg

Bestell-Nr.:                 85199105

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1410    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199106         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N

Nennleistung 48 kW

Suchbegriff:      GSX 149 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2730     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSX 149 N

Nennleistung 48 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

Standard-Schaltfeld ( X )

GSX 140 N erfüllen die Anforderungen

der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.:          90°C

- zul. Betriebsüberdruck:    4 bar

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                   110°C

Typ:                         GSX 149 N

Nennwärmebelastung:          52,9 kW

Nennwärmeleistung:           48 kW

Erdgas E:                    5,6 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      6,51 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas:     4,11 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,6 %

Wirkungsgrad 100% Last:      90,8 %

30% Last:                    91,2 %

Abgasverlust:                7,9 %

Abgastemperatur:             135°C

Abgasmassenstrom:            0,0332 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       6,5 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                17,3 l

Wassers. Widerst.

t = 15 K:                    55 mbar

Elektr. Leistungsaufnahme:   12 W

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1411    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste(qB70): 1,33 %

Abgasanschluss:              180 mm

Leergewicht:                 183 kg

Bestell-Nr.:                 85199106

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1412    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199110         OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Suchbegriff:      GVX 144 N /110

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2450       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

mit Standard-Schaltfeld ( X ) in

kompakter, senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen ,

Der GVX 140 / 110 erfüllt die

Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

- Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung

Großflächiger Wärmetauscher

Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-

freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur:       90°C

zul. Betriebsüberdruck:      4 bar

Kesselthermostat von 30 bis 90°C

Sicherheitstemperatur-

begrenzer:                 110°C

Speicher :

max. Betriebstemperatur:     70°C

zul. Betriebsüberdruck:      10 bar

Lieferumfang :               2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1413    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                   GVX 144 N / 110

Nennwärmebelastung:          20,1 kW

Nennwärmeleistung:           18 kW

Erdgas E:                    2,13 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      2,47 m3/h

Gasdurchsatz Flüssiggas P:   1,56 kg/h

Normnutzungsgrad:            92,7 %

Wirkungsgrad 100% Last:      89,6 %

Wirkungsgrad 30% Last:       90 %

Abgasverlust:                8 %

Abgastemperatur:             120°C

Abgasmassenstrom:            0,0147 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       5,5 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:     8 mbar

Elektrische Leistungsaufn.: 101 W

Bereitschaftsverluste qB70: 1,55 %

Speicherinhalt:              110 l

Leistungsaufnahme:           18 kW

Dauerleistung bei dt = 35K: 440 l/h

Zapfleistung

bei dt = 30K:              190 l/10 min

Leistungskennzahl:           1,2 NL

Bereitschaftsverluste:       1,5 kWh/24h

Leergewicht:                 179 kg

Bestell-Nr.:                 85199110

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1414    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199111         OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Suchbegriff:      GVX 145 N /110

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2550       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Kessel. GVX 145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

mit Standard-Schaltfeld ( X ) in

kompakter, senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen ,

Der GVX 140 / 110 erfüllt die

Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher:

- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

- Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung

Großflächiger Wärmetauscher

Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-

freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur:       90°C

zul. Betriebsüberdruck:      4 bar

Kesselthermostat von 30 bis 90°C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer:                   110°C

Speicher:

max. Betriebstemperatur:     70°C

zul. Betriebsüberdruck:      10 bar

Lieferumfang :               2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1415    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind

Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                   GVX 145 N / 110

Nennwärmebelastung:          26,7 kW

Nennwärmeleistung:           24 kW

Erdgas E:                    2,83 m3/h

Gasdurchsatz Erdgas LL:      3,03 m3/h

Gasdurchsatz Flü.-gas P:     2,07 kg/h

Normnutzungsgrad:            93,1 %

Wirkungsgrad 100% Last:      89,9 %

Wirkungsgrad 30% Last:       90,3 %

Abgasverlust:                8 %

Abgastemperatur:             125°C

Abgasmassenstrom:            0,0195 kg/s

CO2-Gehalt der Abgase:       5,5 %

Notwendiger Förderdruck:     5 Pa

Wasserinhalt:                8,8 l

Wasserseitiger Widerst.:     14 mbar

Elektr. Leistungsaufn.:      101 W

Bereitschaftsverluste qB70: 1,58 %

Speicherinhalt:              110 l

Leistungsaufnahme:           24 kW

Dauerleistung bei dt = 35K: 590 l/h

Zapfleistung bei dt = 30K:   190 l/10 min

Leistungskennzahl:           1,3 NL

Bereitschaftsverluste:       1,5 kWh/24h

Leergewicht:                 191 kg

Bestell-Nr.:                 85199111

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1416    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199200         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N

Nennleistung 11 kW

Suchbegriff:      GSR 143 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1785     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 143 N

Nennleistung 11 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum,

Vollautomat mit:

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer             Grd C : 110°C

Typ                           : GSR 143 N

Nennwärmebelastung         kW : 12,3

Nennwärmeleistung          kW : 11

Erdgas E                 m3/h : 1,42

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 1,65

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 1,04

Normnutzungsgrad            % : 92,5

Wirkungsgrad 100% Last      % : 89,6

30% Last                    % : 90

Abgasverlust                % : 8,1

Abgastemperatur         Grd C : 90

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1417    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0132

CO2-Gehalt der Abgase       % : 4

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 7,1

Wasserseitiger

Widerst. t = 15 K        mbar : 4

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70)% : 2,04

Abgasanschluss             mm : 110

Leergewicht                kg : 85

Bestell-Nr.                   : 85199200

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1418    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199201         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N

Nennleistung 18 kW

Suchbegriff:      GSR 144 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1885     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 144 N

Nennleistung 18 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer               Grd C : 110

Typ                           : GSR 144 N

Nennwärmebelastung         kW : 20,1

Nennwärmeleistung          kW :   18

Erdgas E                 m3/h : 2,13

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 2,47

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 1,56

Normnutzungsgrad            % : 92,7

Wirkungsgrad 100% Last      % : 89,6

30% Last                    % : 90

Abgasverlust                % : 8,0

Abgastemperatur         Grd C : 120

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1419    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,047

CO2-Gehalt der Abgase       % : 5,5

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 8,8

Wasserseitiger

Widerst.  t = 15 K       mbar : 8

Elektrische

Leistungsaufnahme           W : 12

Bereitschafts-

verluste (qB70)             % : 1,55

Abgasanschluss             mm : 110

Leergewicht                kg : 100

Bestell-Nr.                   : 85199201

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1420    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199202         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N

Nennleistung 24 kW

Suchbegriff:      GSR 145 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2025     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 145 N

Nennleistung 24 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer             Grd C : 110

Typ                           : GSR 145 N

Nennwärmebelastung         kW : 26,7

Nennwärmeleistung          kW : 24

Erdgas E                 m3/h : 2,83

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 3,29

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 2,07

Normnutzungsgrad            % : 93,1

Wirkungsgrad 100% Last      % : 89,9

30% Last                    % : 90,3

Abgasverlust                % : 8,0

Abgastemperatur         Grd C : 125

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1421    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0195

CO2-Gehalt der Abgase       % : 5,5

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 10,5

Wassers. Widerst.

t = 15 K                 mbar : 14

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,58

Abgasanschluss             mm : 130

Leergewicht                kg : 118

Bestell-Nr.                   : 85199202

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1422    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199203         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N

Nennleistung 30 kW

Suchbegriff:      GSR 146 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2180     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 146 N

Nennleistung 30 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer               Grd C : 110

Typ                           : GSR 146 N

Nennwärmebelastung         kW : 33,3

Nennwärmeleistung          kW : 30

Erdgas E                 m3/h : 3,52

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 4,1

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 2,59

Normnutzungsgrad            % : 93,1

Wirkungsgrad 100% Last      % : 90,1

30% Last                    % : 90,5

Abgasverlust                % : 8,0

Abgastemperatur         Grd C : 130

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1423    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0225

CO2-Gehalt der Abgase       % : 5,5

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 12,2

Wassers. Widerst.

t = 15 K                 mbar : 22

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,53

Abgasanschluss             mm : 150

Leergewicht                kg : 135

Bestell-Nr.                   : 85199203

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1424    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199204         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N

Nennleistung 36 kW

Suchbegriff:      GSR 147 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2365     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 147 N

Nennleistung 36 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer               Grd C : 110

Typ                           : GSR 147 N

Nennwärmebelastung         kW : 39,9

Nennwärmeleistung          kW : 36

Erdgas E                 m3/h : 4,22

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 4,91

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 3,1

Normnutzungsgrad            % : 93,4

Wirkungsgrad 100% Last      % : 90,2

30% Last                    % : 90,6

Abgasverlust                % : 8,0

Abgastemperatur         Grd C : 133

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0269

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1425    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

CO2-Gehalt der Abgase       % : 6

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 13,9

Wassers. Widerst.

t = 15 K                 mbar : 30

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,46

Abgasanschluss             mm : 150

Leergewicht                kg : 151

Bestell-Nr.                   : 85199204

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a     Seite:1426    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199205         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N

Nennleistung 42 kW

Suchbegriff:      Nennleistung 42

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2655        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Gasspez.-Heizkessel GSR 148 N

Nennleistung 42 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.         Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90°C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer                  Grd C : 110

Typ                              : GSR 148 N

Nennwärmebelastung            kW : 46,4

Nennwärmeleistung             kW : 42

Erdgas E                    m3/h : 4,91

Gasdurchsatz Erdgas LL      m3/h : 5,71

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 3,6

Normnutzungsgrad               % : 93,5

Wirkungsgrad 100% Last         % : 90,5

30% Last                       % : 90,9

Abgasverlust                   % : 8,0

Abgastemperatur            Grd C : 135

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1427    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0304

CO2-Gehalt der Abgase       % : 6,2

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 15,6

Wassers. Widerst.

t = 15 K                 mbar : 39

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70)% : 1,38

Abgasanschluss             mm : 150

Leergewicht                kg : 168

Bestell-Nr.                   : 85199205

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1428    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199206         OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N

Nennleistung 48 kW

Suchbegriff:      GSR 149 N

Rabattgruppe:     1

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3055     per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Heizkessel GSR 149 N

Nennleistung 48 kW

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung mit

eingebauter Abgasüberwachung (Zubehör),

GSR 140 N erfüllen die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV, Feb.

2002) mit einem ausgesprochen günstigen

Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Aufstell- und anschlussfreundlich dank

Mehrzwecksockel mit verstellbaren

Füßen, leicht zugängliche Elektro-

bzw. Wasseranschlüsse.

- Mikroprozessorgesteuertes

witterungsgeführtes Schaltfeld

OE-tronic 3, wahlweise Standard-

Schaltfeld (Minderpreis von 300 Euro)

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Anschlussmöglichkeit der Fremdstrom-

anode OECOPROTECT im OBD 150 (bei

anderen Speichern ist das Kit Speicher-

fühler + Brücke AD 212 zu bestellen)

Betriebsbedingungen.

- max.Vorlauftemp.      Grd C : 90

- zul. Betriebsüberdruck bar : 4

- Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

- Sicherheitstemperatur-

begrenzer               Grd C : 110

Typ                           : GSR 149 N

Nennwärmebelastung         kW : 52,9

Nennwärmeleistung          kW : 48

Erdgas E                 m3/h : 5,6

Gasdurchsatz Erdgas LL   m3/h : 6,51

Gasdurchsatz Flüssiggas kg/h : 4,11

Normnutzungsgrad            % : 93,6

Wirkungsgrad 100% Last      % : 90,8

30% Last                    % : 91,2

Abgasverlust                % : 7,9

Abgastemperatur         Grd C : 135

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1429    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Abgasmassenstrom         kg/s : 0,0332

CO2-Gehalt der Abgase       % : 6,5

Notwendiger Förderdruck    Pa : 5

Wasserinhalt                l : 17,3

Wassers. Widerst.

t = 15 K                 mbar : 55

Elektr. Leistungsaufnahme   W : 12

Bereitschaftsverluste(qB70 % : 1,33

Abgasanschluss             mm : 180

Leergewicht                kg : 183

Bestell-Nr.                   : 85199206

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1430    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199210         OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Suchbegriff:      GVR 144/110

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2755      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 144/110

Nennleistung 18 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

mit eingebauter Abgasüberwachung in

kompakter, senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen ,

Der GVR 140 / 110 erfüllt die

Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

- Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung

Großflächiger Wärmetauscher

Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

wahlweise Standard-Schaltfeld

( Minderpreis von 300 Euro )

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur     Grd C : 90

zul. Betriebsüberdruck      bar : 4

Kesselthermostat von 30 bis 90Grd C

Sicherheitstemperatur-

begrenzer               Grd C : 110

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1431    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Speicher :

max. Betriebstemperatur   Grd C : 70

zul. Betriebsüberdruck      bar : 10

Lieferumfang : 2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                  GVR 144 N / 110

Nennwärmebelastung           kW : 20,1

Nennwärmeleistung            kW : 18

Erdgas E                   m3/h : 2,13

Gasdurchsatz Erdgas LL     m3/h : 2,47

Gasdurchsatz Flüssiggas P kg/h : 1,56

Normnutzungsgrad              % : 92,7

Wirkungsgrad 100% Last        % : 89,6

Wirkungsgrad 30% Last         % : 90

Abgasverlust                  % : 8

Abgastemperatur           Grd C : 120

Abgasmassenstrom           kg/s : 0,0147

CO2-Gehalt der Abgase         % : 5,5

Notwendiger Förderdruck      Pa : 5

Wasserinhalt                  l : 8,8

Wasserseitiger Widerst.    mbar : 8

Elektrische Leistungsaufn.    W : 101

Bereitschaftsverluste qB70    % : 1,55

Speicherinhalt                l : 110

Leistungsaufnahme            kW : 18

Dauerleistung bei dt = 35K l/h : 440

Zapfleistung

bei dt = 30K         l/10 min : 190

Leistungskennzahl            NL : 1,2

Bereitschaftsverluste kWh/24 h : 1,5

Leergewicht                  kg : 179

Bestell-Nr.                    : 85199210

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1432    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85199211         OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Suchbegriff:      GVR 145/110

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            2860      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gasspez.-Kessel. GVR 145/110

Nennleistung 24 kW, Speicher 110 Liter

Schadstoffarmer Gussgliederkessel mit

einstufigem Brenner ohne Gebläse für

Erd- und Flüssiggasfeuerung (Zubehör)

mit eingebauter Abgasüberwachung in

kompakter, senkrechter Bauart für kleine

Aufstellflächen ,

Der GVR 140 / 110 erfüllt die

Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV, Feb. 2002) mit einem

ausgesprochen günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis

Bewährter Guss-Kesselkörper mit

wassergekühltem Feuerraum ,

Vollautomat mit :

- Neuer Brennertechnik und

Kompaktarmatur mit integriertem

Feuerungsautomat

- Zündbrenner mit Ionisations-

Feuerungsüberwachung

- Unter einheitlicher Verkleidung

integrierter 110 Liter Tiefspeicher :

- Isolierte Kessel-Speicher- Verrohrung

mit Anschlusskreuzen, Ladepumpe,

Rückschlagklappe und Entlüfter ,

- Behälter und Wärmetauscher mit

bewährter Emailleschicht geschützt.

Der  hohe Quarzgehalt bietet nahezu

unbegrenzte Lebensdauer und hygienische

Trinkwasserversorgung

Großflächiger Wärmetauscher

Verstärkte Wärmedämmung aus FCKW-freiem

PU-Hartschaum

wartungsfreie Fremdstromanode

OECOPROTECT auf vorderem

Reinigungsflansch ,

Verstellbare Füße.

Mikroprozessorgesteuertes witterungs-

geführtes Schaltfeld OE-tronic 3,

wahlweise Standard-Schaltfeld

( Minderpreis von 300 Euro )

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1. Mischerkreis aktiviert werden.

2. Mischer durch Einbauplatine mit

Fühler

Betriebsbedingungen :

Kessel :

max.Vorlauftemperatur     Grd C : 90

zul. Betriebsüberdruck      bar : 4

Kesselthermostat von 30 bis 90 Grd C

Sicherheitstemperatur-

Begrenzer                 Grd C : 110

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1433    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Speicher :

max. Betriebstemperatur   Grd C : 70

zul. Betriebsüberdruck      bar : 10

Lieferumfang : 2 Kollis

Auslieferung in E-Gas Ausführung

Anschlussfertige, werkseitig komplett

vormontierte Einheit inkl.

Kessel/Speicher - Verrohrung), lediglich

ist vor Ort das ausgewählte Schaltfeld

einzuschieben. Zur Vereinfachung von

Transport und Handhabung sind Öffnungen

für zwei Tragestangen vorhanden.

Typ :                   GVR 145 N / 110

Nennwärmebelastung           kW : 26,7

Nennwärmeleistung            kW : 24

Erdgas E                   m3/h : 2,83

Gasdurchsatz Erdgas LL     m3/h : 3,03

Gasdurchsatz Flü.-gas P    kg/h : 2,07

Normnutzungsgrad              % : 93,1

Wirkungsgrad 100% Last        % : 89,9

Wirkungsgrad 30% Last         % : 90,3

Abgasverlust                  % : 8

Abgastemperatur           Grd C : 125

Abgasmassenstrom           kg/s : 0,0195

CO2-Gehalt der Abgase         % : 5,5

Notwendiger Förderdruck      Pa : 5

Wasserinhalt                  l : 8,8

Wasserseitiger Widerst.    mbar : 14

Elektr. Leistungsaufn.        W : 101

Bereitschaftsverluste qB70    % : 1,58

Speicherinhalt                l : 110

Leistungsaufnahme            kW : 24

Dauerleistung bei dt = 35K l/h : 590

Zapfleistung

bei dt = 30K   l/10 min: 190

Leistungskennzahl            NL : 1,3

Bereitschaftsverluste kWh/24 h : 1,5

Leergewicht                  kg : 191

Bestell-Nr.                    : 85199211

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1434    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85317021         OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15 condens

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15

condens Kolli HC 31

Bestell-Nr.: 85317021

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1435    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85317022         OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15 condens

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            11         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Umstellbausatz Flüssiggas

für Brennwertkessel GVR 140-15

condens Kolli HC 31

Bestell-Nr.: 85317022

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1436    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85387000         OERTLI Einbaumischer

für GVR condens (HE 100)

Suchbegriff:      Einbaumischer

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Einbaumischer für GVR cond.

zur Installation innerhalb der

Geräteverkleidung

inkl. Verrohrung und el.

Steckerverbindungen

Kolli HE 100

Bestell-Nr.: 85387000

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1437    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85387001         OERTLI Rohrsatz für ext. Mischer

für GVR condens

Suchbegriff:      Rohrsatz

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            85       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Rohrsatz für ext. Mischer

für GVR condens

zur vereinfachten Installation

außerhalb der Geräteverkleidung

Mischer bauseits

Kolli HE 101

Bestell-Nr.: 85387001

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1438    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85399001         OERTLI Optimat GVR 140-15 Condens

Gas-Standbrennwertkessel, 3 - 15 kW

Suchbegriff:      GVR 140-15 Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3650       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-15 condens, Gas-

Standbrennwertkessel

mit integriertem WW-Speicher

Nennleistung 3-15 kW

Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

Standheizkessel mit integriertem

130 Liter-Trinkwasserspeicher

Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E

(Werkseinstellung) bzw.LL, oder

Flüssiggas B/P ( Zubehör )

Für raumluftunabhängigen oder raum-

luftabhängigen Betrieb

Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

Schaltfeld OE-tronic 3

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1.Mischerkreis aktiviert werden.

2.Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Der spez.Algorithmus OECODENS (r)

optimiert während der Speicherladephase

den Durchfluss und die Rücklauf-

temperatur zum Kessel durch Modulieren

der drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

zapfleistung werden dadurch erhöht.

Komplett ausgestattet mit übersichtlich

angeordneten und, dank schwenkbarem,

Schaltfeld leicht zugänglichen

Komponenten wie:

zylindrischer Monoblock-

Wärmeaustauscher aus korrosions- und

temperaturbeständiger Al/Si-Legierung,

mit geschlossener Verbrennungskammer

zylindrischer hochvormischender Vlies-

Brenner,Gas-Kompaktregelstrecke,

Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

Umschaltventil (Heiz.-

/WWE-Betrieb),KW-Sicherheitsgruppe,

autom. Entlüfter, Drucksensor,

SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 Liter,

Abgastemperatursensor, Kondens-

wassersiphon mit Ablaufschlauch,

Optional erhältlich ist ein, innerhalb

der Verkleidung integrierbarer

Anschluss-

Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

und Umwälzpumpe für einen

Mischerheizkreis

- integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

Trinkwasserspeicher:

- Behälter aus Stahl mit Spezial-

emaillierung und großflächige WT-

Schlange

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1439    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

- Wärmedämmung aus hochwertigem

FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

im Speichermantel geschäumt, dadurch

keine Wärmebrücken und kaum

Abstrahlungsverluste

- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

Schutzanode auf oberem Reinigungs-

flansch

- Für Transport und Handhabung sind

Rollen am unterem Sockel und

Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r)

mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

(ohne TAE) kann vorab an die Wand

montiert werden und erlaubt, die

Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel

zu füllen und auf Dichtheit zu prüfen.

Betriebsbedingungen:

- Kessel :

- zul.Betriebsüberdruck     bar : 3

- zul.Vorlauftemperatur   Grd C : 95

- Elektroanschluss              : 230 V/

50Hz

- Schutzart                     : IP21

- Speicher :

- max.Betriebstemperatur Grd C :70

- zul.Betriebsüberdruck     bar : 12

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

zertifiziert.

Höhe nur 1,5 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Typ:         Optimat GVR 140-15 Condens

Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW : 2,8-14,0

Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW : 3,2-14,8

Nennwärmebel -             kW : 2,9-14,5

Gasdurchsatz max. Erdgas E   m3/h : 1,5

Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 1,76

Normnutzungsgrad 75/60 Grd C    % : 106

Normnutzungsgrad 40/30 Grd C    % : 109

Wirkungsgrad bei

100 % - 75/60 Grd C           % : 96,4

100 % - 40/30 Grd C           % : 102,1

30 % - 40/30 Grd C           % : 106,5

Gebläse-Restförderdruck        Pa : 200

Mittlerer Abgasverlust bei

75/60 Grd C                   % : 1,1

40/30 Grd C                   % : 0,5

Mittlere Abgastemp.

bei 75/60                 Grd C : 65

bei 40/30                 Grd C : 38

Abgasmassenstrom     kg/s : 0,0014-0,0068

CO2-Gehalt Erdgas E             % : 9,0

NOx / CO Erdgas E         mg/kWh    : < 20

Wasserinhalt                    l : 15,5

Nenndurchfluss bei dt 15 K   m3/h : 0,831

Kondenswasser            pH-Wert : ca.4,2

Max. Leistungsaufn.             W : 130

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a    Seite:1440    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste qB70     % : 0,59

Speicherinhalt                 l : 130

Leistungsaufnahme             kW : 14

Dauerleistung bei dt 35 K    l/h : 345

Zapfleistung bei dt 30 K l/10min : 185

Leergewicht                   kg : 145

Bestell-Nr.                   : 85399001

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1441    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85399002         OERTLI Optimat GVR 140-25 Condens

Gas-Standbrennwertkessel, 4 - 25 kW

Suchbegriff:      GVR 140-25 Cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            3765       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OPTIMAT GVR 140-25 condens, Gas-

Standbrennwertkessel

mit integriertem WW-Speicher

Nennleistung 4-25 kW

Kompakter,anschlussfertiger Brennwert-

Standheizkessel mit integriertem

130 Liter-Trinkwasserspeicher

Für äußerst energiesparenden und

emissionsarmen Betrieb mit Erdgas E

(Werkseinstellung) bzw.LL, oder

Flüssiggas B/P ( Zubehör )

Für raumluftunabhängigen oder raum-

luftabhängigen Betrieb

Mikroprozessorgesteuertes witterungsgef.

Schaltfeld OE-tronic 3

Durch Anschluss 1 Vorlauffühlers kann

der 1.Mischerkreis aktiviert werden.

2.Mischer durch Einbauplatine mit Fühler

Der spez.Algorithmus OECODENS (r)

optimiert während der Speicherladephase

den Durchfluss und die Rücklauf-

temperatur zum Kessel durch Modulieren

der drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe. Der

Wirkungsgrad und die Trinkwasser-

zapfleistung werden dadurch erhöht.

Komplett ausgestattet mit übersichtlich

angeordneten und, dank schwenkbarem,

Schaltfeld leicht zugänglichen

Komponenten wie:

zylindrischer Monoblock-

Wärmeaustauscher aus korrosions- und

temperaturbeständiger Al/Si-Legierung,

mit geschlossener Verbrennungskammer

zylindrischer hochvormischender Vlies-

Brenner,Gas-Kompaktregelstrecke,

Radiallüfter und Ansaugschalldämpfer

modulierende Umwälzpumpe und Dreiwege-

Umschaltventil (Heiz.-

/WWE-Betrieb),KW-Sicherheitsgruppe,

autom. Entlüfter, Drucksensor,

SV 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 Liter,

Abgastemperatursensor, Kondens-

wassersiphon mit Ablaufschlauch,

Optional erhältlich ist ein, innerhalb

der Verkleidung integrierbarer

Anschluss-

Satz mit Dreiwegemischer + Stellmotor

und Umwälzpumpe für einen

Mischerheizkreis

- integrierter 130 Liter- Hochleistungs-

Trinkwasserspeicher:

- Behälter aus Stahl mit Spezial-

emaillierung und großflächige WT-

Schlange

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1442    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

- Wärmedämmung aus hochwertigem

FCKW- freien PU-Hartschaum, direkt

im Speichermantel geschäumt, dadurch

keine Wärmebrücken und kaum

Abstrahlungsverluste

- wartungsfreie OECOPROTECT (r)

Schutzanode auf oberem Reinigungs-

flansch

- Für Transport und Handhabung sind

Rollen am unterem Sockel und

Öffnungen für 2 Tragestangen vorhanden

- Das Anschluss-Set EASYCONNECT (r)

mit Wasser- und Gas-Absperrhähnen

(ohne TAE) kann vorab an die Wand

montiert werden und erlaubt, die

Heizungsanlage, unabhängig vom Kessel

zu füllen und auf Dichtheit zu prüfen.

Betriebsbedingungen:

- Kessel :

- zul.Betriebsüberdruck     bar : 3

- zul.Vorlauftemperatur   Grd C : 95

- Elektroanschluss              : 230 V/

50Hz

- Schutzart                     : IP21

- Speicher :

- max.Betriebstemperatur Grd C : 70

- zul.Betriebsüberdruck     bar : 12

Geräte auf Grundlage der

Gasgeräterichtlinie DIN EN 90/396 und

Wirkungsgradrichtlinie DIN EN

92/42,unter Zugrundelegung der DIN EN

297 und DIN EN 437 baumustergeprüft und

zertifiziert.

Höhe nur 1,5 Meter

Abgasanschluss: 60/110

Typ:          Optimat GVR 140-25 Condens

Nennwärmel. 80/60 Grd C - kW :    4,0-23,6

Nennwärmel. 40/30 Grd C - kW :    4,5-24,9

Nennwärmebel -             kW :   4,2-24,5

Gasdurchsatz max. Erdgas E   m3/h : 2,54

Gasdurchsatz max. Erdgas LL m3/h : 2,96

Normnutzungsgrad 75/60 Grd C % : 106

Normnutzungsgrad 40/30 Grd C % : 109

Wirkungsgrad bei

100 % - 75/60 Grd C         % : 96,5

100 % - 40/30 Grd C         % : 101,3

30 % - 40/30 Grd C         % : 107,5

Gebläse-Restförderdruck      Pa : 200

Mittlerer Abgasverlust bei

75/60 Grd C                 % : 1,2

40/30 Grd C                 % : 0,6

Mittlere Abgastemp.

bei 75/60               Grd C : 67

bei 40/30               Grd C : 39

Abgasmassenstrom     kg/s : 0,0020-0,0115

CO2-Gehalt Erdgas E           % : 9,0

NOx / CO Erdgas E        mg/kWh : < 20

Wasserinhalt                  l : 16,4

Nenndurchfluss dt 15K      m3/h : 1,404

Kondenswasser           pH-Wert : ca. 4,2

Max. Leistungsaufn.           W : 150

Artikelliste lang                      Katalog: OER07a     Seite:1443    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

Bereitschaftsverluste qB70    % :    0,59

Speicherinhalt                l : 130

Leistungsaufnahme            kW : 23,6

Dauerleistung bei dt 35K    l/h : 580

Zapfleistung  dt 30K   l/10 min : 225

Leergewicht                  kg : 148

Bestell-Nr.                    : 85399002

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1444    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

85757741         OERTLI Außenfühler FM 46

f. GVX 100 condens und OE-tronic R

Suchbegriff:      Außenfühler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Außenfühler

GVX 100 und OE-tronic R Schaltfelder

Kolli FM 46

Bestell-Nr.                85757741

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1445    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

8701591          OERTLI Rauchgasthermostat

Abschaltpunkt bei 70°, f Öl-/Gaskessel

Suchbegriff:      Rauchgastherm.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            152       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rauchgasthermostat,

Abschaltpunkt bei 70°,

für Öl- / Gaskessel,

zur Blockung bei Schornstein-

doppelbelegung, mit Kapillarfühler und

Abgastemperaturanzeige.

Bestell-Nr.: 8701591

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1446    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

870171           OERTLI Heiße Brennkammer

für H 25

Suchbegriff:      Brennkammer

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            280      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße Brennkammer

für H 25

Aus Gußeisen für geregelte Sekundärluft

und optimale, umweltfreundliche Ver-

brennung von Holz

Bestell-Nr.             : 870171

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1447    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

870172           OERTLI Heiße Brennkammer

für H 33

Suchbegriff:      Brennkammer

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            320      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Heiße Brennkammer

für H 33

Aus Gußeisen für geregelte Sekundärluft

und optimale, umweltfreundliche Ver-

brennung von Holz

Bestell-Nr.             : 870172

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1448    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89527720         OERTLI Verbindungswinkel GSR 145/146

für Hochschrankmontage

Suchbegriff:      Verbindungswink

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            0          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungswinkel

für Hochschrankmontage von

GSR 145/146 mit OBD 150

Kolli EA 82

Bestell-Nr.: 89527720

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1449    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89529086         OERTLI Warmwasserspeicher OBD 150

150 l, 28,5 kW, weiß, GSR 140

Suchbegriff:      OBD 150

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            975      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Brauchwasserspeicher OBD 150

Inhalt 150 l.

OBD 150 passend zu GSR 140

mit Fremdstromanode zum Anschluss an das

Schaltfeld GSR 140

Hochwertige FCKW-freie Hartschaum-

Isolierung                    mm : 50

Speicher mit Revisionsflansch vorn

Außenverkleidung aus Stahlblech, weiß

pulverbeschichtete Einbrennlackierung,

kratzfest

Verstellbare Füße

Speicherfühler für GSR 140

Betriebsbedingungen:

Maximaler Betriebsdruck:

- Ladeseitig (Wärmetauscher)   bar : 12

- Warmwasserseitig (Behälter)  bar : 10

Maximale Betriebstemperatur :

- Ladeseitig (Wärmetauscher) Grd C : 110

- Warmwasserseitig(Behälter) Grd C : 95

Technische Daten:

Typ :                            OBD 150

Speicher Nenninhalt              l : 150

Leistungsaufnahme              kW : 28,5

Bereitschafts-Wärmeverlust  kWh/d : 1,4

Warmwasserdauerleistung       l/h : 700

Warmwasserspitzenl.      l/10 min : 255

Leistungskennzahl              NL : 2,6

Ladedurchfluss               m3/h : 3

Versandgewicht                 kg : 100

Bestell-Nr.                   : 89529086

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1450    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89537024         OERTLI Verbindungsschläuche zwischen

Brennwertkessel Optimat GMR 4035 E

Suchbegriff:      Verbindungsschl

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            128        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungsschläuche zwischen

Brennwertkessel Optimat GMR 4035 E

Und Speicher OBU 130

Bestell-Nr.: 89537024

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1451    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89557009         OERTLI Übergangs-Set G/R

für Verteilbalken

Suchbegriff:      Übergangs-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            10        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Übergangs-Set G/R

für Verteilbalken

zum Anschluss des Verteilbalkens an

bauseitige Verrohrung mit dem Kessel

Set beinhaltet 2 Übergansverschr.

für Balken mit 2 oder 3 Kreisen

Kolli BH 84

Bestell-Nr.: 89557009

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1452    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89627005         OERTLI Elektro -Heizstab

6 kW/400V EC 11 Powersun 350

Suchbegriff:      Elektro -Heizst

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            495          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Elektro-Heistab 6,0 kW/400 V

für POWERSUN 350, EC 11

Bestell-Nr.: 89627005

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1453    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89757750         OERTLI Elektroheizstab

6 kW, 400 V, Kolli AJ 36

Suchbegriff:      Elektroheizstab

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            485          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Elektroheizstab

6 kW 400 Volt

Kolli AJ 36

Bestell-Nr.: 89757750

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1454    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89804803         OERTLI 3-Wege-Umschaltventil SOLAR

3/4 Zoll

Suchbegriff:      Umschaltventil

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            180        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  3-Wege-Umschaltventil SOLAR

3/4 Zoll

Kolli EC 164

Bestell-Nr.: 89804803

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1455    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89804816         OERTLI Überspannungsschutz

für Solar-Temperaturfühler, Kolli EC 176

Suchbegriff:      Überspannungssc

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            36        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Überspannungsschutz für

Solar-Temperaturfühler

Anschlussdose mit Überspannungs-

dioden zur Vermeidung von Schäden

durch ortsnahe Gewitterentladungen

-Kunststoffgehäuse 80x80x53 mm

-Schutzart IP 65

Kolli EC 176

Bestell-Nr.:   89804816

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1456    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89804901         OERTLI Solarregelung OETROSOL C Spezial

werkseitig vorbereitet,für 2 Verbraucher

Suchbegriff:      OETROSOL

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            400      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI OETROSOL C ( Spezial )

Werkseitig vorbereitete Solarregelung

für 2 solare Verbraucher ( z.B. OECOSUN

500/750 plus Schwimmbad )

Bestell-Nr.: 89804901

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1457    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807001         OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

Anbindung der Solaranlage an -speicher

Suchbegriff:      Solardoppelrohr

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            550         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solardoppelrohr DUO-TUBES

incl. Isolierung und Fühlerkabel

DN 15, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kupferrohr

Bestell-Nr.: 89807001

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1458    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807002         OERTLI Solardoppelrohr DUO-TUBES

Anbindung der Solaranlage an -speicher

Suchbegriff:      Solardoppelrohr

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            715         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Solardoppelrohr DUO-TUBES

inkl. Isolierung und Fühlerkabel

DN 18, Länge 15 Meter

zur Anbindung der Solaranlage an

den Solarspeicher

Kupferrohr

Bestell-Nr.: 89807002

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1459    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807003         OERTLI Montageschellen (4 Stück)

für DUO-TUBES Solarrohr DN 15

Suchbegriff:      Montageschellen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            31        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageschellen

für DUO-TUBES Solarrohr DN 15

Inhalt:  4 Schellen

Bestell-Nr.: 89807003

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1460    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807004         OERTLI Montageschellen (4 Stück)

für DUO-TUBES Solarrohr DN 18

Suchbegriff:      Montageschellen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            31        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Montageschellen

für DUO-TUBES Solarrohr DN 18

Inhalt:  4 Schellen

Bestell-Nr.: 89807004

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1461    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807212         OERTLI Anschlussgruppe ungemischt

Kolli EC92

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            385        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe ungemischt

mit E-Pumpe für

OECODENS 750 / OECOSUN 750

Kolli EC92

Bestell-Nr.: 89807212

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1462    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807213         OERTLI Anschlussgruppe gemischt

Kolli EC93

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            605        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe gemischt

mit E-Pumpe für

OECODENS 750 / OECOSUN 750

Kolli EC93

Bestell-Nr.: 89807213

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1463    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807214         OERTLI Anschlussgruppe Festwertkreis

Kolli 4

Suchbegriff:      Anschlussgruppe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            520        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschlussgruppe Festwertkreis

mit E-Pumpe für

OECODENS 750 / OECOSUN 750

max. 8 kW

Kolli 4

Bestell-Nr.: 89807214

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1464    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807238         OERTLI Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

3/4 Zoll für OECOSUN / OECODENS

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            50         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

3/4 Zoll für OECOSUN / OECODENS

zum Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes

über 25 Liter

Kolli EC 118

Bestell-Nr.: 89807238

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1465    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807303         OERTLI Aufdachmontageset SUN 270

2 Kollektoren SUN 270, Kolli EG 303

Suchbegriff:      Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            175      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachmontageset

2 Kollektoren SUN 270

für Schräg- und Flachdach

für die Montage senkrecht neben-

einander

Kolli EG 303

Bestell-Nr.:  89807303

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1466    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807304         OERTLI Aufdachmontageset SUN 270

1 Kollektor SUN 270, Kolli EG 304

Suchbegriff:      Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            105      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachmontageset

1 Kollektor SUN 270

für Schräg- und Flachdach

für die Montage senkrecht neben-

einander ( Erweiterung )

Kolli EG 304

Bestell-Nr.:  89807304

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1467    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807305         OERTLI Basis Montage-Anschluss-Set

für 2x SUN 210/270, Kolli EG 305

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            184        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Basis-Montage-Anschlusset für 2

Kollektoren SUN 210 / SUN 270 senkrecht

nebeneinander + waagerecht übereinander

Kolli EG 305

Bestell-Nr.:    89807305

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1468    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807306         OERTLI Kollektor-Verbinder-Set

für SUN 210/270, Kolli EG 306

Suchbegriff:      Verbinder-Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            15         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kollektor-Verbinder-Set SUN

210/SUN 270 senkrecht nebeneinander und

waagerecht übereinander

Kolli EG 306

Bestell-Nr.:     89807306

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1469    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807307         OERTLI Rahmenverbinder

Kolli EG 307

Suchbegriff:      Rahmenverbinder

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Rahmenverbinder

(Profilkopplungsset) in Reihe

Kolli EG 307

Bestell-Nr.:   89807307

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1470    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807308         OERTLI Basis Kollektor-Anschlusset

für 2 Kollektoren SUN 270, waagr. neben

Suchbegriff:      Anschlusset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            194        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Basis Kollektor-Anschlusset für 2

Kollektoren SUN 270 waagerecht

nebeneinander

Bestell-Nr.:   89807308

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1471    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807309         OERTLI Erweiterungs-Anschluss-Set

SUN 270 waagerecht nebeneinander

Suchbegriff:      Anschluss-Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            184        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Erweiterungs-Anschluss-Set SUN

SUN 270   waagerecht nebeneinander

Kolli EG 309

Bestell-Nr.:    89807309

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1472    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807310         Aufdachmontageset 1 Kollektoren SUN 270

waagerecht nebeneinander

Suchbegriff:      Montageset

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            142       per Stck

Ausschreibungtext:Aufdachmontageset  1 Kollektoren SUN 270

waagerecht nebeneinander

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1473    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807311         OERTLI ALU-Dachanker

Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 311

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            81       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI ALU-Dachanker

für Falzziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück

Kolli EG 311

Bestell-Nr.:  89807311

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1474    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807312         OERTLI ALU-Dachanker

Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 312

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI ALU-Dachanker

für Falzziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück

Kolli EG 312

Bestell-Nr.:  89807312

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1475    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807315         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 315

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            65       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Biberziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück

Kolli EG 315

Bestell-Nr.:  89807315

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1476    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807316         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 316

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            89       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Biberziegel SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück

Kolli EG 316

Bestell-Nr.:  89807316

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1477    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807317         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 317

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            89       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Welldach SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück

Kolli EG 317

Bestell-Nr.:  89807317

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1478    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807318         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 318

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            125      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Welldach SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück

Kolli EG 318

Bestell-Nr.:  89807318

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1479    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807319         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 4 Stück, Kolli EG 319

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            75       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Schieferdach   SUN 230/270/3000

Inhalt: 4 Stück

Kolli EG 319

Bestell-Nr.:  89807319

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1480    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807320         OERTLI Edelstahl-Dachanker

Inhalt: 6 Stück, Kolli EG 320

Suchbegriff:      Dachanker

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            104      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Edelstahl-Dachanker

für Schieferdach   SUN 230/270/3000

Inhalt: 6 Stück

Kolli EG 320

Bestell-Nr.:  89807320

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1481    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807322         OERTLI Aufdachmontageset

1 Kollektor SUN 270, Kolli EG 322

Suchbegriff:      Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            112      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Aufdachmontageset

1 Kollektor SUN 270

für Schrägdach

für die Montage waagerecht

übereinander ( Erweiterung )

Kolli EG 322

Bestell-Nr.:  89807322

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1482    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807323         OERTLI Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz, Kolli EG 323

Suchbegriff:      Flachdachständ.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            194        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz für:

- 1 Kollektor SUN 230 / 270 oder

- 2 Kollektoren SUN 3000

zur Montage senkrecht nebeneinander

Kolli EG 323

Bestell-Nr.:    89807323

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1483    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807324         OERTLI Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz, Kolli EG 324

Suchbegriff:      Flachdachständ.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            265        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz für:

- 2 Kollektoren SUN 230 / 270 oder

- 3 Kollektoren SUN 3000

zur Montage senkrecht nebeneinander

Kolli EG 324

Bestell-Nr.:    89807324

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1484    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807325         OERTLI Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz, Kolli EG 325

Suchbegriff:      Flachdachständ.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            118        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachständer 45 grd.

mit Sicherungskreuz für

1 Kollektoren SUN 230 / 270 zur

Montage waagerecht nebeneinander

Kolli EG 325

Bestell-Nr.:    89807325

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1485    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807342         OERTLI Befestigungsset SUN 3000

Kolli EG 338

Suchbegriff:      Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            184      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000

für 3 Module senkr. nebeneinander

Kolli EG 338

Bestell-Nr.:  89807342

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1486    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807343         OERTLI Befestigungsset SUN 3000

Kolli EG 349

Suchbegriff:      Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            173      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Befestigungsset SUN 3000

für 2 Module senkr. nebeneinander

Kolli EG 349

Bestell-Nr.:  89807343

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1487    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807345         OERTLI Kollektor Anschluss Set

Hydraulik SUN C, 2 Flexschläuche

Suchbegriff:      Anschluss Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            170        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Kollektor Anschluss Set

Hydraulik SUN C

Kolli EG 343

Bestell-Nr.:    89807345

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1488    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807346         OERTLI Verbindungs-Set

zwischen 2 Kollektoren SUN C (10 St.)

Suchbegriff:      Verbindungs-Set

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            140        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Verbindungs-Set

zwischen 2 Kollektoren SUN C

10 Stück 18 mm Durchmesser

Kolli EG 344

Bestell.-Nr.:         89807346

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1489    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807347         OERTLI Kollektor-Verschluss Stopfen

SUN C, 10 Stück 3/4"

Suchbegriff:      Stopfen

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            45       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Kollektor-Verschluss Stopfen

SUN C, 10 Stück   3/4"

Bestell.-Nr.:       89807347

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1490    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807349         OERTLI Handgriffe

für Kollektoren SUN 230 /SUN 270

Suchbegriff:      Handgriffe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            129        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Handgriffe für Kollektoren

SUN 230 bzw. SUN 270 zum einfacheren

Transport der Kollektoren aufs Dach

-wiederverwendbar

Kolli EG 349

Bestell-Nr.: 89807349

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1491    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807350         OERTLI Absturzsicherungsgurt

Kolli EG 350

Suchbegriff:      Absturzsich.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            390         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Absturzsicherungsgurt

zum sicheren Arbeiten bei der

Installation von Solaranlagen auf

dem Dach

SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN

Kolli EG 350

Bestell-Nr.: 89807350

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1492    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807355         OERTLI Anschluss-Schläuche

für SUN 3000 mit Isolierung, Kolli EG 35

Suchbegriff:      Schläuche

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            87        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Schläuche

für SUN 3000 mit Isolierung

Inhalt 2 Stück

Kolli EG 355

Bestell-Nr.: 89807355

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a     Seite:1493    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807372         OERTLI Ausdehnungsrohrverbindung

zwischen 2 Kollektoren SUN C (2 Stk.)

Suchbegriff:      Rohrverbindung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            90         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Ausdehnungsrohrverbindung

zwischen   2 Kollektoren SUN C

2 Stück 18 mm Durchmesser

Bestell.-Nr.:         89807372

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1494    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807769         OERTLI Handfüllpumpe

für Solarträgerflüssigkeit, Kolli EG 80

Suchbegriff:      Handfüllpumpe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            167        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Handfüllpumpe für

Solarträgerflüssigkeit

Kolli EG 80

Bestell-Nr.:    89807769

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a    Seite:1495    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807770         OERTLI Profi Spül- und Befüllstation für

Solaranlagen mit Umwälzpumpe

Suchbegriff:      Spül-/Befüllst.

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            820          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Profi Spül- und Befüllstation für

Solaranlagen

Kolli EG 81

Gewicht unbefüllt: 19 kg

Behälterinhalt: 25 Liter

mit Umwälzpumpe

(Förderhöhe 56 m / Förderstrom 4 m3/h)

Bestell-Nr.: 89807770

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1496    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807798         OERTLI Set zur Dichtemessung

des solaren Wärmeträgermediums

Suchbegriff:      Dichtemessung

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            135        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Set zur Dichtemessung

des solaren Wärmeträgermediums

Kolli EG 103

zur Überprüfung der Solarflüssigkeit

hinsichtlich Frostsicherheit

Bestell-Nr.: 89807798

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1497    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89807799         OERTLI Refraktometer, Profi-Messgerät

zur Bestimmung der Frostsicherheit

Suchbegriff:      Refraktometer

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            283        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Refraktometer, Profi-Messgerät

zur Bestimmung der Frostsicherheit

Kolli EG 104

Bestell-Nr.: 89807799

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1498    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997046         OERTLI Verbindungsrohre nach links

von GSR 130/140 zur Pumpengruppe

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            77         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsrohre

von GSR 130/140 zur Pumpengruppe

nach links

Kolli EA 89

Bestell-Nr.: 89997046

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1499    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997047         OERTLI Verbindungsrohre nach rechts

von GSR 130/140 zur Pumpengruppe

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            102        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Verbindungsrohre

GSR 130/140 Pumpengruppe

nach rechts

Kolli EA 90

Bestell-Nr.: 89997047

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1500    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997048         OERTLI Sicherheitsset GSR ( EA 91 )

Suchbegriff:      Sicherheitsset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            79          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsset GSR ( EA 91 )

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1501    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997049         OERTLI Speicherladeset GSR 140

mit OBD 150

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI    Speicherladeset

GSR 140 mit OBD 150

senkrechte oder waagerechte

Kessel-Speicher-Kombination

incl. Anschlusskreuze

Kolli EA 92

Bestell-Nr.: 89997049

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1502    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997051         OERTLI Speicherladeset

für GSR 140 P condens mit OBD 150

Suchbegriff:      Speicherladeset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            330         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Speicherladeset

für GSR 140 P condens mit OBD 150

OBC 161/251

Bestell-Nr.: 89997051

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1503    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997060         OERTLI Satz Verbindungsrohre

für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            77         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Satz Verbindungsrohre

für den Anschluss der

Oertli - Pumpengruppen an

Ölkessel PK/PU/CU

(Kolli EA 100)

Achtung: Pumpengruppe

befindet sich links oben

am Kessel

- bestehend aus 2 Rohren

- geeignet für Einzelanschluss der

Pumpengruppe oder Verteilbalken

mit 2 Kreisen

Bestell-Nr.: 89997060

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1504    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997061         OERTLI Satz Verbindungsrohre

für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Verbindungsrohr

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            102        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Satz Verbindungsrohre

für den Anschluss der

Oertli - Pumpengruppen an

Ölkessel PK/PU/CU

(Kolli EA 101)

Achtung: Pumpengruppe

Kann wahlweise links oder rechts

am Kessel montiert werden

- bestehend aus 4 Rohren

- geeignet für Einzelanschluss der

Pumpengruppe oder Verteilbalken

mit 2 Kreisen

Bestell-Nr.: 89997061

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1505    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

89997062         OERTLI Sicherheitsset

für Pumpengruppen an Ölkessel PK/PU/CU

Suchbegriff:      Sicherheitsset

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            82          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI   Sicherheitsset

für die Kombination mit

Oertli - Pumpengruppen an

Ölkessel PK/PU/CU mit

Verteilbalken     mit 2 Kreisen

( Kolli EA 102 )

bestehend aus:

- automatischer Entlüfter

- Sicherheitsventil

- Manometer

- Blockisolierung

- Anschlussrohr auf Anschluss-

kreuz

Bestell-Nr.: 89997062

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1506    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126002          OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas

Suchbegriff:      GX 01 150

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22070    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung    kW : 174

Breite               mm : 900

Höhe                 mm : 2300

Tiefe                mm : 1500

Gewicht              kg : 580

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AQ 0872

Bestell-Nr.             : 9126002

Typ                     : GX 01 150

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1507    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126004          OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Propan

Suchbegriff:      GX 01 150

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            22070    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/150 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung    kW : 174

Breite               mm : 900

Höhe                 mm : 2300

Tiefe                mm : 1500

Gewicht              kg : 580

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AQ 0872

Bestell-Nr.             : 9126004

Typ                     : GX 01 150

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1508    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126102          OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/250 Erdgas

Suchbegriff:      Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            23760    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/250 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebestän-

digem Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen

und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

nern aus korrosions- und hitzebeständi-

gem Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

regler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung.

Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

pult zusammengebaut einschließlich der

internen elektrischen Verdrahtung.

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung   kW :  291

Breite              mm : 9000

Höhe                mm : 2300

Tiefe               mm : 1500

Gewicht             kg :  600

Produkt-ID-Nr.         : 0085AQ0872

Typ                    : GX 01 250

Bestell-Nr.            : 9126102

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1509    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126104          OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/250 Propan

Suchbegriff:      GX 01 250

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            23760    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/250 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung    kW : 291

Breite               mm : 900

Höhe                 mm : 2300

Tiefe                mm : 1500

Gewicht              kg : 600

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AQ 0872

Bestell-Nr.             : 9126104

Typ                     : GX 01 250

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1510    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126202          OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas

Suchbegriff:      GX 01 400

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30825    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung    kW : 465

Breite               mm : 1500

Höhe                 mm : 2800

Tiefe                mm : 2300

Gewicht              kg : 1020

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AQ 0872

Bestell-Nr.             : 9126202

Typ                     : GX 01 400

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1511    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126204          OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Propan

Suchbegriff:      GX 01 400

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            30825    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Gas-Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX 01/400 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebest-

ändigem Werkstoff. Oberteil in zylind-

rischer Ausführung als Wärmetauscher,

mit oberem Abgasstutzen.Mantel von

Unter- und Oberteil , innen und außen

mit Spezial-Korrosionsschutzschicht

versehen. Gasbrennereinrichtung als

Flächenbrenner mit Gas-Einzelbrennern

aus korrosions- und hitzebeständigem

Werkstoff, mit allen Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen, einschließlich Gas-

mangelsicherung und Gasdruckregler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung,

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung  Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit den erforderlichen

Steuerleitungsanschlüssen für die

Pumpen und Anschlüssen für die

optische oder akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und

Schaltpult zusammengebaut einschließlich

der internen elektrischen Verdrahtung

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung    kW : 465

Breite               mm : 1500

Höhe                 mm : 2800

Tiefe                mm : 2300

Gewicht              kg : 1020

Produkt-ID-Nr.       CE : 0085 AQ 0872

Bestell-Nr.             : 9126204

Typ                     : GX 01 400

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1512    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126302          OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Erdgas

Suchbegriff:      Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34000    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebestän-

digem Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen

und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

nern aus korrosions- und hitzebeständi-

gem Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

regler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung.

Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

pult zusammengebaut einschließlich der

internen elektrischen Verdrahtung.

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung   kW :  698

Breite              mm : 1500

Höhe                mm : 2800

Tiefe               mm : 2300

Gewicht             kg : 1060

Produkt-ID-Nr.         : 0085AQ0872

Typ                    : GX 01 600

Bestell-Nr.            : 9126302

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1513    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126304          OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Propan

Suchbegriff:      Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            34000    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/600 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebestän-

digem Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen

und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

nern aus korrosions- und hitzebeständi-

gem Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

regler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung.

Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

pult zusammengebaut einschließlich der

internen elektrischen Verdrahtung.

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung   kW :  698

Breite              mm : 1500

Höhe                mm : 2800

Tiefe               mm : 2300

Gewicht             kg : 1060

Produkt-ID-Nr.         : 0085AQ0872

Typ                    : GX 01 600

Bestell-Nr.            : 9126304

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1514    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126402          OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Erdgas

Suchbegriff:      Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37740    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Erdgas

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebestän-

digem Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen

und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

nern aus korrosions- und hitzebeständi-

gem Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

regler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung.

Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

pult zusammengebaut einschließlich der

internen elektrischen Verdrahtung.

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung   kW :  930

Breite              mm : 1500

Höhe                mm : 2800

Tiefe               mm : 2300

Gewicht             kg : 1080

Produkt-ID-Nr.         : 0085AQ0872

Typ                    : GX 01 800

Bestell-Nr.            : 9126402

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1515    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9126404          OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Propan

Suchbegriff:      Schwimmbadheiz.

Rabattgruppe:     9

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            37740    per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Schwimmbadheizer

Brennwertgerät GX01/800 Propan

Unterteil in quadratischer Ausführung

mit eingebauter, wassergekühlter Brenn-

kammer aus korrosions- und hitzebestän-

digem Werkstoff.

Oberteil in zylindrischer Ausführung als

Wärmetauscher, mit oberem Abgasstutzen.

Mantel von Unter- und Oberteil, innen

und außen mit Spezial-Korrosionsschutz-

schicht versehen. Gasbrennereinrichtung

als Flächenbrenner mit Gas-Einzelbren-

nern aus korrosions- und hitzebeständi-

gem Werkstoff, mit allen Regel- und

Sicherheitseinrichtungen, einschließ-

lich Gasmangelsicherung und Gasdruck-

regler.

Elektrische Hochspannungs-Funkenzündung

Flammenüberwachung durch Ionisations-

sicherung. Haupt- und Zündgasventil,

Wasserstandsregler und Sicherungsein-

richtung gegen Wassermangel und Über-

flutung.

Schaltpult angebaut mit:

- Hauptschalter

- Sicherungen

- Kontroll-Lampen

- Gasfeuerungsautomat

- Zündtrafo

- Thermometer

- Manometer

- Betriebsstundenzähler

- Klemmleiste mit erforderlichen Steuer-

leitungsanschlüssen für die Pumpen

und Anschlüssen für die optische oder

akustische Signalabgabe.

Gerät komplett mit Armaturen und Schalt-

pult zusammengebaut einschließlich der

internen elektrischen Verdrahtung.

Spezial-Abgasaufsatz mit Meidinger-

Scheibe.

Nennwärmeleistung   kW :  930

Breite              mm : 1500

Höhe                mm : 2800

Tiefe               mm : 2300

Gewicht             kg : 1080

Produkt-ID-Nr.         : 0085AQ0872

Typ                    : GX 01 800

Bestell-Nr.            : 9126404

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a     Seite:1516    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

950833           OERTLI Steuersatz Sicherheitskr

m. automat. Wiedereinschalt. n. Netzausf

Suchbegriff:      STEUERSATZ

Rabattgruppe:     4

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            236      per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Steuersatz Sicherheitskr

m. automat. Wiedereinschalt. n. Netzausf

Bestell-Nr.              : 950833

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1517    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

978020           OERTLI Ölschlauchverlängerung

incl. Kupplungen 2 x 2 Meter

Suchbegriff:      Ölschlauchverl.

Rabattgruppe:     8

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            45         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Ölschlauchverlängerung

incl. Kupplungen 2 x 2 Meter

Bestell-Nr.:     978020

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1518    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

97930860         OERTLI Solarpumpe ST 20/11

als Mehrpreis für Solargruppe OKS

Suchbegriff:      Solarpumpe

Rabattgruppe:     3

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            308       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Solarpumpe ST 20/11

als Option für Solargruppe OKS

Leistungsstärkere Pumpe ( 11 m )

Mehrpreis zur Standard-Gruppe

Bestell-Nr.: 97930860

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1519    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

980397           OERTLI Vorlauftemperaturbegrenzer TM 11

Anlegethermostat zum Schutz von

Suchbegriff:      TM11

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            97       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Vorlauftemperaturbegrenzer TM 11

Anlegethermostat zum Schutz von

Fußbodenheizungen gegen Überhitzung.

Bestell-Nr.:  980397

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1520    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9946157          OERTLI Flachdachkragen

f. Dachdurchführ. GSR 305 cond

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            160        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachkragen für

Dachdurchführung GSR 305 condens

Bestell-Nr.: 9946157

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1521    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9946158          OERTLI Flachdachkragen

f. Dachdurchführ. GSR 306-309 cond

Suchbegriff:      Flachdachkragen

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            160        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Flachdachkragen f. Dachdurch-

führung GSR 306-309 condens

Bestell-Nr.: 9946158

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1522    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9952484          OERTLI Reinigungsmesser

für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm

Suchbegriff:      Reinigungsmess.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            21         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reinigungsmesser

für OPTIMAT 4045-4065/GMR1000, L=360 mm

Bestell-Nr.: 9952484

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1523    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9954750          OERTLI Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4045 condens

Suchbegriff:      Trennstück

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            38        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4045 condens

zum raumluftunabhängigen Betrieb

des Brennwertgerätes mittels

2 Rohren DN 80

Bestell-Nr.: 9954750

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1524    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9954763          OERTLI Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4065-4090 condens

Suchbegriff:      Anschluss-Trenn

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            38          per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Anschluss-Trennstück

für Optimat GMR 4065-4090 condens

zum raumluftunabhängigen Betrieb

des Brennwertgerätes mittels

2 Rohren DN 100

Bestell-Nr.: 9954763

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1525    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9955749          OERTLI Wasserdrucksensor

für GSR 210 condens

Suchbegriff:      Wasserdrucksens

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            75         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Wasserdrucksensor

für GSR 210 condens

Zur Vermeidung ungünstiger

Betriebszustände

Bestell-Nr.: 9955749

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1526    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9955750          OERTLI Gasleck-Kontrolle

für GSR 204 - 206 condens (n.f. GSR 203)

Suchbegriff:      Gasleck-Kontr.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            650        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gasleck-Kontrolle

für GSR 204 - 206 condens

FÜR GSR 203 condens NICHT

GEEIGNET !!!

Bestell-Nr.: 9955750

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1527    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9955771          OERTLI Wasserdruckschalter GSR 300 cond

Suchbegriff:      Wasserdrucksch.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            115        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Wasserdruckschalter zur

Überwachung des Anlagendruckes

für GSR 300 und GSR 300 DUO condens

Bestell-Nr.: 9955771

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1528    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9955916          OERTLI Abgasklappe Motorgesteuert

bei Überdruckkaskadem GSR 300 cond

Suchbegriff:      Abgasklappe

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            750        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  motorgesteuerte Abgasklappe

DN 250 zur rauchgasseitigen Absperrung

bei Überdruckkaskaden GSR 300 condens

Bestell-Nr.: 9955916

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1529    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9957718          OERTLI Reduzierung NW 250 auf NW 200

ALU-Adapter für GSR 300 condens

Suchbegriff:      Reduzierung

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            99         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Reduzierung

Abgas von NW 250 auf NW 200

Material Aluminium

geeignet auch für Edelstahlabgasrohre

Bestell-Nr.: 9957718

Artikelliste lang                            Katalog: OER07a    Seite:1530    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9958286          OERTLI Reinigungsmesser GSR 210

Länge: 460 mm

Suchbegriff:      GSR 210

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsmesser GSR 210

Zur Reinigung der Lamellen des

Wärmetauschers von vorn

Länge: 460 mm

Bestell-Nr.: 9958286

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1531    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9958604          OERTLI Gasdichtheitskontrolle

GSR 300 cond

Suchbegriff:      Gasdichtheitsk.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            154         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Gasdichtheitskontrolle

Für GSR 300 und GSR 300 DUO condens

Bestell-Nr.: 9958604

Artikelliste lang                             Katalog: OER07a    Seite:1532    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9958823          OERTLI Reinigungsmesser GSR 300 cond

Länge: 560 mm

Suchbegriff:      GSR 300 cond

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            32        per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI Reinigungsmesser GSR 300 cond

Zur Reinigung der Lamellen des

Wärmetauschers von vorn

Länge: 560 mm

Bestell-Nr.: 9958823

Artikelliste lang                              Katalog: OER07a    Seite:1533    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9959070          OERTLI Umstellbausatz Flüssiggas

für GMR 4090 condens

Suchbegriff:      Umstellbausatz

Rabattgruppe:     21

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            21         per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Umstellbausatz Flüssiggas

für GMR 4090 condens

Bestell-Nr.: 9959070

Artikelliste lang                                 Katalog: OER07a    Seite:1534    Datum: 23.05.2007

Nummer           Kurztexte

9959212          OERTLI Luftfiltereinsatz GSR 300 cond

Suchbegriff:      Luftfiltereins.

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            455            per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI     Luftfiltereinsatz zur Vermeidung

von Brennerverschmutzungen in der

Bauphase für GSR 300 condens

Bestell-Nr.: 9959212

Artikelliste lang                               Katalog: OER07a    Seite:1535    Datum: 23.05.2007

Nummer            Kurztexte

9959704           OERTLI Zuluftsammler ( Hosenstück )

Alu Anschluss-Satz, für GSR 300 DUO Cond

Suchbegriff:      Zuluftsammler

Rabattgruppe:     2

Hauptwarengruppe:001

Warengruppe:

Preis:            1270       per Stck

Ausschreibungtext:OERTLI  Zuluftsammler

für GSR 300 DUO Condens

Bestell-Nr.: 9959704

Gesamt: 1372   Datensätze gedruckt